   RAPORT DE MEDIU     S.E.A       

  PATZI -  LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina 

 CUPRINS
8INFORMAŢII GENERALE


91. INTRODUCERE - EVALUAREA DE MEDIU PENTRU PLANURI ŞI PROGRAME


91.1.  Metodologia de elaborare a SEA


111.2.  Conţinutul raportului de mediu


132. CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL INTERCOMUNAL LEA 400 KV PORŢILE DE FIER –ANINA


132.1.  Conţinutul PATZ - IC


152.2. Scopul şi obiectivele


172.2.2. Descrierea traseului LEA


302.3. Relaţia cu alte planuri şi programe


302.3.1. Planuri şi programe la nivel local


332.3.2. Planuri şi programe la nivel naţional


372.3.3. Planuri şi programe la nivel internaţional


382.3.4. Gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare


393. ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ŞI ALE EVOLUŢIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI


393.1. Localizare geografică, cadrul administrativ teritorial


393.2. Cadrul natural


393.2.1. Relieful


403.2.2. Structura geologică


423.2.3. Resurse de apă


463.2.4. Clima


483.2.5. Flora şi fauna


523.2.6. Resursele solului şi subsolului


523.2.7. Areale protejate, patrimoniu cultural şi monumente istorice din zona LEA


573.3. Calitatea factorilor de mediu, situaţia economică şi socială în zona LEA 400 kV  Porţile de Fier- Anina în starea actuală


573.3.1. Calitatea apei


603.3.2. Calitatea aerului


623.3.3. Calitatea solului


643.3.4. Calitatea biodiversităţii


663.3.5. Situaţia economică şi socială


753.4.  ASPECTE RELEVANTE ALE EVOLUŢIEI PROBABILE A MEDIULUI ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII  PATZ-IC


763.4.1. Evoluţia probabilă a mediului în cazul neimplementării PATZ-IC LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina


763.4.2. Evoluţia probabilă a situaţiei economice şi sociale în cazul neimplementării LEA  400 kV  Porţile de Fier – Anina


774. ASPECTE RELEVANTE DE MEDIU PENTRU ZONA LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina CA URMARE A IMPLEMENTĂRII PATZ-IC


805. OBIECTIVELE DE PROTECŢIA MEDIULUI RELEVANTE PENTRU PLANUL PROPUS


805.1. Introducere


815.2. Obiective de mediu, ţinte şi indicatori


845.3. IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR DE PROTECŢIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL INTERNAŢIONAL, COMUNITAR SAU NAŢIONAL, CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLANUL ANALIZAT


845.3.1. Obiective de mediu identificate din strategii, politici şi reglementări elaborate la nivel internaţional şi testarea compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele de mediu identificate


885.3.2. Obiective de mediu identificate din strategii, politici şi reglementări elaborate la nivel comunitar şi testarea compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele de mediu identificate


905.3.3. Obiective de mediu identificate din strategii şi programe naţionale şi testarea compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele de mediu identificate


996.  METODOLOGIA DE EVALUARE A EFECTELOR ASUPRA MEDIULUI  GENERATE DE PATZ-IC LEA 400 kV PORŢILE DE FIER- ANINA


996.1. Introducere


1006.2. Categorii de impact


1016.3. Criterii privind determinarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului


1027. EVALUAREA EFECTELOR POTENŢIALE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI  ASOCIATE PUNERII ÎN APLICARE A PLANULUI ŞI MĂSURI DE PREVENIRE ŞI DE REDUCERE A EFECTELOR NEGATIVE ASUPRA MEDIULUI


1037.1. Evaluarea efectelor potenţiale asupra factorilor de mediu


1037.1.1. Impactul asupra apei


1047.1.2. Impactul asupra aerului


1057.1.3. Poluarea sonoră (zgomot şi vibraţii)


1077.1.4. Poluare cu câmpuri electrice şi magnetice a zonei din imediata apropriere a LEA


1087.1.5. Impactul asupra solului şi utilizării terenurilor


1107.1.6. Impactul asupra biodiversităţii


1667.1.7. Impactul asupra peisajului


1667.1.8. Impactul asupra populaţiei (mediului social, economic şi sănătăţii)


1677.1.9. Impactul datorat defrişărilor vegetale forestiere


1697.2. Evaluarea efectivelor potenţiale transfrontaliere


1697.3. Măsuri de prevenire şi de reducerea efectelor negative asupra mediului


1697.3.1. Asupra apelor


1697.3.2. Asupra aerului


1707.3.3. La zgomot şi vibraţii


1717.3.4. La radiaţii


1717.3.5. Asupra solului şi subsolului – Gestionarea deşeurilor


1727.3.6. Asupra biodiversităţii


1747.3.7. Vizual


1757.3.8. Asupra mediului social, economic şi sănătatea populaţiei


1778. ANALIZA ALTERNATIVELOR


1778.1.  Alternativa “ZERO” şi impactul prognozat


1788.2. Alternative de traseu privind realizarea PATZ-IC LEA 400 kV Porţile de Fier-Anina


1788.2.1 Variante de traseu considerate


1818.2.2. Stabilirea traseului LEA 400 kV Porţile de Fier - Anina cu ajutorul analizei multicriteriale


1838.2.3. Varianta aleasă


1859. PROPUNERI PRIVIND MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII PATZ-IC


1869.1. Plan de monitorizare pentru faza de construcţie şi pentru faza de exploatare


1889.2. Monitorizarea biodiversităţii


18810. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC




TABELE
11Tabel nr. 1 - Conţinutul raportului de mediu pentru Planul urbanistic zonal “PATZ -IC –LEA 400 kV Porţile de Fier - Anina” comparativ cu cerinţele HG nr. 1076/2004 – Anexa nr. 2


13Tabel nr. 2 - Metode şi tehnici utilizate în evaluarea efectelor asupra mediului


32Tabel nr. 3 - Suprafeţe de teren estimate pentru construcţia LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina


33Tabel nr. 4 - Zone de risc natural


55Tabel nr. 5 - Zone protejate


57Tabel nr. 6 - Concentraţiile măsurate


58Tabel nr. 7 - Surse majore de poluare în judeţul Caraş Severin


59Tabel nr. 8 - Surse majore de poluare în judeţul Mehedinţi


61Tabel nr. 9 - Calitatea aerului la indicatorul pulberi în suspensie, raportată la valori limită în Caraş-Severin


61Tabel nr. 10 - Calitatea aerului la indicatorul Oxizi de azot - NOx, raportată la valori limită în Caraş-Severin


62Tabel nr. 11 - Calitatea aerului la indicatorul Ozon - O3,  raportată la valori limită în Caraş-Severin


63Tabel nr. 12 - Situaţia terenurilor cu restricţii


67Tabel nr. 13 -  Bilanţ teritorial


69Tabel nr. 14 - Structura populaţiei pe total zonă şi categorii  de unităţi administrativ teritoriale (conform recensământului din 2002)


70Tabel nr. 15 - Structura populaţiei şi a reţelei de localităţi


74Tabel nr. 16 - Zone cu resurse turistice


77Tabel nr. 17 - Probleme de mediu actuale pentru zona PATZ-IC


81Tabel nr. 18 - Obiective, ţinte şi indicatori


84Tabel nr. 19 - Rezumat al obiectivelor principale ale planului


85Tabel nr. 20 - Scala de cuantificare a compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele de mediu


85Tabel nr. 21 - Matrice de testare a compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele


86Tabel nr. 22 -  Matrice de testare a compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele


88Tabel nr. 23 - Matrice de testare a compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele


89Tabel nr. 24 - Matrice de testare a compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele


90Tabel nr. 25 - Matrice de testare a compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele


93Tabel nr. 26 - Matrice de testare a compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele


95Tabel nr. 27 - Matrice de testare a compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele


95Tabel nr. 28 - Matrice de testare a compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele


96Tabel nr. 29 -Testarea compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele relevante de mediu


96Tabel nr. 30 - Sumarul obiectivelor de mediu relevante (OMR)


100Tabel nr. 31 - Categorii de obiective de mediu şi coduri utilizate în evaluare


101Tabel nr. 32 - Criterii pentru determinarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului


103Tabel nr. 33 - Matrice de evaluare pentru factorul de mediu APA


105Tabel nr. 34  - Matrice de evaluare pentru factorul de mediu AER


106Tabel nr. 35 -  Matrice de evaluare a zgomotului şi vibraţiilor


107Tabel nr. 36 -  Matrice de evaluare pentru radiaţiile electromagnetice


109Tabel nr. 37 - Matrice de evaluare a impactului asupra solului şi utilizării terenurilor


114Tabel nr. 38 -  Zone protejate traversate de traseul LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina


117Tabel nr. 39 - Inventar de coordonate in sistem de referinţă STEREO 70,  stâlpi de colţ şi intersecţii


118Tabel nr. 40 -Suprafaţa terenurilor afectate de implementarea proiectului LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina   din arealul Parcului Natural Porţile de Fier


132Tabel nr. 41- Situaţia actuală şi viitoare a amplasamentului LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina,


136Tabel nr. 42- Plan de măsuri  pentru diminuarea impactului asupra mediului şi costurile aferente acestora


140Tabel nr. 43 - Situaţia terenurilor din culoarul LEA 400 kV Proţile de Fier – Anina, in zona PN CHELE NEREI – BEUŞNIŢA


151Tabel nr. 44 - Situaţia terenurilor din  culoarul LEA 400 kV Proţile de Fier – Anina PN SEMENIC – CHEILE CARAŞULUI


161Tabel nr. 45- Situaţia ocupărilor de terenuri în perioada contrucţiei LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina -  ÎN ZONA R.N. IARDAŞTIŢA


163Tabel nr. 46- Plan de măsuri  pentru diminuarea impactului asupra mediului şi costurile aferente acestora


165Tabel nr. 47 - Matrice de evaluare a impactului asupra biodiversităţii


166Tabel nr. 48 - Matrice de evaluare a impactului asupra peisajului


167Tabel nr. 49 - Matrice de evaluare a impactului asupra mediului social, economic şi sănătăţii


182Tabel nr. 50 -  Analiza multicriterială a variantelor de traseu pentru LEA 400 kV Porţile de Fier - Anina


182Tabel nr. 51 - Ierarhizarea variantelor de traseu pe tronsoane


182Tabel nr. 52 -  Ierarhizarea variantelor de traseu


183Tabel nr. 53 - Alternative


184Tabel nr. 54 - Efecte asupra mediului corelate cu elementele cheie ale PATZ-IC, relevante pentru compararea alternativelor


184Tabel nr. 55 -Compararea alternativelor


186Tabel nr. 56 -  Plan de monitorizare al LEA 400 kV pe faze (execuţie, exploatare)




FIGURI

15Fig. nr. 1- Harta reţelei de transport a energiei electrice din Romania


59Fig. nr. 2 - Subsistemul corpuri de apă de  suprafaţă – râuri în  judeţul Caraş Severin


60Fig. nr. 3 - Concentraţii anuale la indicatorul pulberi în suspensie:


61Fig. nr. 4  - Concentraţii anuale ale dioxidului de azot


62Fig. nr. 5 -  Concentraţii anuale ale indicatorului Ozon - O3


63Fig. nr. 6 -  Repartiţia terenurilor pe clase de fertilitate


65Fig. nr. 7 -  Arii naturale protejate în judeţul Caraş-Severin


66Fig. nr. 8 -  Evoluţia fondului forestier în judeţul Caraş-Severin


67Fig. nr. 9-  Bilanţ teritorial


69Fig. nr. 10 -  Evoluţia populaţiei


70Fig. nr. 11 -  Structura populaţei pe categorii de vârstă


70Fig. nr. 12 - Structura populaţiei şi a reţelei de localităţi


73Fig. nr. 13 -  Numărul mediu de salariaţi şi defalcarea acestora pe domenii de activitate - Drobeta Turnu Severin


96Fig. nr. 14 - Compatibilitatea obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele relevante de mediu


112Fig. nr. 15 -  Traseul LEA 400kV Porţile de Fier – Anina – Reşiţa. Drumuri de migraţie a păsărilor


115Fig. nr. 16-  Plan de încadrare a traseului LEA 400 kV Porţile de Fier-Anina – Zone protejate


116Fig. nr. 17 -  Parcul Naţional Porţile de Fier


130Fig. nr. 18 -  Aria de protecţie specială avifaunistică Dunării - Baziaş - Porţile de Fier


131Fig. nr. 19 -  Situl de importanţă comunitară Platoul Mehedinţi


138Fig. nr. 20 -  Ariile de protecţie specială  ROSPA 0020 - Cheile Nerei – Beuşniţa


150Fig. nr. 21 -  Aria de protecţie specială comunitară (ROSCI 0226) Munţii Semenic-Cheile Caraşului




Anexe

Anexa 1 – Plan de încadrare în zona

Anexa 2 – Plan de încadrare cu subvariantele

Anexa 3 – Plan de încadrare LEA: Rezervaţii şi monumente ale naturii

Anexa 4 – Plan de încadrare LEA: Parcuri naţionale / naturale

Anexa 5 – Plan de încadrare LEA: Arii de Protecţie specială  avifaunistică (SPA)

Anexa 6 – Plan de încadrare LEA: Situri de importanţă comunitară (SCI)
Anexa 7 – Plan de încadrare LEA: Parc Domogled – Valea Cernei,  R.N. Iardaşiţa
GLOSAR DE ACRONIME ŞI TERMENI

	ACRONIME

	ANPM
	Agenţia Naţionala de Protecţie a Mediului

	ARPM
	Agenţia Regionala de Protecţie a Mediului

	CC
	Convenţia cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor 

	CCSC
	Convenţia cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (CCSC)

	DC/ DJ/ DN
	Drum Comunal/ Drum Judeţean/ Drum Naţional

	CSNR
	Cadrul Strategic Naţional de Referinţă

	EA
	Evaluare Adecvată (Appropriate Assessment)

	EE
	Energie Electrică

	EIA
	Evaluarea Impactului asupra Mediului (Environmental Impact Assessment)

	EK
	Element Cheie al PATZ-IC

	GES
	Gaze cu Efect de Seră

	GL
	Grup de Lucru

	INCDPM
	Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului

	ISPE
	Institutul de Studii şi Proiectări Energetice

	HG
	Hotărâre de Guvern

	LEA
	Linie Electrică Aeriană

	MADR
	Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

	MAI
	Ministerul Administraţiei şi Internelor

	MDRT
	Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

	MECMA
	Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

	MM
	Măsuri de Management

	MMDD
	Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (fostă denumire a MMP)

	MMP
	Ministerul Mediului şi Pădurilor

	MS
	Ministerul Sănătăţii

	MTI
	Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

	O.1-5
	Obiectivele Principale ale PATZ-IC

	OK/ OG/ OS
	Obiectiv Cheie/ Obiectiv General/ Obiectiv Specific de Mediu

	OUG
	Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului

	PATZ-IC
	Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunal

	PCC
	Protocolul privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi a diversităţii peisajelor la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor

	SEA
	Evaluare Strategică de Mediu (Strategic Environmental Assessment)

	POSM
	Programul Operaţional Sectorial Mediu

	PND
	Planul Naţional de Dezvoltare

	PRD
	Planul Regional de Dezvoltare

	P/P/P
	Politici/ Planuri/ Programe

	POSM
	Programul Operaţional Sectorial “Mediu”

	PRAM
	Planurile Regionale de Acţiune pentru Mediu

	PUG
	Plan Urbanistic General

	SEA
	Evaluare Strategică de Mediu (Strategic Environmental Assessment)

	SEDD
	Strategia Europeană pentru Dezvoltare Durabilă

	SNDD
	Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă

	SEN
	Sistemul Energetic Naţional

	SER
	Strategia Energetică a României


	TERMENI



	Acte de reglementare
	Aviz de mediu, acord de mediu, aviz Natura 2000, autorizaţie de mediu, autorizaţie integrată de mediu, autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră, autorizaţie privind activităţi cu organisme modificate genetic (OUG 164/2008).

	Aviz de mediu 
	Actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării (OUG 164/2008).

	Aviz Natura 2000 
	Actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care conţine concluziile evaluării adecvate şi prin care se stabilesc condiţiile de realizare a planului sau proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, incluse sau care urmează să fie incluse în reţeaua ecologică Natura 2000 (OUG 164/2008).

	Evaluare adecvată 
	Procesul menit să identifice, să descrie şi să stabilească, în funcţie de obiectivele de conservare şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale oricărui plan ori proiect, care nu are o legătură directă cu, sau nu este necesar pentru managementul unei arii naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, în mod individual ori în combinaţie cu alte planuri sau proiecte (OUG 164/2008).

	Evaluare de mediu (SEA)
	Elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului şi a autorităţilor publice interesate de efectele implementării planurilor şi programelor, luarea în considerare a raportului de mediu şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional şi asigurarea informării asupra deciziei luate (HG 1076/ 2004).


INFORMAŢII GENERALE

· DENUMIREA PROIECTULUI:

RAPORT DE MEDIU PENTRU PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL INTERCOMUNAL LEA 400 kV PORŢILE DE FIER – ANINA.

· TITULARUL/BENEFICIARUL PROIECTULUI:

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.  - Sucursala de Transport Timişoara

Strada Piaţa Romanilor nr. 11 Timişoara, cod 300100

Tel: 0256 2945 50, fax 0256 21 99 63, Timişoara@transelectrica.ro,  www.stdtm.ro
Persoane de contact:

   - Ing. Luca IACOBICI, Director Proiect, luca.iacobici@transelectrica.ro 

   - Ing. Aida POPESCU,  Responsabil Protecţia Mediului, aida.popescu@transelectrica.ro

· PROIECTANTUL LUCRĂRILOR 
Institutul de Studii şi Proiectări Energetice S.A. ISPE 

B-dul Lacul Tei nr. 1- 3, Bucureşti 020371 România

Tel: 021 210 70 80, fax: 021 210 36 20, office@ispe.ro, www.ispe.ro 

Persoane de contact:

· Viorel Popescu, viorel.popescu@ispe.ro 

· Liviu Cinca,  liviu.cinca@ispe.ro 
· EXECUTANT: 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI - Institut acreditat pentru elaborarea de studii de impact asupra mediului.- Spl. Independenţei nr. 294, sector 6, cod 060031,BUCUREŞTI, ROMÂNIA

Tel: 0040 21 318.20.57 / Fax: 0040 21 318.20.01, www.incdpm.ro 

Persoane de contact:
- Dr.ing. Dan Cociorva, dan.cociorva@incdpm.ro
-  Ecolog  Mariana  Mincu, mariana.mincu@incdpm.ro
1. INTRODUCERE - EVALUAREA DE MEDIU PENTRU PLANURI ŞI PROGRAME 

Lucrarea de faţă reprezintă Raportul de Mediu pentru planul de amenajare a teritoriului zonal intercomunal (PATZ-IC) aferent obiectivului de investiţii “LEA 400 kV Porţile de Fier - Anina”, reprezintă documentul, în care vor fi sintetizate toate informaţiile şi concluziile evaluării de mediu pentru acest plan de amenajare a teritoriului intercomunal, întocmit pentru obţinerea Avizului de Mediu. 

În cadrul raportului de mediu sunt identificate, descrise şi evaluate efectele probabile importante asupra mediului ale aplicării PATZ - IC şi alternative rezonabile, ţinând cont de obiectivele şi domeniul de aplicare geografic al planului.

Raportul de mediu reprezintă partea esenţială a evaluării de mediu şi constituie baza pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării planului.

Obiectivul lucrării de faţă îl constituie stabilirea implicaţiilor care apar prin implementarea liniei electrice aeriene de 400 kV  Porţile de Fier -Anina în teritoriu din punct de vedere al utilizării ei şi elaborarea unei strategii zonale de rezolvare a problemelor create, a disfuncţionalităţilor existente şi a măsurilor necesare pentru eliminarea lor. Abordarea problemelor se va realiza prin prisma principiilor dezvoltării durabile în cadrul politicilor consecvente de protejare a mediului înconjurător.

Conţinutul Raportului de mediu pentru plan a fost stabilit în conformitate cu cerinţele Anexei nr. 2 la HG nr. 1076/2004, întregul proces de evaluare şi de elaborare a Raportului de mediu fiind efectuat în conformitate  cu cerinţele HG nr. 1076/2004 şi cu recomandările cuprinse în Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe elaborat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, împreună cu Agenţia Naţională de Protecţia Mediului.

1.1.  Metodologia de elaborare a SEA


Evaluarea strategică de mediu (SEA) este un instrument utilizat pentru minimizarea riscului şi pentru maximizarea efectelor pozitive ale planurilor şi programelor de mediu propuse. 


Directiva Consiliului European nr. 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului (denumită în continuare Directiva SEA) cere ca SEA să fie efectuată în faza de elaborare a unui plan sau program, precum şi elaborarea unui Raport de Mediu, efectuarea de consultări şi luarea în considerare a Raportului de Mediu şi a rezultatelor consultărilor în procesul de luare a deciziilor.


Obiectivul directivei este să asigure un înalt nivel de protecţie a mediului şi să contribuie la integrarea consideraţiilor privind mediul în elaborarea şi adoptarea planurilor şi programelor în vederea promovării dezvoltării durabile, asigurând ca anumite planuri şi programe care pot avea efecte semnificative asupra mediului fac obiectul unei evaluări ecologice.


România a transpus Directiva SEA prin Hotărârea de Guvern nr. 1076/2004 privind SEA.

Scopul evaluării strategice de mediu este acela de a contribui la integrarea consideraţiilor cu privire la mediu în pregătirea şi adoptarea PATZ-IC. Parcurgerea procedurii SEA este o garanţie a promovării dezvoltării durabile în cadrul planului.

Metodologia utilizată în evaluarea strategică de mediu include cerinţele documentelor mai sus amintite, precum şi recomandările metodologice din:
· “Manualul privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe”elaborat de MMGA şi ANPM, aprobat prin Ordinul nr. 117/2006;

· “Manualul privind ESM pentru Politica de Coeziune 2007-2013” elaborat în cadrul proiectului Interreg IIIC “Greening Regional Development Programms (“Programe de dezvoltare regională ecologică”). 

De asemenea, au fost consultate ghidurile:

· Ghid generic privind evaluarea de mediu pentru planuri şi programe elaborat în cadrul programului PHARE 2004/016 – 772.03.03 - Întărirea capacităţii instituţionale pentru implementarea şi punerea în aplicare a Directivei SEA şi a Directivei de Raportare, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

·  Ghid privind evaluarea de mediu pentru planuri şi programe de dezvoltare în sectorul energetic elaborat în cadrul programului PHARE 2004/016 – 772.03.03 - Întărirea capacităţii instituţionale pentru implementarea şi punerea în aplicare a Directivei SEA şi a Directivei de Raportare, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile.

Pe baza acestor cerinţe, prezenta SEA vizează:

· stabilirea problemelor cheie care trebuie luate în considerare în cadrul elaborării PATZ-IC;

· analiza contextului PATZ-IC şi posibilele tendinţe viitoare în cazul în care planul nu este implementat;

· identificarea unui set optim de obiective şi priorităţi de dezvoltare specifice;

· identificarea măsurilor optime care pot permite cel mai bine realizarea obiectivelor;

· propune un sistem optim de monitorizare şi gestionare;

· asigură consultări în timp util şi eficiente cu autorităţile relevante şi publicul interesat, inclusiv cu cetăţenii şi grupuri organizate interesate;

· informează factorii de decizie cu privire la PATZ-IC şi posibilele impacturi ale acestuia;

· notifică autorităţile relevante şi publicul general cu privire la planul  final şi motivele adoptării acestuia.
Procedura SEA (conform HG 1076/2004) presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. etapa de încadrare a planului/programului în procedura evaluării de mediu;

2. etapa de definitivare a proiectului de plan/program şi de realizare a Raportului de mediu;

3. etapa de analiză a calităţii Raportului de mediu.

1.2.  Conţinutul raportului de mediu
Conţinutul Raportului de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunal LEA 400 kV Porţile de Fier –Anina, a fost stabilit în conformitate cu prevederile Anexei 2, la HG 1076/2004 şi cu recomandările Manualului pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe elaborat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor în colaborare cu Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului.

 O prezentare a conţinutului Raportului de mediu în comparaţie cu cerinţele Anexei nr. 2 la HG nr. 1076/2004 este făcută în tabelul 1.
Tabel nr. 1 - Conţinutul raportului de mediu pentru Planul urbanistic zonal “PATZ -IC –LEA 400 kV Porţile de Fier - Anina” comparativ cu cerinţele HG nr. 1076/2004 – Anexa nr. 2
	Conţinutul Raportului de mediu pentru PATZ-IC
	Conţinutul cadru al Raportului de Mediu conform HG nr. 1076/2004, Anexa nr. 2


	Capitolul 1: Introducere 
	-

	Capitolul 2: Conţinutul şi obiectivele principale ale planului PATZ-IC –LEA 400kV Porţile de Fier -Anina

	1. Expunerea conţinutului şi a obiectivelor principale ale planului sau programului, precum şi a relaţiei cu alte planuri şi programe relevante.


	Capitolul 3: Starea actuală a mediului în zona PATZ-IC –LEA 400kV Porţile de Fier -Anina 

	2. Aspectele relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei sale probabile în situaţia neimplementării planului sau programului propus.

3. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ.

	Capitolul 4: Aspecte actuale de mediu relevante pentru zona PATZ-IC –LEA 400kV Porţile de Fier -Anina 
	4. Orice problemă de mediu existentă, care este relevantă pentru plan sau program, inclusiv, în particular, cele legate de orice zonă care prezintă o importanţă specială pentru mediu, cum ar fi ariile de protecţie specială avifaunistică sau ariile speciale de conservare reglementate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001.


	Capitolul 5: Obiectivele de protecţia mediului relevante pentru PATZ-IC –LEA 400kV Porţile de Fier -Anina
	5. Obiectivele de protecţie a mediului, stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional, care sunt relevante pentru plan sau program şi modul în care s-a ţinut cont de

aceste obiective şi de orice alte consideraţii de mediu în timpul pregătirii planului sau programului.


	Capitolul 6: Metodologia de evaluare a efectelor asupra mediului generate de PATZ-IC –LEA 400kV Porţile de Fier -Anina
	
	Capitolul 7: Evaluarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului asociate punerii în aplicare a planului PATZ-IC –LEA 400kV Porţile de Fier -Anina şi măsuri de prevenire şi de reducere a efectelor negative asupra mediului
	6. Potenţialele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra aspectelor ca: biodiversitatea, populaţia, sănătatea umană, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv cel arhitectonic şi arheologic, peisajul şi asupra relaţiilor dintre aceşti factori.


		7. Posibilele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii, în context transfrontieră.


		8. Măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementării planului sau programului.


	Capitolul 8: Evaluarea alternativelor
	9. Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese şi o descriere a modului în care s-a efectuat evaluarea, inclusiv orice dificultăţi (cum sunt deficienţele tehnice sau lipsa de know-how) întâmpinate în prelucrarea

informaţiilor cerute.


	Capitolul 9: Propuneri privind monitorizarea efectelor semnificative ale implementării Planului  PATZ-IC –LEA 400kV Porţile de Fier -Anina
	10. Descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării planului. 

	Capitolul 10: Rezumat fără caracter tehnic
	11. Un rezumat fără caracter tehnic al informaţiei furnizate conform prevederilor prezentei anexe.



	


La întocmirea  PATZ - IC  LEA 400 kV  Porţile de Fier -Anina s-a ţinut seama de necesitatea integrării în planurile elaborate la niveluri teritoriale superioare şi corelării cu prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate.
           La elaborarea prezentului raport au fost respectate cerinţele legale şi recomandările conţinute în ghidurile menţionate în secţiunea precedentă. Conform acestor recomandări, pentru evaluarea efectelor planului asupra mediului au fost utilizate metode şi tehnici descriptive, analitice şi interactive (tabelul 2).

Tabel nr. 2 - Metode şi tehnici utilizate în evaluarea efectelor asupra mediului

	Metode şi tehnici


	Evaluarea de mediu

	Metode şi tehnici descriptive

	Indicatori
	X

	Matrici de impact  
	X

	Metode şi tehnici analitice

	Analiză multicriterială şi cost-beneficiu
	X

	Cartografiere 
	X

	Analiza SWOT
	X

	Prognoze şi retrognoze 
	X

	Analiza ciclului de existenţă 
	X

	Metode şi tehnici interactive

	Participare 
	X

	Comunicare/raportare
	X

	Consultare
	X


2. CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL INTERCOMUNAL LEA 400 KV PORŢILE DE FIER –ANINA

2.1.  Conţinutul PATZ - IC
Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunal LEA  400 kV Porţile de Fier - Anina este un document structurat astfel:

1. Partea introductivă: prezintă datele generale ale părţilor implicate în întocmirea Planului, obiectul acestuia precum şi sursele documentare pe baza căruia s-a elaborat planul. De asemenea, sunt justificate necesitatea şi oportunitatea unei asemenea investiţii.

2. Structura teritoriului : cuprinde caracteristicile administrative, geografice, geologice, hidrologice, climatice, biodiversitatea, resursele solului şi subsolului pentru zona care face obiectul planului. De asemenea, se prezintă şi zonele expuse la riscuri naturale, calitatea 
factorilor de mediu, patrimoniul natural şi construit, reţeaua de localităţi, infrastructurile tehnice şi zonificarea teritoriului vizat de planul de amenajare.

3. Structura socio – demografică: prezintă analiza privind structura, evoluţia şi mişcarea populaţiei bazate pe recensământul din anul 2002.

4. Structura activităţilor: cuprinde analiza privind principalele activităţi desfăşurate de populaţia din zonă (agricultura, piscicultura, silvicultura, industria, producţia şi distribuţia energiei, construcţii, turismul).

5. Cooperarea intercomunală: această parte cuprinde descrierea traseului/variantelor şi a considerentelor care au dus la alegerea variantei/variantelor prezentate. Considerentele au fost legate de geomorfologia şi hidrologia amplasamentului, de condiţiile meteorologice şi de mediu. La alegerea traseului viitoarei LEA 400kV Porţile de Fier-Anina s-a ţinut cont şi de opinia reprezentanţilor comunităţilor locale implicate (Mehadia) privind interesele locuitorilor (evitarea zonelor cu potenţial peisagistic deosebit, evitarea demolării de clădiri). De asemenea, sunt descrise componentele proiectate ale viitoarei linii, măsurile de siguranţă şi protecţie impuse de normative, suprafeţele de teren necesare construcţiei şi exploatării liniei şi modalităţile în care proiectul asigura respectarea normelor şi reglementărilor din domeniu.

6. Impactul liniilor electrice aeriene asupra mediului: acest capitol tratează pe scurt impactul planului asupra factorilor de mediu, atât în faza de construcţie cât şi în faza de exploatare a liniei, considerente de gestiune a deşeurilor rezultate, măsurile preconizate pentru prevenirea, reducerea şi unde este posibil, combaterea oricăror efecte semnificative adverse asupra mediului.

7. Concluzii: se întăreşte rolul planului de amenajare a teritoriului zonal intercomunal ca instrument pentru descrierea implicaţiilor pentru localităţile vizate şi ca etapă importantă în cadrul declarării utilităţii publice a investiţiei LEA 400 kV Porţile de Fier - Anina.

8. Anexele planului cuprind reprezentări grafice şi tabelare a informaţiilor cuprinse in capitolele planului.

[image: image1.png]é Transelectrica - Reteaua Electrica de Transport din Romania

Mukacevo

Ucraina

Rep. Moldova

Ungheni
Ungaria

Bekescsaba
Q

stejaru
cioara

‘Sheorghieni

Darsta]
sz (O

o = I,
e I\ 2. o
\ 7O g‘ 2
e =
=

Vulcanesti
& Ucraina

Kikinda
Ueraina Sud

Serbia

Pancevo

Statino i retahnologizate

© i
0 0.xm
Mar
oo 00 3 a
- 2001-2008 Neagra
20102020 Lo Apadiste
Cabks smar 2009 - 2025 O Ghizd
Finchonrea 204
Turcia

- Trocere a 220KV

— eaow Bulgaria

Lenz2ov
LEns0KkY
— Leamow

Dobrudja Vama

Kozlodui





Fig. nr. 1- Harta reţelei de transport a energiei electrice din Romania
2.2. Scopul şi obiectivele 

Obiectivul Strategic al „Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunal LEA 400  kV Porţile de Fier - Anina”, constă în crearea cadrului legal din punct de vedere al planificării urbanistice pentru realizarea obiectivelor proiectului. 

Lucrările propuse promovează un obiectiv de utilitate publică având drept ţintă „satisfacerea necesarului de energie electrică pe termen mediu şi lung, la un preţ cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piaţă, unui standard de viaţă civilizat, în condiţii de calitate, siguranţă în alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile“ în concordanţă cu obiectivul general al Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020.

Obiectivele principale ale „Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunal LEA 400 kV Porţile de Fier - Anina sunt:

·    întărirea sectorului energetic Banat, ceea ce contribuie la creşterea stabilităţii tensiunilor în zonă şi la reducerea pierderilor de energie;

·    îmbunătăţirea siguranţei în funcţionare şi creşterea calităţii serviciului de transport în SEN;

·   noua linie de 400 kV Porţile de Fier – Anina – Reşiţa rezervează LEA 220 kV existentă Porţile de Fier – Reşiţa (singura linie care evacuează energia electrică produsă la Porţile de Fier în zona Banatului), ceea ce măreşte siguranţa în alimentare a zonei deficitare Banat (vezi Fig. 1).

· poate fi utilizată pentru racordarea la SEN (Sistemul Energetic Naţional) a unor noi producători de energie electrică, cu precădere a energiei produse din surse regenerabile, în zona Banatului fiind în derulare proiecte de realizare a unor centrale/parcuri electrice eoliene.

· creşte flexibilitatea în exploatare;

· conduce la reducerea pierderilor de energie electrică în SEN.

· ca beneficii indirecte pentru factorii de mediu, se menţionează faptul că, prin scăderea pierderilor de energie electrică în SEN, se reduce cantitatea de energie necesară a fi produsă din surse cu impact negativ asupra mediului(obţinută prin arderea combustibililor fosili); 

· din punct de vedere al beneficiilor realizării proiectului pentru populaţie, prin mărirea siguranţei în funcţionare a SEN se optimizează asigurarea cu energia necesară dezvoltării activităţilor de bază, care condiţionează evoluţia progresivă a nivelului de trai al populaţiei.
Obiective relevante de mediu ale PATZ-IC LEA 400 kV Porţile de Fier - Anina:

· conservarea diversităţii biologice prin reconstrucţia ecologică a ecosistemelor şi habitatelor deteriorate de construcţia LEA;

· prevenirea deteriorării tuturor corpurilor de ape de suprafaţă în faza de construcţie a LEA;

· minimizarea efectelor produse de defrişarea unor suprafeţe de pădure prin măsuri de reîmpădurire a unor suprafeţe echivalente;

· respectarea valorilor impuse de legislaţia în vigoare privind limitarea expunerii populaţiei la câmpurile electromagnetice generate de LEA 400 kV Porţile de Fier - Anina atât în intravilanul localităţilor cât şi în extravilanul localităţilor;

· eliminarea corespunzătoare a deşeurilor care nu pot fi valorificate;
· reducerea emisiilor de CO2 prin reducerea pierderilor proprii de energie în reţea datorată tranzitării fluxurilor de energie la o tensiune mai înaltă.

  2.2.1. Informaţii generale privind obiectivul  planului  propus

Liniile Electrice Aeriene (LEA) sunt instalaţii montate în aer liber, compuse din conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundaţii şi instalaţii de legare la pământ care asigură transportul energiei electrice de la sursele de producere a acesteia (centrale electrice de termoficare, hidrocentrale, centrale nucleare, etc.) la consumatori în condiţii de siguranţă şi eficienţă (pierderi cât mai mici). 

Utilizarea tensiunilor din ce în ce mai înalte în reţelele electrice este determinată de raţiuni tehnico-economice, pentru transportul de puteri electrice pe distanţe din ce în ce mai mari.

În timpul exploatării LEA, se intervine numai în caz de avarii şi accidente şi la inspecţiile şi reviziile periodice.
2.2.2. Descrierea traseului LEA
· Traseul LEA Porţile de Fier – Anina - Reşiţa

Linia electrică aeriană 400 kV Porţile de Fier – Anina - Reşiţa, este compusă din:

· tronsonul Porţile de Fier – Anina, nou proiectat care se racordează la LEA 400 kV, existentă Anina-Reşiţa în zona bornelor nr. 22-23 situate la est de localitatea Anina.

· tronsonul LEA 400 kV existentă Anina – Reşiţa zona stâlpilor nr. 23 – 142, ce se reabilitează. Tronsonul liniei cuprins între bornele 1 şi 22 se va demonta.
· Tronson LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina, traseu nou proiectat

Pe baza experienţei în domeniu pe plan mondial, s-au identificat principii generale pentru 

alegerea traseelor LEA astfel încât cerinţele tehnico-economice să se armonizeze cu cerinţele de mediu şi totodată să fie respectate şi condiţiile de coexistenţă cu obiectivele existente şi/sau viitoare.

Alegerea traseului pentru linia electrică aeriană de 400 kV s-a făcut ţinându-se seama de următoarele principii/criterii:

· evitarea zonelor instabile din punct de vedere geologic;

· evitarea zonelor populate;

· evitarea zonelor împădurite şi implicit a defrişărilor acolo unde a fost posibil;

· evitarea zonelor peisagistice deosebite sau cu valoare arhitecturală şi istorică.

· realizarea unui traseu de linie cât mai scurt, pentru reducerea consumurilor totale şi specifice de oţel, beton, ciment, etc;

· evitarea într-o măsură cât mai mare posibilă a terenurilor de înaltă productivitate agricolă, precum şi a celor plantate cu vii şi livezi;

· evitarea zonelor industriale cu nivel ridicat de poluare;

· alegerea unor amplasamente cât mai favorabile pentru traversarea văilor largi şi a râurilor;

· evitarea parcurilor şi rezervaţiilor naturale.
Traseul viitoarei LEA are particularitţi proprii prin situarea punctelor de capăt (existente) ale LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina în zone protejate şi anume

· Amplasamentul staţiei electrice Porţile de Fier este situat în Parcul Natural Porţile de Fier, în zona limitrofă a rezervaţiilor Gura Văii – Vârciorova şi Cracul Crucii;

· Zona stâlpului nr. 22 al LEA 400 kV Anina-Reşiţa este situată în Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa. 


Traseul LEA 400 kV existent Anina–Reşiţa este situat în Parcurile Naţionale Cheile Nerei – Beuşniţa şi Semenic – Cheile Caraşului, traversând rezervaţiile Peştera Buhui şi Cheile Caraşului.


Ieşirea LEA 400 kV Porţile de Fier-Anina din staţia 400 kV Porţile de Fier va impune modificarea liniilor de 400 kV existente Porţile de Fier-Slatina şi Porţile de Fier-Urecheşti pentru a se evita traversarea acestora. Astfel se vor folosi stâlpii nr.1 şi nr.2 ai LEA 400 kV Urecheşti ce vor fi echipaţi cu conductoare cu capacitate de transport mărită. După ce se va supratraversa LEA 110 kV Porţile de Fier-Gura Văii şi LEA 220 kV Porţile de Fier-Tr. Severin, traseul LEA 400 kV va schimba direcţia spre nord-vest. După traversarea LEA 220 kV Porţile de Fier-Cetate, traseul LEA proiectat se va situa în culoar comun cu LEA 220 kV existentă Porţile de Fier-Reşiţa. Paralelismul celor 2 trasee nu poate fi realizat în zona bornelor 17-26, 32-45 şi 58-70 ale liniei de 220 kV existente datorită:

· prezenţei unor zone, limitrofe LEA 220 kV, afectate de eroziuni ale solului;

· prezenţei unor zone locuite la limita de est a culoarului LEA 220 kV.


Pe tronsonul LEA cuprins între Porţile de Fier şi traversarea râului Cerna la  nord de localitatea Bârza – comuna Topleţ, sunt traversate zone din Parcul Natural Porţile de Fier şi Geoparcul Platoul Mehedinţi.


După traversarea LEA 110 kV existentă Topleţ - Cruşovăţ, traseul se situează pe culmile Fereganu şi Buca evitând Rezervaţia Naturală ”Râpa Neagră”.


Din zona sudică a localităţii Iablaniţa traseul schimbă orientarea spre nord-vest, evită Rezervaţia ”Ravena Crouri” iar după traversarea pârâului Calva ia orientarea spre vest. În continuare traseul se situează la sud de Lăpuşnicel şi la nord de Sumiţa, după care traversează drumul naţional DN 57B situându-se la nord de localitatea Borlovenii Vechi. Este traversat apoi râul Nera (într-o zonă cu vad îngust) după care traseul, păstrând orientarea vest, se situează într-o zonă de dealuri cu altitudinea de 350-400 m. După traversarea văii Ciurezu, traseul schimbă orientarea spre nord-vest, situându-se până la dealul Craeste pe nişte culmi în zone împădurite parţial. În continuare traseul este situat în apropierea DN 57B, evitând traversarea rezervaţiei Bigăr.

După traversarea pârâului Poneasca, traseul liniei traversează o zonă îngustă (ce aparţine primăriei Bozovici) din Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului, după care se situează într-o zonă masiv împădurită situat în Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa unde drumurile de acces la traseu sunt drumurile forestiere aflate într-o stare normală de exploatare.


Traseul LEA proiectat se racordează la LEA 400 kV existentă Anina-Reşiţa în zona bornelor nr. 22-23 situate la est de localitatea Anina.
Lungimea tronsonului LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina este de circa 82 km.

· Tronson LEA 400 kV Anina-Reşiţa, traseu reabilitat


Traseul LEA 400 kV simplu circuit Anina-Reşiţa traversează DN 57B în deschiderea bornelor 19-20, având în continuare direcţia nord. LEA 400 kV ocoleşte rezervaţia Buhui-Marghitaş prin partea de nord-vest şi traversează rezervaţia Peştera Buhui între bornele 34-36. Traversarea pârâului cu acelaşi nume se face între bornele 40 şi 41. În porţiunea stâlpilor 28-41 traseul LEA 400 kV se situează la aproximativ 1,5-2 km, est de localitatea Anina. Dacă în porţiunea 1-46 traseul LEA se situează preponderent în zone împădurite, din dreptul bornei 46 linia este amplasată pe crestele dealurilor din zonă.


Păstrând aceeaşi direcţie spre nord, traseul LEA se apropie la est de DN 58 între bornele 57-58, apoi se îndreaptă spre Cheile Caraşului. Traversarea rezervaţiei Cheile Caraşului se face între bornele 79 şi 80, urmând ca în deschiderea 82-83, la traversarea Dc 97, să se facă ieşirea din Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului.

In continuare linia are direcţia nord-est, traversează LEA 110 kV Anina-Reşiţa în deschiderea 91-92, urmând ca în porţiunea stâlpilor 99-104 traseul LEA să traverseze din nou Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului.


LEA ocoleşte prin partea de vest localităţile Cuptoare şi Secu şi traversează în deschiderea 113-114 DJ 582 Reşiţa-Cuptoare şi pârul Cuptoare. Ocolind pe la est municipiul Reşiţa. Din dreptul bornei 135 bis, în LEA 400 kV se racordează actualmente LEA 220 kV Reşiţa-Oţelărie. LEA 400 kV intră în final în staţia Reşiţa (stâlpul terminal nr. 142). In porţiunea din faţa staţiei traseul LEA 400 kV se situează în culoar comun pe aproximativ 1,5 km cu LEA 110 kV Anina-Reşiţa şi LEA 220 kV Porţile de Fier-Reşiţa. 

Lungimea LEA 400 kV Anina - Reşiţa este de 41,3 km din care cca. 57% este situată pe teritoriile Parcurilor Naţionale Cheile Nerei-Beuşniţa şi Semenic–Cheile Caraşului.

În Anexele 1 şi 2 sunt prezentate variantele de traseu, Anexa 3 – Rezervaţii şi monumente ale naturii, Anexa 4 – Parcuri naţionale/naturale, Anexa 5 – Arii de protecţie specială avifaunistică şi în Anexa 6 – Situri de importanţă comunitară ce se găsesec pe teritoriul celor două judeţe traversate: Mehedinţi şi Caraş-Severin.
2.2.2.1. Activităţi în faza de execuţie

· Organizări de şantier (OS)

Organizarile de şantier vor fi amplasate pe suprafeţe de teren închiriate de contractorul lucrării în zone cât mai apropiate de traseul liniei. Acestea vor cuprinde :

· zona de parcare maşini şi utilaje tehnologice;

· zona de amplasare a unor barăci de şantier necesare pentru depozitarea materialelor şi sculelor;

· zona de depozitare a materialelor pâna la punerea în opera (stâlpi paletizati, lăzi cu materiale de asamblare, lăzi cu cleme şi armături, lazi cu izolatoare, tamburi conductoare). Aceste materiale sunt aduse în OS pe baza unui grafic de execuţie detaliat pentru a nu bloca suprafaţa OS;

· zona de confecţionare subansamble pentru fundaţii.

Fiecare bornă (amplasament viitor de stâlp) reprezintă un punct de lucru aprovizionat din OS. Numărul şi poziţionarea exactă a acestor OS va fi stabilit de contractor în funcţie de graficele de timp asumate, pe baza procesului tehnologic propriu evitându-se zonele sensibile. După finalizarea lucrării, aceste OS se dezafectează prin grija contractorului. 

Menţionăm ca măsuri minime de protecţia mediului necesare a fi îndeplinite de contractor în cadrul OS:

· maşinile şi utilajele vor fi verificate tehnic periodic conform reglementărilor legale, pentru a nu cauza poluări ale aerului sau solului. Verificările şi reparaţiile acestora se vor face în unităţi specializate sau la sediul contractorului, fiind interzisă această activitate în OS sau la punctele de lucru;

· se va evita pe cât posibil generarea de factori poluanţi care să afecteze mediul înconjurător din zona organizărilor de şantier;

· în OS se vor crea condiţii igienico-sanitare civilizate pentru muncitori (spălătoare, toalete ecologice, etc.) în acest sens încheindu-se contracte cu unităţile de salubrizare;
· la terminarea investiţiei, zonele pe care au fost amenajate organizările de şantier ale contractorului se refac iar terenul va fi  adus la starea iniţială.
 Pentru faza de construcţie a LEA s-au identificat o serie de posibile sedii pentru organizările de şantier şi de lot în localităţile: Gura Văii, Jidoştiţa, Bahna, Iloviţa, Topleţ, Mehadia, Iablaniţa, Petnic, Lăpuşnicel, Borlovenii Noi, Prigor, Prilipeţ, Bozovici.
Acestea sunt situate pe teritoriile unor firme care au ca obiect de activitate exploatarea şi prelucrarea lemnului care sunt foarte răspândite în zonă datorită prezenţei unor importante zone împădurite. În afară de acestea mai sunt terenuri la dispoziţia primăriilor din localităţile nominalizate care trebuie amenajate corespunzător cu aplicarea tuturor măsurilor privind protecţia mediului. 

· Căi de acces 
Înainte de începea lucrărilor se vor notifica proprietarii de terenuri afectate. Căile de acces utilizate pentru efectuarea lucrărilor necesită doar scoaterea temporară a terenurilor din circuitul agricol. Se vor utiliza numai căile de acces aprobate.

Se va evita distrugerea terenului, proprietăţilor, culturilor etc. Lucrările vor fi supravegheate adecvat pentru ca daunele să fie minime. Toate materialele rămase vor fi înlăturate după montaj, iar terenul va fi lăsat curat. Orice distrugere a terenului proprietarilor va fi reparată astfel încât să nu existe nemulţumiri din partea proprietarului.

În zonele greu accesibile utilajelor, precum şi în zonele de rezervaţii naturale cu restricţii

din partea autorităţilor, transportul materialelor, echipamentelor şi utilajelor se va face utilizând elicopterul. Porţiunea de LEA în care s-a prevăzut transportul materialelor, echipamentelor şi utilajelor cu elicopterul este cuprinsă între stâlpii 38-43.

· Eliberare şi amenajare amplasamente

Pentru construcţia liniei sunt necesare lucrări de eliberare şi amenajare amplasamente pentru realizarea fundaţiilor, ridicarea stâlpilor şi montarea conductoarelor. Aceste lucrări constau în:

· eliberarea platformelor de lucru din jurul stâlpilor de vegetaţia ce poate împiedica accesul utilajelor;

· eventuale nivelări ale platformelor;

· montarea unor eşafodaje din lemn refolosibile pentru asamblarea la sol a stâlpilor.

Lucrările executate pe un amplasament nu vor dura mai mult de 30 de zile şi vor fi făcute în zonele agricole cu predilecţie după  strângerea culturilor.


După terminarea lucrărilor pe un amplasament terenul va fi adus la starea iniţială prin nivelarea terenului şi refacerea stratului vegetal.

Pentru suprafeţele de teren scoase din circuitul forestier, se vor aplica măsurile prevăzute în legislaţia în vigoare.

· Asigurarea culoarului de siguranţă 

În conformitate cu prevederile din normativul NTE 003/04/00 în art. 137 şi 138 sunt normate lăţimile culoarelor de trecere 75 m (dispuşi 37,5 m stânga-dreapta axului) prin terenuri agricole şi de 54 m (dispuşi 27 m stânga-dreapta) prin terenuri forestiere.


În culoarele de trecere este interzisă realizarea unor construcţii fără înştiinţarea în prealabil a operatorului de transport (ST Timişoara). Menţionăm că – pe baza unui studiu de coexistenţă se determină tipul construcţiei, distanţa şi măsurile de protecţie ce trebuie să fie îndeplinite de noile construcţii.
Pentru realizarea investiţiei este necesară suprafaţa totală de 183.48 ha teren din care: 

· 2.29 ha, definitiv: 1.22 ha agricol şi 1.07 ha forestier;

· 181.19 ha, temporar: 31.57 ha agricol şi 149.62 ha forestier;


Pentru funcţionarea LEA în condiţii normale şi protejarea mediului înconjurător, la traversarea zonelor împădurite, în situaţia în care nu este respectată distanţa de protecţie de 6 m pe verticală între conductorul inferior al liniei (cel mai apropriat de arbori) şi vârful arborilor (inclusiv o cerştere previzibilă pe o perioadă de 5 ani începând de la data punerii în funcţiune a liniei), este necesară defrişarea unui culoar cu lăţimea de 54 m centrat pe axul liniei. Suprafaţa maximă necesară a fi defrişată este de cca. 148.5 ha.
Terenurile necesare LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina – Reşiţa sunt proprietate privată a unor persoane fizice şi juridice, iar circulaţia juridică a acestora se va realiza prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, conform prevederilor Legii nr. 33 /1994 – lege privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică şi a Legii nr. 13/2007 – legea energiei electrice.
 
Scoaterea definitivă şi temporară din circuitul agricol şi din fondul forestier a suprafeţelor de teren necesare realizării LEA 400 kV se va realiza conform prevederilor Legii nr. 18/1991 – legea fondului funciar şi a Ordinului comun Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor nr. 897/2005 respectiv 798/2005. Pentru terenurile ocupate temporar în perioada construirii liniei, beneficiarul investiţiei va depune în conturile Ministerului Apelor, Pădurilor şi Pisciculturii şi al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară o garanţie care este egală cu taxa prevăzută pentru terenurile ce se scot definitiv din circuitul agricol. Aceasta se recuperează la finalizarea lucrărilor de investiţii, condiţionat de readucerea terenurilor agricole la starea iniţială.
Pentru a se reduce impactul asupra mediului datorită defrişării, această activitate se va desfăşura astfel:

· culoarele se vor defrişa doar atunci când contractorul va ajunge cu frontul de lucru în zona împădurită;

· activitatea de reîmpădurire – pentru care sunt prevăzute fonduri în devizul general al lucrării ar putea fi devansată prin înţelegeri încheiate între proprietarii zonelor împădurite şi beneficiarul investiţiei.

Lucrările de investiţii se vor realiza conform reglementărilor în vigoare, precum şi cu respectarea recomandărilor făcute de organismele teritoriale şi centrale interesate.

Traseul  liniei proiectate nu supratraversează construcţii locuite.
· Fundaţiile

Fundaţiile LEA sunt elemente de construcţie cu ajutorul cărora se fixează în pământ stâlpii, inclusiv ancorele acestora. Prin intermediul fundaţiilor se transmit solului încărcările pe care le suporta stâlpii.

Partea metalică a fundaţiilor (armături şi picioare de fundaţii) se fasonează în  organizările de şantier amenajate pe suprafeţe închiriate temporar de constructor.

La bornă, pe platforma de lucru închiriată temporar pentru realizarea fundaţiei şi ridicarea stâlpului, cu utilaje de săpat se sapă groapa fundaţiei. În această groapa se montează armătura şi piciorul de fundaţie în interiorul unor cofraje speciale refolosibile.


De la staţii centralizate de betoane – existente în zona traseului, se face aprovizionarea cu betoanele necesare realizării fundaţiilor. Betonul se transportă cu CIFA (autospecială de transport beton) fie direct la borne fie în zona organizării de şantier, unde se descarcă în bene speciale tractate apoi cu tractorul la bornă, unde se descarcă în cofrajele pregătite.

Pământul rămas în urma săpăturii gropii se transportă în locuri convenite cu administraţiile publice locale pe cheltuiala contractorului, în aşa fel încât să se revină la starea iniţială a solului în zona fundaţiei.
· Stâlpii LEA

 LEA 400 kV Porţile de Fier - Anina proiectată se va echipa cu stâlpi de tip “RODELTA”.


  Principalele caracteristici constructive ale  stâlpilor sunt următoarele:

· construcţii metalice (grinzi cu zăbrele), realizate din laminate (Ol 52, Ol 37), bulonate, asamblate prin clădire;

· stâlpii au înălţimea deasupra solului cuprinsă între 30.5 – 45 m;

· la realizarea tronsoanelor de bază ale stâlpilor se va aplica soluţia “bază şi picioare denivelate”, astfel ca să se poată asigura preluarea denivelărilor terenului din metru în metru, pentru fiecare din cele patru picioare ale stâlpului;

· la tronsoanele de bază se vor lua, unde este cazul, măsurile necesare pentru împiedicarea furtului barelor şi buloanelor.

· Conductoarele liniei 


LEA 400 kV Porţile de Fier - Anina va fi echipată cu 9 conductoare active, câte 3 pe fiecare fază, din aluminiu-oţel ALOL 300/69 mm2.


Caracteristicile principale ale acestui conductor sunt precizate în SR CEI 1089/1996.


Condiţiile tehnice (reguli pentru verificarea calităţii, mod de ambalare, livrare, transport etc.) care trebuie respectate sunt cele prevăzute în SR CEI 1089/1996.


Pentru realizarea fazei, formată din trei astfel de conductoare se vor utiliza distanţiere-amortizoare tip DA, distanţa între acestea fiind de circa 40-65 m.


La amplasarea stâlpilor se va asigura gabaritul la sol pentru conductoarele fluate până la o temperatură a conductorului de 65 (C (40 (C temperatura maximă a mediului ambiant + sporul de temperatură datorat sarcinii electrice).


Linia se va echipa cu două conductoare de protecţie pe toată porţiunea, din care unul cu fibră optică înglobată de tip OPGW - OPtical Ground Wire.

· Izolaţia liniei

LEA 400 kV proiectată va fi echipată cu izolatoare din materiale compozite, din cauciuc siliconic, cu protecţia conductoarelor în locurile de fixare în clemele de susţinere prin spire preformate.

· Fundaţii stâlpi

Pe traseul proiectat s-a prevăzut a se executa pentru stâlpii LEA fundaţii turnate cvadribloc şi fundaţii forate.


Betoanele armate utilizate pentru fundaţiile stâlpiilor, sunt de clasă C 12/15 (marcă B200) şi vor fi preparate cu centrala de betoane. 

· Prize de legare la pământ

Legarea la pământ a stâlpilor LEA trebuie să se realizeze conform prevederilor STAS 12604/4-89 şi STAS 12604/5-90.

În funcţie de rezistivitatea solului, rezistenţa de dispersie a prizei de legare la pământ a fiecărui stâlp la curenţii de frecvenţă industrială nu trebuie să depăşească valoarea de 5 ( în soluri cu rezistivitate de până la 102 (m. În solurile cu rezistivitate de la 102 (m şi până la 5*102 (m inclusiv, se vor realiza prize având rezistenţa maximă de 10 (, iar în zonele de munte/terenuri stâncoase de până la 30 (.

· Aducerea amplasamentelor la starea iniţială

După realizarea fizică a etapelor mai sus menţionate, din punct de vedere a protecţiei mediului urmează să se realizeze următoarele activităţi, evaluate în costul total al investiţiei:

· pământul în exces rezultat ca urmare a executării fundaţiilor se evacuează de la borne în zonele indicate de administraţiile publice locale conform cu sumele prevăzute în devizul general al investiţiei;

· tamburii pe care au fost livrate conductoarele, precum şi lăzile în care s-au transportat buloanele, clemele şi armăturile precum şi elementele izolante se adună de constructor şi se returnează;

· platformele de montaj a stâlpilor precum şi drumurile de acces care eventual s-au amenajat pentru acces la borne se aduc la starea iniţială prin nivelarea terenului şi refacerea stratului vegetal;

· ambalajele nevalorificabile  vor fi predate la gropile de gunoi din zona de lucru pe  bază de contracte dinainte încheiate;

· ambalajele reciclabile vor fi selectate şi valorificate la centrele speciale de colectare.
2.2.2.2. Activităţi în faza de exploatare 

În reţeaua electrică de transport a energiei electrice se efectuează, după caz, servicii/lucrări de mentenanţă:

- corectiva - după detectarea defectării, incluzând toate acţiunile destinate repunerii unei instalaţii în starea care-i permite să-şi îndeplinească funcţia specificată;

- preventivă - verificări, reglaje, măsurători, încercări, pentru prevenirea defectelor, respectiv pentru reducerea probabilităţii de defectare sau degradării, urmărindu-se obţinerea unui echilibru corespunzător între aceste activităţi, în funcţie de influenţa diferitelor categorii de ansambluri funcţionale asupra obiectivelor propuse în cadrul RET: siguranţă în funcţionare, disponibilitate, eficienţă.

În cadrul programului de mentenanţă se execută următoarele tipuri de lucrări:

· toaletarea vegetaţiei pe traseu şi îndepărtarea obiectelor căzute pe linie;
· verificarea stării stâlpilor şi conductoarelor;
· verificarea fundaţiilor şi completarea lor cu pământ;
· inlocuirea elementelor de izolatoare defecte;
· inlocuire prize de pământ; 

· inlocuire stâlpi deterioraţi;
· inlocuire conductoare;
· inlocuire cleme şi legături necorespunzătoare;
· refaceri inscripţionări şi montare tăbliţe avertizoare ;
· verificarea şi repararea balizelor;
· controale pentru depistarea zonelor periculoase cu depuneri frecvente de chiciură pe conductoare.
În perioada de exploatare a LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina, nu sunt create noi locuri de muncă pentru exploatarea şi întreţinerea LEA. C.N. Transelectrica - Sucursala de Transport Timişoara are personal calificat pentru asigurarea funcţionării liniei.


În  perioada de exploatare sau în cadrul lucrărilor de mentenanţa nu se lucrează cu elemente sau substanţe chimice periculoase.
2.2.2.3. Activităţi de dezafectare a LEA

Durata normată de viaţă a unei LEA este de 40 de ani. Liniile electrice aeriene sunt construcţii care, prin lucrări periodice de reparaţii ( lucrări de Reparaţii Curente executate odată la circa 10 ani şi lucrări de Reparaţii Capitale executate odată la circa 20 de ani) sunt reabilitate permanent, durata de viaţă efectivă fiind mult mai mare.

În momentul în care utilitatea liniei nu se mai justifică tehnico-economic aceasta urmează să fie dezafectată astfel:

· se demontează stâlpii, conductoarele şi izolatoarele liniei, materialele reciclabile rezultate (aluminiu, oţel ) fiind valorificate ca deşeuri reciclabile la centrele specializate. Din izolatoarele din material compozit vor fi recuperate capetele metalice pentru valorificare ca deşeu metalic restul izolatorului fiind predate la gropile de gunoi;

· fundaţiile vor fi dezafectate prin spargerea betonului şi tăierea piciorului de fundaţie până la adâncimea de 1 metru. Betonul rezultat va fi predat la groapa de gunoi iar laminatul piciorului de fundaţie valorificat ca deşeu metalic la centrele de recuperare materiale reciclabile.

· terenul de pe amplasamentele stâlpilor va fi curăţat de resturi, nivelat şi redat în starea iniţială dinaintea construirii liniei.
2.2.2.4. Măsuri de siguranţă şi protecţie

Prin măsuri de siguranţă şi protecţie se înţeleg, în sensul Normativului NTE 003/04/00, toate măsurile care se iau la linia electrică aeriană pentru a se realiza, pe de-o parte, mărirea siguranţei în funcţionarea liniei şi protejarea împotriva factorilor perturbatori (supratensiuni atmosferice, vibraţii, acţiunea agenţilor chimici, etc.), iar pe de altă parte protejarea instalaţiilor, construcţiilor, etc. situate în vecinătatea liniilor, precum şi a oamenilor şi animalelor care pot veni în contact cu părţile puse în mod accidental sub tensiune.


Prin siguranţă mărită se înţeleg acele măsuri care conduc la creşterea gradului de siguranţă mecanică în funcţionarea liniei, în porţiunile speciale de traseu şi care constau în:


- folosirea unor stâlpi cu lanţuri de izolatoare prevăzute cu cleme de susţinere cu reţinerea conductorului;


- interzicerea înnădirii conductoarelor în deschidere;


- deschiderile reale la încărcări din vânt şi încărcări verticale nu vor depăşi 90% din cele de dimensionare ale stâlpilor;


- izolaţia compozită din lanţurile de izolatoare simple se încearcă bucată cu bucată la 75% din sarcina de rupere garantată la procurare;

- conductoarele de protecţie vor fi legate la pământ, la fiecare stâlp.

Protecţia împotriva supratensiunilor atmosferice se realizează folosind conductoare de protecţie, iar pentru protecţia împotriva tensiunilor de atingere şi de pas, stâlpii se vor lega la pământ conform prevederilor din STAS 12604/4-8-90, STAS 12604/5-90.


Toţi stâlpii liniei din zone cu circulaţie frecventă, vor fi prevăzuţi cu prize artificiale de dirijare a distribuţiei potenţialelor.


Elementele componente ale liniei electrice aeriene se verifică la efectele termice ale curenţilor de scurtcircuit. Elementele LEA 400 kV care se verifică la stabilitatea termică sunt: conductoarele active, conductoarele de protecţie, lanţurile de izolatoare şi armăturile din componenţa lor, legăturile de la stâlpi la conductoarele de protecţie, instalaţiile de legare la pământ ale stâlpilor.


Conductoarele active şi de protecţie ale liniei vor fi protejate împotriva vibraţiilor prin montarea de antivibratoare tip Stockbridge.


La protejarea elementelor componente ale LEA împotriva acţiunii agenţilor corozivi se vor respecta prevederile următoarelor standarde şi prescripţii: STAS 7221, STAS 7222, STAS 10128, STAS 10166/1, STAS 10702/1 şi 2.


La proiectarea şi execuţia liniei electrice aeriene se vor respecta toate condiţiile prevăzute în Normativul NTE 003/04/00 cu privire la coexistenţa între linia electrică aeriană şi diverse construcţii, instalaţii, căi de transport şi terenuri.


Toate acestea pot fi eventual completate cu alte cereri ale organelor de avizare, cereri care pot fi justificate tehnico-economic.


Toţi stâlpii LEA trebuie să fie prevăzuţi cu plăcuţe indicatoare de identificare, indicatoare a lăţimii zonei de protecţie şi siguranţă şi indicatoare de securitate.


La traversările de drumuri, căi ferate, conducte de gaze, la intersecţii cu linii electrice şi alte obiective se vor respecta gabaritele şi măsurile de siguranţă indicate de Normativul NTE 003/04/00.
2.2.2.5. Reglementări

Realizarea investiţiei “LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina”, generează în teritoriu un culoar de trecere (de funcţionare) – zonă de protecţie şi siguranţă a capacităţii energetice, care reprezintă zona adiacentă capacităţii energetice sau unor componente ale acesteia, extinsă în spaţiu, în care se impun restricţii din punct de vedere al coexistenţei liniei cu elementele naturale, obiectele, construcţiile, instalaţiile etc., situate în acest spaţiu. Dimensiunea (lăţimea) zonei de protecţie şi siguranţă conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2007, pentru LEA 400 kV este de 75 m. Proiectarea şi execuţia LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina se vor realiza cu respectarea distanţelor şi gabaritelor de protecţie impuse de normativele în vigoare şi de zonă de protecţie şi siguranţă. După punerea în funcţiune a liniei electrice aeriene acestea vor deveni opozabile obiectivelor şi instalaţiilor noi propuse a se realiza în zonă de protecţie şi siguranţă


Lucrările de investiţii se vor realiza conform reglementărilor în vigoare, precum şi cu respectarea recomandărilor făcute de organismele teritoriale şi centrale interesate.

· Traseul LEA 400 kV proiectat va asigura următoarele gabarite la traversarea căilor ferate: 5.00 m distanţa pe verticală între conductorul inferior LEA şi cablul purtător al liniei de contact; 13.50 m distanţa pe verticală între conductorul inferior LEA şi ciuperca şinei pentru căile ferate electrificate sau electrificabile; 9.50 m distanţa pe verticală între conductorul inferior LEA şi ciuperca şinei pentru căile ferate neelectrificabile; unghiul de traversare va fi de minim 45( pentru CF electrificată şi de minim 30( pentru CF neelectrificabilă; distanţa pe orizontală între fundaţia stâlpului LEA şi cea mai apropiată şină - înălţimea stâlpului plus 3 m (cca. 41-48 m) superioară zonei de siguranţă de 20 m stânga – dreapta faţă de axa căii ferate conform prevederilor O.U. nr. 12/1998.

· Traversarea drumurilor naţionale, judeţene şi comunale se va realiza asigurând un gabarit minim de 9.00 m între conductorul inferior al liniei şi carosabil; unghiul de traversare va fi de minim 60( pentru drumurile naţionale şi de 30( pentru drumurile judeţene; distanţa pe orizontală între fundaţia stâlpului LEA şi axul drumului va fi de 22 m pentru drumurile naţionale, 20 m pentru drumurile judeţene şi 18 m pentru drumurile comunale.
· Traversarea cursurilor de apă se va realiza asigurând un gabarit de 7.00 – 9.00 m distanţa pe verticală între conductorul inferior al liniei la săgeata maximă şi nivelul maxim al apei cu asigurarea 1%.
· Traversarea peste clădiri locuite sau nelocuite. Măsurile de protecţie în acest caz sunt următoarele:

· clădiri locuite, acoperişurile metalice se vor lega la pământ, distanţa între conductorul inferior al liniei şi clădire va fi de 7.00 m şi de 5.00 m faţă de antena radio sau TV. Distanţa minimă de apropriere între conductorul extrem al liniei şi cea mai apropiată parte a clădirii va fi de 7.00 m;

· clădiri nelocuite, distanţa între conductorul inferior al liniei şi clădire va fi de 6.00 m. Distanţa minimă de apropiere între conductorul extrem al liniei şi cea mai apropiată parte a clădirii va fi de 6.00 m.

Se impune precizarea că traseul liniei proiectate nu supratraversează construcţii locuite.

· Încrucişările LEA 400 kV proiectată cu LEA existente se realizează conform NTE 003/04/00 distanţele de protecţie variind în funcţie de: lungimea deschiderii (distanţa între stâlpi) liniei proiectate, tensiunea liniei supratraversate, amplasamentul stâlpilor existenţi. În cazul în care distanţele de protecţie impuse de normative nu pot fi respectate, liniile de până la 20 kV se vor cabla pe zona traversată, iar cele cu tensiuni mai mari se vor devia de pe traseul LEA proiectat
· Protecţia reţelelor de telecomunicaţii va fi asigurată de proiectant autorizat în domeniu
· Traversarea conductelor subterane se va realiza asigurând o distanţă minimă de 2.00 m între fundaţia stâlpului şi conductă. Excepţie fac conductele de transport fluide combustibile, unde distanţa între fundaţia stâlpului şi conductă variază între 5.0 m şi cca. 45.00 m (înălţimea stâlpului LEA deasupra solului) funcţie de categoria de importanţă a conductei traversate
· Pentru protejarea patrimoniului arheologic, lucrările de execuţie a liniei proiectate (fundaţii stâlpi LEA) vor fi precedate de săpături arheologice efectuate pe baza unui contract încheiat între beneficiarul investiţiei şi instituţii de profil abilitate
· În vederea protecţiei factorilor de mediu au fost prevăzute măsuri atât pentru faza de construcţie a liniei cât şi pentru exploatarea acesteia, după cum urmează:


- faza de construcţie: verificarea permanentă a culoarului de lucru pentru a nu fi depăşite suprafeţele de teren atribuite lucrării; verificarea în zonele rezidenţiale din apropierea LEA a zgomotului în vederea încadrării în limitele legale; monitorizarea fiecărui transport, a materialului din excavaţii, la plecare şi la destinaţie pentru evitarea descărcărilor în zone neautorizate; verificarea săptămânală a apelor din zona de lucru, pentru a preveni descărcările necontrolate; verificarea vegetaţiei din zona de lucru şi adiacentă, la începutul şi sfârşitul lucrărilor, în vederea readucerii terenului scos temporar din circuitul agricol la starea iniţială;


- faza de exploatare: verificarea gabaritelor instalaţiilor şi obiectivelor traversate de culoarul LEA, atât la punerea în funcţiune cât şi periodic la cinci ani de exploatare; montarea pe stâlpii LEA a plăcuţelor avertizoare asupra pericolelor existente în zona LEA şi verificarea lunară a stării acestora pentru prevenirea accidentelor; efectuarea la termen a lucrărilor de mentenanţă.

· aproprierea faţă de aerogeneratoare (grup electric eolian) se va realiza cu respectarea distanţelor de siguranţă şi protecţie determinata de înălţimea pilonului aerogeneratorului şi lungimea palelor la care se adaugă o distanţă de siguranţă de 3m

· Terenurile necesare LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina sunt proprietate privată persoane fizice şi juridice, circulaţia juridică a acestora se va realiza prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, conform prevederilor Legii nr. 33 /1994 – lege privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică şi a Legii nr. 13/2007 – legea energiei electrice
· Scoaterea definitivă şi temporară din circuitul agricol şi din fondul forestier a suprafeţelor de teren necesare realizării LEA 400 kV se va realiza conform prevederilor Legii nr. 18/1991 – legea fondului funciar şi a Ordinului comun Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor nr. 897/2005 respectiv 798/2005. Pentru terenurile ocupate temporar pe perioada construirii liniei, beneficiarul investiţiei va depune în conturile Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară o garanţie care este egală cu taxa prevăzută pentru terenurile ce se scot definitiv din circuitul agricol. Aceasta se recuperează la finalizarea lucrărilor de investiţii, condiţionat de readucerea terenurilor agricole la starea iniţială.
2.3. Relaţia cu alte planuri şi programe
2.3.1. Planuri şi programe la nivel local
Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunal, conform prevederilor Legii nr. 350/2001- privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu modificările şi completările ulterioare, se corelează cu prevederile planurilor de amenajarea teritoriului naţionale aprobate, care privesc  zona studiată, fără a le influenţa. 


Direcţiile de dezvoltare formulate în PATZI-IC, în cazul prezentei lucrări traseu/culoar LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina, se preiau în documentaţiile de urbanism PUG-uri aferente unităţilor adminstrativ teritoriale interesate. In funcţie de necesităţiile de dezvoltare locale, planul urbanistic general se actualizează periodic (5 – 10 ani).
Zona studiată  prin P.A.T.Z.I.C. este situată în partea de sud – vest a României şi se înscrie pe teritoriul a 10 unităţi administrative teritoriale ce aparţin judeţelor Caraş – Severin şi Mehedinţi, având o suprafaţă de 126860 ha şi o populaţie de 137365 locuitori (anul 2008).


Unităţiile administrativ teritoriale cuprinse în zona studiată, sunt următoarele:

· municipiul Drobeta Turnu Severin;

· oraşul Anina

· comunele Bozovici, Prigor, Lăpuşnicel, Iablaniţa, Mehadia, Topleţ, Iloviţa şi Brezniţa-Ocol.

PUG avute în vedere la elaborarea planului PATZ-IC “LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina”:

· Plan urbanistic general oraşul Anina (nr. 4119/98 /2000) – elaborat de SC CASE SA Reşiţa;
· Plan urbanistic general comuna Bozovici (nr. 4048/96/1999) – elaborat de SC CASE SA Reşiţa;
· Plan urbanistic general comuna Prigor (nr. 216 /1998) – elaborat de SC ARCOS SRL;
· Plan urbanistic general comuna Lăpuşnicel (nr. 4241/1999) – elaborat de SC CASE SA Reşiţa;
· Plan urbanistic general comuna Iablaniţa (nr. 4242/1999) – elaborat de SC CASE SA Reşiţa;
· Plan urbanistic general comuna Mehadia (nr. 4107/1997) – elaborat de SC CASE SA Reşiţa;
· Plan urbanistic general oraşul Băile Herculane (nr. 4061/1996) – elaborat de SC CASE SA Reşiţa;
· Plan urbanistic general comuna Topleţ (nr. 219/2000) – elaborat de SC ARCOS SRL;

· Plan urbanistic general comuna Iloviţa (nr. 4906/1997) – elaborat de SC Institutul Proiect Mehedinţi SA;
· Plan urbanistic general comuna Brezniţa - Ocol (nr. 4809/1999) – elaborat de SC Institutul Proiect Mehedinţi SA;
· Plan urbanistic general municipiul Drobeta Turnu Severin (nr. 4441/1991) – elaborat de SC Institutul Proiect Mehedinţi SA;
· Plan de amenajarea teritoriului judeţului Caraş - Severin (nr. 97/4429/2003) – elaborat de SC CASE SA Reşiţa;

· Plan de amenajarea teritoriului judeţului Mehedinţi (nr. 4803/1996/1999) – elaborat de SC Institutul Proiect Mehedinţi SA.
Ocuparea terenurilor
Pentru realizarea investiţiei sunt necesare suprafeţe de teren, definitive pentru fundaţiile stâlpilor şi temporare (perioada de execuţie a investiţiei) pentru platformele stâlpilor şi montarea conductoarelor active şi de protecţie.


Suprafeţele de teren ce se vor ocupa definitiv, pentru fundaţiile stâlpilor, variază între 50 şi 190 mp/stâlp, funcţie de dispoziţia generală a stâlpilor, tipul şi înălţimea acestora.


Suprafeţele de teren ce se vor ocupa temporar, sunt următoarele:

· 825 mp platformă de lucru pentru montarea stâlpilor;

· 1500 mp platformă de lucru, aferentă stâlpilor de întindere, pentru tragerea la săgeată a conductoarelor active şi de protecţie;

· culoar de lucru (zona acces) LEA cu lăţimea de 4 m, pentru montarea (întinderea) conductoarelor active şi de protecţie;

· culoarul de siguranţă (zona de protecţie şi siguranţă) LEA cu lăţimea de 54 m centrat pe axul liniei, care se defrişează la traversarea zonelor cu vegetaţie forestieră.


Pentru realizarea investiţiei este necesară suprafaţa totală de 183.48 ha teren din care: 

· 2.29 ha definitiv: 1.22 ha agricol şi 1.07 ha forestier;

· 181.19 ha temporar: 31.57 ha agricol şi 149.62 ha forestier;


Masa lemnoasă va fi  valorificată de către cei de la Ocolurile Silvice si de catre proprietarii padurilor.

Pentru funcţionarea LEA în condiţii normale şi protejarea mediului înconjurător, la traversarea zonelor împădurite, în situaţia în care nu este respectată distanţa de protecţie de 6 m pe verticală între conductorul inferior al liniei (cel mai apropriat de arbori) şi vârful arborilor (inclusiv o cerştere previzibilă pe o perioadă de 5 ani începând de la data punerii în funcţiune a liniei), este necesară defrişarea unui culoar cu lăţimea de 54 m centrat pe axul liniei. Suprafaţa maximă necesară a fi defrişată este de cca. 148.5 ha.

.Defalcarea suprafeţelor de teren necesare, pe unităţi administrativ teritoriale şi categorii de folosinţă este prezentată în tabelul 3:
Tabel nr. 3 - Suprafeţe de teren estimate pentru construcţia LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina
	Nr.

crt.
	Unitatea 

Administrativ Teritorială
	DEFINITIV
	TEMPORAR

	
	
	Agricol

ha
	Forestier

ha
	Total

ha
	Agricol

ha
	Forestier

ha
	Total

ha

	1
	Oraşul Anina
	0.02
	0.12
	0.14
	0.42
	20.44
	20.86

	2
	Comuna Bozovici
	0.20
	0.16
	0.36
	5.77
	21.02
	26.79

	3
	Comuna Prigor
	0.26
	-
	0.26
	7.53
	0.31
	7.84

	4
	Comuna Lăpuşnicel
	0.12
	-
	0.12
	3.28
	0.21
	3.49

	5
	Comuna Iablaniţa
	0.17
	0.08
	0.25
	4.62
	6.57
	11.19

	6
	Comuna Mehadia
	0.06
	0.31
	0.37
	1.55
	42.17
	43.72

	7
	Comuna Topleţ
	0.12
	0.05
	0.17
	2.46
	6.36
	8.82

	
	Total judeţul Caraş Severin
	0.95
	0.72
	1.67
	25.63
	97.08
	122.71

	8
	Comuna Iloviţa
	0.16
	0.14
	0.30
	3.30
	24.87
	28.17

	9
	Comuna Brezniţa - Ocol
	0.03
	0.10
	0.13
	1.07
	16.60
	17.67

	10
	Municipiul Drobeta Tr. Severin
	0.08
	0.11
	0.19
	1.57
	11.07
	12.64

	
	Total judeţul Mehedinţi
	0.27
	0.35
	0.62
	5.94
	52.54
	58.48

	
	TOTAL GENERAL
	1.22
	1.07
	2.29
	31.57
	149.62
	181.19


Zonele de risc natural (inundaţii) sunt reprezentate de ariile limitrofe cursurilor majore care traversează teritoriul studiat, acestea datorându-se în principal: colmatării continue a secţiunilor de curgere, gradului redus de împădurire, datorat defrişărilor necontrolate, în bazinele colectoare ale cursurilor de apă, gradului de apărare împotriva inundaţiilor subdimensionat.

Unităţile administrativ teritoriale afectate de riscuri naturale sunt prezentate în tabelul de mai jos.                                                

Tabel nr. 4 - Zone de risc natural


Unitatea

	administrativ 

	Potenţialul de producere a 

	Tipul alunecărilor


	teritorială

	alunecărilor

	primară

	reactivă


	Comuna Brezniţa Ocol

	ridicat

	X

	
				

	


2.3.2. Planuri şi programe la nivel naţional

· Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană
Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană a fost semnat la 25 aprilie 2005 şi ratificat prin Legea nr. 157/2005. Protocoalele anexate cuprind angajamentele concrete ale României şi perioadele de tranziţie pentru conformarea la unele norme europene (până în 2015 pentru instalaţiile industriale cu grad ridicat şi complex de poluare, până la 16 iulie 2017 pentru depozitele municipale de deşeuri, până în 2018 pentru extinderea sistemelor urbane de alimentare cu apă potabilă şi tratare a apelor uzate).\
· Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (PND)

Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (PND) reprezintă documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală care orientează şi stimulează dezvoltarea economică şi socială a ţării în concordanţă cu principiile Politicii de Coeziune a Uniunii Europene. 
Obiective de mediu relevante ale PND

Obiectiv global:  PND 2007-2013 “Reducerea cât mai rapidă a dispariţiilor de dezvoltare socio-economică dintre România şi Statele membre ale Uniunii Europene”.

Planul detaliază obiectivele specifice ale procesului pe 6 direcţii prioritare care integrează direct şi/sau indirect cerinţele dezvoltării durabile pe termen scurt şi mediu.

· Programul Operaţional Sectorial “Mediu” al României 2007-2013 (POSM)

Programul Operaţional Sectorial de “Mediu” al României 2007-2013, aprobat de Comisia Europeană în iulie 2007, este corelat cu strategiile de dezvoltare şi cu celelalte programe finanţate din fonduri europene şi naţionale şi vizează conformarea cu legislatia UE, reflectând în acelaşi timp interesele naţionale.

Programul acoperă perioada 2007-2013, dar obiectivele sale urmăresc  nevoile de dezvoltare ale României după anul 2013, prin punerea bazelor dezvoltării economice durabile. POS va contribui la îndeplinirea obligaţiilor pe care România le are în sectorul de mediu, oferind oportunităţi de investiţii în toate regiunile ţării.

· Strategia energetică a României (SER) pentru perioada 2007-2020


În cadrul Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020 aprobată de Guvernul României prin HG 1069 din 5/09/2007 este prevăzută continuarea procesului de dezvoltare, modernizare şi retehnologizare a reţelelor de transport şi distribuţie a energiei electrice în conceptul de reţea integrată cu pregătirea corespunzătoare a conectării la reţea a  producătorilor de energie electrică din resurse energetice regenerabile, precum şi mărirea gradului de interconectare cu statele din Uniunea Europeană şi din zona Mării Negre pentru a se beneficia de poziţia strategică a României în tranzitul de energie electrică.


Printre principalele investiţii în sectorul energetic pentru perioada 2007-2020 este prevăzută la domeniul transportului de energie electrică realizarea LEA 400 kV Porţile de Fier – Reşita.
În cadrul strategiei se prezintă ca obiective strategice:

Siguranţa energetică realizată prin:

· creşterea siguranţei energetice prin asigurarea necesarului de resurse energetice şi limitarea dependenţei de resursele energetice de import; 

· diversificarea surselor de import, a resurselor energetice şi a rutelor de transport al acestora; 

· creşterea nivelului de adecvanţă a reţelelor naţionale de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului ;
· protecţia infrastructurii critice. 
Dezvoltare durabilă realizată prin:

· creşterea eficienţei energetice; 

· promovarea producerii energiei electrice pe bază de resurse regenerabile;
· promovarea producerii de energie electrică şi termică în centrale de cogenerare de înaltă eficienţă;
· susţinerea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi diseminare a rezultatelor cercetărilor aplicabile;
· reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurator; 

· utilizarea raţională şi eficientă a resurselor energetice primare. 
Competitivitate realizată prin:

· dezvoltarea pieţelor concurenţiale de energie electrică, gaze naturale, petrol, uraniu, certificate verzi, certificate de emisii ale gazelor cu efect de seră şi servicii energetice 

· continuarea procesului de restructurare şi privatizare în sectoarele energiei electrice, termice şi al gazelor naturale 

· continuarea procesului de restructurare pentru sectorul de lignit, în vederea creşterii profitabilităţii şi accesului pe piaţa de capital.

Linia electrică aeriană (LEA) 400 kV Porţile de Fier – Anina, este prevăzută a se realiza în strategia energetica a României în perioada 2010-2020 pentru creşterea siguranţei în funcţionare a SEN în condiţiile apariţiei de noi investiţii ce încurajează utilizarea eficientă a resurselor de energie primară şi de noi consumatori de energie electrică.

· Strategia dezvoltării durabile a României – Orizont-2025

Strategia dezvoltării durabila identifică patru obiective-cheie:

· Protecţia mediului, prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice de impactul negativ asupra mediului;

· Echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversităţii culturale, egalităţii de şanse şi prin combaterea discriminării de orice fel;

· Prosperitatea economică, prin promovarea cunoaşterii, inovării şi competitivităţii pentru asigurarea unor standarde de viaţă ridicate şi  unor locuri de muncă abundente şi bine plătite;

·  Indeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale UE prin promovarea instituţiilor democratice în slujba păcii, securităţii şi libertăţii, a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile pretutindeni în lume.

Realizarea LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina are următoarele atuuri din perspectiva dezvoltării durabile:

· creşterea siguranţei în alimentarea cu energie electrică a zonei Banatului;

· reducerea pierderilor proprii de energie în reţeaua de transport datorate tranzitării de puteri la o tensiune mai mare;

· posibilitatea de racordare la sistemul de transport al energiei a unităţilor de producţie energie electrică „Verde” şi regenerabilă: centrale eoliene, centrale pe biogaz obţinut din deşeuri vegetale, panouri solare, etc.;

· LEA sunt lucrări cu durată de viaţă mare în condiţiile unor lucrări de mentenanţă corespunzătoare, realizate la termenele normate.

· Strategia naţională în domeniul eficienţei energetice (SNDDEE)

Conform strategiei naţionale în domeniul eficienţei energetice rezultă că axele majore ale politicii energetice trebuie să fie: securitatea în alimentarea cu energie, utilizarea la maximum a resurselor primare locale, limitarea creşterii importurilor de resurse de energie primară prin reducerea intensităţii energetice în economie şi utilizarea surselor regenerabile de energie, protecţia mediului.

Se apreciază că realizarea PATZ-IC LEA 400kV Porţile de Fier – Anina,  contribuie la reducerea pierderilor de energie electrică în SEN fiind în concordanţă cu strategia naţională.
· Planul de amenajare a teritoriului naţional (PATN)

Conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, art. 41 alin. (1), Planul de amenajare a teritoriului naţional (PATN) are caracter director şi reprezintă sinteza programelor strategice sectoriale pe termen mediu şi lung pentru întregul teritoriu al ţării.

PATN, suport al dezvoltării complexe, durabile şi a dezvoltãrii regionale a teritoriului are rolul de a fundamenta programele strategice sectoriale pe termen mediu şi lung şi de a determina dimensiunile şi priorităţile dezvoltării în cadrul teritoriului României, în acord cu ansamblul cerinţelor europene.

Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional – PATN este elaborat pe următoarele secţiuni specializate, aprobate prin lege de către Parlamentul României:

· Secţiunea I – Reţele de transport (Legea nr. 363/2006);

· Secţiunea II – Apa (Legea nr. 171/1997, modificată de Legea nr. 20 din 11/01/2006);

· Secţiunea III – Zone protejate (Legea nr. 5/2000);

· Secţiunea IV – Reţeaua de localităţi (Legea nr. 351/2001);

· Secţiunea V – Zone de risc natural (Legea nr. 575/2001);

· Secţiunea VIII – Zone cu resurse turistice (Legea nr. 190/ 2009 care aprobă Ordonanţa de urgenţă nr. 142/2008).

2.3.3. Planuri şi programe la nivel internaţional

· Convenţia cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (CCSC)

· Convenţia privind diversitatea biologică (CDB)
Convenţia privind diversitatea biologică (CDB) este un acord internaţional stabilit de Organizaţia Naţiunilor Unite. Scopul său este de a conserva diversitatea biologică din întreaga lume. România a ratificat Convenţia privind Diversitatea Biologică în 1994. 
· Convenţia privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor (CC) şi protocolul la CC
    Convenţia cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor a fost adoptată la Kiev la 22 mai 2003
. Statele semnatare ale acestei Convenţii sunt: Republica Cehă, Polonia, România, Serbia, Republica Slovacă, Ucraina şi Ungaria.

· Protocolul privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi a diversităţii peisajelor (PCC)

Protocolul privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi a diversităţii peisajelor, a fost adoptat şi semnat la Bucureşti la 19 iunie 2008, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003.

· Strategia Europeană pentru Dezvoltare Durabilă 2006 (SEDD)

Consiliul UE a adoptat, la 9 iunie 2006, Strategia reînnoită de Dezvoltare Durabilă, pentru o Europă extinsă. Documentul este conceput într-o viziune strategică unitară şi coerentă, având ca obiectiv general îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii pentru generaţiile prezente şi viitoare prin crearea unor comunităţi sustenabile, capabile să gestioneze şi să folosească resursele în mod eficient şi să valorifice potenţialul de inovare ecologică şi socială al economiei în vederea asigurării prosperităţii, protecţiei mediului şi coeziunii sociale.
· Directiva privind promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie (DRR)
Directiva 2001/77/CE privind promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările aduse prin Directiva 2009/28/CE (cu termen de transpunere 5 decembrie 2010), în anexa 1 referitoare la “Obiectivele naţionale globale privind ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie din 2020”, precizează pentru România, o pondere a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie în 2005 (S2005) de 17,8%, iar în 2020 de 24% (S2020). 
2.3.4. Gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare


Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunal, se elaborează în vederea realizării unui obiectiv de utilitate publică de interes naţional, LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina. 


Obiectivul „PATZI-IC Documentaţie pentru declararea utilităţii publice LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina”, este orientat către obţinerea unei documentaţii de planificare, pentru stabilirea implicaţiilor care apar prin implementarea liniei electice aeriene de 400 kV în teritoriu din punct de vedere al utilizării lui şi elaborarea unei strategii zonale de rezolvare a problemelor create.


LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina contribuie la creşterea stabilităţii tensiunilor în zonă şi la reducerea pierderilor de energie. De asemenea poate fi utilizată pentru racordarea la SEN a unor noi producători de energie electrică, cu precădere a energiei produse din surse regenerabile, în zona Banatului fiind în derulare proiecte de realizare a unor centrale/parcuri electrice eoliene.

3. ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ŞI ALE EVOLUŢIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI

Caracterizarea stării actuale a mediului a fost realizată pe baza datelor şi informaţiilor referitoare la starea factorilor de mediu din judeţele Caraş – Severin şi Mehedinţi, disponibile la momentul elaborarii Raportului de Mediu.

Aspectele de mediu reprezentate de relief, climă, precipitaţii atmosferice, extreme climatice, nivelul de poluare atmosferică cu pulberi în suspensie prezintă un factor important la alegerea unui traseu şi a unor soluţii constructive optime pentru proiectarea unei LEA.

Aspectele de mediu relevante din punct de vedere al impactului construcţiei şi exploatării LEA 400 kV Porţile de Fier - Anina, considerate sunt următoarele: biodiversitate, sănătate umană, sol, aer, peisaj, apa.
3.1. Localizare geografică, cadrul administrativ teritorial
Limita zonei studiate a fost determinată în funcţie de traseul LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina şi de organizarea administrativă a teritoriului.


Zona studiată este situată în partea de sud – vest a României şi se înscrie pe teritoriul a 10 unităţi administrative teritoriale ce aparţin judeţelor Caraş – Severin şi Mehedinţi, având o suprafaţă de 126860 ha şi o populaţie de 137365 locuitori (anul 2008).


Unităţiile administrativ teritoriale cuprinse în zona studiată, sunt următoarele:

· municipiul Drobeta Turnu Severin;

· oraşul Anina

· comunele Bozovici, Prigor, Lăpuşnicel, Iablaniţa, Mehadia, Topleţ, Iloviţa şi Brezniţa-Ocol.

3.2. Cadrul natural

   3.2.1. Relieful 
Din punct de vedere geomorfologic zona studiată include următoarele unităţi morfologice majore dinspre nord spre sud: Munţii Aninei, Munţii Semenicului, Dealurile Bozoviciului, depresiunea Almajului, Munţii Almajului, Depresiunea Mehadica şi Munţii Mehedinţi.


 Munţii Aninei, predominant calcaroşi (chei, podişuri şi depresiuni carstice, doline), cu înălţimi de 900 – 1000 m, prelungesc spre vest culmile Munţilor Semenic. Înălţimea maximă o reprezintă vârful Leordiş 1.160 m. Munţii Aninei sunt cuprinşi între valea Bârzavei la nord, cheile Nerei la sud, dealurile Bozoviciului, valea Poneasca şi cursul superior al Bârzavei la est, dealurile Oraviţei şi depresiunea Lupacului la vest. 

Munţii Semenicului, dominaţi de vârfurile Piatra Goznei 1447 m, Semenic 1446 m şi  Piatra Nedeii 1437 m, reprezintă cea mai întinsă şi înaltă unitate de relief din Munţii Banatului. Limita lor morfologică nu este evidentă pe toate laturile. Ei se caracterizează prin culmi netede şi domoale separate de văi adânci dispuse aproape radiar.


Munţii Almăjului se desfăşoară în partea de vest a culoarului Timiş – Cerna formaţi din mai multe culmi principale, ramificate şi sinuoase. Munţii Almăjului au înălţimea maximă de 1.224 m în vârful Svinicea Mare. In partea de Sud – Est altitudinea culmilor domoale şi aproape complet împădurite coboara la 900 – 1000 m, ajumgând la 400 – 500 m deasupra defileului Dunării. Apariţia calcarului de o parte şi de alta a golfului Dubova a determinat îngustările Dunării de la cazanele Mici şi Cazanele Mari.


Munţii Mehedinţi, situaţi pe stânga văii Cerna, alcătuiţi preponderent din calcare, au altitudini medii de cca. 1000 – 1200 m, fiind dominaţi de înălţimile Vârful lui Stan 1466 m şi Pietrele Albe 1336 m. Se remarcă printr-o varietate de forme carstice ce dau peisajului o deosebită frumuseţe. În acest sens pot fi menţionate: cheile Cernei, Arşascăi, Rîmnuţelor, abrupturilor calcaroase (geanţurile) de pe valea Cernei şi dolinele deosebit de mari de pe culmea muntelui, dintre Vârful lui Stan şi Pietrele Albe.


Dealurile Bozoviciului sunt delimitate de Munţii Aninei şi Munţii Semenic. Altitudinea lor este cuprinsă între 500 şi 800 m. Dealurile se termină în regiunea cu terese a Depresiunii Almajului.


Depresiunea Almăjului despart munţii Almăjului de munţii Semenic. Relieful depresiunii este format din culmi prelungi perpendiculare pe cursul Nerei. 


Depresiunea Mehadica se află în estul judeţului Caraş – Severin şi este delimitată de aria muntoasă din jur Munţii Almajului şi Mehedinţi. În partea de nord este despărţită de depresiunea Caransebeş prin pasul Domaşnea (sau Poarta Orientală), iar la sud se continuă cu un culoar tectonic modelat de Belareca şi Cerna. 
3.2.2. Structura geologică

Din punct de vedere geologic în cadrul zonei studiate se regăsesc regiuni cu formaţiuni geologice diferite. Formaţiunile cristaline ale Carpaţilor Meridionali respectiv domeniul getic şi danubian, precum şi formaţiuni mezozoice şi neozoice ale depresiunii Almajului şi munţilor Anina.


Domeniul getic este alcătuit din şisturi cristaline cu un grad de metamorfism accentuat, formate din paragnaise, micaşisturi şi amfibolite.


Ciclul de sedimentare jurasic – cretacic inferior este bine reprezentat, prin toate subdiviziunile, cu importante repere stratigrafice : calcarele cu marne nisipoase cenuşii, „stratele de Valea Aninei” silicioase, cu aspect stratiform, „stratele de Brădet” cu calcare noduloase cenuşii; urmează complexul „stratelor de Marila” constituit din calcare albe sublitografice şi stratele de Crivina şi Plopa. 


Seria cretacic inferior se încheie cu „stratele de Miniş” în general calcare cu intercalaţii marnoase. Formaţiunile cretacic mediu sunt reprezentate prin faciesul grezos-flişoid al „stratelor de Valea Golumbului”.


În zona Gura Văii apar formaţiuni calcaroase aparţinând jurasicului mediu şi cretacicului superior.


Domeniul danubian este alcătuit din şisturi cristaline formate din şisturi cloritoase, sericitoase, filotoase şi şisturi argiloase-grafitoase.


Formaţiunile sedimentare sunt bine reprezentate în special în munţii Almajului şi în platoul Mehedinţilor.


Apar depozite de fliş şi sunt alcătuite din argile şi nisipuri cu lentile de cărbuni în zona Mehadia.


În depresiunea Almajului apar formaţiuni sedimentare alcătuite în bază dintr-un orizont nisipos-argilos cu intercalaţii de pietrişuri şi conglomerate şi altul marnos cu intercalaţii de cărbuni.


Sedimente deluviale – sunt bine individualizate în bazinele depresionare şi ilustrează raportul direct între energia reliefului – structură – litologic. În arealul zonei studiate, aceste depozite pot fi întânite în Depresiunea Bozoviciului. Depozitele se regăsesc pe treptele de modelare sau pot fi înlăturate de procesele de pantă. În apropierea cursurilor de apă, trec în depozite deluvial-proluviale. 


Sedimente aluvionare – jalonează cursurile de apă aparţinătoare reţelei hidrografice; reprezintă materialul constitutiv al teraselor şi luncilor şi pot prezenta o manieră de dispunere a orizonturilor fine şi grosiere, normală sau încrucişată (textură torenţială). În funcţie de gradul de maturizare al văilor, orizontul de aluviuni fine se dezvoltă pe grosimi diferite. Orizontul de aluviuni grosiere reprezintă stratul magazin al apelor freatice; gradul de rulare al fracţiilor grosiere reflectă natura petrografică şi energia de transport.

Din punct de vedere hidrogeologic, în zonele înalte, pânza de apă subterană se află la adâncimi mai mari de 3,00 m. Caracteristic este faptul că în masivele de calcar, în sistemul de carsturi şi fisuri este cantonată o pânză de apă subterană alimentată din precipitaţii şi care apare la zi sub formă de izbucuri. În zonele de terasă joasă nivelul hidrostatic se află la adâncimi cuprinse între 1,00 şi 2,50 m şi se află sub influenţa nivelului apei din râurile adiacente.
3.2.3. Resurse de apă

În cadrul zonei studiate, de la nord la sud, se regăsesc bazinele hidrografice Caraş, Nera, Cerna şi Dunărea.

· Bazinul hidrografic Caraş

Râul Caraş, îşi adună izvoarele  de pe versantul vestic al masivului Munţilor Semenic şi cel estic al Aninei, obârşia  fiind o puternică exurgenţă carstică din munţii Aninei (izbucul de la Cârneala), valea lui pe cursul superior evoluând la contactul dintre depozitele cristaline alohtone ale Semenicului şi sedimentele carbonatate ale cuvetei geosinclinale Reşiţa – Moldova Nouă.


Râul Caraş, afluent direct al Dunării, izvorăşte de pe versantul vestic al M. Semenic (cca. 700 m). Suprafaţa bazinului pe teritoriul judeţului este de 1118 km2, iar lungimea de 80 km. Panta generală a râului până la frontieră este de 6,7°/00. Caracteristic bazinului Caraş sunt zonele calcaroase pe care le străbate în cursul său superior până la Caraşova, formând chei sălbatice cu rupturi de pantă.


Afluenţii săi mai principali sunt pe stânga: Lişava (S=146 km2, L=22 km). Ciclova (S=130 km2, L=28 km) şi Vicinic (S=146 km2, L=29 km) şi pe dreapta Gelug (S=85 km2, L=16 km), Dognecea (S=91 km2, L=21 km), Ciornovăţ (S=129 km2, L=22 km).


Debitul mediu multianual spe​cific variază între 20,0 l/s. km2, în zona montană înaltă şi sub 2,0 l/s. km2, în zona joasă din vest.


Scurgerea medie multianuală de aluviuni în suspensie variază între mai puţin de 0,5 şi 1,0 t/ha an. Debitul mediu multianual de aluviuni în suspensie a fost evaluat la cca 1,0 kg/s.


Datele caracteristice referitoare la fenomenele de  îngheţ arată că acestea se produc aproape în fiecare iarnă, dar au o durată medie relativ redusă, de cca 25 zile. Podul de gheaţă apare rar, în cca 10-15% din ierni, şi durează câteva zile.
· Bazinul hidrografic Nera


Bazinul hidrografic Nera are o suprafaţă de recepţie totală de 1.400 kmp (exclusiv pe teritoriul României), distribuită în lungul unui traseu al albiei de 125 km. Suprafaţa de recepţie dezvoltată în malul stâng al colectorului principal este de 665 km2, cea din malul drept de 735 km2 şi o lungime totală a cursurilor afluente de 422 km. 


Obârşia râului se situează în zona de divergenţă orohidrodrografică a Semenicului, sub Vf. Gozna, o zonă din care  Nera îşi culege întreaga reţea hidrografică de pe cursul superior şi mediu. Panta generală a râului este de 9,7°/00.

Exceptând cursul  superior al râului, în care densitatea cursurilor afluente este relativ mare, datorită grefării reţelei hidrografice pe un subasment de roci cristaline, impermeabil, afluenţii Nerei sunt puţin numeroşi, iar aportul de debit datorat acestora, în aval de depresiunea Almăjului este sărac. 


Afluenţii săi mai principali sunt pe stânga: Prigor (S=155 km2, L=26 km), Rudăria (S=92 km2, L=22 km) şi Răchita (S=79 km2, L=14 km) şi pe dreapta Miniş (S=244 km2, L=27 km) şi Beiu (S=72 km2, L=13 km).

Debitul mediu multianual spe​cific variază între 20,0 l/s. km2, în zona montană înaltă şi cca. 2,0 l/s. km2, în zona joasă de câmpie.

Debitul mediu multianual de aluviuni în suspensie la Năidaş este de cca. 2,30 kg/s.


Datele caracteristice referitoare la fenomenele de  îngheţ arată că acestea se produc aproape în fiecare iarnă, dar au o durată medie de 25 - 30 zile. Podul de gheaţă apare rar, în cca 25-30% din ierni, şi durează câteva zile.

· Bazinul hidrografic Cerna


Valea râului Cerna este singura dintre văile Carpaţilor Meridionali care se înscrie pe întregul traseu într-un culoar tectonic de tip „graben” care delimitează catena Ţarcu – Godeanu şi munţii Cernei de munţii Vâlcanului şi Munţii Mehedinţului, evoluând rectiliniu pe direcţia NNE – SSV. 


Râul Cerna drenează un bazin cu o suprafaţă de recepţie de 1.380 km2, distribuit asimetric  pe o arteră hidrografică principală de 82 km, la care se adaugă o lungime de 357 km de cursuri afluente. 


Obârşia râului se situează la altitudinea de 2.070 m N.M.B. în masivul Godeanu, pentru ca la confluenţa Cernei cu Belareca, cota râului să se situeze la 118 m N.M.B., rezultând o cădere de nivel de cca. 1.950 m, ceea ce exprimă sugestiv marea energie de relief a văii precum şi caracterul torenţial al acesteia, rezultat din panta hidraulică pronunţată.


În aval de confluenţa cu Valea lui Iovan s-au construit barajul de retenţie Iovan, în care este stocat un important volum de apă, care asigură transferul de debit în sistemul hidroenergetic Motru – Tismana. 


Până în punctul de confluenţă cu râul Belareca, suprafaţa bazinului de recepţie al râului Cerna şi a văilor afluente însumează 520 km2, distribuită pe o lungime a cursului principal Cerna, de 62 km. Se remarcă pronunţată asimetria bazinului, recepţionarea apelor de suprafaţă făcându-se cu predilecţie din malul drept, corespunzător climei estice a masivului Godeanu. Acest fenomen este explicabil atât prin abundenţa precipitaţiilor nivale în zonele înalte ale masivului care asigură o alimentare constantă a reţelei hidrografice de suprafaţă, cât şi prin faptul că banda calcaroasă care formează versantul stâng al văii Cernei, dezorganizează circuitul apelor de suprafaţă, acestea fiind absorbite de structura hidrocarstică formată din rocile hidrosolubile. 

Cel mai important afluent al Cernei, râul Belareca confluează cu Cerna în aval de localitatea Băile Herculane, fiind recepţionată în malul drept. Lungimea totală a râului Belareca, de la obârşie până la confluenţă este de 32 km, suprafaţa totală a subbazinului hidrografic fiind de 689 km2.

 
Debitul mediu multianual spe​cific variază între 30,0 l/s. km2, în zona munţilor Godeanu şi cca. 7,0 l/s. km2, în zona de vărsare.

Debitul mediu multianual de aluviuni în suspensie în secţiunea Pecinişca este de 1,60 kg/s, iar în secţiunea de vărsare de 5,0 kg/s.


Fenomenele de  îngheţ se înregistrază în 80-90% din ierni, dar au o durată medie de 15 - 30 zile. Podul de gheaţă apare mai rar, în cca 30% din ierni, şi are o durată redusă (10-20 zile).

· Bazinul hidrografic Dunărea


Dunărea este cel mai mare fluviu al Europei Centrale şi de Sud-Est, făcând parte din bazinul de recepţie al Mării Negre.


După Volga, Dunărea este al doilea fluviu din Europa,  având  un  bazin hidrografic  de  817 000 km2 cu o lungime de 2912 km şi un debit mediu la vărsare de 6300 m3/s.


Bazinul Dunării poate fi împărţit în trei părţi, cu aspecte fizico-geografice şi geologice diferite şi anume:
· Dunărea Superioară, de la izvoare până la localitatea Devin (frontieră între Austria şi Slovacia);

· Dunărea Mijlocie de la Devin până la Baziaş;

· Dunărea Inferioară de la Baziaş până la vărsare.


Defileul Devin, care separă Dunărea Superioară de cea Mijlocie, s-a format în Carpaţii Mici compuşi din munţii Tauern, Rax, Semmering, Seitha şi care se unesc cu Beschizii Occidentali.


Defileul cataractelor desparte Dunărea Mijlocie de cea inferioară prin munţii Carpaţii Meridionali şi Balcanici.


Căderea totală a Dunării de la Donnaueschingen la vărsare este de 678 m, ceea ce conduce la o pantă medie de 24 cm/km, în zona Dunării Superioare  panta fiind mai mare de 40 cm/km.


Imediat după Bratislava, Dunărea are caracterul unui fluviu de câmpie, cu panta medie de 6 cm/km.


În sectorul cataractelor, Dunărea, în regim natural, prezintă pante foarte schimbătoare. Astfel, de  la  Baziaş  la Turnu Severin  panta  medie  este  de  peste  20 cm/km, iar în unele locuri ale Porţilor de Fier ajunge la 220 cm/km, cu  o viteză medie a apei de până la 5 m/s.

În aval de Porţile de Fier, Dunărea părăseşte defileul, menţinându-şi totuşi până la Turnu Severin  o vale îngustă.


De la Turnu Severin până la confluenţa cu Timokul valea se lărgeşte, prezentând o albie majoră întinsă, mărginită totuşi de maluri înalte. În această zonă, panta Dunării scade, ajungând la 6 cm/km. De aici Dunărea intră într-adevăr în bazinul său inferior cunoscut sub denumirea “Dunărea Inferioară”.


Sectorul cataractelor are un defileu original epigenetic, care taie adânc şi transversal   munţii  Banatului  şi  Carpaţii  de  Sud. Defileul  începe  de  la  Golubac  (km D. 1040) şi ajunge până la Turnu Severin (km D. 931). Specificitatea sa constă în văi abrupte de formă canionică cu praguri şi cataracte, care se văd în timpul apelor mici, reprezentând prin aceasta principala piedică pentru navigaţie.


Această mare vale nu este unică, ci este compusă din defilee şi depresiuni.


Primul defileu, cel superior de la Coronini-Golubac începe de la km D 1040 şi se termină la Liubcova km D 1031, având versanţii abrupţi de formă canionică cu adânci crestături de apă şi spălări de teren. În această parte Dunărea are o lăţime de cca 400 m.


Defileul este tăiat în calcare jurasice şi cretacice, granite de Sicheviţa şi şisturi cristaline.


La intrarea în defileu se ridică cunoscută stâncă Baba-Kai, iar la intrarea în depresiunea Liubcovei apare cataractul Stenka ai cărui pereţi sunt formaţi din granodiorite,  care în perioada apelor mici apar la suprafaţă.


Al doilea defileu este Gospodin-Vir-Berzasca, care este despărţit de cel anterior prin  depresiunea  Liubcovei,  formată  din  sedimente  miocene.  El  începe  de  la  km D 1029 şi se întinde până la Greben. Acest defileu este mai îngust decât cel de la Coronini-Golubac şi are o lăţime de 220-280 m până când versanţii se ridică peste 500 m deasupra albiei. Sunt caracteristice câteva treceri stâncoase, cum ar fi: Cozla, Doica, Stânca Bivoli, Islaz, Tachtalia Mare, Tachtalia Mică şi Vrani. Este de amintit peştera situată în amonte de Greben, care în timpul lucrărilor de regularizare a fost acoperită, stabilindu-se adâncimea de 30 m.


Al treilea defileu este depăşit de cel anterior prin depresiunea Donji Milanovac. Este o depresiune relativ lată de circa 2 km, având o aparenţă de lac cu versanţii lini formaţi din şisturi cristaline din grupa I, stânci mezozoice, nisipuri şi argile terţiare.


Al patrulea defileu este cel mai interesant din sectorul Cataractelor. Începe mai aval de Iuţi (Plavişeviţa) şi se  termină la intrarea în depresiunea Orşova. Partea cea mai îngustă, cunoscută sub denumirea de Cazane are un adevărat aspect canionic. Versanţii sunt verticali şi înalţi, iar albia Dunării în această parte este cea mai îngustă din întreg sectorul şi are în Cazanele Mari între Strbec-ul Mare şi Ciucer-ul Mare o lăţime de 150-170 m. 


În  această  zonă  Dunărea  curge  foarte încet, cu turbioane şi adâncimi de peste 50 m, cota fundului situându-se sub nivelul Mării Adriatice.


Geneza Cazanelor este foarte interesantă: este cunoscut faptul că traseul Dunării de la Porecka până la Cazane dispune de o falie longitudinală, care se leagă de linia Cernei şi se poate pune întrebarea de ce Dunărea nu a curs pe direcţia faliei,  ci a străbătut Cazanele, adâncindu-şi albia spre calcarele carstifiate.


O explicaţie a acestui fenomen este faptul că defileul Cazanelor s-a format mai târziu prin prăbuşirea enormei peşteri carstice, care a permis trecerea Dunării şi formarea Strâmtorii Cazanelor.


Din această strâmtoare se intră în depresiunea Orşova-Bahna, formată din sedimentări neogene pe malul stâng şi parţial malul drept, în timp ce malul drept este format din sedimente cretacice şi şisturi cristaline.


Insula Ogradena este formată din pietrişuri şi nisipuri, pe care Dunărea le-a depus la ieşirea din Cazanele Mici.


O insulă de aceeaşi origine este Ada-Kaleh, cu deosebirea că ea reprezintă delta râului Cerna, pe care Dunărea a rupt-o.


Defileul Porţile de Fier (Sip) este ultimul şi se deosebeşte de morfologia zonelor anterioare. Începe din dreptul insulei Ada-Kaleh şi se termină în aval de Sip, de unde Dunărea are toate caracterele unui fluviu de câmpie. Defileul este mult mai larg şi versanţii nu sunt abrupţi.


Rocile predominante sunt şisturile cristaline şi straturile flişului de Sinaia. În zona Sip, pe o lungime de 3 km apar Cataractele Porţile de Fier, ale căror stânci apar la suprafaţă în timpul apelor mici.

3.2.4. Clima

Spaţiul geografic al zonei studiate prezintă un regim climatic, particular al întregii zone apusene a teritoriului ţării, supus predominant influenţei circulaţiei atmosferice de vest şi sud-vest.


Circulaţia vestică are o frecvenţă de 45%, reprezentând în medie 165 zile pe an. În perioada rece aduce mase de aer polar sau, mai rar, maritime favorabile instalării iernilor blânde, cu precipitaţii abundente în majoritate sub formă de ploaie la altitudini joase. În timpul verilor această circulaţie determină un grad mare de instabilitate termică, evidenţiat de frecvenţa averselor însoţite de descărcări electrice. După intensitate şi durată, anticliclonul azoric este centrul de acţiune care joacă rolul cel mai important în amprentarea tipului climatic pentru judeţul Caraş - Severin, mai ales că acţiunea sa se corelează în bună măsură cu cea a ciclonului islandez. Acesta din urmă, prin influenţa exercitată asupra stării vremii din zonă este considerat al doilea centru baric ca factor determinant cu instalarea tipului climatic. Anual el influenţează cca. 190 zile, dar activitatea lui predominantă este regăsită în timpul sezonului rece, determinând temperaturile scăzute din luna februarie. 


Activitatea ciclonilor mediteraneeni (SV) are importanţă în schimbările de vreme cu precădere în sezonul rece, când transportă mase mari de aer umed care la intersecţia cu zonele înalte determină precipitaţiile abundente de tip orografic. Din octombrie şi până în februarie activitatea ciclonilor de SV este în conjuncţie cu anticlinorul siberian ceea ce determină producerea ninsorilor abundente şi a viscolelor de durată redusă. Se poate deci considera (în interpretare exhaustivă), că poziţionarea geografică a zonei studiate, conjugată cu varietatea formelor de relief, operează ca factor compensator faţă de asperităţile climatice de natură est-europeană, determinând instalarea unui climat tipic, cu o etajare concentrică a izotermelor mulate pe formele de relief şi, pe cale de consecinţă, a tuturor parametrilor climatici care sunt derivaţi din această particularitate. 


Temperatura aerului. Valorile medii lunare şi multianuale ale temperaturilor înregistrate în cadrul zonei studiate sunt următoarele:

· Judeţul Caraş-Severin, mediile lunii ianuarie variază între: -1,0 – 2,0°C în zona depresionară şi -2,0 – 6,0°C în zona montană; mediile lunii iulie au valori de 22,0°C în cadrul treptelor joase de relief şi 8,0 – 18,0°C în zona montană;

· Judeţul Mehedinţi, mediile lunii ianuarie variază între: -1,0 – 4,0°C; mediile lunii iulie variază între 14,0 – 23,5°C;


Cu temperatura medie anuală de 11.7°C municipiul Drobeta Turnu Severin, reprezintă cea mai mare valoare din România.


Precipitaţiile. Variaţia în timp şi spaţiu (dependentă de circulaţia atmosferică şi de formaţiile barice dominante) este cu atât mai mare cu cât condiţiile locale sunt mai variate. Statistic, repartiţia anuală a precipitaţiilor înregistrează două maxime şi două minime anuale, fenomen caracteristic pentru partea sud-vestică a ţării, interpretat ca fiind o dovadă a manifestării unei influenţe oceanice (anticiclonul azoric) şi mai ales mediteraneene.


Cantităţile medii lunare şi multianuale înregistrate în cadrul zonei studiate sunt următoarele:

· Judeţul Caraş Severin, mediile lunii ianuarie variază între: 40,0 – 80,0 mm la vest de culmea Timiş – Cerna şi până la 100,0 mm la est de acest aliniament; mediile lunii iulie au valori cuprinse între  40,0 – 120,0 mm, pe culmile muntoase valorile pot ajunge la 140,0 mm;

· Judeţul Mehedinţi, mediile lunii ianuarie variază între: 40,0 – 80,0 mm; mediile lunii iulie au valori cuprinse între  40,0 – 120,0 mm;

          Numărul mediu anual al zilelor cu ninsoare este de 50 zile în Munţii Semenic şi de 20 -35 zile pe dealurile piemontane şi în câmpie. Stratul de zăpadă este prezent cca 60-120 zile pe munţii de mică altitudine şi se menţine 25-50 zile în zona de câmpie. Grosimile medii ale stratului de zăpadă în sectorul montan al Semenicului sunt de 50-60 cm, iar cele maxime de 100-150 cm  în sectoarele, submontane şi de câmpie, grosimile medii  sunt  de aproximativ 30 -50  cm.

În zona municipiului Drobeta Turnu Severin prima ninsoare cade în luna decembrie iar ultima în prima decadă a lunii martie. Stratul de zăpadă este prezent cca 40-45 zile având o grosime medie  care rar ajunge la 50-60 cm

Nebulozitatea un alt element climatic cu consecinţe decisive asupra mezoclimatului zonei. Rolul ei este foarte activ întrucât gradul de acoperire cu nori determină atât diminuarea radiaţiei solare pe de-o parte, cât şi a pierderilor de căldură acumulate în sol prin efect de seră. 

Nebulozitatea este determinată în mod direct de regimul circulaţiei maselor de aer (producerea şi stabilirea maselor de nori fiind în mare parte rezultatul activităţii marilor centre barice) şi de configuraţia reliefului, care imprimă uneori o anumită orientare a deplasării norilor. Numărul mediu al zilelor cu cer acoperit variază între: 11,6  – 16,7 în lunile de iarnă decembrie-februarie; 5,1 – 15,8 primăvara şi toamna; 3,8 – 5,5 în lunile de vară iunie – august.


Radiaţia solară globală are valori medii anuale de 100 – 115 kcal/cm2.an zona Caraş Severin şi 115 – 122 kcal/cm2.an zona Mehedinţi.


Regimul vânturilor. Pentru altitudini mai joase, caracteristic zonei studiate, datorită efectului de ecranare manifestat de catenele montane, regimul vânturilor dobândeşte caracter local, activând în lungul depresiunilor, văilor râurilor sau pe relieful monoclinal care racordează crestele înalte cu zonele depresionare prin intermediul piemonturilor. Vitezele medii anuale ajung la 8 m/sec în zona montană, iar în zonele joase de relief au valori de 4,5 – 6,0 m/sec pe direcţiile predominante, care se reduc la 1,5 – 2,0 m/sec pe celelalte direcţii.


Adâncimea de îngheţ. Dată fiind poziţia geografică a zonei studiate şi condiţiile de relief predominant de deal şi munte, adâncimea de îngheţ, variază între 0,65 m ( 1,30 m în zonele joase de câmpie şi depresiuni, până la 1,30 m în zona submontană.

3.2.5. Flora şi fauna

Compoziţia floristică şi răspândirea speciilor este specifică formelor de relief (munte şi depresiuni intramontane) evidenţiate în zona studiată.


Regiunea de munte cuprinde zona pădurilor, bine reprezentată şi diferenţiat etajată. În compoziţia pădurilor proporţia diferitelor specii şi grupe de specii este: 14,6 % răşinoase (brad, molid, pini, etc), 53,5 % fag, 15,4 % diverse specii tari (paltin, frasin, carpen, etc), 13,0% stejari (stejar, gorun, cer, gârniţă) şi 3,5 % diverse specii moi (plopi, sălcii, tei).


Vegetaţia din zona forestieră situată în regiunea de dealuri este caracterizată prin alternanţa de gorunete şi făgete şi alte amestecuri. Speciile de cer şi gărniţă apar pe alocuri sub formă de insule. De asemenea făgetele pure sau în amestec cu alte specii (paltin, frasin, cireş, tei , carpen dintre foioase şi  brad dintre răşinoase) ocupă suprafeţe întinse. În cadrul formaţiilor de făgete, amestecuri de fag cu diferite foioase şi a gorunetelor menţionăm câteva tipuri reprezentative: 

· Făget de deal cu floră de mull – este cel mai reprezentativ tip de făget, foarte larg răspândit. Arboretele încadrate în acest tip sunt formate din fag la care se adaugă diseminat bradul, paltinul de munte, gorunul, gârniţa, carpenul, teiul, etc. Este de productivitate superioară, iar regenerarea naturală se produce foarte activ.

· Făget de deal pe soluri schelete cu floră de mull – este localizat în sudul Banatului, pe pante foarte repezi, cu expoziţii diferite. Arboretele sunt bietejate, etajul dominant este format din fag, diseminat se mai găsesc: alunul turcesc, paltinul de munte şi de câmp, cireşul, teiul, frasinul. Productivitatea arboretelor este mijlocie. 

· Făget cu Carex pilosa -  este larg răspândit la altitudini de 200 – 700 m, pe partea superioară şi mijlocie a versanţilor cu expoziţii diferite şi pante repezi. Arboretele sunt constituite din fag, la care se adaugă diseminat: gorunul, carpenul, cireşul, frasinul etc. 

· Gorunet normal cu floră de mull – arboretele se găsesc la altitudini de 200 – 750 m, pe platouri, coame şi în părţile superioare ale versanţilor . Arboretele sunt constituite din gorun, diseminat se mai găsesc, specii de cer, gărniţă, fag, carpen, jugastru, tei, etc. 

· Gorunet de coastă cu graminee şi Luzula albida – arboretele se găsesc la altitudine de 300 – 600 m, pe versanţi cu diferite expoziţii. Arboretele sunt compuse din gorun, la care se adaugă în stare diseminată fag, carpen, ulm de munte, jugastru, de productivitate mijlocie.


Munţii Banatului sunt  dominaţi de făgetele pure, care se întind pe suprafeţe foarte mari reuşind să elimine alte formaţii. Numai în unele părţi apar insule de brădeto – făgete la care se mai adaugă brădetele pure. În această regiune sunt unele infiltraţii de alte foioase constituite din gorunete, şleauri de deal şi chiar cerete şi gărniţete dar numai la periferie, din cauza atotcotropitoare a fagului. Dintre tipurile de pădure din această zonă menţionăm următoarele: 

· Brădet normal cu floră de mull. Se află pe expoziţii diferite,  mai mult pe platouri şi în părţile inferioare şi mijlocii ale munţilor, la altitudini de 400 – 1000 m . Arboretele sunt compuse din brad la care se adaugă fagul, paltinul de munte şi foarte rar molidul, mesteacănul. Regenerarea bradului se face în bune condiţii alături de fag. 

· Brădeto – faget normal cu floră de mull. Arboretele se găsesc la altitudini de 600 – 1200 m, pe terenuri cu pante mici şi locuri aşezate. Arboretele sunt constituite din brad şi fag, amestecate  în proporţii diferite. Diseminat se găseşte paltinul de munte , mai rar carpenul. Productivitatea arboretelor este superioară, iar regenerarea se produce cu uşurinţă. 

· Brădeto – făget cu floră de mull pe soluri schelete . Arboretele sunt formate din brad şi fag, larg răspândite , de productivitate mijlocie. Diseminat se găseşte paltinul de munte, mai rar carpenul şi frasinul. Productivitatea arboretelor este mijlocie, iar regenerarea naturală se produce în condiţii mai grele decât în tipul normal. 

· Brădet amestecat se află pe platouri, la 600–650 m altitudine de productivitate superioară  cu cca 0,5 brad şi 0,5 diverse foioase (fag, gorun, carpen , tei pucios, cireş)

· Pin negru cu mojdrean pe calcar. Se află la altitudini de 700 – 900 m, expoziţii sudice  şi sud – estice, pe versanţi stâncoşi, cu soluri superficiale şi substrat de calcar tectonic. 

· Făget normal cu flori de mull. Este cel mai răspândit tip de pădure, identificat la altitudini de 700 – 1200 m şi chiar de 1300 m. Arboretele sunt de consistenţă plină, de productivitate superioară, regenerarea se produce foarte activ.


Influenţele biologice şi fizice ale covorului vegetal, în special ale covorului de arbori şi arbuşti forestieri, în raporturile lui cu condiţiile climatice şi cu ceilalţi factori ai mediului prezintă o importanţă deosebită concomitent cu dezvoltarea tehnologică în industrie, urbanizarea în măsură tot mai mare a localităţilor şi presiunea crescândă exercitată asupra pământului. 


Pădurile îndeplinesc funcţii speciale de protecţie a apelor, a terenurilor şi solurilor, de protecţie contra factorilor climatici şi industriali dăunători şi de recreere de intensitate funcţională foarte ridicată. Ele prezintă cea mai ridicată capacitate de acţiune ca factor igienic şi curativ asupra condiţiilor de viaţă , de „curăţire” a atmosferei poluate, de ameliorare a climatului, reglarea circulaţiei apei în natură, conservarea solurilor şi a altor influenţe pozitive pe care le exercită asupra factorilor de mediu. 


Pădurile constituie adevărate filtre în fixarea pulberilor industriale, metabolizarea  dioxidului de sulf emanat de întreprinderile siderurgice ca şi a altor substanţe chimice care impurifică aerul din aşezările umane. Cesiul radioactiv care este periculos pentru viaţă putând produce diferite boli cum sunt: cancerul osos, leucemia sau tulburări genetice, este fixat în covorul coronamentelor arborilor, fiind astfel blocat în circuitul său natural în cea mai mare parte. 


În proporţii diferite, pădurea acţionează pozitiv asupra radiaţiilor luminoase şi solare, temperaturii aerului şi solului, asupra vântului, umidităţii atmosferice, precipitaţiilor, evaporaţiei şi transpiraţiei. 


Pădurea, datorită structurii, formei şi densităţii arborilor care o compun modifică climatul zonei în care se găseşte şi creează în jurul său un microclimat cu caractere diferite de cele ale terenului descoperit. Vântul, radiaţiile solare, temperatura aerului şi a solului, umiditatea atmosferică şi precipitaţiile sunt sensibil influenţate alături de factorii staţionali şi de speciile , vârsta şi densitatea arborilor şi arbuştilor existenţi. 


Asupra climei în general, pădurea exercită  o influenţă modelatoare: ea micşorează extremele de temperatură, menţine în interiorul ei o umiditate atmosferică mai ridicată decât aerul din afară, reduce viteza vântului şi deci puterea de antrenare a prafului, contribuind totodată la purificarea aerului prin fixarea pulberilor din atmosferă în cantitate de 3-6 ori mai mare decât suprafeţele inerte. Vara aerul din pădure este mai răcoros decât cel din exterior , mai ales când pădurea este deasă şi întunecoasă, situaţie în care temperatura aerului este cu 2-3 º mai scăzută decât în terenul deschis , iar umiditatea relativă este mai ridicată. 


În zonele păduroase , regimul precipitaţiilor este mai bogat, cantitatea de apă ce ajunge la sol este înmagazinată în aceasta prin retenţie şi este mai mare, iar scurgerile de suprafaţă sunt mai reduse decât în terenurile descoperite ceea ce confirmă că pădurea îndeplineşte funcţia fundamentală de regularizare a regimului apelor, caracterizat prin debite constante şi mai ridicate ale reţelei hidrografice faţă de regiunile cu procent redus de pădure. 


În contextul celor prezentate evidenţiem şi rolul deosebit pe care îl joacă perdelele forestiere pentru protecţia culturilor agricole prin diminuarea vitezei vântului şi implicit a puterii de eroziune eoliană a solului şi de antrenare a prafului, menţinerea zăpezii prin împiedicarea spulberării acesteia de vânt şi reducerea extremelor de temperatură.


Prin varietatea, bogăţia şi originalitatea ei, fauna acestui ţinut cu un climat aparte prezintă o importanţă deosebită şi reprezintă totodată pentru multe specii limita nordică a arealului de răspândire. Diversitatea mare de elemente se datorează în primul rând varietăţii biotopilor ceea ce a determinat existenţa a numeroase specii de câmpie joasă şi chiar de stepă, de zăvoaie, precum şi numeroase elemente caracteristice zonelor colinare, de regiuni carstice şi montane.


Mamiferele sunt reprezentate în principal de: urs (Ursus arctos), cerb (Cervus elaphus), mistreţ (Sus scrofa attila Thomas), râs (Lynx Iynx). Alături de acestea mai întâlnim veveriţa (Sciurus vulgaris), alunarul (Nucifraga c. caryocatactes), etc. Speciile de interes vânătoresc sunt prezente în toate etajele superioare ale piramidei trofice, lanţul trofic fiind funcţional, neexistând lipsa unor verigi  care să genereze scăderi ori creşteri anormale de efective de anumite specii. Principalele specii de animale de interes cinegetic care habitează teritoriul judeţului sunt: 
· urs, lup, râs, cerb carpatin, cerb lopătar, capră neagră, căprior, mistreţ ;

· vulpe , pisică sălbatică, jder de piatră, nevăstuică, vidră, iepuri sălbatici; 

· cocoş de munte, fazan, prepeliţe, potârniche, raţe, gâşte, lişiţe, becaţine, etc.


Fauna reptilelor– este reprezentată prin elemente termofile, multe dintre acestea fiind însă vulnerabile şi rare cum sunt: Lacerta muralis, Testudo hermanni, Vipera ammodytes ammodytes, Emys orbicularis.


Ihtiofauna ce populează apele râurilor este reprezentată prin elemente valoroase: păstrăv (Salmo trutto fario), lipan (Thymallus thymallus) şi clean (Leuciscus cephalus).
3.2.6. Resursele solului şi subsolului

Pe teritoriul zonei studiate, pe lângă varietatea formelor de relief, există şi o diversitate mare a formaţiunilor geologice care conţin numeroase substanţe minerale utile. Unele dintre aceste bogăţii au făcut obiectul unor exploatări foarte vechi, iar altele au fost descoperite nu demult.


Zăcămintele de cărbuni sunt legate de formaţiunile sedimentare carbonifere, liasice şi tortoniene. La nivelul judeţului Caraş Severin huila apare în mai multe zăcăminte cu rezerve importante, în cadrul zonei studiate evidenţiându-se oraşul Anina. Cărbunele brun se regăseşte la Mehadia. Legat de structurile geologice de cărbuni, în zonă se află mari rezerve de şisturi argilo-bituminoase (liasic superior) la Anina.


Zăcămintele metalifere au o strânsă legătură, în general cu rocile eruptive. Minereul de fier se găseşte la Topleţ, pe valea Iardăşiţa, zăcământul fiind alcătuit din magnetită şi cuarţ prins între granite şi cuarţite.


Roci utile. Resursele minerale sunt foarte variate. Dintre cele care interesează industria construcţiilor menţionăm: calcarul şi gresia (Anina, Bozovici, Lăpuşnicel, Iablaniţa, Mehadia, Băile Herculane şi Topleţ), argile refractare (Anina), argile bentonitice (Gura Văii), nisipuri şi pietrişuri (Schela Cladovei).


Reculul din ultimii ani a industriei extractive a materiilor prime pentru energetică şi metalurgie a condus la închiderea minelor din zonă. Prin HG nr. 199/1999 a fost declarată zonă defavorizată zona minieră Moldova Nouă – Anina, în care sunt incluse şi teritoriile administrative ale oraşului Anina şi ale comunelor Bozovici, Prigor şi Mehadia.

3.2.7. Areale protejate, patrimoniu cultural şi monumente istorice din zona LEA 


La alegerea traseului LEA se caută limitarea ocupării terenurilor înalt productive şi a zonelor împădurite şi ocolirea zonelor de interes turistic şi a rezervaţiilor naturale.

Particularităţiile florei şi faunei, prezenţa unor elemente relicte ori endemice, a formelor de relief deosebite au condus la delimitarea, în cadrul zonei studiate, a unui număr mare de zone protejate.


În cadrul zonei studiate se regăsesc numeroase zone protejate, după cum urmează:

· Parcul Natural Porţile de Fier;

· Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei;

· Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului;

· Parcul Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa;

· Geoparcul Platoul Mehedinţi.


În cadrul acestora se regăsesc un număr de 29 rezervaţii naturale, 6 situri de importanţă comunitară (SCI) şi 6 arii de protecţie specială avifaunistică (SPA) nominalizate în tabelul nr. 5 din prezenta documentaţie.


Monumente şi ansambluri de arhitectură de interes naţional se regăsesc în zona municipiului Drobeta Turnu Severin precum şi al comunei Prigor.


Monumente şi situri arheologice de interes naţional sunt prezente pe teritoriul municipiului Drobeta Turnu Severin.



Lista monumentelor istorice, de artă şi arhitectură precum şi zonele naturale protejate sunt prezentate în tabelul nr.5.

Monumente istorice de artă şi arhitectură de interes local, în cadrul zonei studiate, se regăsesc pe teritoriile comunelor Bozovici, Iablaniţa, Prigor şi Topleţ.


Starea ariilor naturale protejate nu este în toate cazurile satisfăcătoare şi datorită următoarelor cauze: 

· limitele ariilor naturale deşi sunt cunoscute nu sunt materializate în teren  până la această dată în toate situaţiile; 

· suprafaţa totală a parcurilor nu este dată pe natură de folosinţe, cu excepţia fondului forestier. Suprafaţa terenurilor  agricole cultivate, pajiştilor naturale (păşuni, fâneţe) şi a apelor nu se cunosc; 

· populaţia din zona ariilor protejate nu participă decât într-o măsură foarte redusă la implementarea măsurilor menite să asigure protejarea , protecţia şi dezvoltarea ariilor protejate; 

· unităţile administrativ – teritoriale , cu deosebire a celor din mediul rural nu acordă atenţia cuvenită protejării şi conservării monumentelor naturii din intravilanul localităţilor.
Cu privire  la starea habitatelor naturale din arii protejate se constată următoarele: 

· Starea habitatelor naturale terestre din zona pădurilor, etajele cvercineelor, fagului şi răşinoaselor şi din etajul subalpin şi cu deosebire a celor din rezervaţiile naturale strict protejate,  în care activităţile antropice sunt excluse sau se desfăşoară în limitele prevederilor legale este corespunzătoare, fiind asigurate în general măsurile de protecţie şi conservare, prin ocoalele silvice care le gestionează în concordanţă cu prevederile amenajamentelor silvice. 

· Starea habitatelor naturale terestre din zona pajiştilor naturale şi tufişurilor din regiunea de dealuri până în zona alpină, datorită activităţilor antropice cu deosebire a păşunatului sunt expuse în timp la deteriorări şi modificări cu consecinţe negative pentru biodiversitatea din arealele respective; 

· În unele habitate din fondul forestier din parcurile naţionale se practică turismul neorganizat care afectează într-o măsură mare atât biodiversitatea cât şi alţi factori de mediu (sol, ape, etc); 

· Habitate acvatice din apele curgătoare şi lacuri sunt afectate de poluări industriale şi menajere de unităţile şi populaţia din localităţile limitrofe, precum şi a braconajului la pescuitul industrial şi recreativ – sportiv ; 

· Deşi starea de vegetaţie a speciilor forestiere din fondul forestier inclus în ariile protejate este activă, sunt şi cazuri în care se înregistrează uscări anormale ale arborilor  la speciile de răşinoase,  cu deosebire la brad şi molid dintre speciile de răşinoase şi la gorun, fag, salcâm dintre speciile de foioase, care sunt determinate de un complex de factori: poluare, secetă, măsuri greşite de gospodărire sau neaplicate la timp. 

· Flora şi fauna sălbatică terestră şi acvatică şi cu deosebire speciile de plante şi animale sălbatice rare, vulnerabile şi endemice din ariile strict protejate sunt supuse unui regim de protecţie şi conservare care să asigure menţinerea acestora într-o stare favorabilă.

Principalele măsuri pentru conservarea naturii şi protejarea biodiversităţii:

· respectarea programelor de exploatare raţională a fondului forestier;

· adoptarea unui plan de regularizare şi control a cursurilor de apă cu caracter torenţial;

· intensificarea ritmului de replantare;

· adoptarea unui program raţional de exploatare a rezervei de apă;
· exploatare ecologică a resurselor, pe arii restrânse. 

Tabel nr. 5 - Zone protejate

Caraş-Severin, Mehedinţ

	
	D

	Porţile de Fier

	115655,80

	Caraş-Severin, Mehedinţi


	E

	Cheile Nerei - Beuşniţa

	37100,00

	Caraş-Severin


	O

	Semenic – Cheile Caraşului

	36664,80

	Caraş-Severin




(în cadrul zonei stud

	ate)

	Suprafaţa

ha.


	2.276

	Rezervaţia Cheile Nerei – Beuşniţa PN-E

	Oraşul Anina

	3081,30


	2.279

	Izvorul Bigăr PN-E

	Comuna Bozovici

	176,60


	2.280

	Lisovacea PN-E

	Comuna Bozovici

	33,00


	2.28

		Izvoarele Caraşului PN-O

	Oraşul Anina

	578,00



Izvoarele Nerei 

	N-O

	Comuna Prigor

	5028,00

	
	2.285

	Cheile Gârliştei PN-O

	Oraşul Anina, Comuna Goruia

	517,00


	2.287

	Buhui-Marghitaş PN-O

	Oraşul Anina

	979,00


	2.290

	Peştera Buhui PN-O

	Oraşul Anina

	0,10


	2.

	92

	Rezervaţia Domogled PN-B

	Comuna Mehadia

	2382,80



Coronini – 

	edina PN-B

	Comuna Mehadia

	3864,80

	
	2.294

	Iauna – Craiova PN-B

	Comuna Mehadia

	1545,10


	2.295

	Iardaştiţa PN-B

	Comuna Mehadia

	501,60


	2.296

	Belareca PN-B

	Comuna Mehadia

	1665,70


	2.302

	Chei

	e Globului

	Comuna Iablaniţa

	225,00


	2.305

	„Sfinxul Bănăţean”

	Comuna Topleţ

	0,50


	2.306

	„Râpa Neagră”

	Comuna Mehadia

	5,00


	2.309

	Valea Greatca

	Comuna Mehadia

	9,00


	2.310

	Ravena Crouri

	Comuna Iablaniţa

	7,00


	2.311

	Ogaşul Slătinic

	Comuna Bozovici

	1,00


	2.317

	Locul fosilifer de la Globu Craiovei

	Comuna Iablaniţa

	2,00


	2.597

	Gura Văii – Vârciorova PN-D

	Municipiul Drobeta Tr. Severin

	305,00


	2.598

	Valea Oglănicului

	Comuna Brezniţa - Ocol

	150,00


	2.603

	Valea Ţesna PN-B

	Comuna Mehadia

	160,00


	2.607

	Dealul Duhovnei

	Comuna Iloviţa

	50,00



350

	00


	2.611

	Locul fosilifer Bahna PN-D

	Comuna Iloviţa

	10,00


	2.622

	Cracul Găioara PN-D

	Municipiul Drobeta Tr. Severin

	5,00


	2.624

	Cracul Crucii PN-D

	Municipiul Drobeta Tr. Severin

	2,00


	2

	625

	Cracul Virului PN-D

	Municipiul Drobeta Tr. Severin

	6,00




Municipiul Drobeta Tr.

	Severin

	Mehedinţi


	g)20.

	Ruinele bisericii medievale

	Municipiul Drobeta Tr. Severin

	Mehedinţi



	II. UAT cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes naţional

Caraş Severin: Anina, Bozovici, Prigor

Mehedinţi: Drobeta Tr. Severin, Brezniţa-Ocol

HG nr. 2151/2004 – instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone

Nr.

Arie natural protejată

Suprafaţă

ha.

Judeţ

Unitatea Administrativ Teritorială

(în cadrul zonei studiate)

V. parcuri naturale

V.6

Geoparcul Platoul Mehedinţi

106000,00

Mehedinţi

Brezniţa-Ocol

Ordin MMP nr. 2387/2011 – Natura 2000 în România

Lista siturilor de importanţă comunitară (SCI)

Denumirea sitului, unităţile administrativ teritoriale (din cadrul zonei studiate) în care este localizat situl şi suprafaţa unităţii administrativ teritoriale cuprinsă în sit (în procente)

1. ROSCI0031 Cheile Nerei - Beuşniţa

Judeţul Caraş – Severin: Anina (41%), Bozovici (22%)

2. ROSCI0069 Domogled – Valea Cernei

Judeţul Caraş – Severin: Mehadia (27%), Topleţ (<1%)

3. ROSCI0198 Platoul Mehedinţi

Judeţul Caraş – Severin: Topleţ (1%)

Judeţul Mehedinţi: Iloviţa (35%)

4. ROSCI0206 Porţile de Fier

Judeţul Caraş – Severin: Topleţ (9%)

Judeţul Mehedinţi: Brezniţa – Ocol (22%), Drobeta Tr. Severin (51%), Iloviţa (65%)

5. ROSCI0226 Semenic – Cheile Caraşului

Judeţul Caraş – Severin: Anina (34%), Bozovici (23%), Goruia (4%), Mehadia (<1%), Prigor (24%)

6. ROSCI0375 Râul Nera între Bozovici şi Ruşi

Judeţul Caraş – Severin: Bozovici (1%)

HG nr. 971/2011 – Natura 2000 în România

Lista ariilor de protecţie specială avifaunistică (SPA)

Denumirea sitului, unităţile administrativ teritoriale (din cadrul zonei studiate) în care este localizat situl şi suprafaţa unităţii administrativ teritoriale cuprinsă în sit (în procente)

1. ROSPA0020 Cheile Nerei - Beuşniţa

Judeţul Caraş – Severin: Anina (41%), Bozovici (22%)

2. ROSPA0026 Cursul Dunării – Baziaş – Porţile de Fier

Judeţul Mehedinţi: Drobeta Tr. Severin (10%)

3. ROSPA0035 Domogled – Valea Cernei

Judeţul Caraş – Severin: Mehadia (25%)

4. ROSPA0080 Munţii Almăjului - Locvei

Judeţul Mehedinţi: Brezniţa – Ocol (22%), Drobeta Tr. Severin (41%), Iloviţa (65%)

Judeţul Caraş – Severin: Topleţ (9%)

5. ROSPA0086 Munţii Semenic – Cheile Caraşului

Judeţul Caraş – Severin: Anina (34%), Bozovici (23%), Goruia (4%), Prigor (24%)

6. ROSPA0149 Depresiunea Bozovici

Judeţul Caraş – Severin: Bozovici (7%)




3.3. Calitatea factorilor de mediu, situaţia economică şi socială în zona LEA 400 kV  Porţile de Fier- Anina în starea actuală   


Calitatea factorilor de mediu în situaţia actuală a fost stabilită pe baza rapoartelor privind starea mediului efectuate de agenţiile judeţene şi regionale de protecţia mediului din zona propusă pentru construcţia LEA 400 kV şi anume, judeţele  Mehedinţi şi Caraş-Severin. 


În subcapitolele următoare vor fi prezentate principalele rezultate cu privire la starea şi la calitatea factorilor de mediu din zona, care pot fi afectate de implementarea proiectului.
3.3.1. Calitatea apei


Poluarea apelor de suprafaţă  şi a celor subterane, se produce ca urmare a deversărilor necontrolate în special în zonele industriale ale municipiului Drobeta Turnu Severin şi oraşului Anina. 

În zona rurală poluarea mediului se datorează în principal gospodăriei comunale.


Eroziunea contribuie şi ea la poluarea apelor în zona. Pământul şi nămolul dus de apă de pe dealurile defrişate, pământurile arate sau de pe terenurile de construcţie pot să blocheze cursul apelor şi să afecteze vegetaţia acvatică. 

Formele cele mai intense de depreciere multiplă a calităţi apelor subterane s-au identificat în zonele rurale, acolo unde, din cauza lipsei dotărilor cu instalaţii edilitare, deşeurile lichide ajung în subteran, atât în mod direct (prin intermediul latrinelor neimpermeabilizate, a şanţurilor şi rigolelor etc.) cât şi indirect, prin infiltrare lentă (de la depozitele de gunoi de grajd, gropi de deşeuri menajere improvizate etc.). 

A fost monitorizată, prin flux rapid zilnic, calitatea apei în secţiunea Moldova pe fluviul Dunărea. Din analiza concentraţiilor indicatorilor determinaţi, prin flux rapid zilnic: pH, oxigen dizolvat, cloruri şi substanţe organice exprimate în CCOMn/O2, se constată că toţi indicatorii analizaţi se încadrează în limitele clasei I- a de calitate.

Domeniul de variaţie a concentraţiilor măsurate în flux rapid în Caraş Severin:
Tabel nr. 6 - Concentraţiile măsurate
	Indicatori analizaţi
	UM
	minim
	maxim



	pH
	Unit. de pH
	7,3
	7,4



	Oxigen dizolvat
	mg/l
	11,17
	12,5



	Cloruri
	mg/l
	18,5
	27,3



	CCOMn/O2
	mg/l
	3,2
	4,5




Tabel nr. 7 - Surse majore de poluare în judeţul Caraş Severin

	Surse de poluare
	Domeniu

de activitate
	Emisar
	Volum

ape uzate

evacuate

(mil. mc)
	Poluanţi

specifici
	Grad

de epurare

-%-

	Bazinul hidrografic BEGA-TIMIŞ-CARAŞ

	SC AQUACARA_ SA

Exploatare Resi_a
	Gospodarire

comunala
	Râul Bârzava.
	13,781
	Suspensii,

CBO5, Amoniu
	Inificient epurate



	SC TMK (C.S.R.) Resişa
	Industrie siderurgica
	Râul Bârzava,

Valea Mare si

Ţerova
	2,606
	Suspensii, CBO5
	Suficient epurate

	SC AQUACARA_ SA

Exploatare Caransebes
	Gospodarire

comunala
	Râul Timis
	1,605
	Suspensii,

CBO5, Amoniu
	Insuficient

epurate

	Uzina Constructoare de Masini Resişa
	Industrie

Constructoa

de masini
	Râul Bârzava
	0,655
	Suspensii,

CBO5, Amoniu
	Insuficient

epurate

	Bazinul hidrografic NERA-CERNA

	Primaria 

Bozovici
	Gospodarire

comunala
	Pârâul Minis
	0,024
	Suspensii,

CBO5, Amoniu
	Neepurate

	Primaria 

Mehadia
	Gospodarire

comunala
	Râul

Bela Reca
	0,064
	Suspensii,

CBO5, Amoniu
	Neepurate

	Bazinul hidrografic DUNARE

	SC MOLDOMIN SA

Moldova Noua

- Mina Varad

- Mina Florimunda
	Minerit
	Pârâul Potoc

pârâul Bosneag
	0,132

0,375


	Suspensii


	insuficient epurat

	SC AQUACARA_ Exploatare

Moldova Noua
	Gospodarire

comunala
	fluviul Dunare
	0,306
	Suspensii,

CBO5, Amoniu,

Fenoli
	Neepurate

	Total
	20,082
	


Tabel nr. 8 - Surse majore de poluare în judeţul Mehedinţi

	Surse de poluare
	    Domeniu

de activitate
	Emisar
	Volum ape uzate evacuate ( mil. mc )
	Poluanţi

specifici

	R.A.A.N. SUCURSALA ROMAG - PROD
	Fabricarea  altor produse chimice anorganice de baza                                 2413
	pr. Plesuva        r. Topolnita

	0,189

15,436

	hidrogen     sulfurat


	R.A.A.N. SUCURSALA ROMAG - TERMO
	Producerea si distributia               energiei termice                             si a apei calde               4011; 4030
	pr.Trestelnic      r.Topolnita
	0,382

0,07153
	suspensii


	S.C. SEVERNAV S.A.

Sector I

Sector II
	Constructii si  reparatii nave                              3511
	Dunare
	0,01137

0,00086
	Ape menajere


Încadrarea calităţii apei s-a făcut conform Ordinului 161/iunie 2006, armonizată cu practica de la nivelul Uniunii Europene în domeniul protecţiei calităţii apelor de suprafaţă curgătoare. 

[image: image2.png]2005 2006 2007 2008 2009





Fig. nr. 2 - Subsistemul corpuri de apă de  suprafaţă – râuri în  judeţul Caraş Severin

În secţiunea studiată, concentraţia de nitraţi în cursurile de apă au scăzut. În ceea ce priveşte tendinţele evoluţiei concentraţiilor de nitraţi la staţiile de monitorizare pe râuri arată o tendinţă de scădere semnificativă.

3.3.2. Calitatea aerului

Sursele de poluare sunt diverse şi provin din arderea combustibililor fosili, silvicultura, transportul rutier, activităţi agricole, transportul gazului natural, fermentarea deşeurilor, procese industriale.

La nivelul judeţului Caraş-Severin sunt necesare 5 staţii automate pentru monitorizarea calitaţii aerului, după cum urmează: 2 staţii de tip industrial, amplasate în Resita, respectiv, Oţelu Rosu, o staţie EMEP, amplasată pe Muntele Semenic, o staţie de trafic, amplasată în localitatea Buchin, o staţie de fond urban/trafic, amplasată în localitatea Moldova Nouă.

· Staţia automată – Resita CS-1 (funcţionează din 2008)

· Staţia automată – Otelu Rosu CS-2 (funcţionează din 2008)

· Staţia automată – Moldova Noua CS-3 (funcţionează din 2010)

· Staţia automată – Buchin CS-4 (funcţionează din 2010)

· Staţia automată – Semenic EM-2 - (funcţionează din 2010).

Concentraţii  la indicatorul pulberi în suspensie:

[image: image3.png]Evolutia concentratiei de PM10 nefelometric- medii anuale

2 oo
832
8835
&K &
282¢e<«
S556=
aaoaNO

o0z — : _

6002

8002

d3N3 duswes

0102

6002

8002

Qljel) uiyong

0102

6002

8002

AUJe1+PUO) N BAOPIOW
0102

6002

8002

pul -Nsoy NISI0

ooz

6002

8002

pul- elisey





Fig. nr. 3 - Concentraţii anuale la indicatorul pulberi în suspensie:
Tabel nr. 9 - Calitatea aerului la indicatorul pulberi în suspensie, raportată la valori limită în Caraş-Severin
	Valori limită
	Faza 1

50 μg/m3 PM 10 - valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (până la 1 ianuarie 2007)

Faza 2

40 μg/m3 PM10 - valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane (până la 1 ianuarie 2007)

50 μg/m3 PM 10 - valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii  umane (până la 1 ianuarie 2010)

20 μg/m3 PM10 - valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane (până la 1ianuarie 2010)

	Valori depăsite

PM10nefelometric
	În 2008 la CS-1 s-a depăşit limita de 50 μg/m3 (de 21 ori )

În 2008 la CS-2 s-a depăşit limita de 50 μg/m3 (de 11ori )

În 2009 la CS-1 s-a depăşit limita de 50 μg/m3 (de 10 ori )

În 2009 la CS-2 s-a depăşit limita de 50 μg/m3 (de 25 ori )

În 2010 la CS-1 s-a depăşit limita de 50 μg/m3 (de 2 ori )

În 2010 la CS-2 s-a depăşit limita de 50 μg/m3 (de 0 ori )

În 2010 la CS-3 s-a depăşit limita de 50 μg/m3 (de 13 ori )

În 2010 la CS-4 s-a depăşit limita de 50 μg/m3 (de 11 ori )


Concentraţii ale dioxidului de azot:

[image: image4.png]Evoluja concentrafiei de NO, - medii anuale

pra—

swenonn e

ooy

e




Fig. nr. 4  - Concentraţii anuale ale dioxidului de azot

Tabel nr. 10 - Calitatea aerului la indicatorul Oxizi de azot - NOx, raportată la valori limită în Caraş-Severin

	Valori limită


	200 μg/m3 NO2 - valoarea limită orară pentru protecţia sănătăţii umane

40 μg/m3 NO2 - valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane

30 μg/m3 NOx - valoarea limită anuală pentru protecţia vegetaţei

	Valori depăşite
	În 2008, 2009 2010 – Depăşiri 0


Concentraţii ale indicatorului Ozon - O3: 

[image: image5.png]Evolutia concentratiei de O, - medii anuale

@ o o
83 ¢
885
222M
@@ w5
888N

okoz LI

6002

8002

dINT ousweg
0Lz

6002

8002

oyei uyong

ooz

6002

8002

QIJeII+PUO) N BAOPIOW
0102

6002

8002

pul nsoy njsio

0102

6002

8002

pul Blsey





Fig. nr. 5 -  Concentraţii anuale ale indicatorului Ozon - O3
Tabel nr. 11 - Calitatea aerului la indicatorul Ozon - O3,  raportată la valori limită în Caraş-Severin
	Valori ţintă


	120 μg/m3 - valoare ţintă pentru protecţia sănătăţii umane

18.000 μg/m3 x h - valoare ţintă pentru protecţia vegetaţiei

	Valori depăşite
	În 2008 la CS-2 s-a depăşit valoarea ţintă de 120 μg/m3 (de 25 ori)

În 2009 la CS-2 s-a depăşit valoarea ţintă de 120 μg/m3 (de 14 ori)

În 2010 la CS-1 s-a depăşit valoarea ţintă de 120 μg/m3 (de 11 ori)


3.3.3. Calitatea solului

Degradarea solului este cauzată de factori naturali, dar şi de practici umane greşite de exploatare şi folosire a solului.


Clase de calitate a solurilor


Repartiţia terenurilor pe clase de calitate se constată că suprafeţele cele mai mari de terenuri agricole în anul 2010 se încadrează în clasele de fertilitate III, IV şi V (339.011 ha, cca. 85%), cu un potenţial de fertilitate scăzut, iar clasele I şi II ocupă doar 57.339 ha (15%) din totalul fondului funciar. Solurile judeţului au un conţinut scăzut în humus, fiind slab aprovizionate cu azot, fosfor mobil şi mijlociu spre bine aprovizionate cu potasiu mobil. 

[image: image6.png]Repartitia terenurilor pe clase de pretabilitate in judetul Caras-
Severin,

OlLivezi
B Vii

OPajisti
OArabil





Fig. nr. 6 -  Repartiţia terenurilor pe clase de fertilitate

Principalele restricţii ale calităţii solurilor - Având în vedere că cca. 82 % din terenurile agricole sunt situate pe terenuri în pantă, suprafeţe apreciabile sunt supuse diferiţilor factori antropici de degradare (lucrări agricole necorespunzătoare, halde de steril, halde menajere, iazuri de decantare, etc.). Astfel, situaţia terenurilor cu restricţii identificate se prezintă după cum urmează:

Tabel nr. 12 - Situaţia terenurilor cu restricţii

	Nr. Crt.
	Specificare
	Suprafaţa (ha)

	
	Terenuri cu eroziune de suprafaţa, de adâncime şi alunecări
	107.810

	
	Terenuri cu exces permanent de umiditate
	58.512

	1. 
	Terenuri ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale sau

menajere, gropi de împrumut
	980

	2. 
	Terenuri cu poluare prin lucrări de excavare la zi (exploataări miniere la zi, balastiere, cariere etc.)
	780



	3. 
	Terenuri acide
	245.304



· Îngrăsăminte

În judeţul Caraş-Severin, în anul 2010 s-a administrat o cantitate de 2185 t îngrăşăminte chimice pe 29 816 ha suprafaţă arabilă, rezultând o cantitate medie de 73,28 kg/ha. Comparativ cu anii anteriori, cantitatea este aproximativ aceeaşi.
· Produse pentru protecţia plantelor (fitosanitare)

În cursul anului 2010, pentru protecţia fitosanitară şi combaterea buruienilor s-au utilizat următoarele grupe şi cantităţi de pesticide: În judeţul Caraş-Severin, conform datelor provenite de la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Caraş-Severin în anul 2010 a fost utilizată o cantitate totală de 34.545 kg produse fitosanitare, pe o suprafaţă de 42.024 ha. Faţă de anul 2009, se remarcă o scădere cu 1688 kg a cantităţi de produse fitosanitare, dar o creştere cu doar 303 ha a suprafeţei pe care s-au aplicat aceste produse fitosanitare.

· Soluri afectate de reziduuri zootehnice

În judeţul Caraş-Severin suprafaţa poluată cu reziduuri zootehnice este de 93 ha. În condiţiile diferenţierii modului de gospodărire a deşeurilor agrozootehnice se impune respectarea regulilor de bune practici agricole, în acord cu legislaţia în vigoare.

· Situaţia amenajărilor de îmbunătăţiri funciare/agricole

Din analiza tabelului rezultă că la data 31.12.2010, în judeţul Caraş-Severin s-au executat lucrări de desecare pe 28.627 ha (831 ha prin drenaj), lucrări pentru combaterea eroziunii solului pe 43.944 ha, iar suprafeţele aparate prin îndiguire şi desecare sunt de 1.067 ha. Nu s-au făcut irigaţii.
· Poluarea solurilor în urma activităţii din sectorul industrial (minier, siderurgic, energetic etc.)

În judeţul Caraş-Severin, suprafaţa ocupată cu deşeuri industriale şi menajere inventariată până în prezent este de 459,32 ha, din care:

· 5,15 ha acoperite cu cenusă provenită de la CTE Crivina Anina
· 31 ha acoperite cu deşeuri menajere, în mediul urban (cele din mediul rural au fost închise la 16 iulie 2009, reabilitate şi redate în circuitul natural)

· 327,97 ha ocupate cu steril provenit din industria extractivă

· 56,2 ha acoperite cu zgura rezultată din procesele de prelucrare din industria metalurgică feroasă.

3.3.4. Calitatea biodiversităţii

Starea ariilor naturale protejate
Ariile naturale protejate din judeţul Caraş-Severin cuprind zone naturale delimitate geografic şi topografic destinate realizării unor obiective specifice privind conservarea diversităţii biologice a elementelor şi fenomenelor peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură prin instituirea unui regim special de ocrotire, conservare şi utilizare durabilă.

[image: image7.png]101018

‘DParcur nafionale
WParc natural- in interiorul parcurilor nationale si a parcuiui natural
BIRezervati naturale

DRezervat stintfica

Dlari de protecte speciala avifaunistica

EIRezervati naturale - in afara parcurilor nationale si a parcului natura





Fig. nr. 7 -  Arii naturale protejate în judeţul Caraş-Severin

Cu privire la starea ariilor protejate facem următoarele precizări:

· starea habitatelor naturale din zona ocupată cu păduri din etajele de cvercinee, fag şi răşinoase şi din etajul subalpin, - cu deosebire a celor din zonele speciale de conservare, integral protejate, se află într-o stare favorabilă;

· în cuprinsul ariilor protejate din zona staţiunilor climaterice Crivaia, Trei Ape, Semenic şi nu numai, unele tipuri de habitate care constituie mediul de viaţă pentru speciile de floră şi faună sălbatică, sunt modificate prin acţiuni de turism necontrolat, poluări cu deşeuri industriale şi menajere, păşunat abuziv, tăieri ilegale de arbori etc.;

· tipurile de habitate acvatice din apele curgătoare de deal şi şes şi din lacul de acumulare Porţile de Fier sunt afectate de polupri cu deşeuri industriale şi menajere, a braconajului în perioadele de prohibiţie, ca şi datorită capturării de specii de peşti prin metode şi procedee interzise de lege;

· în etajul alpin habitatele specifice jneapănului sunt grav afectate prin tăierea acestei specii pentru extinderea suprafeţelor păşunabile;

· flora şi fauna sălbatică sunt supuse permanent unor presiuni antropice prin: tăieri ilegale în proporţii foarte mari a arborilor forestieri din fondul forestier naţional şi de pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara acestuia, datorită nerespectării regulilor silvice în exploatările forestiere; păsunatul abuziv în zone şi perioade interzise, recoltarea plantelor şi capturarea animalelor sălbatice prin procedee contrare prevederilor legale şi din zone cu populaţii reduse, exploatări miniere, turism necontrolat şi poluări cu praf, pulberi şi substanţe nocive emanate de combinatele siderurgice şi de alte instalaţii industriale.

· Starea Pădurilor

Influenţa pădurilor asupra mediului face parte dintr-un ansamblu vast şi complex de relaţii între mediu şi vegetaţia forestieră. Pădurile depind de prezenţa unor anumite condiţii ecologice, climatice şi edafice.

[image: image8.png]DDirectia Sivica Resita

M Ocolul Silvic Bautar

I Ocolul Silvic Bania

D Ocolul Sivic Caransebes
BAL detinatori





Fig. nr. 8 -  Evoluţia fondului forestier în judeţul Caraş-Severin

3.3.5. Situaţia economică şi socială
· Zonificarea teritoriului

Zona studiată are o suprafaţă totală de 126860 ha din care: teren agricol 38057 ha (30%) şi teren neagricol 88803 ha (70%). 


Defalcarea suprafeţelor de teren pe categorii de folosinţă este următoarea:

· teren agricol 38057 ha, din care: arabil 27.90%, păşuni 47.22% fâneţe 20.29%, vii 1.27% şi livezi 3.32%;

· teren neagricol 88803 ha, din care: păduri 90.54%, ape 1,95%, căi de comunicaţii 1,26%, curţi construcţii 3.32% şi terenuri neproductive 2,93%.


Gruparea unităţilor administrative după suprafaţă relevă că cele mai mici teritorii le au municipiul Drobeta Turnu Severin (4.17% din total zonă) şi comuna Brezniţa Ocol (5.29%). Comuna Prigor domină zona şi la capitolul teritoriu cu o suprafaţă de 28094 ha (22,15% din total zonă).

Defalcarea suprafeţelor de teren pe categorii de folosinţă şi teritorii administrative este prezentată în tabelul nr. 13 şi figura 9.
[image: image9.png]s drie

ateren agricol

mteren neagricol

==

L Boace ¢

CamunaFreer

Comens ek

Samina bzl

A Cribsca




Fig. nr. 9-  Bilanţ teritorial
Tabel nr. 13 -  Bilanţ teritorial
	Unitatea
	T E R E N   A G R I C O L
	T E R E N   N E A G R I C O L
	T O T A L

	administrativ
	arabil
	păşuni
	fâneţe
	vii
	livezi
	Total
	păduri
	ape
	drumuri
	curţi
	neprod
	Total
	G E N E R A L

	teritorială
	ha.
	ha.
	ha.
	ha.
	ha.
	ha.
	%
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	ha
	%
	ha.
	%

	Oraşul Anina
	22
	466
	424
	
	
	912
	2.40
	12223
	40
	140
	682
	550
	13635
	15.35
	14547
	11.47

	Comuna Bozovici
	1177
	4270
	1544
	
	323
	7314
	19.22
	11458
	69
	64
	102
	542
	12235
	13.78
	19549
	15.41

	Comuna Prigor
	2089
	3591
	1709
	
	291
	7680
	20.18
	19962
	48
	79
	73
	252
	20414
	22.99
	28094
	22.15

	Comuna Lăpuşnicel
	941
	1693
	1605
	
	114
	4353
	11.44
	2734
	20
	131
	37
	100
	3022
	3.40
	7375
	5.81

	Comuna Iablaniţa
	1711
	2116
	981
	
	241
	5049
	13.27
	6228
	68
	140
	67
	55
	6558
	7.38
	11607
	9.15

	Comuna Mehadia
	862
	3683
	560
	5
	130
	5240
	13.77
	11317
	377
	199
	64
	202
	12159
	13.69
	17399
	13.72

	Comuna Topleţ
	410
	443
	592
	1
	30
	1476
	3.88
	7681
	24
	46
	76
	78
	7905
	8.90
	9381
	7.39

	Comuna Iloviţa
	1046
	629
	146
	7
	15
	1843
	4.84
	4767
	63
	75
	40
	122
	5067
	5.71
	6910
	5.45

	Comuna Brezniţa - Ocol
	1897
	953
	160
	415
	105
	3530
	9.28
	2709
	36
	116
	89
	231
	3181
	3.58
	6711
	5.29

	Mun.Drobeta Tr. Severin
	464
	127
	1
	55
	13
	660
	1.73
	1327
	988
	125
	1716
	471
	4627
	5.21
	5287
	4.17

	T O T A L
	10619
	17971
	7722
	483
	1262
	38057
	100.00
	80406
	1733
	1115
	2946
	2603
	88803
	100.00
	126860
	100.00

	% din total zonă
	8.371
	14.17
	6.09
	0.381
	0.99
	30.00
	
	63.38
	1.37
	0.88
	2.32
	2.05
	70.00
	
	100.00
	



Principalele caracteristici ale zonei studiate 
Zona strabătută de viitoarea LEA  Porţile de Fier- Anina cuprinde următoarele unităţi teritoriale  administrative: 

· un municipiu reşedinţă de judeţ: Drobeta Turnu Severin (4 localităţi componente);

· un oraş Anina (2 localităţi componente);
· 28 de sate, din care 8 sate reşedinţe de comună;

· suprafaţa totală: 1268,60 km2;

· populaţia stabilă: 137365 locuitori;

· densitatea oraşelor: 1,57 oraşe/1000 km2;

· densitatea satelor: 2,21 sate/100 km2;

· densitatea populaţiei pe medii:

· urban: 581 locuitori/ km2 (nr. locuitori/suprafaţa zonei urbane);

· rural: 21 locuitori/ km2 (nr. locuitori/suprafaţa zonei rurale);

· gradul de urbanizare: 83,97% (populaţia urbană a zonei/populaţia totală a zonei x 100);

· Structura Socio – Demografică

La 1 iulie 2008, populaţia zonei studiate conform Institutului Naţional de Statistică era de 137365 locuitori. In cadrul zonei se manifestă o scădere a populaţiei, faţă de recensământul din anul 1992, aceasta reprezentând 90,11% atât la nivelul anului 2002 cât şi la nivelul anului 2008. Scăderea numărului de locuitori este o caracteristică specifică acestei perioade atât la nivel naţional cât şi la nivel zonal.


Municipiul Drobeta Turnu Severin, domină net zona, populaţia acestuia reprezentând 77,49% din numărul total de locuitori ai zonei studiate, cu 106451 locuitori.


La recensământul din anul 2002 la nivelul judeţului Caraş – Severin structura populaţiei după etnie se prezenta astfel: 88.2% români, 2.4% rromi, 1.9% croaţi, 1.8% sârbi, 1.8% germani, 1.8% maghiari, 1.1% ucrainieni, alte etnii având valori subunitare. Structura populaţiei judeţului după religie se prezintă după cum urmează: 83.5% ortodoxă, 7.1% romano-catolică, 4.3% baptistă, 2.9% penticostală, alte religii având valori subunitare.


La recensământul din anul 1992 la nivelul judeţului Mehedinţi structura populaţiei după etnie se prezenta astfel: 98.3% români, şi 1.7% alte naţionalităţi (0.6% rromi, 0.4% sârbi, 0.3% cehi, 0.2% germani, 0.1% maghiari). Structura populaţiei judeţului după religie se prezintă după cum urmează: 98.2% ortodoxă, 0.7% catolică, 0.4 ortodocşi de rit vechi, 0.2% baptistă, 0.1% penticostală, şi 0.1% adventişti.

Evoluţia populaţiei în perioada 1992 – 2008, defalcată pe categorii de localităţi este prezentată în graficul de mai jos. Se observă o scăderea numărului de locuitori precum şi decalajul dintre zona urbană şi cea rurală.

[image: image10.png]Dnumarpersoane 1992

Bnumarpersoane 2002

Onumar persoane 2008

Cakegorll de localltat!





Fig. nr. 10 -  Evoluţia populaţiei

Structura populaţiei, conform recensământului din anul 2002, pe sexe şi principalele categorii de vârstă sunt prezentate în tabelele nr. 14-15 şi figurile nr. 11-12. Din analiza acestora, rezultă că sexul feminin reprezintă 51,05% din total zonă, apropriată mediilor judeţene de 51,38% (Caraş Severin) şi 51% (Mehedinţi).

Defalcarea pe grupe de vârstă a populaţiei din zona studiată este următoarea:

- 16,78% 0 – 14 ani (media judeţeana conform recensământului din  2002 17,34% Caraş Severin şi 17,30% Mehedinţi);

- 69,46% 15 – 59 ani (62,87% Caraş Severin şi 60,98% Mehedinţi);

- 13,75% peste 60 de ani (19,79% Caraş Severin şi 21,72% Mehedinţi).

Tabel nr. 14 - Structura populaţiei pe total zonă şi categorii  de unităţi administrativ teritoriale (conform recensământului din 2002)

	Unitatea
	Nr. persoane
	Din care:

	administrativ - teritorială
	Total
	Sex feminin
	0 - 14 ani
	15 - 59 ani
	60 de ani şi peste

	
	nr.
	nr.
	%
	nr.
	%
	nr.
	%
	nr.
	%

	Oraşul Anina
	9167
	4657
	6.65
	2012
	8.49
	5915
	6.16
	1240
	7.04

	Comuna Bozovici
	3321
	1715
	2.45
	518
	2.19
	1952
	2.03
	851
	4.83

	Comuna Prigor
	3126
	1587
	2.27
	701
	2.96
	1967
	2.05
	458
	2.60

	Comuna Lăpuşnicel
	1320
	694
	0.99
	152
	0.64
	676
	0.70
	492
	2.79

	Comuna Iablaniţa
	2661
	1392
	1.99
	378
	1.60
	1525
	1.59
	758
	4.30

	Comuna Mehadia
	4474
	2269
	3.24
	768
	3.24
	2698
	2.81
	1008
	5.72

	Comuna Topleţ
	3192
	1701
	2.43
	695
	2.93
	2063
	2.15
	434
	2.46

	Comuna Iloviţa
	1428
	685
	0.98
	218
	0.92
	857
	0.89
	353
	2.00

	Comuna Brezniţa - Ocol
	4123
	2023
	2.89
	778
	3.28
	2525
	2.63
	820
	4.66

	Mun. Drobeta Tr. Severin
	104557
	53339
	76.13
	17477
	73.75
	75882
	78.99
	11198
	63.58

	TOTAL
	137369
	70062
	100.00
	23697
	100.00
	96060
	100.00
	17612
	100.00

	% din total zonă
	
	51.00
	
	17.25
	
	69.93
	
	12.82
	


Tabel nr. 15 - Structura populaţiei şi a reţelei de localităţi
(conform recensământ 2002)
	Categorii de localităţi
	Nr. persoane
	Din care:

	
	Total
	Sex feminin
	0 - 14 ani
	15 - 59 ani
	60 de ani şi peste

	
	nr.
	nr.
	%
	nr.
	%
	nr.
	%
	nr.
	%

	Municipii
	104557
	53339
	76.13
	17477
	73.75
	75882
	78.99
	11198
	63.58

	Oraşe
	9167
	4657
	6.65
	2012
	8.49
	5915
	6.16
	1240
	7.04

	Sate
	23645
	12066
	17.22
	4208
	17.76
	14263
	14.85
	5174
	29.38

	Total
	137369
	70062
	100.00
	23697
	100.00
	96060
	100.00
	17612
	100.00

	% din total zonă
	
	51.00
	
	17.25
	
	69.93
	
	12.82
	


[image: image11.png]m15-59 ani  O60 ani si peste

[0-14 ani

ULeAsS "1 L BJOqoIQ LN

1090 - Bjuzag BUNWOD

Einoll BUNWIOD
feido L Bunuio)
elpEUSI BUNWOD)
ejuigel eunwon
Jeosnde T eunuwIon

1061 BUNWIO)

101A0Z0g BUNWIOD

euly ngelo

80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000

Unitatea administrativ teritoriala




Fig. nr. 11 -  Structura populaţei pe categorii de vârstă
[image: image12.png]80000

70000 [0-14 ani

£o000 1559 ani

50000 60 de ani si peste

40000

30000

20000

10000

Muricipi Orase Sate
Categorii de localitati




Fig. nr. 12 - Structura populaţiei şi a reţelei de localităţi

Principalele măsuri necesare pentru ameliorarea evoluţiei populaţiei şi a potenţialului demografic constau în:

- menţinerea unei distribuţii echilibrate a populaţiei în teritoriu;

- încurajarea tendinţei de stabilire a populaţiei în mediul rural;

- crearea unor condiţii de viaţă echivalente în zonele în care predomină populaţia vârstnică;

            - crearea unor condiţii sociale favorabile creşterii generaţiei tinere.

· Structura activităţilor

· Agricultura, piscicultura, silvicultura

Zona studiată include un număr de 10 unităţi administrativ teritoriale şi are o suprafaţa totală de 126860 ha. 



După aplicarea Legii nr. 18/1991 – Legea fondului funciar, exploatarea terenurilor agricole se face de către: gospodăriile individuale, asociaţiile producătorilor individuali, societăţi comerciale nou înfiinţate.


În general utilajele pentru exploatarea pământului sunt vechi cu un grad de uzură avansat, producând probleme în perioadele de utilizare maximă (primăvară - toamnă). Ponderea utilajelor noi, performante este mică justificat de preţul acestora precum şi de sistemul greoi (birocratic) de acces la credite a micilor producători agricoli.


Efectivele de animale sunt în proporţie covârşitoare în gospodăriile populaţiei. Acest lucru se datorează în principal modificărilor legislative apărute după 1989 în ceea ce priveşte dreptul de proprietate asupra terenurilor.


Agricultura reprezintă activitatea dominantă a unităţilor teritorial administrative din cadrul zonei studiate, excepţie face municipiul Drobeta Turnu Severin.


Pentru reabilitarea potenţialului agricol al zonei studiate şi dezvoltarea unei agriculturi durabile, capabile să creeze în condiţiile economiei de piaţă surplusul economic necesar dezvoltării şi participarea la echilibrul general al economiei, sunt necesare o serie de măsuri, din care considerăm importante următoarele:

· sprijinirea formelor asociative, ale proprietarilor de teren, de exploatare a terenurilor pentru a se ajunge la exploataţii rentabile;

· acordarea de facilităţi (credite cu dobânzi avantajoase) producătorilor agricoli la achiziţionarea maşinilor şi utilajelor agricole;

· reabilitarea şi extinderea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în vederea eliminării dependenţei agriculturii de factorii climatici;

· cultivarea întregii suprafeţe arabile;

· asigurarea cu seminţe şi material săditor şi seminal de înaltă valoare productivă şi biologică;

· instituirea unor restricţii ferme în folosirea terenurilor agricole de calitate superioară în scopuri neagricole;

· modernizarea şi eficientizarea actualelor unităţi de colectare a produselor agricole şi amplasarea de noi centre în zonele deficitare;

· reabilitarea unităţilor de prelucrare a produselor agricole şi sprijinirea iniţiativei particulare în înfiinţarea de noi unităţi;

· îmbunătăţirea sistemului de evidenţă cadastrală - gestionarea pe calculator.

· Industria, producţia şi distribuţia energiei, construcţii

Industria în cadrul zonei studiate este reprezentată în principal de municipiul Drobeta Turnu Severin. 


Producţia industrială a municipiului Drobeta Turnu Severin reprezintă cca. 1% din producţia industrială a României. Principalele produse industriale sunt: vagoane marfă 37.7%, celuloză şi semiceluloză 21.5%, hârtie 7.5%, energie electrică 12.7%, placaje de lemn 7.1%.


Referitor la principalele întreprinderi industriale se menţionează:

· MEVA – vagoane de clasă şi transport marfă; 

· SEVERNEV – nave de tonaj diversificat pentru circulaţie fluvială şi maritimă;

· CELEROM – celuloză şi hârtie;

· CHE Porţile de Fier I – produce anual cca. 6500000 MWh;

· CILDRO – mobilă şi cherestea;

· SOMACO – materiale de construcţii;

· AURORA – produse de panificaţie;

Sectorul industrial a cunoscut un declin considerabil după anul 1990. Trecerea de la o dezvoltare economică bazată pe industrializarea forţată, energointensivă, la una care să funcţioneze după regulile economiei de piaţă, s-a dovedit a fi un proces extrem de complicat şi mult mai îndelungat decât s-a sperat. Scăderea a fost, în principal, determinată de: 

· capacitatea scăzută de adaptare la modificările intervenite în structurile pieţelor de desfacere interne şi externe;

· decapitalizarea intensă datorată creşterii inflaţiei, devalorizării accentuate a monedei naţionale, volumul redus al investiţiilor etc.;

· procese de privatizare care nu au adus programe coerente de dezvoltare sau infuzii semnificative de capital;

· echipamente şi tehnologii neperformante şi învechite.


Principala activitate industrială a oraşului Anina o reprezintă industria extractivă a cărbunelui prin Exploatările miniere Anina şi Ponor, urmată de industria prelucrătoare (fabrica de şuruburi, fabrica de cărămizi refractare, fabrica de cherestea) şi industria alimentară (fabrica de pâine şi abator animale). Urmare acţiunilor iniţiate de guvern, datorită costurilor mari de producţie din exploatările miniere, activitatea extractivă a fost redusă prin închiderea sau conservarea zonelor de exploatare.


Numărul mediu de salariaţi la nivelul anului 2008 conform Institutului Naţional de Statistică era de 32291 municipiul Drobeta Turnu Severin şi 912 oraşul Anina. 

[image: image13.png]13 63% ©.83% 32.79%
5.47%
6.85%

4.01%

" 6.52%
16.00% 7.63% 6.13%

B Agricultira, siviedliura gi posouil 1.83%
8 Industriapreluc-atcare - 30.73%

OProduclia gi furnizer e de energie eleclice yilenmice, gaze, apd cal
ODistribuirea 3pei; salubritate, gectionarea desaurilor- 6.13%

| Consiructii-7.68%

@ Comert cu ridicata 3i cu amanuntul - 16 09%

BHotelri si restaurante - 4.01%

Ol atamant - 6.85%

B Sanatate si asictert sociala - 6.17%

BAlto aotiviteti do sorvicii 13.63%

- €.52%




Fig. nr. 13 -  Numărul mediu de salariaţi şi defalcarea acestora pe domenii de activitate - Drobeta Turnu Severin
Reabilitarea potenţialului industrial al zonei studiate şi dezvoltarea unei industrii performante, care să conducă la ameliorarea calităţii vieţii, presupune o serie de măsuri, din care considerăm importante următoarele:

- realizarea unei structuri industriale performante, concurenţiale şi compatibilă cu cerinţele

economiei de piaţă, prin ajustări structurale care să asigure creşterea producţiei industriale;

- stimularea procesului investiţional;

- dezvoltarea industriei mici şi mijlocii ca suport al relansării creşterii economice;

- reorientarea profesională şi pregătirea managerială a salariaţiilor disponibilizaţi;

- realizarea unei compatibilităţi depline a industriei cu mediul ambiant, cu păstrarea echilibrului ecologic.
· Turismul

Numeroase elemente cu valoare turistică legate de cadrul natural şi cu precădere de zona montană, de monumente cultural-istorice şi de artă, bogăţia fondului etnofolcloric, completate cu poziţia în teritoriu, varietatea arterelor de circulaţie se constituie într-o ofertă turistică cu un potenţial ridicat.

Resursele turistice naturale, extrem de variate, sunt reprezentate prin numeroasele rezervaţii cu valoare turistică, din parcurile naţionale.

Tabel nr. 16 - Zone cu resurse turistice

UAT 

	u concentrare mare

	Resursă dominantă

	UAT cu concentrare foarte mare

	Resursă dominantă


		Resurse naturale

	Resurse antropice

		Resurse naturale

	Resurse antropice


	Or. Anina

	X

		Mun. Drobeta Tr. Severin

		X


	Bozovici

	X

				
	Iablaniţa

	X

				
	Mehadia

	X

				

Prigo

		X

				
	Topleţ

	X

				
	Iloviţa

	X

				


UAT cu c

	ncentrare foarte mare

	Probleme ale infrastructurii turistice


	Or. Anina

	X

		
	Iablaniţa

	X

		
	Prigor

	X

		
	Topleţ

	X

		
	Iloviţa

	X

		

	Anexa nr. 5

Unităţi administrativ teritoriale cu resurse naturale şi antropice mari şi foarte mari, care au probleme ale infrastructurii tehnice

UAT cu concentrare mare

Probleme ale infrastructurii tehnice
AT cu concentrare foarte mare

Probleme ale infrastructurii 

tehnice
Iablaniţa

X

Prigor

X

Iloviţa

X

Anexa nr. 7

Unităţi administrativ teritoriale cu resurse naturale şi antropice mari şi foarte mari, care au probleme ale infrastructurii turistice şi tehnice

UAT cu concentrare mare

Probleme ale infrastructurii

UAT cu concentrare foarte mare

Probleme ale infrastructurii

Turistice

Tehnice

Turistice

Tehnice

Or. Anina

X

Iablaniţa

X

X

Prigor

X

X

Topleţ

X

Iloviţa

X

X




Unităţi de cazare sunt sunt prezente în zona urbană (Drobeta Turnu Severin 15 unităţi cazare/426 locuri, Anina o unitate cazare/10 locuri)  precum şi în localităţiile Bozovici (o unitate cazare/78 locuri) şi Mehadia (3 unităţi cazare/54 locuri).

Pentru modernizarea, diversificarea şi dezvoltarea structurilor de cazare şi alimentaţie publică de importanţă turistică prin punerea în valoare a ofertei turistice în raport cu potenţialul turistic, sunt necesare:

· ridicarea gradului de confort a spaţiilor de cazare existente;

· modernizarea şi sporirea dotărilor de agrement.

Dezvoltarea echilibrată în profil teritorial a activităţilor economico – sociale în concordanţă cu distribuţia spaţială a potenţialului natural, economic şi uman, se poate realiza, acordându-se prioritate pentru:

· restructurarea şi modernizarea activităţilor care valorifică superior potenţialul natural;

· modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport şi comunicaţii în vederea asigurării unor legături directe şi rapide în spaţiul regional;

· realizarea unor activităţi alternative în zonele afectate de subdezvoltare ca urmare a restructurării;

· identificarea şi promovarea unor “centre/zone potenţiale de dezvoltare” cu grad sporit de atractivitate pentru investitori.

3.4.  ASPECTE RELEVANTE ALE EVOLUŢIEI PROBABILE A MEDIULUI ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII  PATZ-IC

Zona de vest a ţării este o zonă deficitară din punct de vedere al producerii de energie electrică, sursele principale de alimentare aflate în proximitatea zonei fiind CHE Porţile de Fier 1 şi CTE Mintia. Ieşirea din funcţiune a uneia din liniile electrice de transport al energiei electrice din cele două surse de alimentare poate conduce la nealimentarea unei zone de consum de peste 1000 MW cu daune posibile de ordinul a milioane de Euro/incident. Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier – Arad, din care face parte şi LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina ar permite menţinerea continuităţii în alimentare a Banatului.


Realizarea noii linii de 400 kV Porţile de Fier – Anina, generează o serie de avantaje pentru funcţionarea reţelelor interne de transport din sistemul energetic naţional.
Liniile electrice aeriene de 400 kV prezentate în figura 1 au fost realizate  în perioada 1970-1980 pentru asigurarea alimentarii acestor zone.
După 1990 schimbarea structurii centralelor electrice ce furnizează energia  electrică precum şi a consumatorilor  impune realizarea unei noi linii electrice aeriene de 400 kV care să închidă inelul naţional al reţelei de 400 kV. Nerealizarea acestei investiţii are consecinţe asupra siguranţei în alimentarea consumatorilor din zona de vest, asupra  flexibilităţii funcţionării SEN în condiţiile realizării de reparaţii capitale la linii de 400 kV  şi asupra pierderilor de energie electrică în SEN. 
3.4.1. Evoluţia probabilă a mediului în cazul neimplementării PATZ-IC LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina 


Sectorul energetic Banat funcţionează la limita inferioară a criteriilor de siguranţă admisă. 
Tranzitarea energiei electrice din hidrocentrala Porţile de Fier I se realizează numai prin intermediul axului LEA 220 kV Porţile de Fier – Reşiţa – Timisoara – Arad.


Este singura zonă a României în care reţeaua electrică de transport este realizată numai prin linii electrice aeriene de 220 kV cu o mare vechime în exploatare. Liniile electrice aeriene de 220 kV din zona Banat sunt caracterizate prin:

· capacitate de transport redusă, cca. 50% faţă de reţeaua de 400 kV;

· pierderi mari de energie electrică, cca. 40 – 60 % faţă de reţeaua de 400 kV;

· fiabilitate redusă datorită vechimii mari în exploatare (cca. 30 – 40 ani).


Reţeaua electrică de 220 kV existentă în zona Banatului, datorită capacităţii reduse de transport a energiei electrice, este la limită. În consecinţă apare imposibilitatea racordării la sistemul energetic naţional a potenţialilor producători de energie „verde” (eoliană, biomasa, hidro) care ar putea contribui la mărirea puterii instalate şi implicit:

· mărirea siguranţei în funcţionare a sistemului energetic din România;

· reducerea preţului la energia electrică pe noile pieţe concurenţiale.


Situaţia reţelei electrice de transport din zona Banatului impune realizarea unor lucrări ample de reabilitare a reţelei de 220 kV existente, cu ocazia cărora se poate analiza trecerea la tensiunea de 400 kV şi realizarea magistralei de transport 400 kV Porţile de Fier – Reşiţa – Timişoara – Arad.

3.4.2. Evoluţia probabilă a situaţiei economice şi sociale în cazul neimplementării LEA  400 kV  Porţile de Fier – Anina
După cum s-a precizat situaţia economică şi socială a comunităţii este nesatisfăcătoare datorită tranziţiei de la economia planificată la economia de piaţă. Se apreciază că în cazul neimplementării proiectului, ce reprezintă o investiţie majoră la nivel de ţară, această situaţie va continua să evolueze negativ din următorele motive:

· dispariţia oportunităţii pentru dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice, sociale, comerciale de servicii în comunităţile din zonă;

· dispariţia oportunităţilor pentru îmbunătăţirea şi diversificarea calsificării membrilor comunităţilor;

· dispariţia oportunităţilor pentru creşterea veniturilor din taxe şi impozite la bugetele locale;

· dispariţia oportunităţilor de îmbunătătire a condiţiilor de trai prin diminuarea sărăciei.

4. ASPECTE RELEVANTE DE MEDIU PENTRU ZONA LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina CA URMARE A IMPLEMENTĂRII PATZ-IC  
Conform prevederilor HG nr. 1076/2004 şi ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE, factorii/aspectele de mediu care trebuie avuţi în vedere în cadrul evaluării de mediu pentru planuri şi programe, sunt:

·  biodiversitatea;

·  populaţia;

·  sănătatea umană;

·  fauna;

·  flora;

·  solul/utilizarea terenului;

·  apa;

·  aerul;

·  factorii climatici;

·  valorile materiale;

·  patrimoniul cultural;

·  patrimoniul arhitectonic şi arheologic;

·  peisajul.
Sintetic problemele de mediu existente în zona PATZ-IC LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina sunt prezentate în tabelul 17.

Tabel nr. 17 - Probleme de mediu actuale pentru zona PATZ-IC 
LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina 
	Factor/aspect de mediu
	Probleme actuale de mediu


	Populaţia
	Densitatea medie a populaţiei, în zona studiată, este de 100 locuitori/km2.  Se evidenţiază două zone de densităţi: 

· densitate scăzută 1 – 70 locuitori/km2 în zona rurală inclusiv oraşele Anina şi Băile Herculane, care variază între 9 locuitori/km2 comuna Prigor şi 91 locuitori/km2 oraşul Anina;

·  densitate ridicată peste 150 locuitori/km2 municipiul Drobeta Turnu Severin 1946 locuitori/km2. 

Densitatea zonei studiate este mult superioară densităţii medii la nivelul judeţelor Caraş Severin (39,13 locuitori/km2, conform datelor de la recensământul din anul 2002) şi Mehedinţi (62,18 locuitori/km2). Această valoare ridicată se datorază situării în zona studiată – 11 unităţi administrativ teritoriale, a reşedinţei de judeţ municipiul Drobeta Turnu Severin
Zona se poate caracteriza prin următoarele aspecte:

· Depopularea zonei, rată ridicată a somajului

· Condiţii de trai modeste

· Agricultura se practică în special pentru subzistenţă

· Lipsa  investiţiilor.


	Apa
	Poluarea apelor de suprafaţă şi a celor subterane în special în zonele industriale ale municipiului Drobeta Turnu Severin şi oraşului Anina se datoreaza deversărilor necontrolate. 

În zona rurală poluarea apelor se datorează în principal gospodăriei comunale, din cauza lipsei dotărilor cu instalaţii edilitare, deşeurile lichide ajung în subteran, atât în mod direct (prin intermediul latrinelor neimpermeabilizate, a şanţurilor şi rigolelor etc.) cât şi indirect, prin infiltrare lentă (de la depozitele de gunoi de grajd).

	Aerul
	Poluarea aerului se datorează industriei şi traficului auto din zonele urbane.

Nivelurile concentraţiilor în aerul ambiental al poluanţilor principali (NOx, SO2, particule, CO) se află, în general, sub valorile limită legale mai puţin 

Nivelurile concentraţiilor în aerul ambiental al poluanţilor principali (NOx, particule, O3) se află, în general, sub valorile limită legale mai puţin PM10 unde există  înregistrări care depăşesc. 

Valorile medii anuale determinate gravimetric la nivelul secţiunii studiate sau situat în anul 2010 de 37,03 μg/m3 la staţia Buchin trafic, depăşindu-se astfel limita medie anuală, care conform Ord . 592/2002 este de 50μg/m3.


Nivelurile de zgomot generate de traficul rutier indică valori care se încadrează în valorile limită pentru protecţia populaţiei. Vibraţiile induse de trafic sunt imperc

	ptibile.

	
	Biodiversitatea, flora şi

fauna

	Zona de amplasare a LEA traversează zone protejate, păduri, cursuri de apă cu o biodiversitate variată. 

În cadrul zonei studiate se regăsesc numeroase zone protejate, după cum urmează:

· Parcul natural Porţile de Fier;

· Parcul naţional Domogled – Valea Cernei;

· Parcul naţional Semenic – Cheile Caraşului;

· Parcul naţional Cheile Nerei – Beuşniţa;

· Geoparcul Platoul Mehedinţi.

În cadrul acestora se regăsesc mai multe rezervaţii natural:
1            Rezervaţia Cheile Nerei – Beuşniţa PN-E

2           Izvorul Bigăr PN-E

3           Lisovacea PN-E

3. Izvoarele Caraşului PN-O

4. Izvoarele Nerei PN-O

5. Cheile Gârliştei PN-O

6. Buhui-Marghitaş PN-O

7. Peştera Buhui PN-O

8. Rezervaţia Domogled PN-B

9. Coronini – Bedina PN-B

10. Iauna – Craiova PN-B

11. Iardaşiţa PN-B

12. Belareca PN-B

13. Cheile Globului

14. „Sfinxul Bănăţean”

15. „Râpa Neagră”

16. Valea Greatca

17. Ravena Crouri

18. Ogaşul Slătinic

19. Locul fosilifer de la Globu Craiovei

20. Izvorul şi stâncăriile de la Câmana

21. Gura Văii – Vârciorova PN-D

22. Valea Oglănicului

23. Valea Ţesna PN-B

24. Dealul Duhovnei

25. Dealul Vărănic

26. Locul fosilifer Bahna PN-D

27. Cracul Găioara PN-D

28. Cracul Crucii PN-D

29. Cracul Virului PN-D
Ariile de protecţie specială avifaunistică (SPA) sunt reprezentate, în cadrul zonei studiate de:

1. ROSPA0020 Cheile Nerei - Beuşniţa

2. ROSPA0026 Cursul Dunării – Baziaş – Porţile de Fier

3. ROSPA0035 Domogled – Valea Cernei

4. ROSPA0080 Munţii Almăjului - Locvei

5. ROSPA0086 Munţii Semenic – Cheile Caraşulu

6. ROSPA0149 Depresiunea Bozovici

Siturile de importană comunitară (SCI) din zona studiată sunt:

1. ROSCI0031 Cheile Nerei - Beuşniţa

2. ROSCI0069 Domogled – Valea Cernei

3. ROSCI0198 Platoul Mehedinţi

4. ROSCI0206 Porţile de Fier

5. ROSCI0226 Semenic – Chile Caraşului

6. ROSCI0375 Râul Nera între Bozovici şi Ruşi

	Sănătatea umană
	Populaţia nu prezintă o incidenţă mai mare a bolilor cronice şi acute decât populaţia din alte localităţi de pe teritoriul României.

O mare parte din populaţia din zona rurală nu este racordată la reţeaua de alimentare cu apă, ceea ce poate constitui un potenţial risc de îmbolnăvire a locuitorilor zonei.

	Managementul deşeurilor

	Este necesară proiectarea unui sistem integrat de gestiune a deşeurilor la nivelul judeţelor, incluzând:

-   Precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea reziduurilor solide;

- Organizarea şi managementul unor facilităţi adecvate de tratare şi depozitare a deşeurilor municipale;

-   Preselectarea şi organizarea reciclării deşeurilor.

	Patrimoniul cultural,

arhitectonic şi

arheologic

	Traseul LEA 400kV Portile de  Fier - Anina s-a ales astfel încât să nu afecteze patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic. 

Monumente istorice înscrise în lista patrimoniului mondial:

· Cetatea Severinului;

· Ruinele Bisericii Medievale;
· Portile de Fier
· Pestera Hotilor

	Infrastructura

rutieră/Transportul

	Reţeaua rutieră existentă asigură legătura între toate localităţile din zona studiată şi oraşele şi localităţile din zonele limitrofe.

Principalele drumuri naţionale, axe de circulaţie intre judeţe, care traversează zona studiată sunt:

- DN 6 drum european 70;

- DN 56A Drobeta Turnu Severin – Calafat;

- DN 57B Oraviţa – Iablaniţa;

- DN 58 Caransebeş – Reşiţa – Anina;

- DN 67 Drobeta Turnu Severin – Tg. Jiu.

Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale este bine dezvoltată asigurând legături între localităţiile din teritoriu.

	Peisajul
	Traseul PATZ-IC  LEA 400 kV Portile de Fier- Anina,  generează o serie de efecte negative asupra peisajului. Astfel peisajul este afectat de prezenţa stâlpilor liniei în funcţie de zonă. De aceea la realizarea proiectului se impune luarea de masuri pentru reducerea impactului vizual.  

Unităţi de cazare mai sunt sunt prezente în zona urbană (Drobeta Turnu Severin 15 unităţi cazare/426 locuri, Anina o unitate cazare/10 locuri)  precum şi în localităţiile Bozovici (o unitate cazare/78 locuri) şi Mehadia (3 unităţi cazare/54 locuri).

	Solul/Utilizarea

terenului

	Pe versanţii, către 200-500 m apar soluri brune de pădure slab acide, uneori podzolice, iar pe versanţii însoriţi,  se gasesc soluri scheletice si pe depozite reziduale de tip tera rossa.

Relieful montan impune restricţii asupra producţiei agricole care se limitează la păşunat şi la producerea fânului .

O mare parte a versanţilor superiori ai văilor este împădurită, lemnul fiind folosit ca sursă de combustibil şi pentru a produce cherestea. Solurile în marea lor majoritate au utilizări în agricultură. 

Pe teritoriul zonei studiate, pe lângă varietatea formelor de relief, există şi o diversitate mare a formaţiunilor geologice care conţin numeroase substanţe minerale utile. Unele dintre aceste bogăţii au făcut obiectul unor exploatări foarte vechi, iar altele au fost descoperite nu demult.

· zacamintele de carbuni;

· zacaminte metalifere;

· roci utile.

	Valorile materiale
	Ca importantă resursă materială  este considerată pădurea  care ocupă o parte din zona propusă.

	Factorii climatici

	Spaţiul geografic al zonei studiate prezintă un regim climatic, particular al întregii zone apusene a teritoriului ţării, supus predominant influenţei circulaţiei atmosferice de vest şi sud-vest, se incadrează în zona cu climat temperat continental cu influenţe mediteraneene semnificative.

În perioada rece aduce mase de aer polar sau, mai rar, maritime favorabile instalării iernilor blânde, cu precipitaţii abundente în majoritate sub formă de ploaie la altitudini joase. În timpul verilor această circulaţie determină un grad mare de instabilitate termică, evidenţiat de frecvenţa averselor însoţite de descărcări electrice.
În zonă se emit gaze cu efect de seră generate în principal din arderea combustibililor solizi.



	


5. OBIECTIVELE DE PROTECŢIA MEDIULUI RELEVANTE PENTRU PLANUL PROPUS

5.1. Introducere
Scopul evaluării de mediu pentru planuri şi programe constă în determinarea formelor de impact semnificativ asupra mediului ale planului analizat. Aceasta s-a realizat prin evaluarea performanţelor proiectului LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina ce face obiectul PATZ-IC, în raport cu un set de obiective pentru protecţia mediului.

 
Se precizează că un obiectiv reprezintă un angajament, definit mai mult sau mai puţin general, a ceea ce se doreşte a se obţine. Pentru a se atinge un obiectiv, sunt necesare acţiuni concrete care, în conformitate cu procedurile de planificare, sunt denumite ţinte. Pentru măsurarea progreselor în implementarea acţiunilor, deci în realizarea ţintelor precum şi în final, în atingerea obiectivelor se utilizează indicatori, reprezentând acele elemente care permit monitorizarea şi cuantificarea rezultatelor  unui plan.

 
În capitolul de faţă se prezintă obiectivele de mediu, ţintele şi indicatorii pentru planul analizat.

5.2. Obiective de mediu, ţinte şi indicatori 

Obiectivele de mediu s-au stabilit pentru factorii reprezentaţi în capitolul 4 şi stabiliţi în conformitate cu HG 1076/2004 şi ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE.

Obiectivele de mediu iau în considerare şi reflectă politicile de mediu naţionale şi ale UE,  şi au fost stabilite cu consultarea Grupului de lucrul. De asemenea acestea iau în considerare obiectivele de mediu la nivel local şi regional, stabilite prin Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţelor Mehedinţi şi Caraş- Severin şi regional, prin Planul Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii  Sud –Vest.
Obiectivele sunt focalizate pe factorii sau aspectele de mediu asupra cărora PATZ-IC LEA 400 kV Porţile de Fier- Anina,  poate exercita un impact semnificativ local.

Obiectivele  de mediu  se  clasifică în două categorii:

· obiective strategice de mediu, reprezentând obiectivele stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional;

· obiective specifice de mediu, reprezentând obiectivele relevante pentru plan, derivate din obiectivele strategice, precum şi obiectivele stabilite la nivel local şi regional.

Ţintele sunt prezentate ca sinteze ale măsurilor detaliate de reducere/eliminare a impactului social şi asupra mediului prevăzute în PATZ-IC LEA 400 kV Porţile de Fier -Anina. Indicatorii au fost identificaţi astfel încât să permită elaborarea propunerilor privind monitorizarea efectelor implementării planului asupra mediului.

În tabelul nr. 18 se prezintă obiectivele strategice, obiectivele specifice, ţintele şi indicatorii pentru cei 13 factori/aspecte de mediu relevanţi pentru evaluarea de mediu.

Tabel nr. 18 - Obiective, ţinte şi indicatori
	Factor/aspect de mediu
	Obiective strategice de mediu
	Obiective specifice de mediu
	Ţinte
	Indicatori

	Populaţia
	Creşterea siguranţei în alimentarea cu energie electrică a populaţiei şi agenţilor economici din zona LEA
	Reducerea pierderilor proprii tehnologice în reţea prin trecerea la tensiuni mai mari (400kV în loc de 200kV)


	Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră care ar fi generate de CT dacă nu ar fi reduse pierderile proprii in reţea
	Reducerea emisiilor de CO2 cu 20-40% faţă de tranzitarea puterilor în reţea prin LEA de 200kV 

	Managementul deşeurilor
	Respectarea legislaţiei privind colectarea, tratarea şi depozitarea deşeurilor
	Colectarea, tratarea şi depozitarea deşeurilor industriale, a deşeurilor din construcţii şi a deşeurilor menajere în conformitate cu prevederile legale.

Stabilirea zonelor în care v-a fi transportat materialul excedentar rezultat din excavaţiile necesare realizării fundaţiilor stâlpilor LEA.
	- Gestionarea strictă a deşeurilor rezultate din construcţia LEA pentru a preveni poluarea mediului cf. HG 856/2002. 

- Se estimează un volum de material de excavaţie de cca 56.400 m3  ce va rezulta din realizarea fundaţiilor stâlpilor LEA din care 42.300 m3  se va repune în gropile stâlpilor LEA.
	Volum de material excavat şi transportat (14.100 m3) ca material de umplutură în zone stabilite de comun acord cu autorităţile locale şi autorităţile de mediu din zonă.

	Apa
	Limitarea poluării la niveluri care să nu producă un impact semnificativ asupra calităţii apelor (apa de suprafaţă, apa subterană)
	Eliminarea poluării apelor de suprafaţă datorită deversărilor de ape uzate, deşeuri, carburanţi.
	- Dotarea punctelor de lucru cu toalete ecologice.

- Preluarea şi transportul apelor uzate de către firme autorizate,  în reţelele de canalizare sau statiile de epurare, a celor mai apropiate localităţi. 
	Documente de urmărire a preluării şi transportului apelor uzate colectate (m3).

Controlul emisiilor de poluanţi în apă respectarea valorilor limită impuse de reglementările prevăzute de NTPA 002/2005 şi de administratorul staţiei de epurare.

	Aerul
	Limitarea emisiilor în aer la niveluri care să nu genereze un impact semnificativ, asupra calităţii aerului în zonele cu receptori sensibili
	Respectarea valorilor limită legale pentru concentraţiile de poluanţi la emisie (surse staţionare, surse mobile).


	Respectarea pragurilor superior şi inferior de evaluare şi a valorilor ţintă conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Poluanţii de interes sunt PM10 pe perioada construcţiei LEA şi ozonul în timpul funcţionării LEA.
	PM10:

-pragul inferior de evaluare = 35μg/m3
-pragul superior de evaluare = 25μg/m3
Ozon:

-protecţia sănătăţii umane = 120 μg/m3 (valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore dintr-un an calendaristic);

-protecţia vegetaţiei = AOT40 - 6000 μg/m3x oră

	Zgomotul şi vibraţiile
	Limitarea  poluării fonice în zonele cu receptori sensibili la zgomot.

Limitarea nivelurilor de vibraţii.
	Respectarea valorilor limită legale pentru protejarea receptorilor sensibili la poluarea fonică.

Protejarea receptorilor sensibili la vibraţii.
	Situarea nivelului echivalent de zgomot sub limitele prevăzute de STAS 10009/1988 pentru zonele urbane în zona în care trece LEA prin apropierea zonelor de locuit.
	Nivel echivalent de zgomot la 5 m de clădirile locuite sub valorile:

- 50 dB pe timp de zi;

- 45 dB pe timp de noapte (22PM-06AM).



	Biodiversitatea, flora şi fauna
	Limitarea impactului negativ asupra biodiversităţii, florei şi faunei.
	Conservarea, protecţia refacerea şi reabilitarea ecologică.
	Vegetaţia şi fauna din ariile protejate să nu fie afectate semnificativ.
	Nr. de specii protejate să nu se diminueze; monitorizarea nr. de exemplare.

Măsuri tehnice adoptate  pentru protecţia păsărilor.

	Patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic
	Minimizarea impactului negativ asupra patrimoniului cultural, arhitectonic şi arheologic.
	Protejarea şi conservarea patrimoniului cultural, arhitectonic şi arheologic.

Protejarea monumentelor naturale.
	În momentul de faţă amplasarea LEA,  nu conduce la impact aupra patrimoniului cultural, arhitectonic şi arheologic din zonă.
	Anunţarea autorităţilor dacă pe timpul excavaţiilor se vor descoperi vestigii arheologice.

	Sănătatea umană
	Protecţia sănătăţii umane
	Menţinerea calităţii factorilor de mediu sub valorile limită legale pentru protecţia sănătăţii populaţiei. 
	Respectarea prevederilor OMSP 1193/2006 pentru expunere neprofesională la câmpuri electromagnetice şi        HG 1136/2006 pentru expunere profesională
	Itensitatea câmpului electric: 

- H<5kV/m în zona localităţilor şi H<10kV/m în afara localităţilor;

Inducţia câmpului magnetic:

- B<100μT în zona localităţilor şi H< 200μT în afara localităţilor;



	Infrastructura rutieră/Transportul
	Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere,minimizarea impactului generat de transportul materialelor.
	Asigurarea desfăşurări transportului în condiţii de siguranţă.

Reducerea emisiilor de poluanţi generate de traficul rutier.
	Utilizarea de vehicule cu emisii reduse de poluanţi.
	Transportatori selectaţi, clauze contractuale şi responsabilităţi ale acestora cu privire la înadrarea în limitele impuse la concentraţiile de substanţe poluante evacuate prin ţeava de eşapament de RAR



	Peisajul
	Minimizarea impactului asupra peisajului.
	Menţinerea în măsura posibilului a trăsăturilor de continuitate a formei terenului şi minimizarea schimbărilor topografice.


	Acţiuni specifice pentru reducerea impactului asupra  peisajului în etapele de proiectare, de construcţie şi de exploatare.
	Nr. de stâlpi care sunt amplasţi pe culmile munţilor şi a dealurilor .

Reconstrucţie peisagistică a terenului din zona de amplasare a stâlpilor LEA.

	Solul/Utilizarea terenului
	Limitarea impactului negativ asupra solului.
	Reducerea degradării solului ca urmare a activităţilor de decopertare, excavare depozitare asociată activităţii de construire de fundaţii stâlpi.

Reducerea poluării solului din activităţi conexe.
	Limitarea strictă a suprafeţelor decopertate şi a celor de depozitare .


	Respectarea indicatorilor de calitate fizico-chimici ale solului pentru folosinţe mai puţin sensibile

	Valorile materiale
	Maximizarea utilizării materialelor existente.
	Utilizarea  în cea mai mare măsură posibilă a resurselor materiale locale(lemn, agregate,  etc.) în vederea reducerii costurilor şi a impactului asupra mediului generat de transport.

Protejarea proprietăţii.
	Aprovizionarea şi folosirea de materiale din zonă (ciment, beton, agregate minerale, laminate) în cele trei etape:construcţie, exploatare, dezafectare.
	Tipuri şi cantităţi de materiale locale utilizate.

	Factorii climatici
	Reducerea

emisiilor de gaze  cu efect de seră
	Reducerea emisiilor de CO2 de la sursele mobile

Reducerea pierderilor proprii la transportul energiei electrice în reţeaua SEN prin realizarea LEA 400kV Portile de Fier - Anina
	Utilizarea de vehicule dotate cu motoare cu consumuri reduse de carburanţi
	Calculul emisiilor de gaze cu efect de seră diminuate datorită optimizării reţelei SEN (tone CO2)

Prin reducerea pierderilor de energie in reteaua de transport se estimeaza reducerea emisiilor de CO2 cu o cantitate de cca   63000  t CO2/an ( corespunzator unei economii de energie de 7,73 MW/h)


Obiectivele planului, identificate în capitolul 2, vor fi analizate în raport cu obiectivele de mediu identificate. Pentru facilitarea analizei, obiectivele PATZ-IC sunt rezumate mai jos, în tabelul nr.19.

Tabel nr. 19 - Rezumat al obiectivelor principale ale planului
	Cod identificare
	Obiectivele principale ale planului



	O.1
	Asigurarea siguranţei energetice prin creşterea nivelului de adecvanţă a reţelelor naţionale de transport al energiei electrice 

	O.2
	Promovarea producerii energiei electrice pe bază de resurse regenerabile şi reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător

	O.3
	Liberalizarea tranzitului de energie electrică şi asigurarea accesului permanent şi nediscriminatoriu al participanţilor la piaţă la reţelele de transport, distribuţie şi la  interconexiunile internaţionale

	O.4
	Reducerea pierderilor de energie electrică în SEN prin transportul energiei la tensiuni foarte înalte (400 kV)


5.3. IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR DE PROTECŢIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL INTERNAŢIONAL, COMUNITAR SAU NAŢIONAL, CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLANUL ANALIZAT 

5.3.1. Obiective de mediu identificate din strategii, politici şi reglementări elaborate la nivel internaţional şi testarea compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele de mediu identificate 

  5.3.1.1. Convenţia cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (CCSC)

· Obiective de mediu relevante ale CCSC

Obiectivul final (global) al convenţiei (şi al tuturor instrumentelor juridice conexe adoptate ulterior de către Conferinţa părţilor):

· OKCCSC: Stabilizarea concentraţiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel care să împiedice orice perturbare antropică periculoasă a sistemului climatic. 

Se va conveni să se atingă acest obiectiv într-un interval de timp suficient pentru ca:

· OGCCSC.1:
Ecosistemele să se poată adapta natural la schimbările climatice;

· OGCCSC.2: 
Producţia alimentară să nu fie ameninţată;

· OGCCSC.3: 
Dezvoltarea economică să se poată desfăsura în mod durabil.
Testarea compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele relevante de mediu stabilite prin CCSC (tabelul 20).

Testarea compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele de mediu s-a realizat tabelar, pe o scală de cuantificare codificată conform tabelului 20 de mai jos.

Tabel nr. 20 - Scala de cuantificare a compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele de mediu
	Cod
	Interpretare

	+++
	Efect pozitiv semnificativ asupra obiectivului de mediu 

	++
	Efect pozitiv direct asupra obiectivului de mediu 

	+
	Efect pozitiv indirect sau direct, dar redus, asupra obiectivului de mediu

	=
	Efect neutru/ niciun efect

	-
	Efect negativ indirect sau direct, dar redus, asupra obiectivului de mediu

	- -
	Efect negativ direct asupra obiectivului de mediu 

	- - -
	Efect negativ semnificativ asupra obiectivului de mediu 

	„?”
	Efectul nu poate fi evaluat


Tabel nr. 21 - Matrice de testare a compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele 
relevante de mediu stabilite prin CCSC

	Obiective de mediu →
	OKCCSC
	OGCCSC.1
	OGCCSC.2
	OGCCSC.3

	Obiectivele PATZ-IC 

↓
	
	
	
	

	O.1. Asigurarea siguranţei energetice
	+++
	+++
	+++
	+++

	O.2. Producerea energiei electrice pe bază de resurse regenerabile
	+++
	++
	+++
	+++

	O.3. Liberalizarea tranzitului de energie electrică
	+++
	++
	+++
	+++

	O.4. Reducerea pierderilor de energie electrică în SEN
	+++
	+++
	+++
	+++


5.3.1.2. Convenţia privind diversitatea biologică (CDB)

Convenţia privind diversitatea biologică (CDB) este un acord internaţional stabilit de Organizaţia Naţiunilor Unite. Scopul său este de a conserva bidiversitatea din întreaga lume. România a ratificat Convenţia privind Diversitatea Biologică în 1994. 

· Obiective de mediu relevante ale CDB  sunt: 

· OGCDB.1:  conservarea diversităţii biologice; 

· OGCDB.2:  utilizarea durabilă a componentelor sale;  

· OGCDB.3: împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor ce rezultă din utilizarea resurselor  genetice. 

                  Testarea compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele relevante de mediu stabilite prin CDB (tabelul 22).
Tabel nr. 22 -  Matrice de testare a compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele

relevante de mediu stabilite prin CDB

	Obiective de mediu →
	OGCDB.1
	OGCDB.2
	OGCDB.3

	Obiectivele PATZ-IC 

↓
	
	
	

	O.1. Asigurarea siguranţei energetice
	++
	+++
	+++

	O.2. Producerea energiei electrice pe bază de resurse regenerabile
	-
	++
	+++

	O.3. Liberalizarea tranzitului de energie electrică
	++
	+++
	+++

	O.4. Reducerea pierderilor de energie electrică în SEN
	++
	+++
	+++


5.3.1.3. Convenţia privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor (CC) şi protocolul la CC

Convenţia cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor a fost adoptată la Kiev la 22 mai 2003. Statele semnatare ale acestei Convenţii sunt: Republica Cehă, Polonia, România, Serbia, Republica Slovacă, Ucraina şi Ungaria. 

Convenţia a creat cadrul general de cooperare între statele semnatare pentru diverse domenii de reglementare, precum: conservarea biodiversităţii, amenajarea teritoriului, managementul resurselor de apa, agricultură şi silvicultură, transport, turism, industrie şi energie. 

Fiecare dintre prevederile-cadru menţionate urmează să fie dezvoltate şi aplicate prin protocoale adiţionale. România, prin Ministrul Mediului şi Pădurilor, deţine preşedinţia Convenţiei Carpatice până la organizarea viitoarei Conferinţe a Părţilor în anul 2011. 

Protocolul privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi a diversităţii peisajelor (PCC)

Protocolul privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi a diversităţii peisajelor, a fost adoptat şi semnat la Bucureşti la 19 iunie 2008, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003. 

· Obiective de mediu relevante ale PCC

Obiectivul cheie al PCC

· OKPCC: Intensificarea conservării, refacerii şi utilizării durabile a diversităţii biologice şi peisagistice a Carpaţilor, de care să beneficieze generaţiile prezente şi viitoare.

Obiective generale ale PCC:

· OGPCC.1: conservarea, menţinerea şi utilizarea durabilă a habitatelor naturale şi semi-naturale; 

· OGPCC.2: asigurarea continuităţii şi conectivităţii acestora; 

· OGPCC.3: refacerea habitatelor degradate; 

· OGPCC.4: conservarea şi utilizarea durabilă a speciilor de floră şi faună caracteristice. Carpaţilor, în particular conservarea speciilor periclitate, endemice şi a carnivorelor mari.

Obiective specifice ale PCC:

· OSPCC.1: elaborarea, armonizarea şi implementarea unor planuri de management în domeniu, destinate atingerii unor standarde comune de protecţie şi utilizare durabilă a habitatelor şi speciilor;

· OSPCC.2: împiedicarea introducerii de specii invazive străine care ar putea ameninţa ecosistemele, habitatele sau speciile indigene din Carpaţi, controlul sau eradicarea acestora;

· OSPCC.3: împiedicarea introducerii de organisme modificate genetic care ar putea ameninţa ecosistemele, habitatele sau speciile indigene din Carpaţi şi controlul acestora;

· OSPCC.4: dezvoltarea şi/sau promovarea unor indicatori de biodiversitate compatibili şi a unor sisteme de monitorizare;

· OSPCC.5: elaborarea şi/sau promovarea unor inventare regionale coordonate ale speciilor şi habitatelor; 

· OSPCC.6: elaborarea şi/sau promovarea unor programe şi proiecte coordonate de cercetare ştiinţifică; 

· OSPCC.7: stabilirea de reţele ecologice în munţii Carpaţi şi îmbunătăţirea conservării şi gestionării durabile a diversităţii biologice şi peisagistice în zone din afara ariilor protejate;

· OSPCC.8: integrarea obiectivelor de conservare şi utilizare durabilă a diversităţii biologice şi a peisajului în alte politici de sector.
Testarea compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele relevante de mediu stabilite prin PCC (tabelul 23).
Tabel nr. 23 - Matrice de testare a compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele
 relevante de mediu stabilite prin PCC

	Obiective de mediu →
	

OGPCC.


	OSPCC.



	Obiectivele PATZ-IC 

↓
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	O.1. Asigurarea siguranţei energetice
	-
	-
	+
	=
	=
	+
	+
	+
	=
	=
	=
	+

	O.2. Producerea energiei electrice pe bază de resurse regenerabile
	-
	-
	+
	=
	=
	+
	+
	+
	=
	=
	=
	+

	O.3. Liberalizarea tranzitului de energie electrică
	-
	-
	+
	=
	=
	+
	+
	+
	=
	=
	=
	+

	O.4. Reducerea pierderilor de energie electrică în SEN
	-
	-
	+
	=
	=
	+
	+
	+
	=
	=
	=
	+


5.3.2. Obiective de mediu identificate din strategii, politici şi reglementări elaborate la nivel comunitar şi testarea compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele de mediu identificate 

 5.3.2.1. Strategia Europeană pentru Dezvoltare Durabilă 2006 (SEDD)

Consiliul UE a adoptat, la 9 iunie 2006, Strategia reînnoită de Dezvoltare Durabilă, pentru o Europă extinsă. Documentul este conceput într-o viziune strategică unitară şi coerentă, având ca obiectiv general îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii pentru generaţiile prezente şi viitoare prin crearea unor comunităţi sustenabile, capabile să gestioneze şi să folosească resursele în mod eficient şi să valorifice potenţialul de inovare ecologică şi socială al economiei în vederea asigurării prosperităţii, protecţiei mediului şi coeziunii sociale.

Strategia UE pentru Dezvoltare Durabilă completează Strategia de la Lisabona şi se doreşte a fi un catalizator pentru cei ce elaborează politici publice şi pentru opinia publică, în scopul schimbării comportamentului în societatea  europeană şi implicării active a factorilor decizionali, publici şi privaţi, precum şi a cetăţenilor în elaborarea, implementarea şi monitorizarea obiectivelor dezvoltării durabile.

· Obiective de mediu relevante ale SEDD

Din cele patru obiective-cheie ale Strategiei UE pentru Dezvoltare Durabilă, primul vizează protecţia mediului: 

· OKSEDD.1: Protecţia mediului, prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice de impactul negativ asupra mediului.

Obiectivele generale ale Strategiei Europene pentru Dezvoltare Durabilă (SEDD):

· OGSEDD.1:
Limitarea schimbărilor climatice şi a costurilor şi efectelor sale negative pentru societate şi mediu; 

· OGSEDD.2:
Sistem de transport care să satisfacă nevoile economice, sociale şi de mediu ale societăţii, minimizând impactul nedorit asupra economiei, societăţii şi mediului;
· OGSEDD.3:
Promovarea modelelor de producţie şi consum durabile;

· OGSEDD.4:
Imbunătăţirea managementului şi evitarea supraexploatării resurselor naturale, recunoscând valoarea serviciilor ecosistemelor;

· OGSEDD.5:
Promovarea unei bune sănătăţi publice în mod echitabil şi îmbunătăţirea protecţiei împotriva ameninţărilor asupra sănătăţii;

· OGSEDD.6:
Crearea unei societăţi a includerii sociale prin luarea în considerare a solidarităţii între şi în cadrul generaţiilor, a asigura securitatea şi a creşte calitatea vietii cetăţenilor ca o precondiţie pentru păstrarea bunăstării individuale;

· OGSEDD.6:
Promovarea activă a dezvoltării durabile pe scară largă, asigurarea că politicile interne şi externe ale UE sunt în accord cu dezvoltarea durabilă şi angajamentele internaţionale ale acesteia.

Testarea compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele relevante de mediu stabilite prin SEDD (tabelul 24).

Tabel nr. 24 - Matrice de testare a compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele
relevante de mediu stabilite prin SEDD

	Obiective de mediu →
	OKSEDD
	OGSEDD

	Obiectivele PATZ-IC 

↓
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	O.1. Asigurarea siguranţei energetice
	+++
	+++
	+++
	+++
	+++
	+++
	+++

	O.2. Producerea energiei electrice pe bază de resurse regenerabile
	++
	+
	++
	+++
	+
	+
	+

	O.3. Liberalizarea tranzitului de energie electrică
	++
	++
	+++
	+++
	++
	++
	+++

	O.4. Reducerea pierderilor de energie electrică în SEN
	+++
	++
	+++
	+++
	+++
	+++
	+++


5.3.2.2. Directiva privind promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie (DRR)


Directiva 2001/77/CE privind promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările aduse prin Directiva 2009/28/CE (cu termen de transpunere 5 decembrie 2010), în Anexa 1, referitoare la “Obiectivele naţionale globale privind ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie din 2020”, precizează pentru România, o pondere a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie în 2005 (S2005) de 17,8%, iar în 2020 de 24% (S2020).

· Obiective de mediu relevante ale DRR

Obiectiv cheie:

· OKDRR:
Promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.

Obiectiv general (pentru România)

· OGDRR.1:
Ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie de 24%  în 2020 (S2020).

Testarea compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele relevante de mediu stabilite prin DRR (tabelul 25).

Tabel nr. 25 - Matrice de testare a compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele
relevante de mediu stabilite prin DRR

	Obiective de mediu →
	OKDRR
	OGDRR.1

	Obiectivele PATZ-IC 

↓
	
	

	O.1. Asigurarea siguranţei energetice
	+++
	+++

	O.2. Producerea energiei electrice pe bază de resurse regenerabile
	+++
	+++

	O.3. Liberalizarea tranzitului de energie electrică
	+
	+

	O.4. Reducerea pierderilor de energie electrică în SEN
	++
	++


5.3.3. Obiective de mediu identificate din strategii şi programe naţionale şi testarea compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele de mediu identificate 

Pe ansamblu, strategiile şi programele naţionale referitoare la mediu corespund orientărilor Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a UE reînnoite (2006) şi vizează realizarea obiectivelor specifice detaliate in Programul Operaţional Sectorial de “Mediu” al României 2007-2013.

5.3.3.1. Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă (SNDD). Orizonturi 2013-2020-2030
După aprobarea Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a UE, România s-a angajat să elaboreze propria Strategie Naţională pentru Dezvoltare Durabilă, revizuită, care a fost finalizată la sfârşitul anului 2008 şi prezentată Comisiei Europene; primul termen de raportare asupra implementării este luna iunie 2011.

Ca orientare generală, lucrarea vizează realizarea obiectivelor strategice pe termen scurt, mediu şi lung:

· Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în ansamblul programelor şi politicilor publice ale României ca stat membru al UE;

· Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile;

· Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.

5.3.3.2. Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană
Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană a fost semnat la 25 aprilie 2005 şi ratificat prin Legea nr. 157/2005. Protocoalele anexate cuprind angajamentele concrete ale României şi perioadele de tranziţie pentru conformarea la unele norme europene (până în 2015 pentru instalaţiile industriale cu grad ridicat şi complex de poluare, până la 16 iulie 2017 pentru depozitele municipale de deşeuri, până în 2018 pentru extinderea sistemelor urbane de alimentare cu apă potabilă şi tratare a apelor uzate).
5.3.3.3. Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (PND)

Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (PND) reprezintă documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală care orientează şi stimulează dezvoltarea economică şi socială a ţării în concordanţă cu principiile Politicii de Coeziune a Uniunii Europene. 

· Obiective de mediu relevante ale PND

Obiectiv global:

· OKPND: Reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică dintre România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene

Planul detaliază obiectivele specifice ale procesului pe 6 direcţii prioritare care integrează direct şi/sau indirect cerinţele dezvoltării durabile pe termen scurt şi mediu.

Obiective specifice PND:
· OSPND.1:
Obiectivul creşterii competitivităţii şi dezvoltării economiei bazate pe cunoaştere include, ca una dintre principalele subpriorităţi, îmbunătăţirea eficienţei energetice şi valorificarea resurselor regenerabile de energie în vederea reducerii efectelor schimbărilor climatice;

· OSPND.2: Aducerea la standarde europene a infrastructurii de bază pune accentul pe dezvoltarea durabilă a infrastructurii şi mijloacelor de transport prin reducerea impactului asupra mediului, promovarea transportului intermodal, îmbunătăţirea siguranţei traficului şi protecţia elementelor critice de infrastructură;

· OSPND.3:
Prioritatea privind protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului prevede îmbunătăţirea standardelor de viaţă pe baza asigurării serviciilor de utilităţi publice, în special în ceea ce priveşte gestionarea apei şi deşeurilor; îmbunătăţirea sistemelor sectoriale şi regionale ale managementului de mediu; conservarea biodiversităţii; reconstrucţia ecologică; prevenirea riscurilor şi intervenţia în cazul unor calamităţi naturale;

· OSPND.4:
Perfecţionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman are în vedere promovarea incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative pentru dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne şi flexibile, îmbunătăţirea relevanţei sistemului de educaţie şi formare profesională pentru ocuparea forţei de muncă, stimularea culturii antreprenoriale;

· OSPND.5:
Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol, silvic şi piscicol conţine prevederi privind utilizarea raţională a fondului funciar, reabilitarea ecologică a unor terenuri degradate sau poluate, siguranţa alimentară, bunăstarea animalelor, încurajarea acvaculturii în zonele costiere;

· OSPND.6:
Obiectivul de diminuare a disparităţilor de dezvoltare între regiuni şi în interiorul acestora are în vedere, printre altele, îmbunătăţirea performanţei administrative şi a infrastructurii publice locale, protecţia patrimoniului natural şi cultural, dezvoltarea rurală integrată, regenerarea zonelor urbane afectate de restructurarea industrială, consolidarea mediului de afaceri şi promovarea inovării.

Sunt prevăzute, de asemenea, acţiuni în domeniul cooperării transfrontaliere, transnaţionale şi inter-regionale în vederea integrării socio-economice a zonelor de graniţă şi creşterea accesibilităţii regiunilor României în cadrul teritoriului UE.


Testarea compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele relevante de mediu stabilite prin PND (tabelul nr.26).
Tabel nr. 26 - Matrice de testare a compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele
relevante de mediu stabilite prin PND

	Obiective de mediu →
	OKPND
	OGPND

	Obiectivele PATZ-IC

↓
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	O.1. Asigurarea siguranţei energetice
	+++
	+++
	+++
	+++
	+++
	+
	+++

	O.2. Producerea energiei electrice pe bază de resurse regenerabile
	++
	+
	+++
	+++
	+++
	++
	++

	O.3. Liberalizarea tranzitului de energie electrică
	++
	++
	+++
	+++
	+
	+
	++

	O.4. Reducerea pierderilor de energie electrică în SEN
	+++
	++
	+++
	+++
	+
	+
	+++


5.3.3.4.  Alte documente strategice la nivel naţional


Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 (CSNR), aprobat de Comisia Europeană la 25 iunie 2007, stabileşte priorităţile de intervenţie ale Instrumentelor Structurale ale UE (Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune) în cadrul politicii de coeziune economică şi socială şi face legătura între priorităţile Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013 şi cele ale UE stabilite prin Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 şi Strategia Lisabona revizuită. CSNR prezintă situaţia socio-economică a României la momentul aderării, analiza punctelor tari şi slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor (SWOT), viziunea strategică şi sinteza Programelor Operaţionale Sectoriale (POS) şi Programului Operaţional Regional (POR) ce urmează a fi implementate în cadrul obiectivului de Convergenţă. Măsurile întreprinse de România pentru îndeplinirea celor 8 ţinte convenite în cadrul ONU privind problematica globală a dezvoltării durabile sunt prezentate în cel de-al doilea Raport asupra Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, adoptat de Guvernul României la 18 septembrie 2007.


În aceste documente strategice nu s-au identificat obiective de mediu diferite de cele deja  identificate în celelalte documente strategice prezentate.

5.3.3.5.  Programul Operaţional Sectorial “Mediu” al României 2007-2013 (POSM)


Programul Operaţional Sectorial de “Mediu” al României 2007-2013, aprobat de Comisia Europeană în iulie 2007, este corelat cu strategiile de dezvoltare şi cu celelalte programe finanţate din fonduri europene şi naţionale şi vizează conformarea cu legislatia UE, reflectând în acelaşi timp interesele naţionale.


Programul acoperă perioada 2007-2013, dar obiectivele sale urmăresc  nevoile de dezvoltare ale României după anul 2013, prin punerea bazelor dezvoltării economice durabile. POS va contribui la îndeplinirea obligaţiilor pe care România le are în sectorul de mediu, oferind oportunităţi de investiţii în toate regiunile ţării.
· Obiective de mediu ale POSM

Obiectivul global: 

· OKPOSM: Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România,  urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu. Obiectivul constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. 

Obiectivele specifice POSM sunt:

· OSPOSM.1:
Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată;
· OSPOSM.2:
Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de judeţe până în 2015;

· OSPOSM.3:
Reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităţi până în 2015;

· OSPOSM.4:
Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000;

· OSPOSM.5:
Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.
Testarea compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele relevante de mediu stabilite prin POSM (tabel 27).
Tabel nr. 27 - Matrice de testare a compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele

relevante de mediu stabilite prin POSM

	Obiective de mediu →
	OKPOSM
	OSPOSM.

1
	OSPOSM.

2
	OSPOSM.

3
	OSPOSM.

4
	OSPOSM.

5

	Obiectivele PATZ-IC

↓
	
	
	
	
	
	

	O.1. Asigurarea siguranţei energetice
	+++
	+
	=
	+++
	-
	+

	O.2. Producerea energiei electrice pe bază de resurse regenerabile
	+++
	+
	=
	++
	-
	=

	O.3. Liberalizarea tranzitului de energie electrică
	+++
	+
	=
	++
	=
	+

	O.4. Reducerea pierderilor de energie electrică în SEN
	+++
	+
	=
	+++
	=
	+


5.3.3.6.  Strategia energetică a României (SER)

·  Obiective de mediu ale SER

Obiectivul cheie

· O.KSER.1: satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât şi pe termen mediu şi lung, la un preţ cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piaţa şi unui standard de viaţă civilizat, în condiţii de calitate, siguranţă în alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Printre obiectivele specifice, pe primul loc se situează:

· O.SSER.1: promovarea producerii energiei din surse regenerabile, astfel încât ponderea energiei electrice produse din aceste surse în totalul consumului brut de energie electrică să fie de 33% în anul 2010, 35 % în anul 2015 şi 38 % în anul 2020. 

Testarea compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele relevante de mediu stabilite prin SER (tabel 28).

Tabel nr. 28 - Matrice de testare a compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele
 relevante de mediu stabilite prin SER

	Obiective de mediu →
	OKSER.

1
	OSSER.

2

	Obiectivele PATZ-IC

↓
	
	

	O.1. Asigurarea siguranţei energetice
	+++
	++

	O.2. Producerea energiei electrice pe bază de resurse regenerabile
	+
	++

	O.3. Liberalizarea tranzitului de energie electrică
	+
	+

	O.4. Reducerea pierderilor de energie electrică în SEN
	++
	++


Interpretarea rezultatelor:  

Tabel nr. 29 -Testarea compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele relevante de mediu
 (sumarul rezultatelor)

	Documentul strategic
	Punctaj

	
	3+
	2+
	1+
	=
	1-
	2-
	3-

	CDB
	7
	4
	0
	0
	1
	0
	0

	PCC
	0
	0
	20
	20
	8
	0
	0

	SEDD
	16
	7
	4
	0
	0
	0
	0

	DRR
	4
	2
	2
	0
	0
	0
	0

	PND
	15
	7
	6
	0
	0
	0
	0

	POSM
	6
	2
	7
	7
	2
	0
	0

	SER
	1
	4
	3
	0
	0
	0
	0

	TOTAL (155)
	49
	26
	42
	27
	11
	0
	0

	
	31,61%
	16,77%
	26,42%
	27,09%
	7,09%
	0%
	0%



[image: image14.emf]0 10 20 30 40 50 60

3-

2-

1-

=

1+

2+

3+


Fig. nr. 14 - Compatibilitatea obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele relevante de mediu

Sumarul obiectivelor de mediu (OMR) identificate din politici, strategii, planuri şi programe relevante:

Tabel nr. 30 - Sumarul obiectivelor de mediu relevante (OMR)

	OMR
	Cod 

ident.
	Denumire



	Obiective de mediu relevante ale CCSC

	OMR.1
	OKCCSC
	Stabilizarea concentratiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel care să împiedice orice perturbare antropica periculoasă a sistemului climatic.

	OMR.2
	OGCCSC.1
	Ecosistemele să se poata adapta natural la schimbările climatice.

	OMR.3
	OGCCSC.2
	Producţia alimentară să nu fie ameninţată.

	OMR.4
	OGCCSC.3
	Dezvoltarea economică să se poată desfăşura în mod durabil.

	Obiective de mediu relevante ale CDB

	OMR.5
	OGCDB.1
	Conservarea diversităţii biologice.

	OMR.6
	OGCDB.2
	Utilizarea durabilă a componentelor.

	OMR.7
	OGCDB.3
	Împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor ce rezultă din utilizarea resurselor genetice.

	Obiective de mediu relevante ale PCC

	OMR.8
	OKPCC
	Intensificarea conservării, refacerii şi utilizării durabile a diversităţii biologice şi peisagistice a Carpaţilor, de care să beneficieze generaţiile prezente şi viitoare.

	OMR.9
	OGPCC.1
	Conservarea, menţinerea şi utilizarea durabilă a habitatelor naturale şi semi-naturale.

	OMR.10
	OGPCC.2
	Asigurarea continuităţii şi conectivităţii habitatelor.

	OMR.11
	OGPCC.3
	Refacerea habitatelor degradate.

	OMR.12
	OGPCC.4
	Conservarea şi utilizarea durabilă a speciilor de floră şi faună caracteristice Carpaţilor, în particular conservarea speciilor periclitate, endemice şi a carnivorelor mari.

	OMR.13
	OSPCC.1
	Elaborarea, armonizarea şi implementarea unor planuri de management în domeniu, destinate atingerii unor standarde comune de protecţie şi utilizare durabilă a habitatelor şi speciilor.

	OMR.14
	OSPCC.2
	Împiedicarea introducerii de specii invazive străine care ar putea ameninţa ecosistemele, habitatele sau speciile indigene din Carpaţi, controlul sau eradicarea acestora.

	OMR.15
	OSPCC.3
	Împiedicarea introducerii de organisme modificate genetic care ar putea ameninţa ecosistemele, habitatele sau speciile indigene din Carpaţi şi controlul acestora.

	OMR.16
	OSPCC.4
	Dezvoltarea şi/sau promovarea unor indicatori de biodiversitate compatibili şi a unor sisteme de monitorizare.

	OMR.17
	OSPCC.5
	Elaborarea şi/sau promovarea unor inventare regionale coordonate ale speciilor şi habitatelor.

	OMR.18
	OSPCC.6
	Elaborarea şi/sau promovarea unor programe şi proiecte coordonate de cercetare ştiinţifică.

	OMR.19
	OSPCC.7
	Stabilirea de reţele ecologice în munţii Carpaţi şi îmbunătăţirea conservării şi gestionării durabile a diversităţii biologice şi peisagistice în zone din afara ariilor protejate.

	OMR.20
	OSPCC.8
	Integrarea obiectivelor de conservare şi utilizare durabilă a diversităţii biologice şi a peisajului în alte politici de sector.

	Obiective de mediu relevante ale SEDD

	OMR.21
	OKSEDD
	Protecţia mediului, prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice de impactul negativ asupra mediului.

	OMR.22
	OGSEDD.1

	Limitarea schimbărilor climatice şi a costurilor şi efectelor sale negative pentru societate şi mediu.

	OMR.23
	OGSEDD.2

	Sistem de transport care să satisfacă nevoile economice, sociale şi de mediu ale societăţii, minimizând impactul nedorit asupra economiei, societăţii şi mediului.

	OMR.24
	OGSEDD.3
	Promovarea modelelor de producţie şi consum durabile.

	OMR.25
	OGSEDD.4

	Îmbunătăţirea managementului şi evitarea supraexploatării resurselor naturale, recunoscând valoarea serviciilor ecosistemelor.

	OMR.26
	OGSEDD.5

	Promovarea unei bune sanătăţi publice în mod echitabil şi îmbunătăţirea protecţiei împotriva ameninţărilor asupra sanătăţii.

	OMR.27
	OGSEDD.6
	Crearea unei societăţi: includerea socială prin luarea în considerare a solidarităţii între şi în cadrul generaţiilor, pentru a asigura securitatea şi a creşte calitatea vieţii cetăţenilor ca o precondiţie pentru păstrarea bunăstării individuale.

	OMR.28
	OGSEDD.7

	Promovarea activă a dezvoltării durabile pe scară largă, asigurarea ca politicile interne şi externe ale UE sunt în accord cu dezvoltarea durabilă şi angajamentele internaţionale ale acesteia.

	Obiective de mediu relevante ale DRR

	OMR.29
	OKDRR
	Promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.

	OMR.30
	OGDRR.1
	Ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie. de 20%  in 2020 (S2020).

	Obiective de mediu relevante ale PND

	OMR.31
	OKPND
	Reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică dintre România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene.

	OMR.32
	OSPND.1
	Obiectivul creşterii competitivităţii şi dezvoltării economiei bazate pe cunoaştere include, ca una dintre principalele subpriorităţi, îmbunătăţirea eficienţei energetice şi valorificarea resurselor regenerabile de energie în vederea reducerii efectelor schimbărilor climatice.

	OMR.33
	OSPND.2
	Aducerea la standarde europene a infrastructurii de bază pune accentul pe dezvoltarea durabilă a infrastructurii şi mijloacelor de transport prin reducerea impactului asupra mediului, promovarea transportului intermodal, îmbunătăţirea siguranţei traficului şi protecţia elementelor critice de infrastructură.

	OMR.34
	OSPND.3
	Prioritatea privind protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului prevede îmbunătăţirea standardelor de viaţă pe baza asigurării serviciilor de utilităţi publice, în special în ceea ce priveşte gestionarea apei şi deşeurilor; îmbunătăţirea sistemelor sectoriale şi regionale ale managementului de mediu; conservarea biodiversităţii; reconstrucţia ecologică; prevenirea riscurilor şi intervenţia în cazul unor calamităţi naturale.

	OMR.35
	OSPND.4
	Perfecţionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman are în vedere promovarea incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative pentru dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne şi flexibile, îmbunătăţirea relevanţei sistemului de educaţie şi formare profesională pentru ocuparea forţei de muncă, stimularea culturii antreprenoriale.

	OMR.36
	OSPND.5
	Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol, silvic şi piscicol conţine prevederi privind utilizarea raţională a fondului funciar, reabilitarea ecologică a unor terenuri degradate sau poluate, siguranţa alimentară, bunăstarea animalelor, încurajarea acvaculturii în zonele costiere.

	OMR.37
	OSPND.6

	Obiectivul de diminuare a disparităţilor de dezvoltare între regiuni şi în interiorul acestora are în vedere, printre altele, îmbunătăţirea performanţei administrative şi a infrastructurii publice locale, protecţia patrimoniului natural şi cultural, dezvoltarea rurală integrată, regenerarea zonelor urbane afectate de restructurarea industrială, consolidarea mediului de afaceri şi promovarea inovării.

	Obiective de mediu ale POSM

	OMR.38
	OKPOSM
	Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România,  urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu. Obiectivul constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ.

	OMR.38
	OSPOSM.1
	Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată.

	OMR.39
	OSPOSM.2

	Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de judeţe până în 2015.

	OMR.40
	OSPOSM.3
	Reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităţi până în 2015.

	OMR.41
	OSPOSM.4
	Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000.

	OMR.42
	OSPOSM.5
	Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.

	Obiective de mediu ale SER

	OMR.43
	O.KSER
	Satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât şi pe termen mediu şi lung, la un preţ cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piaţă şi unui standard de viaţă civilizat, în condiţii de calitate, siguranţă în alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

	OMR.44
	O.SSER.1
	Promovarea producerii energiei din surse regenerabile, astfel încât ponderea energiei electrice produse din aceste surse în totalul consumului brut de energie electrică să fie de 33% în anul 2010, 35 % în anul 2015 şi 38 % în anul 2020. Din consumul intern brut de energie 11% va fi asigurat din surse regenerabile în anul 2010


6.  METODOLOGIA DE EVALUARE A EFECTELOR ASUPRA MEDIULUI  GENERATE DE PATZ-IC LEA 400 kV PORŢILE DE FIER- ANINA

6.1. Introducere
Cerinţele HG nr. 1076/2004 prevăd să fie evidenţiate efectele semnificative asupra mediului determinate de implementarea planului supus evaluării de mediu. Scopul constă în identificarea, predicţia şi evaluarea formelor de impact generate de implementarea planului.

În cazul Proiectului energetic ce face obiectul planului evaluat în prezentul raport, au fost indentificate mai multe forme de impact asupra factorilor de mediu, cu diferite magnitudini, durate şi intensităţi. În vederea evaluării sintetice a impactului potenţial asupra mediului, în termeni cât mai relevanţi, au fost stabilite categorii de impact care să permită evidențierea efectelor potenţial semnificative asupra mediului generate de implementarea planului.

În cele de mai jos se prezintă categoriile de impact şi criteriile pentru evaluarea impactului.

În subcapitolul 6.2 se prezintă categoriile de impact şi în subcapitolul 6.3 se prezintă criteriile  pentru evaluarea impactului stabilite cu consultarea Grupului de lucru. 


Obiectivele relevante privind protecţia mediului (denumite în continuare „obiective de mediu”)  au fost stabilite luând în considerare:
1. Sectoarele/ aspectele de mediu relevante pentru planul supus evaluării şi tendinţele de evoluţie pentru fiecare componentă a mediului potenţial afectată, având în vedere direcţiile de dezvoltare/ evoluţie stabilite prin planul supus evaluării. 

2. Obiectivele de mediu cuprinse deja în politicile şi reglementările elaborate la nivel internaţional, comunitar, naţional, relevante pentru sectoarele identificate la pct. 1.

În fiecare din documentele strategice şi de planificare analizate au fost identificate, dupa caz, trei categorii de obiective de mediu. Pentru coerenţa prezentării aceste categorii au fost clasificate şi codificate conform tabelului 31.

Tabel nr. 31 - Categorii de obiective de mediu şi coduri utilizate în evaluare
	Categorii de obiective de mediu
	Codificare
	Exemplificare

	Obiectivul global/ cheie
	OK, plus indicele documentului strategic în care a fost definit 
	OKCCSC = obiectivul cheie/ global de mediu din convenţia cadru UN privind schimbările climatice

	Obiective generale
	OG, plus indicele documentului strategic în care a fost definit şi nr. de ordine 
	OGCDB.1 = obiectivul general de mediu nr. 1 din convenţia privind diversitatea biologică

	Obiective specifice
	OS, plus indicele documentului strategic în care a fost definit şi nr. de ordine 
	OSPCC.1 = obiectivul general de mediu nr. 1 din Protocolul la Convenţia Carpatică


6.2. Categorii de impact

Evaluarea de mediu pentru planul propus necesită identificarea impactului semnificativ asupra factorilor/aspectelor de mediu al prevederilor planului avut în vedere.


Impactul semnificativ este definit  ca fiind impactul care, prin natura, magnitudinea, durata sau intensitatea sa alterează un factor sensibil de mediu.


Testarea compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele de mediu s-a realizat tabelar, pe o scală de cuantificare codificată conform tabelului 20.
6.3. Criterii privind determinarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului
În vederea identificării efectelor potenţiale semnificative asupra mediului în cazul implementării planului analizat, au fost stabilite criterii de evaluare pentru fiecare dintre  factori/aspectele  de mediu relevanţi/relevante şi care s-au luat în considerare la stabilirea obiectivelor de mediu. Criteriile pentru determinarea efectelor potenţiale semnificative sunt prezentate în tabelul  nr. 32.
Tabel nr. 32 - Criterii pentru determinarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului
	Factor de mediu/aspect analizat
	Criterii de evaluare

	Populaţia

 
	· Gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare

· Forţa de muncă

· Calitatea vieţii

· Resurse utilizate

· Confortul comunităţii

        -      Siguranţa comunităţii 

	Managementul deşeurilor
	· Cantităţile de deşeuri rezultate în construcţie, exploatare şi dezmembrare.

· Prevederi ale planului privind managementul deşeurilor menajere şi al deşeurilor industriale şi din construcţie

· Modul de respectare a prevederilor legale privind managementul tuturor categoriilor de deşeuri.


	Apa
	· Concentranţiile poluanţilor evacuaţi 

	                Aerul
	· Concentraţii de poluanţi în emisiile de la sursele mobile (utilajele de execuţie, mijloacele de transport pe perioada de funcţionare) 

· Cantitatea de pulberi  rezultate de la manipularea materialelor de construcţii, de la excavarea materialelor pentru fundaţiile stâlpilor, eventuale suduri.

	Zgomotul şi vibraţiile
	· Nivelurile de zgomot în zonele cu receptori sensibili în raport cu valorile limită prevăzute de legislaţia naţională.

· Niveluri ale intensităţii vibraţiilor care să nu afecteze populaţia din localităţi şi să nu producă avarii asupra construcţiilor sensibile.  

	Biodiversitatea
	· Modificări ale fondului forestier.

· Modificări ale rutelor de migrare

· Modificări/distrugeri ale populaţiilor de plante.

· Pierderi şi modificări de habitate

· Modificare/distrugerea habitatelor speciilor de animale protejate.
· Măsuri de reducere a impactului asupra biodiversităţii

· Măsuri de limitarea a pericolelor la care sunt expuse păsările datorită LEA   de  400kV.

· Starea actuală a ariilor protejate.

	Sol/ utilizarea terenurilor
	· Scoaterea din circuitul agricol a terenurilor destinate investiţiei.

· Lucrări de îmbunătăţiri funciare prevăzute.

· Posibilităţi de poluare a solului prin scurgeri accidentale de combustibil şi lubrefianţi şi de pierderi accidentale de ape fecaloid-menajere produse în timpul lucrărilor de execuţie. 

· Posibilităţi de poluare a solului prin depozitarea necontrolată a deşeurilor.

· Măsuri pentru reducerea impactului.

	Sănătatea umană
	· Calitatea factorilor de mediu în raport cu valorile limită specifice pentru protecţia sănătăţii umane

· Măsuri de diminuarea impactului asupra factorilor de mediu.

	Câmpuri electromagnetice
	· Nivelurile câmpului electric şi magnetic la frecvenţa de 50Hz sub liniile de înaltă tensiune şi la marginea culoarului de trecere şi compararea acestor valori cu limitele prevăzute de legislaţia naţională.

· Folosirea principiului precauţiei

	Patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic

	· Măsurile de minimizare a impactului şi de protejare , conservare şi valorificare a valorilor de patrimoniu,

	Infrastructura rutieră/Transportul
	· Nivelurile impactului transportului asupra calităţii mediului

	Peisajul
	· Gradul în care proiectul se încadrează estetic şi funcţional peisajului general al zonei.

· Modificări asupra peisajului la scară locală.

· Măsuri de reducere a impactului asupra peisajului

	Factorii climatici
	· Emisii de gaze cu efect de seră

· Măsuri tehnice şi de management pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

	Valori materiale
	· Utilizarea resurselor existente

· Impact asupra infrastructurii

· Reciclarea materialelor

· Valoarea proprietăţii.


7. EVALUAREA EFECTELOR POTENŢIALE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI  ASOCIATE PUNERII ÎN APLICARE A PLANULUI ŞI MĂSURI DE PREVENIRE ŞI DE REDUCERE A EFECTELOR NEGATIVE ASUPRA MEDIULUI
Pentru fiecare factor de mediu, a fost efectuată predicţia impactului potenţial generat de activităţile propuse, prin metoda analitică, în comparaţie cu nivelurile de poluare maxim admisibile în legislaţia naţională. Impactul estimat a fost raportat la măsurile de prevenire/diminuare prevăzute în proiect, pentru ca în final să se evalueze impactul rezidual luând în considerare criteriile de evaluare şi categoriile de impact stabilite. Trebuie menţionat că măsurile de prevenire/diminuare a impactului sunt parte integrantă a planului de proiect, titularul asumăndu-şi responsabilitatea aplicării acestora simultan cu implementarea proiectelor ulterioare. 

Construcţia şi exploatarea LEA 400 kV  Porţile de Fier – Anina  are  un impact deosebit asupra mediului prin următoarele:

· ocuparea terenurilor;

· traversarea zonelor împădurite;

· traversarea zonelor de interes turistic;

· traversarea rezervaţiilor naturale;

· deranjarea habitatului animalelor;

· impactul vizual;

· apariţia unor câmpuri electromagnetice cu efect perturbator asupra comunicaţiilor  radio-TV.
7.1. Evaluarea efectelor potenţiale asupra factorilor de mediu
7.1.1. Impactul asupra apei

Bazinele hidrografice traversate de obiectivul planului sunt  Caraş , Nera, Cerna şi Dunăre, cu caracteristicile lor specifice, ceea ce impune adoptarea unor soluţii constructive corespunzătoare fiecărei traversări în parte. 

Factorul de mediu „apa” este afectat doar în faza de execuţie LEA, prin producerea de ape uzate menajere în cadrul organizărilor de şantier, nepreconizându-se folosirea apei în scopuri industriale şi datorită unor scurgeri accidentale de materiale, carburanţi, lubrefianţi de la utilajele şi

autovehiculele folosite la construcţia LEA

Tabel nr. 33 - Matrice de evaluare pentru factorul de mediu APA
	Nr. crt.
	Impact potenţial
	Categorie de impact
	Ponderea impacturilor cumulative 

	ÎN ETAPA DE EXECUŢIE 
	NEGATIV

- efecte negative de scurtă durată sau reversibil asupra factorului de mediu APA

	1
	- poluare prin producerea de ape uzate menajere în cadrul OS
	NEGATIV
	

	2
	- afectarea factorului de mediu apa la traversare
	NEGATIV
	

	ÎN ETAPA DE FUNCŢIONARE
	

	1
	- nu există poluare
	
	


Impactul provocat de evacuarea apelor uzate menajere asupra mediului şi de traversarea cursurilor de apa mai sus menţionate este negativ, reversibil şi de scurtă durată, pe perioada de execuţie a LEA.

7.1.2. Impactul asupra aerului

Execuţia LEA constituie, pe de o parte, o sursă de emisii de praf, iar pe de altă parte, sursa de emisie a poluanţilor specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate) atât în motoarele utilajelor, cât şi a mijloacelor de transport folosite şi a emisiilor fugitive de COV-uri provenite din cadrul proceselor de vopsitorie a elementelor LEA.

Activitatea de construcţie poate avea, temporar (pe durata execuţiei), un impact local asupra calităţii atmosferei. 

Acţiunea poluanţilor atmosferici asupra sănătăţii umane se manifestă când aceştia depăşesc un nivel maxim al concentraţiilor, numit prag nociv. Nocivitatea poluanţilor depinde de concentraţia lor, dar şi de durata expunerii. 

Efectele lor asupra sănătăţii umane pot fi următoarele:

· Monoxidul de carbon (CO): prin inhalarea acestuia se pot produce intoxicaţii, care au ca efect tulburări de vedere, dureri de cap, ameţeală, oboseală, palpitaţii şi chiar moartea, atunci când 66% din hemoglobina prezentă în sânge se transformă în carboxihemoglobina;

· Oxizii de azot (NOx): la anumite concentraţii provoacă intoxicaţii grave (maladii respiratorii cronice şi leziuni inflamatorii);

· Hidrocarburile (Hc): îndeosebi cele aromatice monociclice (benzenul) şi policiclice (benzopirenul) sunt hemato şi neurotoxice, având efecte cancerigene;

· Particule de funingine (fum): fumul poate conţine particule de plumb şi hidrocarburi aromatice policiclice determinând apariţia unor tulburări respiratorii şi efecte cancerigene la nivelul laringelor, bronhiilor, plămânului;

· Plumbul şi compuşii de plumb: pot pătrunde în organism prin plămâni, aparatul digestiv şi prin piele, acţiunea toxică a acestuia este urmarea perturbării biosintezei hemoglobinei, a sistemului nervos central şi pot apărea anemii sau poate avea efect negativ asupra capacităţii intelectuale;

· Oxizii de sulf (SOx): au acţiune iritantă asupra sistemului respirator.

În faza de exploatare a LEA se produce o creştere a concentraţiei de ozon şi a oxizilor de azot în jurul LEA, îndeosebi pe timp ploios ca urmare a pierderilor de energie prin efect corona (tabelul 34). La proiectarea LEA se are în vedere reducerea pierderilor de energie prin efect corona stabilindu-se configuraţia optimă a fazei.

Tabel nr. 34  - Matrice de evaluare pentru factorul de mediu AER
	Nr.
crt.
	Impact potenţial
	Categorie de impact
	Ponderea impacturilor cumulative 

	ÎN ETAPA DE EXECUŢIE 
	NEGATIV

- efecte negative de scurtă durată sau reversibil asupra factorului de mediu aer

	1
	- poluarea aerului cu particule, NOx, CO,  CO2 sau cu alţi poluanţi toxici datorită arderii combustibililor fosili de către utilajele şi mijloacele de transport folosite de către constructor.
	NEGATIV


	

	2
	- poluarea aerului cu pulberi de la manipularea materialelor de construcţii provenite de la excavarea materialelor pentru fundaţiile stâlpilor, eventuale suduri.
	NEGATIV
	

	3
	- poluarea aerului datorită emisiilor fugitive de COV-uri provenite din cadrul proceselor de vopsitorie a elementelor LEA.
	NEGATIV
	

	ÎN ETAPA DE FUNCŢIONARE
	

	1
	- poluarea aerului datorită creşterii concentraţiei de ozon şi a oxizilor de azot în jurul LEA, îndeosebi pe timp ploios ca urmare a fenomenului corona.
	NEGATIV

NESEMNIFICATIV
	


Traseul LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina evită zonele de intravilan, rezultând că tipurile de poluare prezentate mai sus afectează temporar şi pe durată foarte redusă populaţia din zonă, mai exact numai lucrătorii din domeniul agricol şi silvic în timpul desfăşurării activităţiilor specifice.

Având în vedere analiza matricială anterioară şi în condiţiile în care proiectul nu prevede dezvoltarea unor obiective industriale care ar putea contribui considerabil la poluarea aerului, se consideră ca impactul asupra calităţii aerului va fi negativ, cu efecte de scurtă durată sau reversibile asupra mediului.

7.1.3. Poluarea sonoră (zgomot şi vibraţii)

În faza de execuţie a LEA sursele de zgomot şi vibraţii vor fi constituite de funcţionarea utilajelor şi mijloacelor de transport folosite de constructor. În faza de exploatare a LEA poluarea acustică este datorată descărcărilor corona în spaţiul din jurul conductoarelor active şi vibraţiei conductoarelor supuse acţiunii dinamice a vântului. Liniile electrice aeriene de înaltă şi foarte înaltă tensiune sunt însoţite în funcţionarea lor de un zgomot specific determinat de descărcarea corona (descărcări electrice incomplete în jurul conductoarelor sub tensiune). Ca orice descărcare electrică, acest fenomen este însoţit de zgomote şi de emisie de lumină (tabelul 32).

În ceea ce priveşte poluarea sonoră datorată efectului corona (îndeosebi pe timp ploios), conform măsurătorilor efectuate în ţările europene şi SUA a rezultat că nivelul maxim de zgomot în axul unei LEA este de 45,5 dB. Măsurătorile realizate în România la limita culoarului de siguranţă al LEA 400 kV variază între 33 dB pe timp frumos şi 53 dB pe timp ploios.

Pe plan mondial, conform ISO RI 996, nivelul maxim de zgomot acceptat pentru zone industriale este de 60 dB. În ţările Europene şi SUA nivelul maxim admisibil de zgomot pentru LEA este de 56 – 61 dB. În România, conform STAS 10009 - 88, punctul 2.2 „Valorile admisibile ale nivelului de zgomot la limita zonelor funcţionale din mediul urban” tabelul 3, poziţia 5, nivelul de zgomot echivalent admisibil este de 65 dB. Precizăm că nivelul de zgomot de 55 dB corespunde nivelului unei conversaţii normale.
Tabel nr. 35 -  Matrice de evaluare a zgomotului şi vibraţiilor

	Nr. crt.
	Impact potenţial
	Categorie de impact
	Ponderea impacturilor cumulative

	ÎN ETAPA DE EXECUŢIE 
	NEGATIV NESEMNIFICATIV

- efecte negative minore asupra factorilor de mediu

	1
	Poluare sonoră datorată funcţionării utilajelor şi mijloacelor de transport  folosite de constructor.
	NEGATIV
	

	ÎN ETAPA DE FUNCŢIONARE
	

	1
	Poluare sonoră datorată descărcărilor corona în spaţiul din jurul conductoarelor active.
	NEGATIV

NESEMNIFICATIV
	

	2
	Poluare sonoră datorată vibraţiei conductoarelor supuse acţiunii dinamice a vântului.
	NEGATIV

NESEMNIFICATIV
	


Poluarea sonoră are un efect permanent cu deosebire pe timp ploios. Fără consecinţe deosebite asupra mediului şi sănătăţii umane, nivelul poluării sonore este relativ redus.

Având în vedere analiza matricială anterioară se consideră că nu există poluare sonoră majoră, impactul fiind unul negativ nesemnificativ, cu efecte minore asupra factorilor de mediu. 

7.1.4. Poluare cu câmpuri electrice şi magnetice a zonei din imediata apropriere a LEA

În faza de execuţie a LEA nu se preconizează apariţia unor surse de radiaţii.

În timpul funcţionării LEA se produce: poluare electro-magnetică (radiaţii neionizante)  LEA generează câmpuri electro-magnetice de joasă frecvenţă, 50 Hz.

Pe durata funcţionării, orice instalaţie electroenergetică este sursa următoarelor categorii de câmpuri electromagnetice emise în mediu :

a. Câmp electric de joasă frecvenţă (50/60Hz)

b. Câmp magnetic de joasă frecvenţă (50/60Hz)

c. Câmp electromagnetic 

Valorile maxime ale câmpurilor electromagnetice, asigurate prin proiectarea elementelor LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina,  care se încadrează în limitele reglementate de Ordinul nr. 1193 din 29 septembrie 2006 emis de Ministerul Sănătăţii Publice pentru aprobarea „Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0Hz la 300GHz” şi de Hotărârea Guvernului României nr. 1136/2006 privind cerinţele minime de securitate referitoare la riscuri generate de câmpuri electromagnetice, sunt următoarele :
· câmp electric: 5 kV/m la 1,8m de suprafaţa solului în zonele locuite şi 10 kV/m la 1,8m de suprafaţa solului pentru zonele nelocuite (expunere profesională – a lucrătorilor în timpul lucrărilor de întreţinere a LEA care prevede limitarea timpului de expunere);

· câmp magnetic: 100 µT sub conductoarele LEA 400 kV în zonele locuite şi 500 µT sub conductoarele LEA 400 kV pentru zonele nelocuite (expunere profesională – a lucrătorilor în timpul lucrărilor de întreţinere a LEA care prevede limitarea timpului de expunere);

Tabel nr. 36 -  Matrice de evaluare pentru radiaţiile electromagnetice
	Nr. crt.
	Impact potenţial
	Categorie de impact
	Ponderea impacturilor cumulative

	ÎN ETAPA DE EXECUŢIE 
	NEGATIV NESEMNIFICATIV

- efecte negative minore asupra factorilor de mediu



	1
	Nu se preconizează apariţia de radiaţii electromagnetice
	-
	

	ÎN ETAPA DE FUNCŢIONARE
	

	1
	Poluare datorată câmpului electric de joasă frecvenţă (efecte asupra biodiversităţii şi sănătăţii umane)
	NEGATIV NESEMNIFICATIV
	

	2
	Poluare datorata câmpului magnetic de joasă frecvenţă (efecte asupra biodiversităţii şi sănătăţii umane) 
	NEGATIV NESEMNIFICATIV


	

	3
	Poluare electromagnetică datorată apariţiei unui  câmp electromagnetic  emis în diferite benzi de frecvenţă pe durata unor regimuri anormale de funcţionare, cum ar fi regimurile tranzitorii sau prezenţa descărcării corona pe elementele aflate sub tensiune ale instalaţiilor (efecte asupra biodiversităţii şi sănătăţii umane).
	NEGATIV NESEMNIFICATIV
	



Intensitatea câmpului electromagnetic se încadrează în limitele impuse de normativele în vigoare, prin respectarea normativelor de proiectare din domeniul liniilor electrice aeriene, aliniate la normativele europene. 


Poluarea cu câmpuri electrice şi magnetice este permanentă, dar fără riscuri în condiţiile în care se respectă prescripţiile de proiectare şi distanţele minime de amplasare a LEA faţă de zonele rezidenţiale. LEA evită în general zonele de intravilan ceea ce reduce considerabil impactul câmpului electromagnetic asupra populaţiei. 

7.1.5. Impactul asupra solului şi utilizării terenurilor 

Impactul asupra solului

Impactul asupra solului reprezintă orice acţiune care produce dereglarea funcţionării normale a solului ca suport şi mediu de viaţă în cadrul diferitelor sisteme naturale sau antropice, dereglare manifestată prin degradarea fizică, chimică sau biologică a solului ori prin apariţia în sol a unor caracteristici care reflectă deprecierea fertilităţii sale, respectiv reducerea capacităţii bioproductive, atât din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ. 

Referitor la terenul analizat, deşi acesta a beneficiat până în prezent de o utilizare agricolă şi silvică, caracteristicile naturale ale solului considerăm că se vor păstra în cea mai mare măsură. Nu vor apare modificări în activitatea biologică, calitatea, vulnerabilitatea sau rezistenţa solului de pe amplasament decât în zona de fundare a stâlpilor LEA.

Principalul impact asupra solului în perioada de execuţie a obiectivului PATZ-IC este consecinţă a ocupării de terenuri care în prezent au alte folosinţe.

În conformitate cu prevederile din normativul NTE 003/04/00 în art. 137 şi 138 sunt normate lăţimile culoarelor de trecere (75 m dispuşi 37,5 m stânga-dreapta axului) prin terenuri agricole şi de 54 m (dispuşi 27 m stânga-dreapta) prin terenuri forestiere.

În culoarele de trecere este interzisă realizarea unor construcţii fără înştiinţarea în prealabil a operatorilor de transport. Menţionăm că – pe baza unui studiu de coexistenţă se determină tipul construcţiei, distanţa şi măsurile de protecţie ce trebuie să fie îndeplinite de noile construcţii.

Pentru funcţionarea LEA în condiţii normale şi protejarea mediului înconjurător, la traversarea zonelor împădurite, în situaţia în care nu este respectată distanţa de protecţie de 6 m pe verticală între conductorul inferior al liniei (cel mai apropiat de arbori) şi vârful arborilor (inclusiv o creştere previzibilă pe o perioada de 5 ani începând de la data punerii în funcţiune a liniei), este necesară defrişarea unui culoar cu lăţimea de 54 m centrat pe axul liniei.
Pentru realizarea investiţiei este necesară suprafaţa totală de 183.48 ha teren din care: 

· 2.29 ha definitiv: 1.22 ha agricol şi 1.07 ha forestier;

· 181.19 ha temporar: 31.57 ha agricol şi 149.62 ha forestier;

Impactul manifestat de traficul desfăşurat în cadrul şantierului are un caracter temporar şi se exercită ca urmare a antrenării de către apele pluviale a poluanţilor rezultaţi din arderea combustibilului. Aceste ape se infiltrează în straturile superioare ale solului.

Impactul determinat de pierderile de carburanţi sau ulei de la funcţionarea defectuoasă a utilajelor poate fi apreciabil. El se poate manifesta, de asemenea, pe arii restrânse. Impactul asupra solului produs de depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor sau a unor materii prime poate fi cu atât  mai intens cu cât substanţele depozitate au un caracter mai agresiv.

Din funcţionarea LEA 400 kV Porţile de Fier-Anina nu rezultă deşeuri. Acestea apar numai în perioada de execuţie/construire a liniei .

Tabel nr. 37 - Matrice de evaluare a impactului asupra solului şi utilizării terenurilor
	Nr. crt.
	Impact potenţial
	Categorie de impact
	Ponderea impacturilor cumulative

	ÎN ETAPA DE EXECUŢIE A LEA
	NEGATIV

NESEMNIFICATIV

- efecte negative minore asupra factorului de mediu SOL



	1
	Poluarea solului datorită excavaţiilor pentru realizarea fundaţiilor stâlpilor.
	NEGATIV
	

	2
	Afectarea solului datorată modificării categoriei de folosinţă a terenurilor ca urmare a scoaterii definitive din circuitul agricol şi silvic a unei suprafeţe de teren.
	NEGATIV SEMNIFICATIV
	

	3
	Poluarea solului  cu uleiuri minerale (scurgeri accidentale mijloace auto de transport sau utilajele de construcţie).
	NEGATIV

NESEMNIFICATIV
	

	4
	Poluarea solului cu deşeuri menajere de la personalul de execuţie. 
	NEGATIV

NESEMNIFICATIV
	

	5
	Depozitarea necorespunzătoare a unor materii prime sau deşeuri de construcţie direct pe sol, care ar putea determina poluarea solului.
	NEGATIV

NESEMNIFICATIV
	

	ÎN ETAPA DE FUNCŢIONARE
	

	1
	Afectarea solului în cazul activităţilor de întreţinere şi reparaţii ale LEA. 
	NEGATIV

NESEMNIFICATIV
	


Luând în calcul aspectele menţionate anterior în cadrul matricei de evaluare a impactului asupra factorului de mediu sol şi cumulând categoriile de impact aferente fiecărui tip de activitate considerată ca având efecte potenţiale asupra mediului, se consideră că impactul asupra factorului de mediu sol în cadrul planului analizat va fi NEGATIV NESEMNIFICATIV, cu efecte negative minore.
7.1.6. Impactul asupra biodiversităţii

Impactul direct ecologic apare în cazul LEA care traversează zone întinse (lungimi mari de traseu), acesta afectând fauna şi flora existentă în zonă.
În faza de execuţie a LEA, biodiversitatea poate fi afectată datorită realizării culoarului de siguranţă la traversarea zonelor împădurite ca urmare a defrişării unei suprafeţe maxime de 148,5 ha pădure şi utilizarea unei suprafeţe de cca. 183.48 ha din care cca.  2.29 ha definitiv ( cca. 1.22 ha agricol şi cca. 1.07 ha forestier) şi cca. 181,19 ha temporar ( cca. 31,57 ha agricol şi cca. 149.62 ha forestier), animalele din zonă vor fi afectate de prezenţa utilajelor şi a oamenilor în perioada de realizare a lucrărilor de construcţii-montaj.
           În faza de exploatare a LEA undele electromagnetice pot provoca perturbări ale simţului de orientare a păsărilor, dacă LEA se găseşte pe culoarul de zbor al păsărilor.

Electrocutarea răpitoarelor şi a păsărilor de talie mare este o problema globală datorată în mare măsură construirii neadecvate a reţelei de distribuţie a energiei electrice.

Acest fapt este cel mai des întâlnit în zonele neîmpădurite sau de câmpie, zone în care conductorii stâlpilor de tensiune constituie adevărate “puncte de atracţie” ca loc de odihna pentru păsări.

Păsările mari, în special cele răpitoare poposesc cu mare plăcere pe stâlpii cu conductori ramificaţi de înaltă tensiune care sunt cu 25 –70 m mai înalţi decât stâlpii de medie tensiune, de asemenea periculoşi. 

Această problemă reprezintă cea mai importantă latură a problematicii coexistenţei dintre păsări şi liniile electrice aeriene.

Datorită aşezării geografice între regiunile boreale şi tropicale, teritoriul României este traversat de unele din cele mai importante drumuri de migraţie avifaunistice, primăvara spre Nord (pasajul de primăvara) şi toamna spre Sud (pasajul de toamna).

La proiectarea LEA în zona de traversare a drumului de migraţie al păsărilor se vor lua măsuri atât pentru protecţia elementelor LEA (poluarea izolaţiei) cât şi a păsărilor, şi anume:

· evitarea amplasării LEA pe coamele dealurilor perpendiculare pe ruta de migraţie care protejează păsările şi evită poluarea vizuală („breaking the skyline”);

· utilizarea configuraţiei pe orizontală a conductoarelor;

· utilizarea unei înălţimi uniforme a stâlpilor evitându-se pe cât posibil stâlpii foarte înalţi;

· utilizarea în zonele înalte a unor stâlpi cu înălţimi cât mai reduse;

· utilizarea dispozitivelor de protecţie antipasare la capetele consolelor şi pe traversele stâlpilor deasupra lanţurilor de izolatoare de susţinere, în scopul evitării poluării acestora de către păsări;

· utilizarea unor structuri cât mai aerisite pentru stâlpii LEA pentru evitarea formării de cuiburi de către păsările mari.
[image: image15.jpg]'31. Drumwrile de migratie a pasarilor
Bird migration routes

:-] Rute de migratie

| Migration routes

I Panono-adriatica
Pannonian-Adriatic

" Panono-bulgara
Pannonian-Bulgarian

i, v,v
Centro-europeang ~
bulgara

Gt

Carpatica
Carpathian
Est-elbica
East-Elba
Pontica

Pontic
Sarmatica
Sarmatian
Ruso-adriatica
Russian-Adriatic





Fig. nr. 15 -  Traseul LEA 400kV Porţile de Fier – Anina – Reşiţa. Drumuri de migraţie a păsărilor
Se menţionează că în România protejarea păsărilor migratoare a fost reglementată prin:

· Convenţia de la Bonn privind conservarea păsărilor migratoare intrată în vigoare în 1986 şi ratificată şi de România în 1998.

· Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 20.06.2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Protecţia parcurilor şi rezervaţiilor naturale precum şi a zonelor peisagistice deosebite, cu valoare scenică, arhitecturală şi istorică

Regimul ariilor naturale protejate, conservarea florei şi faunei sălbatice şi a habitatelor naturale au fost reglementate conform legii nr. 13/1993 şi ulterior prin Ordonanţa de urgenţă nr.57 din 20.06.2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, care reprezintă transpunerea Directivei Habitate 92/43/EEC şi a Directivei Păsări 79/409/EEC.

Reţeaua Natura 2000 este o reţea europeană de zone naturale protejate care cuprinde un eşantion reprezentativ de specii sălbatice şi habitate naturale de interes comunitar. Conform Ordinului nr. 1964 din 13 decembrie 2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, sunt evidenţiate două tipuri de situri protejate: Arii Speciale de Conservare (SAC - Special Areas of Conservation, din Lista Siturilor de Interes comunitar - SCI) constituite conform Directivei Habitate şi Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA - Special Protection Areas), constituite conform Directivei Păsări .

Zonele protejate traversate de LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina sunt evidenţiate în tabelul nr. 38.

Tabel nr. 38 -  Zone protejate traversate de traseul LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina
	Cod naţional 
	Denumirea ariei naturale protejate
	Localizarea administrativ teritorială a terenului  aferent PP

	Suprafaţa

totală a 

ariei nat. protejate

-ha-
	Suprafaţa aferentă PP în teritoriul ariei naturale protejate

	
	
	
	
	Suprafaţa

Necesară/
Defrişare
-ha-
	Lungime
traversare

-km-
	Nr.

stâlpi



	Parcuri naturale sau naţionale

	D
	Porţile de Fier
	Mehedinţi
	115655,80
	45,8797/
40,7444
	15,652
	52 stâlpi

	V.6
	Geoparcul Platoul Mehedinţi
	Mehedinţi
	106000,00
	13,0381/
11,3669
	4,911
	16 stâlpi

	O
	Semenic – Cheile Caraşului
	Caraş-Severin
	36664,80
	1,1109/
0,5009
	0,741
	4 stâlpi

	E
	Cheile Nerei - Beuşniţa
	Caraş-Severin
	37100,00
	24,2023/
21,7244
	8,659
	28 stâlpi

	Rezervaţii şi monumente ale naturii

	2.597
	Gura Văii-Vârciorova 
	Drobeta Turnu Severin
	305,00
	2,9734
	1,665
	(8 stâlpi)

	2.295
	Iardaştiţa 
	Mehadia
	501,60
	1,1142
	0,428
	3 stâlpi

	Arii speciale de conservare (SCI)

	ROSCI0206
	Porţile de Fier
	Dr. Tr. Severin, Brezniţa de Ocol, Iloviţa, 
	125543,00
	45,4048/
40,7444
	15,652
	52 stâlpi

	ROSCI0198
	Platoul Mehedinţi
	 Iloviţa
	53594,00
	10,1110/
9,0111
	3,885
	12 stâlpi

	ROSCI0069
	Domogled – Valea Cernei
	Mehadia
	62171,00
	1,1142/
0,6929
	0,428
	3 stâlpi

	ROSCI0226
	Semenic - Cheile Caraşului
	Bozovici
	37555,00
	1,1109/
0,5009
	0,741
	4 stâlpi

	ROSCI0031
	Cheile Nerei - Beuşniţa
	Bozovici, Anina
	37719,00
	24,2023/
21,4332
	6,532
	28 stâlpi

	Arii de protecţie specială avifaunistică (SPA)

	ROSPA0080
	Munţii Almăjului – Locvei
	Drobeta Tr. Severin, Brezniţa de Ocol, Iloviţa, 
	118142,00
	45,4048/
40,7444
	15,652
	52 stâlpi

	ROSPA0086
	Mţii Semenic–Cheile Caraşului
	Bozovici
	36240,00
	1,1109/
0,5009
	0,741
	4 stâlpi

	ROSPA0020
	Cheile Nerei - Beuşniţa
	Anina, Bozovici
	40422,00
	24,2023/
21,4332
	6,532
	28 stâlpi

	TOTAL SUPRAFAŢĂ NECESARĂ, LUNGIME TRAVERSARE, NR. DE STÂLPI
	85,3452/
74,7383
	30,391
	103


	


	[image: image16.jpg]Anexa S

pag. 5/5
00220110
31 idurea Ezerisel
MUNCIPIUL REST. 291 Groposu PN-
arcul National Semenic - Qheile Carasului
< N-O
ROSC10226 Semenic - Chpile Cara sului
o Pestera Po ic PN-O [ational Domogled - Valea Cemei
A0086 Munfii ic - Cheile Carasului 10069 Domogled - Valea Cemei
Cheile Garlistei FN- A0035 Domogled - Valea Cemei
84 Izvoarele Nerei PN-O
290 Pestera Byhui PN,

RN
287 Buhuyj PI P
Parcul National Cheile Nerei - Beusgnita 1 79 Izvoyl Bigar PR 11
ROSCI0031 Cheile Nerei - Beusnita o e AT
ROSPA0020 Cheile Nerei - Beusnita ProR s x
Lisotia LE 31MLocul fosiifer de): u Craiovei
OR na Ci ‘alea Tesna -t
BT MEHADIA
"Répa Nea
rvatia Cheile Nerei - BeusnifR@N-E | >oume] " Gl
S —7 ROSCI0198 Platoul Mehedin{|
i 1 295 I3rdasita PN i
L 305"
- TOPLET Topolnitei si Pestera Topolnitei
I § Parcul Natural Portile de Fier RS
B 6 -4 ROSPA0080 Muntii Alm&jului - Locvei [ alDaNpvnei
ra Vi - Warciorova PN-D
000 parcul Platoul Mehedin{i
| i PN-D
HH cul Crucii PN-|
D v Portie 3
ROSCI0206 Portile de Fier ezg!igr;lg?éggllm%ku 8 aranic
ul joara
ROSPA0026 Cursul Dun rii- Bazias - Poriile de Fier e, 4
LEGENDA
LEA 400 kV Portile de Fler - Resita, proiect ZONE PROTEJATE
Varlanta 1 [ Parcuri naturale/nationale
Vastanta 2 N Rezervatii si monumente ale naturii
Vaenaa [ Siturl de Importanta comunitara (SCI)
Subvarianta (variantele 1,2,3)

[T Arii de protectie speciala avifaunistica (SPA)

Tronson LEA 400 kV Anina - Resita, existent
Tronson LEA 400 kV Portile de Fier - Resita,
existent

1 Unitati Administrativ Teritoriale







Fig. nr. 16-  Plan de încadrare a traseului LEA 400 kV Porţile de Fier-Anina – Zone protejate

· Parcul Natural Porţile de Fier 

Parcul Natural Porţile de Fier se află în sud-vestul Romniei, limita sudică a acestuia fiind malul românesc al Dunării. La est se învecinează cu localitatea Drobeta Turnu Severin (Mehedinţi), la vest cu localitatea Bazias (Caraş-Severin), iar la nord, de la confluenta Nerei cu Dunărea, Vârfurile Talva Blidarului, Svinecea Mica şi Mare, practic urmăreşte interfluviul Dunării format din afluenţii acesteia.
[image: image17.jpg]



Fig. nr. 17 -  Parcul Naţional Porţile de Fier


Parcul Natural Porţile de Fier (ROSCI0206) este o arie protejată înfiinţată prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a III a - Zone Protejate, ca un teritoriu în care remarcabila frumuseţe a peisajelor   şi  diversitatea  biologică  pot  fi  valorificate  în  condiţiile păstrării nealterate a tradiţiilor, iar calitatea vieţii comunităţilor să fie rezultatul unor activităţi economice ale locuitorilor, deşfăşurate în armonie cu natura.


Parcul Natural Porţile de Fier  corespunde categoriei  V IUCN: "Peisaj protejat: arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului şi recreere".    


În conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,  "parcurile naturale sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice  în care interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonădistinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală deseori cu o mare diversitate biologică". 


În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2000, Ordinului nr. 552/2003 al M.A.P.A.M., H.G. nr. 2151/2004 si OUG 57/2007, în Parcul Natural Porţile de Fier sunt incluse 18 arii protejate  ( rezervaţii ).

 
 În conformitate cu H.G. 1284/2007, s-au declarat pe teritoriul Parcului Natural Porţile de Fier două arii de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene NATURA 2000 în România, respectiv:

        - ROSPA0026 Cursul Dunării-Baziaş-Porţile de Fier, în suprafaţă de 10124.4 ha;
        -   ROSPA0080 Munţii Almăjului-Locvei, în suprafaţă de 118141.6 ha.
 Localizarea administrativ teritorială şi geografică a proiectului

 LEA 400 kV  Portile de Fier- Anina străbate extravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin – cartier Gura Văii şi al comunelor Brezniţa de Ocol si Iloviţa, jud. Mehedinti.

Tabel nr. 39 - Inventar de coordonate in sistem de referinţă STEREO 70,  stâlpi de colţ şi intersecţii 

	Indicativul

punctului
	Coordonate STEREOGRAFIC 1970
	Observaţii

	
	X (Nord)
	Y (Est)
	

	T1
	355408,840
	305194,221
	Stalp de colt (de intindere) in P.N. Portile de Fier, ROSCI206 Porţile de Fier, ROSPA0080 Munţii Almăjului - Locvei

	C1
	355526,273
	305351,520
	      Idem

	C2
	355549,408
	305384,165
	      Idem

	C3
	355564,970
	305406,123
	      Idem

	C4
	355665,066
	305571,482
	      Idem

	C5
	355842,863
	305769,760
	      Idem

	C6
	356115,560
	305756,886
	      Idem

	C7
	356697,067
	305305,051
	      Idem

	C8
	360209,667
	304607,156
	      Idem

	P1
	361843,011
	304761,015
	Intersectie intrare în Geoparc Platoul Mehedinti

	P2
	362673,180
	304471,433
	Intersectie iesire Geoparc Platoul Mehedinti

	C11
	363252,882
	303875,191
	Stalp de colt (de intindere) in P.N. Portile de Fier, ROSCI0206 Porţile de Fier, ROSPA0080 Munţii Almăjului - Locvei

	C12
	364456,064
	303140,148
	      Idem

	C13
	365206,432
	302804,775
	      Idem

	C14
	367288,868
	301287,806
	      Idem

	P3
	368606,505
	300457,028
	Intersectie intrare Geoparc Platoul Mehedinti, ROSCI0198 Platoul Mehedinţi


LEA 400 kV  Portile de Fier - Anina străbate:
· aria specială de conservare Porţile de Fier (ROSCI0206)

· aria de protecţie specială avifaunistică Munţii Almăjului – Locvei (ROSPA0080)


Implementarea PP afectează în cuprinsul PN Porţile de Fier o suprafaţă totală de 45,8797 ha, din care 40,5512 ha în zona de management durabil şi 5,3285 ha în zona e protecţie integrală (R.N. Gura Văii - Vârciorova).

Întreaga suprafaţă este cuprinsă în siturile de importanţă comunitară ROSCI0206 Porţile de Fier şi ROSPA0080 Munţii Almăjului – Locvei, care se suprapun pe întreaga lungime a traseului LEA.


Rezervaţiile naturale Cracul Crucii (cod 2.624), Faţa Virului (cod 2.625) şi  Locul fosilifer Bahna (cod 2.611) sunt situate în zona limitrofă culoarului de siguranţă, la distanţă suficient de mare de traseul LEA spre a nu fi afectate prin implementarea PP.

Tabel nr. 40 -Suprafaţa terenurilor afectate de implementarea proiectului LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina   din arealul Parcului Natural Porţile de Fier 
	Specificaţii
	UM
	ROSCI0206 – ROSPA0080
	Încadrare conf. zonificării PN

	
	
	Supra-faţa totală 
în PN Portile de Fier
	Din care
	În zona 
de mana-gement durabil
	In zona de protecţie integrală

	
	
	
	Teren forestier
	Alte terenuri
	
	Supra-faţa totală
	D.c. în R.N. Gura Văii – Vârciorova
(2597)

	1. Caracteristicile culoarului LEA 400 kV conf. SF
	
	 
	 
	 
	
	
	

	​- Lungime LEA conf. plan de situatie
	km
	15,652
	12,652
	3,00
	
	
	

	​- Latime culoar conform NTE 003/04/00 
	m
	 
	54
	75
	54
	54
	54

	2. Suprafata terenurilor aferente PP
	
	45,8797
	41,5208
	4,3589
	40,5512
	5,3285
	5,3285

	​- Suprafata totală culoar de siguranţă
	ha
	45,8797
	41,5208
	4,3589
	40,5512
	5,3285
	5,3285

	​      din care: suprafata de defrişat  (conf. studiu topo)
	ha
	-
	40,74
	
	35,4028
	5,2616
	5,2616

	3. Suprafata terenurilor ce se vor ocupa definitiv
	
	0,4749
	0,31
	0,18
	0,4080
	0,0669
	0,0669

	​- Nr. stâlpi conform SF
	buc
	52
	-
	- 
	-
	-
	-

	​- Suprafata fundaţii stâlpi (conf. studiu topo)
	ha
	0,4749
	0,31 
	0,18
	0,4080
	0,0669
	0,0669

	2. Suprafata terenuri ocupate temporar
 
	ha
	45,4048
	41,2522
	4,1526
	40,1432
	5,2616
	5,2616


Implementarea proiectului propus determină unele modificări ale habitatelor speciilor protejate pentru care au fost declarate siturile ROSCI0206 Porţile de Fier şi ROSPA0080 Munţii Almăjului – Locvei, atât prin diminuarea suprafeţelor acestora ca urmare a ocupării definitive a terenurilor cu construcţii, cât şi prin modificări calitative ca urmare a defrişării vegetaţiei forestiere, astfel:  

· diminuarea suprafaţei habitatelor speciilor protejate cu suprafaţa de 0,4749 ha destinaţă execuţiei unor construcţii cu caracter permanent, respectiv fundaţia stâlpilor liniei electrice; suprafaţa afectată pe întraga perioadă de implementare şi operare a PP reprezintă 0,0004% din suprafaţa siturile ROSCI0206 Porţile de Fier  şi ROSPA0080 Munţii Almăjului – Locvei, iar prin mărimea sa nu influenţează dinamica populaţiilor de specii protejate de floră şi faună, cu atât mai mult cu cât suprafaţa ocupată definitiv cu construcţii este dispersată în 52 puncte de-a lungul culoarului LEA (66 - 120 m² pe stâlp); 
· modificarea calitativă a habitatelor speciilor protejate prin defrişarea vegetaţiei lemnoase actuale fără a  afecta solul şi subsolul, pe suprafaţa de 40,7444 ha. Suprafaţa afectată reprezintă 0,0328% din suprafaţa sitului ROSCI0206 Porţile de Fier şi 0,0345% din suprafaţa sitului ROSPA0080 Munţii Almăjului – Locvei. Habitatele modificate vor avea aceeaşi compoziţie floristică, dar vor fi arborete cu structură echienă, cu vârstă de 10 – 15 ani, în care nu vor exista arbori bătrâni, scorburoşi, necesari unor specii de nevertebrare şi păsări pentru hrănire şi reproducere. Habitatele modificate vor exista pe toată perioada de funcţionare a LEA şi vor fi menţinute astfel prin defrişări succesive. În aceste habitate, indivizi unor specii de faună protejate, identificate pe amplasamentul PP (mamifere, amfibieni şi reptile, nevertebrate, păsări) vor reveni după terminarea lucrărilor de construcţii, pentru hrănire, mai puţin pentru reproducere.

· pe 50,88 ha din suprafaţa culoarului LEA ocupată de terenuri cu folosinţe agricole şi păduri, nu se produc modificări ale habitatelor (0,0409% suprafaţa sitului ROSCI0206 Porţile de Fier şi 0,0431 % din suprafaţa sitului ROSPA0080 Munţii Almăjului – Locvei).
MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI

Măsuri privind habitatele şi geodiversitatea, în ansamblu

►   Măsuri de eliminare/reducere a emisiilor de praf :

· respectarea tehnologiilor de lucru specifice proiectul propus;
· îmbunătăţirea stării tehnice a drumurilor de acces;
· stropirea cu apă a surselor de praf şi a drumurilor de pământ, în perioadă de uscăciune;

· mijloacele de transport vor circula cu viteza redusa pentru a ridica in atmosfera cantităţi reduse de particule fine de praf;

· încărcătura vrac va fi acoperită în timpul transportului, sens în care autobasculantele vor fi dotate obigatoriu cu prelate.  
►  Măsuri de eliminare/reducere a emisiilor de noxe chimice generate prin arderea carburanţilor (motorina)
· menţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

· impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drumul de acces; 
· controlul periodic al gazelor de esapament şi folosirea de utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante dotate cu sisteme Euro de retinere a poluantilor.

►   Măsuri de eliminare/reducere a zgomotul  generat de motoarele utilajelor şi mijloacelor de transport.

· menţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

· impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drumul de acces; 
· controlul periodic al nivelului de zgomot şi folosirea de utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante dotate cu atenuatoare de zgomot.

►  Măsuri de eliminare/reducere a deşeuri menajere 

· se vor colecta şi depozita temporar în recipienţi specifici;
· ambalajele şi resturile menajere se vor elimina prin transportul lor la un depozit ecologic printr-un operator autorizat. 
►  Măsuri de eliminare/reducere a deseurile tehnologice 

· materialul de excavaţie provenit de la gropile de fundaţie ale stâlpilor neutilizat la umplereai gropilor de fundaţie după turnarea betoanelor se va împrăştia în strat uniform cu grosimea de până la 10 cm, în afara zonei construite, urmând a se înierba îm mod natural. 
· deşeuri metalice  se vor colecta şi se vor preda la unităţi specializate pentru reciclare.
· uleiuri uzate se colectează şi se depoziteaza în recipienţi metalici şi se valorifică la unităţi specializate.
· ambalaje şi resturi de materiale de construcţii nevalorificabile se vor depozita şi evacua împreună cu deşeurile menajere.
► Măsuri pentru protecţia biodiversităţii şi geodiversităţii: 

· programarea execuţiei lucrărilor de defrişare a vegetaţiei forestiere şi a celor de construcţii în afara perioadelor de reproducere (cubărit, fătat, creşterea puilor) ale speciilor de faună protejată;

· delimitarea pe teren a zonelor în care urmează să se defrişeze vegetaţia forestieră, la lăţimea de culoar de lucru sau culoar de siguranţă prevăzută în proiect;
· adoptatea unei tehnologii de exploatare care să producă prejudicii minime solului şi vegetaţiei din zona limitrofă perimetrului de defrişat (exploatarea în trunchiuri sau fasonarea la cioată cu scosul manual al lemnului mărunt);

· organizarea procesului tehnologic de defrişare a masei lemnoase pe postaţe, cu respectarea normelor tehnice de exploatarea a masei lemnoare şi curăţarea suprafeţei parchetului;
· doborârea arborilor cu direcţia de cădere în lungul culoarului (pe culoarul de lucru cu lăţimea de 3 m) sau în interiorul acestuia (pe culoarul de siguranţă cu lăţimea de 54 m) spre a nu se prejudicia arborii din zona limitrofă;
· dotarea pădurii ce urmează a fi defrişată cu instalaţii de transport (drumuri forestiere) şi căi de apropiat (drumuri de tractor) care să evite arboretele vecine care nu se exploatează;

· doborârea ordonată a arborilor astfel încât să fie evitată căderea pieselor peste arborii din afara perimetrului care se defrişează;

· manevrarea corectă şi cu atenţie a utilajelor pentru colectarea lemnului, numai în spaţiul de defrişat;

· protejarea cu manşoane de protecţie sau cu deviatori a arborilor expuşi, limitrofi zonei de defrişat şi a celor situaţi de-a lungul traseelor de scos – apropiat din afara zonei de defrişat. 

· prelucrarea capătului din faţă al piesei târâte (stronţuirea) sau acoperirea cu conuri de protecţie;
· evitarea circulaţiei tractoarelor în parchet pe timp umed;

· luarea unor măsuri de protecţie a traseelor supuse eroziunii prin apărarea cu lungoane, pat de crăci etc., iar la terminarea lucrărilor traseele cu făgaşe se vor nivela.  

Măsuri privind habitatele preferenţiale ale speciilor de interes

· amplasarea organizării de şantier pe teren fără vegetaţie forestieră, situat de preferinţă în teren cu categoria de folosinţă „arabil”, cu drum de acces existent.

· circulaţia utilajelor tehnologice să se facă pe cât posibil numai pe traseele aflate în zona care se defrişează, evitându-se deplasare în afara acesteia;

· în situaţia în care nu poate fi evitată trecerea prin arborete ce nu vor fi exploatate este indicată folosirea la adunatul lemnului a echipamentelor care reduc parcursul tractoarelor (cabluri acţionate de trolii);

· evitarea prejudicierii cioatelor în zona cu defrişări prin executatea tapei la doborârea arborilor;
· evitarea circulaţiei utilajelor tehnologice în culoarul de lucru sau în culoarul de siguranţă pe timp umed;

· manevrarea corectă şi cu atenţie a utilajelor pentru colectarea lemnului, care să nu depăşească spaţiul de defrişat;

· limitarea prezenţei umane în amplasamentul PP prin organizarea activităţii pe mai multe puncte de lucru în care să aibă acces numai personalul autorizat pentru execuţia lucrărilor şi dotarea cu utilaje tehnologice performante;

· se va acorda o atenţie deosebită depozitării şi manipulării carburanţilor şi lubrifianţilor, pentru a preveni poluarea accidentală a solului şi apei cu hidrocarburi;

· managementul deşeurilor, atât în perioada de construcţie, cât şi în perioada de operare va avea în vedere gestionarea şi eliminarea fiecărui tip de deşeu;

· reducerea poluanţilor generaţi în activitatea de construcţii (emisii de praf, noxe chimice, emisii acustice) prin metode specifice;

·  alegerea amplasamentelor organizarii de santier, depozitului de terasamente neutilizate la umpluturi si traseelor drumurilor de acces în afara de locurile de cuibarit, reproducere si potecile de adapat;

· traficul de santier si functionarea utilajelor se va limita la traseele si programul de lucru specificate.

· utilajele vor fi dotate obligatoriu cu amortizoare de zgomot si vor actiona pe traseele si in timpul programului de lucru stabilite prin proiect;

· executare lucrărilor de refacere a mediului după finalizarea construcţiilor;

· prevenirea şi stingerea incendiilor.

Măsuri speciale privind protecţia speciilor de păsări din amplasamentul PP


România este semnatara mai multor convenţii internaţionale din domeniul conservării mediului înconjurator, ceea ce obligă agenţii economici care pot aduce prejudicii mediului înconjurator să ia măsuri in vederea diminuării pe cât posibil a impacturilor negative ale activitaţilor lor asupra mediului, florei si faunei:

· Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa (Convenţia de la  Berna), intrată în vigoare în 1979, ratificată de România în 1993.

· Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale salbatice (Convenţia de la Bonn) ratificată de Romania in 1998.


Prin aceste conventii sunt protejate nu doar pasarile ci si cuiburile lor.


Din analiza soluţiilor tehnice aplicate pe plan internaţional rezultă că acestea vizează devierea zborului păsărilor care ar putea să se ciocnească de instalaţiile LEA şi îndepărtarea de aceste instalaţii a păsărilor care işi găsesc aici locul de cuibărit. Acest lucru se realizează, fie prin montarea pe instalaţiile LEA a unor dispozitive emiţătoare de sunete deranjante pentru păsări (dar în mod obligatoriu, imperceptibile pentru urechea umană), fie prin instalarea unor dispozitive care prin caracteristicile lor (culoare, design), fac liniile electrice vizibile din timp (ştiut fiind că unele păsări se ciocnesc de liniile electrice pentru că le văd prea tarziu). Se reuşeşte astfel evitarea utilizării unor produse chimice sau otravuri care pot avea efecte negative sau nefaste asupra păsărilor, şi în acelaşi timp se atinge scopul principal, acela de a proteja atât instalaţiile proprii, cât şi avifauna.


O primă categorie de dispozitive anti – pasăre sunt cele emiţătoare de ultrasunete, perceptibile de caăre păsări, dar imperceptibile pentru om, care deranjează şi dezorientează păsările, determinându-le să se indeparteze de zona in care se gasesc instalatii LEA. Acestea sunt formate din panou de comandă şi mai multe difuzoare telecomandate sau pot să fie monobloc. Caracteristica lor comună este posibiltatea de a modula frecvenţa sunetelor emise, de asemenea posibiltatea de a ajusta volumul, timpul între perioadele de emisie a ultrasunetelor, astfel încât păsările să nu se poată obişnui cu acestea.  Tesiunea de alimentare a acestui tip de dispozitive este de 110 V, dar ele pot fi livrate cu un adaptor pentru 220 V, ceea ce le face potrivite pentru utilizarea în statiile electrice, acolo unde există posibiltatea de alimentare, dar şi posbilitatea de a le supraveghea. 


Tot pentru instalaţiile LEA se pot utiliza dispozitivele care alungă păsările cu impulsuri stroboscopice, de luminozitate şi frecventă intolerabile pentru păsări. Acest tip de aparate se folosesc pentru a impiedica cuibărirea păsărilor pe stâlpii de inaltă tensine sau în statii, se montează la înălţime, fiind astfel nederanjante pentru personalul din staşii. 


Pentru LEA solutia cea mai la îndemână constă în dispozitive montate pe conductorii electrică (pe conductorul de garda), care au caracteristici ce le fac vizibile pentru păsări. Unele dintre aceste dispozitive sunt atât viu colorate (rosu, alb, albastru, galben, etc), cât si fluorescente (pentru a fi vizibile pe timpul nopţii). Aceste dispozitive se pot monta pe linii cu ajutorul unor baghete telescopice. 

DESCRIEREA METODELOR DE REDUCERE A IMPACTULUI

În timpul funcţionării utilajelor şi mijloacelor de transport se pot lua măsuri de reducerea emisiilor de praf în atmosferă prin aplicarea următoarelor metode:

· determinarea vitezei optime de circulaţie a mijloacele de transport pentru a genera in atmosfera cantităţi cele mai reduse fine de praf;

· acoperirea incărcăturii în timpul transportului, sens în care autobasculantele vor fi dotate obigatoriu cu prelate.  

Metode de reducerea emisiilor de gaze de eşapament în atmosferă:
· menţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

· impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drumurile de acces; 
· controlul periodic al gazelor de esapament şi folosirea de utilaje cu motoare performante dotate cu sisteme Euro de retinere a poluantilor.

Metodei de reducerea emisiilor de zgomot:
· menţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

· impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drumul de acces; 
· controlul periodic al nivelului de zgomot şi folosirea de utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante dotate cu atenuatoare de zgomot si capotaje.

Metodei de reducerea impactului asupra habitatelor:
· instruirea personalului care va activa în punctul de lucru, privind măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor şi a celor privind conduita în cuprinsul ariei naturale protejate;

· intocmirea unui grafic de lucru pentru mijloacele de transport, cu precizarea rutei şi vitezei de circulaţie, modul de transport al încărcăturii
· transportul şi depozitarea carburanţilor necesari pentru utilajeje tehnologice în recipienţi corespunzători normelor de depozitare şi transport a produselor petroliere.
· alimentarea mijloacelor de transport de la staţii specializate în distribuţia produselor petroliere, depozitare şi transport a produselor petroliere.
Metode de reducerea impactului asupra speciilor protejate:
· supravegherea personalului care va activa în punctele de lucru, privind respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi a celor privind conduita în cuprinsul ariei naturale protejate;

· dotarea organizării de şantier şi a punctelor de lucru cu recipienti standard pentru colectare şi depozitarea deşeurilor menajere;
· dotarea organizării de şantier şi a punctelor de lucru cu materiale absorbante pentru prevenirea poluării accidentale cu produse petroliere;
· dotarea organizării de şantier şi a punctelor de lucru cu materiale pentru stingerea incendiilor.
· montarea la loc vizibil a pnourilor de avertizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor.
· amplasarea în zona limitrofă perimetrelor ce se defrişează de cuburi pentru păsările ce cuibăresc în arbori, în special în arbori bătrâni şi scorburoşi;
· culegerea exemplarelor întâlnite în amplasament din specia Testudo hermanni (broasca testoasă de uscat) şi scoaterea lor în afara zonelor afectate cu lucrări de defrişare şi construcţii.
· proiectare şi montarea dispozitivelor antipasăre pe cablurile LEA în zonele în care culoarul traversează terenuri neîmpădurite sau s-a observat o mai mare afluenţă de păsări migratoare mari.
În scopul protejării speciilor de plante, animale şi păsări din zona amplasamentului PP sunt interzise:

· culegerea în scopul comercializării a exemplarelor din speciile de plante protejate;

· uciderea sau capturarea intenţionată a speciilor de faună, indiferent de metoda utilizată;

· deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

· culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

· perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creştere şi de migraţie;

· deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

· comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării a exemplarelor din specii protejate  de animale şi păsări, în stare vie ori moartă sau părţi /produse provenite de la acestea.

LUCRĂRI DE REFACERE A MEDIULUI DUPĂ FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII

Lucrările de refacere a mediului se vor efectua pe terenurile ocupate temporar în perioada de construcţie a LEA, inclusiv organizarea de şantier.  Suprafaţa terenurilor ocupate temporar în etapa de construcţie este de 9,7971 ha, inclusiv organizarea de şanţier (0,4815 ha).

► Lucrări pregătitoare pe suprafeţele ocupate temporar în timpul construcţiei: 

· dezafectarea organizării de şantier, demolarea construcţiilor cu caracter provizoriu;

·  evacuarea resturilor de materiale de construcţii şi a deşeurilor de orice fel aflate pe amplasament, cu respectarea măsurilor de eliminare specifice fiecărui tip de deşeu;

► Lucrări de refacere a mediului pe suprafeţele ocupate temporar în timpul construcţiei:
· nivelarea terenului ocupat temporar la cota stabilită prin proiectul de amenajare<

·  împrăştierea pământului neutilizat la umpluturi pe terenul din jurul stâlpilor, în zona culoarului de lucru, în strat uniform de până la 10 cm grosime;

· pregătirea solului vegetal recuperat în faza de construcţie, transportul şi administrarea pe suprafaţa  amenajată din jurul stâlpilor reţelei, conform prevederilor proiectului tehnic de execuţie;

· nivelarea terenului din culoarul de lucru, denivelat ca urmare a deplasării utilajelor tehnologice, copertarea cu pămânr vegetal, unde este cazul;

► Costul lucrărilor de refacere a mediului după finalizarea fazei de construcţii

· suprafaţa pe care sunt necesare lucrări de refacere a mediului este de 9,7971 ha

· costul mediu pentru amenajări similare este de cca. 5200 € / ha;

· costul estimativ al lucrărilor de amenajare a terenului

9,7971 ha x 5200 €/ha = 50.945 € x 4,5000 lei/€ = 229.252 lei

Măsuri de reconstrucţie a biodiversităţii

▪  Reconstrucţia resurselor biologice


Reconstrucţia resurselor biologice (sol, vegetaţie, faună subterană, fauna terestră) se realizează în mod natural, după execuţia lucrărilor de refacere a mediului.  Nu sunt necesare lucrări speciale de refacere resurselor biologice. 

▪  Reconstrucţia speciilor înscrise în listele roşii naţionale


Proiectul propus nu generează impact semnificativ asupra vreunei specii înscrise în listele roşii naţionale sau internaţionale. Nu sunt necesare lucrări de reconstrucţie a acestora.

▪  Reconstrucţia adăposturilor de animale sau a cuiburilor de păsări


Nu s-au identificat adăposturi de animale protejate de-a lungul traseului LEA, sens în care nu este necesară refacerea acestora după finalizarea lucrărilor de construcţii. 


În zona limitrofă perimetrelor în care se va defrişa vegetaţia forestieră se vor planta cuiburi artificiale pentru păsări care cuibăresc în arbori, în special pentru cele care au ca loc de cuibărire arborii bătrâni şi scorburoşi.

▪  Replantarea ierbii sau reîmpădurire


Nu este cazul, intalarea vegetaţiei din specii locale pe terenul folosit temporar se va face spontan, din seminte (arbori, arbuşti, subarbuşi, ierburi) sau pe cale vegetativă (arbori, dar mai ales arbuţti şi subarbuşti). Prin regenerarea naturală a vegetaţiei pe aceste terenuri există certitudinea că nu se va modifica compoziţia floristică a habitatelor şi se va evita introducerea în mod artificial a unor specii invazive.  

▪  Reabilitarea peisajului


Proiectul propus nu modifică o peisajul zonei, amplasamentul desfăşurându-se pe lângă forme artificilale de acelaţi tip. Nu sunt necesare lucrări de refacere a peisajului.
Concluzii
Implementarea proiectului propus determină unele modificări ale habitatelor speciilor protejate pentru care au fost declarate siturile ROSCI0206 Porţile de Fier  şi ROSPA0080 Munţii Almăjului – Locvei, atât prin diminuarea suprafeţelor acestora ca urmare a ocupării definitive a terenurilor cu construcţii, cât şi prin modificări calitative ca urmare a defrişării vegetaţiei forestiere, astfel:  

· diminuarea suprafaţei habitatelor speciilor protejate cu suprafaţa de 0,4749 ha destinaţă execuţiei unor construcţii cu caracter permanent, respectiv fundaţia stâlpilor liniei electrice; suprafaţa afectată reprezintă 0,0004% din suprafaţa siturile ROSCI0206 Porţile de Fier  şi ROSPA0080 Munţii Almăjului – Locvei;
· modificarea calitativă a habitatelor speciilor protejate prin defrişarea vegetaţiei lemnoase actuale fără a  afecta solul şi subsolul, pe suprafaţa de 40,7444 ha. Suprafaţa afectată reprezintă 0,0328% din suprafaţa sitului ROSCI0206 Porţile de Fier şi 0,0341% din suprafaţa sitului ROSPA0080 Munţii Almăjului – Locvei.


Habitatele modificate vor avea aceeaşi compoziţie floristică, dar vor fi arborete cu structură echienă, cu vârstă de 10 – 15 ani, în care nu vor exista arbori bătrâni, scorburoşi, necesari unor specii de nevertebrare şi păsări pentru hrănire şi reproducere.  Habitatele modificate vor exista pe toată perioada de funcţionare a LEA şi vor fi menţinute astfel prin defrişări succesive. În aceste habitate, indivizi unor specii de faună protejate, identificate pe amplasamentul PP (mamifere, amfibieni şi reptile, nevertebrate, păsări) vor reveni după terminarea lucrărilor de construcţii, pentru hrănire, mai puţin pentru reproducere.

Implementarea proiectului propus nu afectează negativ starea actuală de conservare a siturilor ROSCI0206 Porţile de Fier  şi ROSPA0080 Munţii Almăjului – Locvei, din următoarele considerente :

· habitatele speciilor protejate pentru care au fost declarate siturile ROSCI0206 Porţile de Fier şi ROSPA0080 Munţii Almăjului - Locvei sunt cu largă răspândire în teritoriul siturilor şi chiar în afara acestora. În această situaţie, prin implementarea proiectul propus nu apare pericolul limitării habitatelor speciilor protejate, sau dispariţia acestora.

· populaţiile speciilor şi habitatelor protejate pentru care a fost declarate siturile sunt neizolate, cu arie de răspândire extinsă, iar lucrările de construcţii ce se vor executa în perioada de implementare a PP nu vor determina alterarea stării actuale de conservare a speciilor şi habitatelor protejate. 
· lucrările de construcţii ce se vor executa în perioada de implementare a proiectului propus nu vor determina reducerea numerică a populaţiilor speciilor de faună protejate identificate pe amplasamentul sau în vecinătatea proiectului propus. Acestea sunt specii de faună mobilă, ai căror indivizi, în perioada execuţiei lucrărilor pe amplasament se vor deplasa în zone învecinate neafectate de activitatea umană, în care sunt îndeplinite condiţiile de habitat. După finalizarea lucrărilor de construcţii şi retragerea utilajelor şi oamenilor de pe amplasament, exemplarele adulte din unele specii de faună menţionate vor reveni pe amplasamentul PP, pentru hrănire.  

Faţă de situaţia prezentată, apreciem că prin implementarea proiectului propus, impactul asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar este direct, zonal, temporar, de intensitate redusă şi nu afectează obiectivele de conservare ale ariilor naturale protejate şi statutul de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar.  


Referitor la starea de conservare siturilor Natura 2000, obiectivele planului de management al Parcului Natural Porţile de Fier vizează printre altele :

-
Conservarea peisajului, inclusiv a celui rezultat în urma activităţilor umane;

-
Menţinerea populaţiilor şi habitatelor de interes comunitar şi naţional, conservarea peisajelor caracteristice şi a elementelor geologice, geomorfologice şi paleontologice specifice;

OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările şi completările ulterioare, în cap. III – Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice de floră şi faună, art. 33 prevede o serie de  interziceri a căror respectare asigură menţinerea stării actuale de conservare  a Siturile Natura 2000 ROSCI0206 Porţile de Fier  şi ROSPA0080 Munţii Almăjului – Locvei.
Rezervaţii din cadrul Parcului Natural Porţile de Fier:
Rezervaţia botanică Cracul Crucii (PN-D 624), rezervaţia se găseşte în dreptul barajului, deasupra tunelului Moşu şi se întinde până pe platoul denumit de localnici „Crucea Sfântului Petru”. Aici se întâlnesc pajişti de o rară valoare peisagistică cu Cachrys ferulacea (mărarul Porţilor de Fier). Datorită vecinătăţii cu Vama de la Gura Văii (afluxul de turişti), pajiştile de la baza versantului dunărean, care au o valoare peisagistică deosebită, sunt periclitate. 

Rezervaţia Cracul Virului ( PN – D 625), se află la 4,5 km de Vârciorova spre Gura Văii, în faţa Porţilor de Fier, între apa Slatinicului şi Creasta Virului. Relieful variat, foarte frământat, micile cascade şi cheile dau un pitoresc aparte acestei zone. Aici se află pajişti cu mararul Porţilor de Fier, specie caracteristică Defileului Porţile de Fier.

Rezervaţia botanică Gura Văii-Vârciorova (PN-D 597), datorită bogăţiei de plante, multe dintre ele reprezentând rarităţi pentru flora ţării noastre, marele botanist Alexandru Borza a considerat-o un Eldorado botanic. Rarităţi floristice sunt prezente în toate etajele de vegetaţie. Gorunul auriu, stejarul pufos, gârniţa, alunul turcesc, vişinul turcesc în etajul arborescent; păducelul negru, scumpia, smochinul în stratul arbustiv; iar dintre plantele ierboase, aproape o 100 de specii sunt rare sau foarte rare pentru flora României: unghia ciutei, ruginele, ferigi, garofiţe, viorele de stâncă, mărarul Porţilor de Fier, stânjenelul de stâncă, lumânărica, etc

Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier (ROSPA0026 vezi fig. 18), 10 200 ha, un important număr de specii şi indivizi se opresc aici în timpul trecerilor de primăvară şi toamnă, sau poposesc mai multă vreme în cursul iernii. Lista lor include aproximativ 70 specii, dintre care cele mai importante sunt păsările acvatice. Pădurile de foioase care se întind pe versanţi prezintă şi ele un real interes din punct de vedere ornitologic, ca urmare a prezenţei aici a unor specii predominant montane, ciocănitoarea cu spate alb (Dendrocopos leucotos), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius). Pe pâraiele afluente se întâlneşte codobatura de munte (Motacilla cinerea) şi mai rar chiar pescărelul negru (Cinclus cinclus).
Rezervaţia Locul fosilifer Bahna ( PN – D 611), (paleontologică) a fost declarată prin HCM 1625/1955 pe o suprafaţă de 10 ha în bazinetul depresionar Bahna – Orşova, între localităţile Bahna şi Iloviţa, între pâraiele Curchia şi Lespezi (comuna Iloviţa). Este unul din cele mai cunoscute şi mai interesante puncte fosilifere de la noi din ţară, cu o mare valoare stiinţifică.

Este descrisă o bogată faună de nevertebrate marine, dominată de bivalve (ostreide), corali şi gasteropode. Există două puncte de interes: unul la Iloviţa, unde depozitele de calcare şi argile marnoase conţin numeroase moluşte, echinide şi foraminifere fosile, aparţinând Sarmatianului şi altul la nord-vest de localitatea Bahna, la Curchia, unde calcarele recifale conţin numeroşi corali, briozoare, gasteropode, bivalve, echinide, brachiopode.

[image: image18.jpg]/

ROSPA0026 Cursul Dunarii - Bazias - Portile de Fier

60000 m





Fig. nr. 18 -  Aria de protecţie specială avifaunistică Dunării - Baziaş - Porţile de Fier
· Geoparcul Platoul Mehedinţi (ROSCI0198, fig. 19) are peste 53 891,80 ha şi face parte din Parcul Natural Geoplatoul Mehedinţi. Climatul temperat - continental cu influenţe submediteraneene şi relieful foarte variat au creat condiţii pentru numeroase specii de plante şi animale rare. Structura geologică unică a acestei zone a condus la apariţia a numeroase formaţiuni geologice şi speologice. O mare parte din aceste valori sunt protejate în 16 rezervaţii naturale. Se remarcă prin fenomene carstice deosebite: depresiuni închise, sisteme hidrocarstice, doline şi lapiezuri, peşteri renumite prin dimensiuni şi ornamentaţie (Topolniţa, Epuran, Bulba, Gramei, Isverna etc.). Pe rocile calcaroase se întâlnesc tufărişuri de tip submediteraneean, cunoscute sub numele de şibleacuri. Compoziţia floristică a pajiştilor este abundentă în elemente sudice, iar pădurile păstrează amestecuri de fag, brad şi pin neafectate de tăieri. În cadrul covorului vegetal, ca urmare a diversităţii mediilor de viaţă, se întâlneşte o bogată şi heterogenă faună de origini diferite, dar cu preponderenţă a elementelor sudice. 
[image: image19.jpg]



Fig. nr. 19 -  Situl de importanţă comunitară Platoul Mehedinţi

Suprafaţa totală a teritoriului în care se vor desfăşura lucrările de fac obiectul PP este de 13,0381 ha, din care în situl de interes comunitar Platoul Mehedinţi (ROSCI0198)  10,8768 ha.
Amplasamentul proiectului propus se prezintă sub forma unui culoar, cu lăţimea de 54 m în teren forestier şi 75 m în teren agricol. Suprafeţele împădurite se vor defrişa pe toată lăţimea culoarului şi se vor menţine astfel, pe toată durata de funcţionare a proiectului propus (40 de ani). Terenurile agricole pot fi utilizate pentru folosinţele agricole iniţiale. 

De-a lungul întrgului culoar al LEA, în vecinătatea culoarului, de regulă pe teritorii extinse se întâlneşte aceleşi cadru natural ca şi în amplasamentul proiectului propus.

La efectuarea observaţiilor în teren atenţia operatorilor a fost îndreptată spre identificarea habitatelor din zona traversată de culoarul liniei electrice, precum şi a speciilor faună şi floră protejate, menţionate în formularele standard de caracterizare ale siturilor. 

Pe traseul LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina pe teritoriul Geoparcului Platoul Mehedinţi se vor amplasa 16 stâlpi de tip RODELTA. Stâlpii sunt confecţii metalice uzinate, asamblate pe tronsoane, care se transportă la locul de punere în operă cu ajutorul unor autospeciale de gabarit mare şi se montează cu ajutorul unor macarale cu braţ telescopic. 

Tabel nr. 41- Situaţia actuală şi viitoare a amplasamentului LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina,

pe teritoriul Geoparcului Platoul Mehedinţi
	Specificaţii
	UM
	Geoparcul PLATOUL MEHEDINŢI

	
	
	Total
	Din care

	
	
	
	Teren împadurit
	Alte terenuri

	1. Caracteristicile culoarului LEA 400 kV conform SF
	
	 
	 
	 

	​- Lungime LEA conf. plan de situatie
	km
	4,911
	-
	-

	​- Latime culoar conform NTE 003/04/00
	m
	 
	54
	75

	​- Suprafata totală culoar 
	ha
	12,8988
	11,2910
	1,6078

	2. Suprafata terenurilor ce se vor ocupa definitiv
	
	0,1393
	 0,0759
	 0,0634

	​- Nr. stalpi 
	buc
	16
	 
	 

	2. Suprafata de defrisat
	ha
	11,3669
	-
	-

	​- în zona de protecţie integrală 
	ha
	0
	- 
	- 

	​- în zona de management durabil 
	ha
	11,3669
	 
	 




Traseul LEA strabate teritorii apartinand Geoparcului Platoul Mehedinti, pe lungimea de 4,911 km.

Amplasamentul proiectului se situeaza in interiorul unor arii naturale protejate de interes comunitar, declarate parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 în Romania respectiv: aria de importanţă comunitară Platoul Mehedinţi (ROSCI0198) aflată în custodia Consiliului Judeţean Mehedinţi

Implementarea proiectului propus determină unele modificări ale habitatelor speciilor protejate pentru care a fost declarat situl de importanţă comunitară ROSCI0198 Platoul Mehedinţi atât prin diminuarea suprafeţelor acestora ca urmare a ocupării definitive a terenurilor cu construcţii, cât şi prin modificări calitative ca urmare a defrişării vegetaţiei forestiere, astfel:  

· diminuarea suprafaţei habitatelor speciilor protejate cu suprafaţa de 0,1393 ha destinaţă execuţiei unor construcţii cu caracter permanent, respectiv fundaţia stâlpilor liniei electrice; suprafaţa afectată reprezintă 0,00028% din suprafaţa sitului de importanţă comunitară;
· modificarea calitativă a habitatelor speciilor protejate prin defrişarea vegetaţiei lemnoase actuale fără a  afecta solul şi subsolul, pe suprafaţa de 12,8988 ha. Suprafaţa afectată reprezintă 0,0272% din suprafaţa sitului. Habitatele modificate vor avea aceeaşi compoziţie floristică, dar vor fi arborete cu structură echienă, cu vârstă de 10 – 15 ani, în care nu vor exista arbori bătrâni, scorburoşi, necesari unor specii de faună pentru hrănire şi reproducere.  Habitatele modificate vor exista pe toată perioada de funcţionare a LEA şi vor fi menţinute astfel prin defrişări succesive. În aceste habitate, indivizi unor specii de faună protejate, identificate pe amplasamentul PP (mamifere, amfibieni şi reptile, nevertebrate, păsări) vor reveni după terminarea lucrărilor de construcţii, pentru hrănire, mai puţin pentru reproducere.

· suprafaţa din culoarul LEA ocupată de de terenuri cu folosinţe agricole (păşuni), 11,48 ha, pe care nu se produc modificări ale habitatelor; acesta reprezită 0,0214% suprafaţa sitului de importanţă comunitară.
Implementarea proiectului propus nu afectează negativ starea actuală de conservare a sitului ROSCI0198 Platoul Mehedinţi, din următoarele considerente :

· habitatele speciilor protejate pentru care a fost declarat de importanţă comunitară sunt cu largă răspândire, atât în teritoriul sitului şi cât şi în afara acestuia. În această situaţie, prin implementarea proiectul propus nu apare pericolul limitării habitatelor speciilor protejate, sau dispariţia acestora.

· populaţiile speciilor şi habitatelor protejate pentru care a fost declarat situl sunt neizolate, cu arie de răspândire extinsă, iar lucrările de construcţii ce se vor executa în perioada de implementare a PP nu vor determina alterarea stării actuale de conservare a speciilor şi habitatelor protejate. 
· lucrările de construcţii ce se vor executa în perioada de implementare a proiectului propus nu vor determina reducerea numerică a populaţiilor speciilor de faună protejate identificate pe amplasamentul sau în vecinătatea proiectului propus. Acestea sunt specii de faună mobilă, ai căror indivizi, în perioada execuţiei lucrărilor pe amplasament se vor deplasa în zone învecinate neafectate de activitatea umană, în care sunt îndeplinite condiţiile de habitat. După finalizarea lucrărilor de construcţii şi retragerea utilajelor şi oamenilor de pe amplasament, exemplarele adulte din unele specii de faună menţionate vor reveni pe amplasamentul PP, pentru hrănire.  
MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI

În timpul constructiei proiectului propus, beneficiarul are obligaţia de a lua măsuri pentru diminuarea impactului asupra  mediului.
►  Masuri de reducere a prafului şi evaluarea impactului rezidual dupa implementarea acestora:

În faza de excavare a fundatiilor pentru stalpi, în punctele de lucru se pot lua măsuri eficiente de reducerea emisiilor de praf în atmosferă prin stropirea cu apă a zonei de lucru. 

În timpul transportului materialelor se pot lua măsuri de reducerea emisiilor de praf în atmosferă prin aplicarea următoarelor măsuri:

· îmbunătăţirea sistemului rutier al drumului de acces prin repararea împietruirii şi menţinerea lui într-o stare tehnică bună, pe toată perioada de implementare a proiectului

· reducerea vitezei de circulaţie pe drumul de acces;

· încărcătura vrac va fi acoperită în timpul transportului, sens în care autobasculantele vor fi dotate obigatoriu cu prelate. 

Prin aplicarea acestor măsuri apreciem că se poate reduce cantitatea de praf generată de proiect în faza de transport cu circa 20%. Praful emis în atmosferă în faza de transport reprezintă circa 80% din cantitatea totală. Prin aplicarea măsurilor de reducere a emisiilor de praf se preconizează o reducere cu 16% a cantităţii emis în atmosferă în timpul implementării proiectului.

          Impactul rezidual după implementarea măsurilor de reducere a emisiilor de praf este de 84%.
►  Masuri de reducere a emisiilor de noxe chimice (gaze de eşapament) şi evaluarea impactului rezidual dupa implementarea acestora

Măsurile de reducere a emisiilor de noxe chimice (gaze de eşapament) se referă la:

· menţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

· impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drumul de acces; 
· controlul periodic al gazelor de esapament şi folosirea de utilaje cu motoare performante dotate cu sisteme Euro de retinere a poluantilor.

Prin îmbunătăţirea nivelului tehnologic al motoarelor şi prin aplicarea normelor Euro II – V, comparativ cu Euro I se prognozează scăderea emisiilor cu 30%. 
Impactul rezidual după implementarea măsurilor de reducere a noxelor este de 70%.
►  Masuri de reducere a zgomotului şi evaluarea impactului rezidual dupa implementarea acestora :

Măsuri de reducerea emisiilor acustice se referă la:
· menţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

· impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drumul de acces; 
· controlul periodic al nivelului de zgomot şi folosirea de utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante dotate cu atenuatoare de zgomot.

Impactul rezidual după implementarea măsurilor de reducere a emisiilor acustice este de 70%.

Impactul rezidual se menţine numai pe perioada de implementare a proiectului, dar numai în intervalul orar de funcţionare a utilajelor şi mijloacelor de transport aferente activităţii de producţie.

Reducerea impactului potenţial asupra factorilor de mediu pe perioada implementării proiectului este favorabilă speciilor şi habitatelor de interes comunitar din zona.

 MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ÎN PERIOADA DE CONSTRUCŢIE

►   Măsuri de eliminare/reducere a emisiilor de praf în incinta şantierul şi pe drumul de acces
· respectarea tehnologiilor de lucru specifice proiectul propus, pentru care se solicită acordul de mediu;
· îmbunătăţirea stării tehnice a drumului de acces;
· stropirea cu apă a surselor de praf şi a drumurilor de pământ, în perioadă de uscăciune;

· mijloacele de transport vor circula cu viteza redusa pentru a ridica in atmosfera cantităţi reduse de particule fine de praf;

· încărcătura vrac va fi acoperită în timpul transportului, sens în care autobasculantele vor fi dotate obigatoriu cu prelate.  
►  Măsuri de eliminare/reducere a emisiilor de noxe chimice generate prin arderea carburanţilor (motorina)
· menţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

· impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drumul de acces; 
· controlul periodic al gazelor de esapament şi folosirea de utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante dotate cu sisteme Euro de retinere a poluantilor.

►   Măsuri de eliminare/reducere a zgomotul  generat de motoarele utilajelor şi mijloacelor de transport.

· menţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

· impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drumul de acces; 
· controlul periodic al nivelului de zgomot şi folosirea de utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante dotate cu atenuatoare de zgomot.

►  Măsuri de eliminare/reducere a deşeuri menajere 

· se vor colecta şi depozita temporar în recipienţi specifici;
· ambalajele şi resturile menajere se vor elimina prin transportul lor la un depozit ecologic printr-un operator autorizat. 
▪  Măsuri de eliminare/reducere a deseurile tehnologice 

· materialul de excavaţie provenit de la gropile de fundaţie ale stâlpilor neutilizat la umplereai gropilor de fundaţie după turnarea betoanelor se va împrăştia în strat uniform cu grosimea de până la 10 cm, în afara zonei construite, urmând a se înierba în mod natural; 
· deşeuri metalice  se vor colecta şi se vor preda la unităţi specializate pentru reciclare;
· uleiuri uzate se colectează şi se depoziteaza în recipienţi metalici şi se valorifică la unităţi specializate;
· ambalaje şi resturi de materiale de construcţii nevalorificabile se vor depozita şi evacua împreună cu deşeurile menajere.
Tabel nr. 42- Plan de măsuri  pentru diminuarea impactului asupra mediului şi costurile aferente acestora
	Nr. crt
	Specificarea măsurii
	Cantitati
	Perioada de implementare
	Costuri
lei
	Responsabil

	1
	Lucrări de amenajare a drumurilor de acces în parteneriat cu deţinătorii acestora
	1,5 km
	Până la începerea activităţii în punctul de lucru
	50.000 
	Beneficiar  

Administrator firma de constructii

	2
	Dotarea punctului de lucru cu utilaje cu motoare EURO IV de reţinere a noxelor şi atenuator de zgomot 
	1 
	Până la începerea activităţii în punctul de lucru
	Se află 

în dotarea beneficiu-arului
	

	3
	Dotarea punctului de lucru cu aubasculante cu motor EURO IV de reţinere a noxelor, atenuator de zgomot  şi prelată
	2 
	Până la începerea activităţii în punctul de lucru
	
	

	4
	Dotarea punctului de lucru cu recipienti standard pentru colectare şi depozitarea deşeurilor menajere 
	1 
	Până la începerea activităţii în punctul de lucru
	
	

	6
	Instruirea personalului care va activa în punctul de lucru privind măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor şi a celor privind conduita în cuprinsul ariei naturale protejate. 
	
	La inceperea activităţii de către fiecare persoană participantă la procesul tehnologic
	2.000 
	

	7
	Montarea la locuri vizibile de panouri avertizoare cu specificarea măsurilor de prevenire a evenimentelor periculoase în aria naturală protejată
	6
	Până la începerea activităţii în punctul de lucru
	5.000
	


▪  Alte măsuri pentru protecţia mediului 

· instruirea personalului care va activa în punctul de lucru, privind măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor şi a celor privind conduita în cuprinsul ariei naturale protejate
· intocmirea unui grafic de lucru pentru mijloacele de transport, cu precizarea rutei şi vitezei de circulaţie, modul de transport al încărcăturii
· transportul şi depozitarea carburanţilor necesari pentru utilajeje tehnologice în recipienţi corespunzători normelor de depozitare şi transport a produselor petroliere.
· alimentarea mijloacelor de transport de la staţii specializate în distribuţia produselor petroliere depozitare şi transport a produselor petroliere.

· lucrări de rrefacere a mediului pe terenurile ocupate temporar în perioada de construcţie.

LUCRĂRI DE REFACERE A MEDIULUI DUPĂ FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII

Lucrările de refacere a mediului se vor efectua pe terenurile ocupate temporar în perioada de construcţii şi cu organizarea de şantier. 

Suprafaţa terenurilor ocupate temporar în etapa de construcţie este de 3,30 ha, la care se adaugă organizarea de şanţier 0,70 ha, în total 4,00 ha.

► Lucrările de amenajarea terenului pe suprafeţele ocupate temporar cu organizarea de şantier: 

· dezafectarea organizării de şantier, demolarea construcţiilor cu caracter provizoriu, evacuarea resturilor de materiale de construcţii;
· evacuarea deşeurilor de orice fel aflate pe amplasament, cu respectarea măsurilor de eliminare specifice fiecărui tip de deşeu,

· aprovizionare cu materialele necesare prevăzute în proiectul tehnic de execuţie: seminte de ierburi pentru gazon;

· nivelarea terenului ocupat temporar la cota stabilită prin proiectul de amenajare 

· pregătirea solului vegetal recuperat în faza de construcţie, transportul şi administrarea pe suprafaţa  amenajată, conform prevederilor proiectului tehnic de execuţie;

· semănarea ierburilor perene;

► Costul lucrărilor de refacere a mediului după finalizarea fazei de construcţii

· suprafaţa pe care sunt necesare lucrări de refacere a mediului este de 4,00 ha

· costul mediu pentru amenajări similare este de cca. 5200 € / ha;

· costul estimativ al lucrărilor de refacere a mediului

4,00 ha x 5200 €/ha = 20800 € x 4,3500 lei/€ = 90480 lei

PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Pe toată perioada de implementare a proiectului propus, toti factorii de mediu vor fi monitorizati periodic, atât în interiorul cât si în zona limitrofă amplasamentului. In acest sens, beneficiarul C.N. TRANSELECTRICA S.A. - SUCURSALA DE TRANSPORT TIMIŞOARA, va intocmi împreună cu  autoritatea APM Mehedinti un program comun de monitorizare si conformare pe timpul execuţiei lucrărilor. Dupa intocmirea proiectului tehnic si contractarea execuţiei lucrarilor, firma constructoare va numi un responsabil pentru protectia mediului, care va asigura îndeplinirea cerinţelor impuse prin program comun de monitorizare si conformare.
· Parcul Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa (ROSPA0020, ROSCI0031, fig.20)

Arie naturală protejată constituită în baza legii 5/2000 şi delimitată prin H.G. 230/2003. Prin Legea 462/200 este încadrată în categoria Parcuri Naţionale, iar conform clasificării IUCN se află în categoria a II-a. Scopul principal pentru care a fost constituit Parcul este conservarea biodiversităţii, a florei şi faunei, a peisajului, a tradiţiilor locale, încurajarea turismului, educaţie ecologică şi conştientizare publică.

Parcul Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa se bucură de o extraordinară bogăţie floristică, un peisaj de o diversitate şi unicitate aparte, precum şi de starea de sălbăticie păstrată datorită accesului dificil în zonă. 


Conform HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România: Cod ROSPA0020 Cheile Nerei – Beuşniţa Parcul Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa este situat la limita sud-vestică a ţării, în sudul Munţilor Aninei,  în judeţul Caraş - Severin. Cuprinde o zona carstică pe cursul mijlociu al râului Nera care constituie şi coloana vertebrală a Parcului. Parcul Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa are o suprafaţă totală de 36758 ha. 


Fauna terestră este reprezentată de un număr de  313 taxoni, 29 endemisme, 45 specii rare, din care 119 specii protejate şi strict protejate de legislaţia română şi internaţională. Fauna cavernicolă cuprinde 273 specii şi subspecii de nevertebrate.

[image: image20.png]



Fig. nr. 20 -  Ariile de protecţie specială  ROSPA 0020 - Cheile Nerei – Beuşniţa
Pe teritoriul Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa, se află,  ariile protejate din Reţeaua Natura 2000:  ROSCI0031 şi  ROSPA0020


Pe teritoriul PN Cheile Nerei – Beuşniţa se desfăşoară partea finală a traseului LEA, format din 28 de stâlpi, ultimul fiind cel de racordare în LEA 400 kv Anina – Reşiţa existentă. În culoarul LEA stâlpii sunt amplasaţi astfel:

· în teren forestier cu categoria de folosinţă „pădure”, din fondul forestier naţional aflat în administratea R.N.P. ROMSILVA – Direcţia Silvică Caraş Severin, prin O.S. Anina (UP III Steierdorf, ua. 92, 89A, 85, 81, 79, 73B, 70B, 70C, 60, 57A, 55B) vor fi amplasaţi stâlpii nr. 243 – 254 şi 257 – 258, în total 14 stâlpi ale căror fundaţii vor ocupa definitiv suprafaţa de 0,1047 ha;

· în teren agricol cu categoria de folosinţă „păşune împădurită” aparţinând UAT Bozovici vor fi amplasaţi 6 stâlpi ale căror fundaţii vor ocupa definitiv suprafaţa de 0,0531 ha;

· în teren agricol cu categoria de folosinţă „păşune” aparţinând UAT Bozovici vor fi amplasaţi, şi UAT Anina vor fi amplasaţi în total 6 stâlpi ale căror fundaţii vor ocupa definitiv suprafaţa de 0,0475 ha;
· în teren forestier cu categoria de folosinţă „culoar LEA”, din fondul forestier naţional aflat în administratea R.N.P. ROMSILVA – Direcţia Silvică Caraş Severin, prin O.S. Anina (UP III Steierdorf, ua: 55R1) va fi amplasat ultimul stâlp, ale cărui fundaţii vor ocupa definitiv suprafaţa de 0,0136 ha; acest stâp face legătura cu LEA 400 kV existentă, fiind amplasat în culoarul de siguranţă al acesteia.

Suprafaţa terenurilor necesare pentru implementarea proiectului propus este de 28,1377 ha, care cuprinde suprafaţa culoarului de siguranţă din zonele cu vegetaţie forestieră (pădure + păşune împădurită), precum şi suprafaţa ce se va ocupa definitiv şi temporar în celelalte folosinţe intersectate de culoarul LEA; 


În tabelul nr.43 este prezentată  sintetic situaţia terenurilor din zona de amplasare a LEA 400kV Porţile de Fier – Anina,   pe teritoriul Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa

Tabel nr. 43 - Situaţia terenurilor din culoarul LEA 400 kV Proţile de Fier – Anina, in zona PN CHELE NEREI – BEUŞNIŢA
	Specificaţii
	UM
	 PN CHELE NEREI – BEUŞNIŢA 

 ROSCI0031 / ROSPA0020 CHEILE NEREI – BEUŞNIŢA  

	
	
	Total
	Total
	D.C.

	
	
	
	Pădure
	Agricol
	În zona de conserv.durabilă

	1. Caracteristicile culoarului LEA 400 kV conf. SF
	
	
	
	
	

	​- Lungime LEA conf. plan de situatie
	km
	8,659
	-
	-
	-

	​- Latime culoar conform NTE 003/04/00 
	m
	
	54
	75
	

	-  Suprafaţa totală culoar LEA  LEA 400 kV
	ha
	23,9885
	21,7244
	2,2641
	23,9885

	
	
	
	
	
	

	2. Suprafata terenurilor aferente PP
	ha
	24,2023
	21,8427
	2,3596
	24,2023

	​a.) Suprafata totală culoar de siguranţă
	ha
	23,9885
	21,7244
	2,2641
	23,9885

	​      din care: suprafata de defrişat  (conf. studiu topo)
	ha
	 21,4332
	 21,4332
	
	 21,4332

	3. Suprafata terenurilor ce se vor ocupa definitiv
	ha
	0,2138
	0,1183
	0,0955
	  0,2138

	​- Nr. stâlpi conform SF
	
	28
	-
	-
	-

	​- Suprafata fundaţii stâlpi (conf. studiu topo)
	ha
	0,2138
	 0,1183
	
	 0,2435


MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 
Măsuri privind habitatele şi geodiversitatea, în ansamblu
►   Măsuri de eliminare/reducere a emisiilor de praf :

· respectarea tehnologiilor de lucru specifice proiectul propus;
· îmbunătăţirea stării tehnice a drumurilor de acces;
· stropirea cu apă a surselor de praf şi a drumurilor de pământ, în perioadă de uscăciune;

· mijloacele de transport vor circula cu viteza redusa pentru a ridica in atmosfera cantităţi reduse de particule fine de praf;

· încărcătura vrac va fi acoperită în timpul transportului, sens în care autobasculantele vor fi dotate obigatoriu cu prelate.  
►  Măsuri de eliminare/reducere a emisiilor de noxe chimice generate prin arderea carburanţilor (motorina)
· menţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

· impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drumul de acces; 
· controlul periodic al gazelor de esapament şi folosirea de utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante dotate cu sisteme Euro de retinere a poluantilor.

►   Măsuri de eliminare/reducere a zgomotul  generat de motoarele utilajelor şi mijloacelor de transport.

· menţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

· impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drumul de acces; 
· controlul periodic al nivelului de zgomot şi folosirea de utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante dotate cu atenuatoare de zgomot.

►  Măsuri de eliminare/reducere a deşeuri menajere 

· se vor colecta şi depozita temporar în recipienţi specifici;
· ambalajele şi resturile menajere se vor elimina prin transportul lor la un depozit ecologic printr-un operator autorizat. 
►  Măsuri de eliminare/reducere a deseurile tehnologice 

· materialul de excavaţie provenit de la gropile de fundaţie ale stâlpilor neutilizat la umplereai gropilor de fundaţie după turnarea betoanelor se va împrăştia în strat uniform cu grosimea de până la 10 cm, în afara zonei construite, urmând a se înierba în mod natural; 

· deşeuri metalice  se vor colecta şi se vor preda la unităţi specializate pentru reciclare.
· uleiuri uzate se colectează şi se depoziteaza în recipienţi metalici şi se valorifică la unităţi specializate.
· ambalaje şi resturi de materiale de construcţii nevalorificabile se vor depozita şi evacua împreună cu deşeurile menajere.
► Măsuri pentru protecţia biodiversităţii şi geodiversităţii: 

· programarea execuţiei lucrărilor de defrişare a vegetaţiei forestiere şi a celor de construcţii în afara perioadelor de reproducere (cubărit, fătat, creşterea puilor) ale speciilor de faună protejată;

· delimitarea pe teren a zonelor în care urmează să se defrişeze vegetaţia forestieră, la lăţimea de culoar de lucru sau culoar de siguranţă prevăzută în proiect;
· adoptatea unei tehnologii de exploatare care să producă prejudicii minime solului şi vegetaţiei din zona limitrofă perimetrului de defrişat (exploatarea în trunchiuri sau fasonarea la cioată cu scosul manual al lemnului mărunt);

· organizarea procesului tehnologic de defrişare a masei lemnoase pe postaţe, cu respectarea normelor tehnice de exploatarea a masei lemnoare şi curăţarea suprafeţei parchetului;
· doborârea arborilor cu direcţia de cădere în lungul culoarului (pe culoarul de lucru cu lăţimea de 3 m) sau în interiorul culoarul de siguranţă, spre a nu se prejudicia arborii din zona limitrofă;
· dotarea pădurii ce urmează a fi defrişată cu instalaţii de transport (drumuri forestiere) şi căi de apropiat (drumuri de tractor) care să evite arboretele vecine care nu se exploatează;

· doborârea ordonată a arborilor astfel încât să fie evitată căderea pieselor peste arborii din afara perimetrului care se defrişează;

· manevrarea corectă şi cu atenţie a utilajelor pentru colectarea lemnului, numai în spaţiul de defrişat;

· protejarea cu manşoane de protecţie sau cu deviatori a arborilor expuşi, limitrofi zonei de defrişat şi a celor situaţi de-a lungul traseelor de scos – apropiat din afara zonei de defrişat. 

· prelucrarea capătului din faţă al piesei târâte (stronţuirea) sau acoperirea cu conuri de protecţie;
· evitarea circulaţiei tractoarelor în parchet pe timp umed;

· luarea unor măsuri de protecţie a traseelor supuse eroziunii prin apărarea cu lungoane, pat de crăci etc., iar la terminarea lucrărilor traseele cu făgaşe se vor nivela.  

Măsuri privind habitatele preferenţiale ale speciilor de interes

· amplasarea organizării de şantier pe teren fără vegetaţie forestieră, situat de preferinţă în teren cu categoria de folosinţă „arabil”, cu drum de acces existent.

· circulaţia utilajelor tehnologice să se facă pe cât posibil numai pe traseele aflate în zona care se defrişează, evitându-se deplasare în afara acesteia;

· în situaţia în care nu poate fi evitată trecerea prin arborete ce nu vor fi exploatate este indicată folosirea la adunatul lemnului a echipamentelor care reduc parcursul tractoarelor (cabluri acţionate de trolii);

· evitarea prejudicierii cioatelor în zona cu defrişări prin executatea tapei la doborârea arborilor;
· evitarea circulaţiei utilajelor tîn culoarul de lucru sau în culoarul de siguranţă pe timp umed;

· manevrarea corectă a utilajelor pentru colectarea lemnului, ca să nu depăşească spaţiul de defrişat;

· limitarea prezenţei umane în amplasamentul PP prin organizarea activităţii pe mai multe puncte de lucru, în care să aibă acces numai personalul autorizat pentru execuţia lucrărilor şi dotarea cu utilaje performante;

· se va acorda o atenţie deosebită depozitării şi manipulării carburanţilor şi lubrifianţilor, pentru a preveni poluarea accidentală a solului şi apei cu hidrocarburi;

· managementul deşeurilor, atât în perioada de construcţie, cât şi în perioada de operare va avea în vedere gestionarea şi eliminarea fiecărui tip de deşeu;

· reducerea poluanţilor generaţi în activitatea de construcţii (emisii de praf, noxe chimice, emisii acustice) prin metode specifice;

·  alegerea amplasamentelor organizarii de santier, depozitelor de terasamente neutilizate la umpluturi si a traseelor drumurilor de acces în afara de locurile de cuibarit, reproducere si potecile de adapat;

· traficul de santier si functionarea utilajelor se va limita la traseele si programul de lucru specificate în proiectul de organizare a şantierului, întocmit în faza de proiectare „proiect tehnic”.

· utilajele vor fi dotate obligatoriu cu amortizoare de zgomot si vor actiona pe traseele si in timpul programului de lucru stabilite prin proiect;

· executare lucrărilor de refacere a mediului după finalizarea construcţiilor;

· prevenirea şi stingerea incendiilor.
Măsuri speciale privind protecţia speciilor de păsări din amplasamentul PP


România este semnatara mai multor convenţii internaţionale din domeniul conservării mediului înconjurator, ceea ce obligă agenţii economici care pot aduce prejudicii mediului înconjurator să ia măsuri in vederea diminuării pe cât posibil a impacturilor negative ale activitaţilor lor asupra mediului, florei si faunei:

· Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa (Convenţia de la  Berna), intrată în vigoare în 1979, ratificată de România în 1993.

· Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale salbatice (Convenţia de la Bonn) ratificată de Romania in 1998.


Prin aceste conventii sunt protejate nu doar pasarile ci si cuiburile lor.


Din analiza soluţiilor tehnice aplicate pe plan internaţional rezultă că acestea vizează devierea zborului păsărilor care ar putea să se ciocnească de instalaţiile LEA şi îndepărtarea de aceste instalaţii a păsărilor care işi găsesc aici locul de cuibărit. Acest lucru se realizează, fie prin montarea pe instalaţiile LEA a unor dispozitive emiţătoare de sunete deranjante pentru păsări (dar în mod obligatoriu, imperceptibile pentru urechea umană), fie prin instalarea unor dispozitive care prin caracteristicile lor (culoare, design), fac liniile electrice vizibile din timp (ştiut fiind că unele păsări se ciocnesc de liniile electrice pentru că le văd prea tarziu). Se reuşeşte astfel evitarea utilizării unor produse chimice sau otravuri care pot avea efecte negative sau nefaste asupra păsărilor, şi în acelaşi timp se atinge scopul principal, acela de a proteja atât instalaţiile proprii, cât şi avifauna.


O primă categorie de dispozitive anti – pasăre sunt cele emiţătoare de ultrasunete, perceptibile de caăre păsări, dar imperceptibile pentru om, care deranjează şi dezorientează păsările, determinându-le să se indeparteze de zona in care se gasesc instalatii LEA. Acestea sunt formate din panou de comandă şi mai multe difuzoare telecomandate sau pot să fie monobloc. Caracteristica lor comună este posibiltatea de a modula frecvenţa sunetelor emise, de asemenea posibiltatea de a ajusta volumul, timpul între perioadele de emisie a ultrasunetelor, astfel încât păsările să nu se poată obişnui cu acestea. Tesiunea de alimentare este de 110 V, dar ele pot fi livrate cu un adaptor pentru 220 V, ceea ce le face potrivite pentru utilizarea în statiile electrice, acolo unde există posibiltatea de alimentare, dar şi posbilitatea de a le supraveghea. 


Pentru LEA solutia cea mai la îndemână constă în dispozitive montate pe conductorii electrică (pe conductorul de garda), care au caracteristici ce le fac vizibile pentru păsări. Unele dintre aceste dispozitive sunt atât viu colorate (rosu, alb, albastru, galben, etc), cât si fluorescente (pentru a fi vizibile pe timpul nopţii). Aceste dispozitive se pot monta pe linii cu ajutorul unor baghete telescopice. 
DESCRIEREA METODELOR DE REDUCERE A IMPACTULUI

În timpul funcţionării utilajelor şi mijloacelor de transport se pot lua măsuri de reducerea emisiilor de praf în atmosferă prin aplicarea următoarelor metode:

· determinarea vitezei optime de circulaţie a mijloacele de transport pentru a genera in atmosfera cantităţi cele mai reduse fine de praf;

· acoperirea incărcăturii în timpul transportului, sens în care autobasculantele vor fi dotate obigatoriu cu prelate.  

Metode de reducerea emisiilor de gaze de eşapament în atmosferă:
· menţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

· impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drumurile de acces; 
· controlul periodic al gazelor de esapament şi folosirea de utilaje cu motoare performante dotate cu sisteme Euro de retinere a poluantilor.

Metodei de reducerea emisiilor de zgomot:
· menţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

· impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drumul de acces; 
· controlul periodic al nivelului de zgomot şi folosirea de utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante dotate cu atenuatoare de zgomot si capotaje.

Metodei de reducerea impactului asupra habitatelor:
· instruirea personalului care va activa în punctul de lucru, privind măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor şi a celor privind conduita în cuprinsul ariei naturale protejate;

· intocmirea unui grafic de lucru pentru mijloacele de transport, cu precizarea rutei şi vitezei de circulaţie, modul de transport al încărcăturii
· transportul şi depozitarea carburanţilor necesari pentru utilajeje tehnologice în recipienţi corespunzători normelor de depozitare şi transport a produselor petroliere.
· alimentarea mijloacelor de transport de la staţii specializate în distribuţia produselor petroliere, depozitare şi transport a produselor petroliere.
Metode de reducerea impactului asupra speciilor protejate:
· supravegherea personalului care va activa în punctele de lucru, privind respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi a celor privind conduita în cuprinsul ariei naturale protejate;

· dotarea organizării de şantier şi a punctelor de lucru cu recipienti standard pentru colectare şi depozitarea deşeurilor menajere;
· dotarea organizării de şantier şi a punctelor de lucru cu materiale absorbante pentru prevenirea poluării accidentale cu produse petroliere;
· dotarea organizării de şantier şi a punctelor de lucru cu materiale pentru stingerea incendiilor.
· montarea la loc vizibil a pnourilor de avertizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor.
· amplasarea în zona limitrofă perimetrelor ce se defrişează de cuburi pentru păsările ce cuibăresc în arbori, în special în arbori bătrâni şi scorburoşi;
· proiectare şi montarea dispozitivelor antipasăre pe cablurile LEA în zonele în care culoarul traversează terenuri neîmpădurite sau s-a observat o mai mare afluenţă de păsări migratoare mari.

În scopul protejării speciilor de plante, animale şi păsări din zona amplasamentului PP sunt interzise:

· culegerea în scopul comercializării a exemplarelor din speciile de plante protejate;

· uciderea sau capturarea intenţionată a speciilor de faună, indiferent de metoda utilizată;

· deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

· culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

· perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creştere şi de migraţie;

· deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

· comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării a exemplarelor din specii protejate  de animale şi păsări, în stare vie ori moartă sau părţi /produse provenite de la acestea.

 MĂSURI CONCRETE DE RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ

 Lucrări de refacere a mediului după finalizarea lucrărilor de construcţii

Lucrările de refacere a mediului se vor efectua pe terenurile ocupate temporar în perioada de construcţie a LEA, inclusiv organizarea de şantier. Suprafaţa terenurilor ocupate temporar în etapa de construcţie este de 2,6279 ha.

► Lucrări pregătitoare pe suprafeţele ocupate temporar în timpul construcţiei: 

· dezafectarea organizării de şantier, demolarea construcţiilor cu caracter provizoriu;

·  evacuarea resturilor de materiale de construcţii şi a deşeurilor de orice fel aflate pe amplasament, cu respectarea măsurilor de eliminare specifice fiecărui tip de deşeu;

► Lucrări de refacere a mediului pe suprafeţele ocupate temporar în timpul construcţiei:
· nivelarea terenului ocupat temporar la cota stabilită prin proiectul de amenajare;

·  împrăştierea pământului neutilizat la umpluturi pe terenul din jurul stâlpilor, în zona culoarului de lucru, în strat uniform de până la 10 cm grosime;

· pregătirea solului vegetal recuperat în faza de construcţie, transportul şi administrarea pe suprafaţa  amenajată din jurul stâlpilor reţelei, conform prevederilor proiectului tehnic de execuţie;

· nivelarea terenului din culoarul de lucru, denivelat ca urmare a deplasării utilajelor tehnologice, copertarea cu pămânr vegetal, unde este cazul;

► Costul lucrărilor de refacere a mediului după finalizarea fazei de construcţii

· suprafaţa pe care sunt necesare lucrări de refacere a mediului este de 2,6279 ha

· costul mediu pentru amenajări similare este de cca. 6200 € / ha;

· costul estimativ al lucrărilor de amenajare a terenului

2,6279 ha x 6200 €/ha = 16.293 € x 4,5000 lei/€ = 73.318 lei

Măsuri de reconstrucţie a biodiversităţii

▪  Reconstrucţia resurselor biologice


Reconstrucţia resurselor biologice (sol, vegetaţie, faună subterană, fauna terestră) se realizează în mod natural, după execuţia lucrărilor de refacere a mediului. Nu sunt necesare lucrări speciale de refacere a resurselor biologice. 

▪  Reconstrucţia speciilor înscrise în listele roşii naţionale


Proiectul propus nu generează impact semnificativ asupra vreunei specii înscrise în listele roşii naţionale sau internaţionale. Nu sunt necesare lucrări de reconstrucţie a acestora.

▪  Reconstrucţia adăposturilor de animale sau a cuiburilor de păsări


Nu s-au identificat adăposturi de animale protejate de-a lungul traseului LEA, sens în care nu este necesară refacerea acestora după finalizarea lucrărilor de construcţii. 


În zona limitrofă perimetrelor în care se va defrişa vegetaţia forestieră se vor amplasa cuiburi artificiale pentru păsări care cuibăresc în arbori, în special pentru cele care au ca loc de cuibărire arborii bătrâni şi scorburoşi.

▪  Replantarea ierbii sau reîmpădurire


Nu este cazul, intalarea vegetaţiei din specii locale pe terenul folosit temporar se va face spontan, din seminte (arbori, arbuşti, subarbuşi, ierburi) sau pe cale vegetativă (arbori, dar mai ales arbuţti şi subarbuşti). Prin regenerarea naturală a vegetaţiei pe aceste terenuri există certitudinea că nu se va modifica compoziţia floristică a habitatelor şi se va evita introducerea în mod artificial a unor specii invazive.  

Rezervaţii din cadrul Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa:
Rezervaţia Bigăr (PN – D 279), Izvorul Bigăr, cunoscut şi sub denumirea de Izbucul Bigăr, este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip mixt), situată în județul Caraș-Severin, pe teritoriul administrativ al comunei Bozovici.
Rezervația naturală declarată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000, cu o suprafață de 176,60 ha, este inclusă în Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița și reprezintă o zonă colinară, cu izvoare, chei, abrupturi calcaroase, văi, lapiezuri, doline, ponoare, peșteri, avene, poiene și pajiști; cu o faună alcătuită din mamifere (urs brun, râs, lup, vulpe), păsări, reptile, broaște și pești; și o floră (nuc comun, alun turcesc, ghimpe, bujor bănățean) specifice grupări montane a Munților Banatului. Izbucul Bigăr este un izvor puternic (de unde termenul izbuc), alimentat de un curs de apă subteran ce străbate peștera cu același nume din Munții Aninei. După circa 200m, apa izvorului (bogată în calcar) se varsă în râul Miniș de pe un prag stâncos, formând o cascadă de tuf calcaros, ce poată numele de Cascada Bigăr.
Rezervaţia Ravena Crouri ( PN – D 310), este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip mixt), declarată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 situată în județul Caraș-Severin, pe teritoriul administrativ al comunei Iablanița.
Rezervația naturală aflată între localitățile Iablanița și Petnic, în Dealurile Banatului, la o altitudine maximă de 250 m, are o suprafață de 7 ha, și reprezintă o zonă cu ravene (cu rocă sedimentară din nisipuri gresii, conglomerate și microclongomerate), stâncării și grohotișuri; cu vegetație constituită din tufărișuri, cu specii de cărpiniță (Carpinus orientalis) și porumbar (Pinus spinosa), precum și vegetație ierboasă de stâncărie.
Rezervaţia Râpa Neagră ( PN – D 306), (monument al naturii) este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN[2] (rezervație naturală de tip geologic), situată în județul Caraș-Severin, pe teritoriul administrativ al comunei Mehadia.
Rezervația naturală aflată în Dealurile Banatului, în partea nord-vestică a satului Mehadia, are o suprafață de 5 ha, și reprezintă o arie constituită din conglomerate tortoniene, alcătuite din roci sedimentare (un strat grezos, urmat de altul marnos-nisipos, cu depozite carbonice); care de-a lungul timpului, datorită fenomenelor naturale (dezgheț-îngheț, vânt, spălare, șiroire) a fost dezvelit de stratul moale de suprafață; rezultând o zonă decopertată natural, unde sunt vizibile stratele de rocă dură, de culore negru-cenușiu
Rezervaţia Sfinxul Bănăţean  ( PN – D 305), monument al naturii, este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN (rezervație naturală, tip geomorfologic).
„Sfinxul Bănățean” este situat în sud-estul județului Caraș-Severin, pe teritoriul administrativ al comunei Topleț, în partea nordică a satului Bârza.

Rezervația naturală cu o suprafață de 0,50 ha, reprezintă o zonă cu rocă sedimentară (gresie), pereți de stâncă și grohotișuri și suprafețe acoperite de vegetație din specii rare, printre care liliacul sălbatic (Syringa vulgaris), frasinul (din specia Fraxinus ornus) sau lumânărica (din specia Verbascum phlomoides).
Rezervaţia Cheile Globului ( PN – D 302), alcătuiesc o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip mixt), situată în județul Caraș-Severin, pe teritoriul administrativ al comunei Iablanița.
Rezervația naturală întinsă pe o suprafață de 225 ha, se află în partea vestică a satului Globu Craiovei, fiind străbătută de apele văii Craiova și reprezintă o zonă colinară de deal, cu chei, stâncării, abrupturi calcaroase, grohotișuri, pajiști și tufărișuri de arbusti.

Flora rezervației este constituită din vegetație de arbuşti cu specii de cărpiniță (Carpinus orientalis), mojdrean (Fraxinus ornus), sânger (Cornus sanguinea), alun (Corylus avellana), corn (Cornus mas); și vegetație ierboasă, cu specii floristice, printre care: păiușul-de-livadă (Festuca pratensis), iarba vântului (Nardus stricta), firuță (Poa pratensis), crețușcă (Filipendula ulmaria), golomăț (Dactylis glomerata).

Rezervaţia Locul fosilifer de la Cheile Globului ( PN – D 317),  alcătuiesc o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip mixt), situată în județul Caraș-Severin, pe teritoriul administrativ al comunei Iablanița.
Rezervația naturală întinsă pe o suprafață de 225 ha, se află în partea vestică a satului Globu Craiovei, fiind străbătută de apele văii Craiova și reprezintă o zonă colinară de deal, cu chei, stâncării, abrupturi calcaroase, grohotișuri, pajiști și tufărișuri de arbusti.

Flora rezervației este constituită din vegetație de arbusti cu specii de cărpiniță (Carpinus orientalis), mojdrean (Fraxinus ornus), sânger (Cornus sanguinea), alun (Corylus avellana), corn (Cornus mas); și vegetație ierboasă, cu specii floristice, printre care: păiușul-de-livadă (Festuca pratensis), iarba vântului (Nardus stricta), firuță (Poa pratensis), crețușcă (Filipendula ulmaria), golomăț (Dactylis glomerata).
Rezervaţia Dealul Duhovnei ( PN – D 607), (tip forestier) a fost declarată prin Decizia 18/1980 a Consiliului Judeţean Mehedinţi, este localizată între Valea Vodiţa şi afluentul pe dreapta acesteia, Pârâul Duhovnei, în apropierea comunei Iloviţa. Se întinde pe o suprafaţă de 50 ha şi are ca obiect al ocrotirii pădurile seculare de alun turcesc (Corylus colurna) în amestec cu gorun (Quercus petraea) - păduri de osieci.
· Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului ( ROSPA0086, ROSCI 00226, fig.21)
Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului este situat în partea centrală a judeţului Caraş-Severin, include 10 rezervaţii declarate  şi 8 rezervaţii propuse. Rezervaţii componente:

· Rezervaţia Cheile Caraşului;
· Rezervaţia Cheile Gârliste;
· Rezervaţia Buhui-Margaritaţ;
· Rezervaţia Izvoarele Caraşului; 

· Rezervaţia Izvoarele Nerei;
· Rezervaţia Bârzaviţa;
· Rezervaţia Groposu;
· Rezervaţia Peştera Buhui;
· Rezervaţia Peştera Comarnic;
· Rezervaţia Peştera Popovăţ.

· Suprafaţa 36.664,80 ha; altitudinea: maximă 1.400 m, minimă 230 m, medie 815 m
· Încadrarea în Regiunea Biogeografică Europeană (conform normelor europene): Panonică
· Încadrarea în Ecoregiunea Romaniei (conform Strategiei Naţionale pentru Conservarea Biodiversităţii): Ecoregiunea Munţii Banatului; Dealurile Banatului. 

[image: image21.png]nic - Cheile Carasului (pagina a ll-a)

ROSCI0226 Semer

B 2 e T 70 N

& AR

5





Fig. nr. 21 -  Aria de protecţie specială comunitară (ROSCI 0226) Munţii Semenic-Cheile Caraşului

Situaţia terenurilor aferente LEA 400kV Porţile de Fier – Anina, pe teritoriul Parcului Naţional Semenic – Cheile Caraşului, este prezentata în tabelul de mai jos.

Tabel nr. 44 - Situaţia terenurilor din  culoarul LEA 400 kV Proţile de Fier – Anina PN SEMENIC – CHEILE CARAŞULUI

	Specificaţii
	UM
	 PN SEMENIC – CHEILE CARAŞULUI 

 ROSCI0206 / ROSPA0086 SEMENIC – CHEILE CARAŞULUI

	
	
	Total
	Total
	D.C.

	
	
	
	Pădure
	Agricol
	În zona de conserv.durabilă

	1. Caracteristicile culoarului LEA 400 kV conf. SF
	
	
	
	
	

	​- Lungime LEA conf. plan de situatie
	km
	0,7410
	
	
	0,7410

	​- Latime culoar conform NTE 003/04/00 
	m
	
	54
	75
	

	-  Suprafaţa totală culoar LEA  LEA 400 kV
	ha
	1,0804
	0,5009
	0,5795
	1,0804

	
	
	
	
	
	

	2. Suprafata terenurilor aferente PP (conf. studiu topo)
	ha
	1,1109
	0,5009
	0,6100
	1,1109

	​      din care: suprafata de defrişat  (conf. studiu topo)
	ha
	0,5009
	0,5009
	   -
	0,5009

	3. Suprafata terenurilor ce se vor ocupa definitiv
	ha
	0,0305
	0,0305
	0,0000
	0,0305

	​- Nr. stâlpi conform SF
	
	4
	
	
	4

	​- Suprafata fundaţii stâlpi (conf. studiu topo)
	ha
	0,0305
	 
	
	0,0305


Pe teritoriul PN Semenic – Cheile Caraşului  se va amplasa un tronson intermediar din traseul LEA, format din stâlpii  nr. 229 – 233. În culoarul LEA cei 4 stâlpii sunt amplasaţi astfel:

· în teren agricol cu categoria de folosinţă „păşune împădurită” aparţinând UAT Bozovici,  vor fi amplasaţi în total 2 stâlpi;

· în teren agricol cu „arabil” aparţinând UAT Bozovici vor fi amplasaţi în total 2 stâlpi ale căror fundaţii vor ocupa definitiv suprafaţa de 0,0102 ha;

Suprafaţa terenurilor necesare pentru implementarea proiectului propus este de 1,1109 ha, care cuprinde suprafaţa culoarului de siguranţă din zonele cu vegetaţie forestieră, precum şi suprafaţa ce se va ocupa definitiv şi temporar în celelalte folosinţe intersectate de culoarul LEA; structura şi mărimea acestor terenuri pe categorii de folosinţe este detaliată în tabelul nr.44.

Suprafaţa terenurilor pe care se va defrişa vegetaţia forestieră existentă este de 0,5009 ha, care cuprinde suprafaţa din culoarului de siguranţă ocupată cu vegetaţie forestieră, pădurea Poneasca  şi păşune împădurită.
MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 
Măsuri privind habitatele şi geodiversitatea, în ansamblu
►   Măsuri de eliminare/reducere a emisiilor de praf :

· respectarea tehnologiilor de lucru specifice proiectul propus;
· îmbunătăţirea stării tehnice a drumurilor de acces;
· stropirea cu apă a surselor de praf şi a drumurilor de pământ, în perioadă de uscăciune;

· mijloacele de transport vor circula cu viteza redusa pentru a ridica in atmosfera cantităţi reduse de particule fine de praf;

· încărcătura vrac va fi acoperită în timpul transportului, sens în care autobasculantele vor fi dotate obigatoriu cu prelate.  
►  Măsuri de eliminare/reducere a emisiilor de noxe chimice generate prin arderea carburanţilor (motorina)
· menţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

· impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drumul de acces; 
· controlul periodic al gazelor de esapament şi folosirea de utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante dotate cu sisteme Euro de retinere a poluantilor.

►   Măsuri de eliminare/reducere a zgomotul  generat de motoarele utilajelor şi mijloacelor de transport.

· menţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

· impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drumul de acces; 
· controlul periodic al nivelului de zgomot şi folosirea de utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante dotate cu atenuatoare de zgomot.

►  Măsuri de eliminare/reducere a deşeuri menajere 

· se vor colecta şi înmagazina temporar în recipienţi specifici şi vor fi transportate la depozit ecologic printr-un operator autorizat, ori de câte ori este nevoie sau pot fi reciclate împreună cu terasamentele. 
►  Măsuri de eliminare/reducere a deseurile tehnologice 

· terasamente neutilizate la umpluturi (pământ natural) se vor împrăştia în strat uniform cu grosimea de până la 10 cm, în afara zonei construite, urmând a se înierba îm mod. natural. 
· deşeuri metalice  se vor colecta şi se vor preda la unităţi specializate pentru reciclare.
· uleiuri uzate se colectează şi se depoziteaza în recipienţi metalici şi se valorifică la unităţi specializate.
· ambalaje şi resturi de materiale de construcţii nevalorificabile se vor depozita şi evacua împreună cu deşeurile menajere.
► Măsuri pentru protecţia biodiversităţii şi geodiversităţii: 

· programarea execuţiei lucrărilor de defrişare a vegetaţiei forestiere şi a celor de construcţii în afara perioadelor de reproducere (cubărit, fătat, creşterea puilor) ale speciilor de faună protejată;

· delimitarea pe teren a zonelor în care urmează să se defrişeze vegetaţia forestieră, la lăţimea de culoar de lucru sau culoar de siguranţă prevăzută în proiect;
· adoptatea unei tehnologii de exploatare care să producă prejudicii minime solului şi vegetaţiei din zona limitrofă perimetrului de defrişat (exploatarea în trunchiuri sau fasonarea la cioată cu scosul manual al lemnului mărunt);

· organizarea procesului tehnologic de defrişare a masei lemnoase pe postaţe, cu respectarea normelor tehnice de exploatarea a masei lemnoare şi curăţarea suprafeţei parchetului;
· doborârea arborilor cu direcţia de cădere în lungul culoarului (pe culoarul de lucru cu lăţimea de 3 m) sau în interiorul culoarul de siguranţă, spre a nu se prejudicia arborii din zona limitrofă;
· dotarea pădurii ce urmează a fi defrişată cu instalaţii de transport (drumuri forestiere) şi căi de apropiat (drumuri de tractor) care să evite arboretele vecine care nu se exploatează;

· doborârea ordonată a arborilor astfel încât să fie evitată căderea pieselor peste arborii din afara perimetrului care se defrişează;

· manevrarea corectă şi cu atenţie a utilajelor pentru colectarea lemnului, numai în spaţiul de defrişat;

· protejarea cu manşoane de protecţie sau cu deviatori a arborilor expuşi, limitrofi zonei de defrişat şi a celor situaţi de-a lungul traseelor de scos – apropiat din afara zonei de defrişat. 

· prelucrarea capătului din faţă al piesei târâte (stronţuirea) sau acoperirea cu conuri de protecţie;
· evitarea circulaţiei tractoarelor în parchet pe timp umed;

· luarea unor măsuri de protecţie a traseelor supuse eroziunii prin apărarea cu lungoane, pat de crăci etc., iar la terminarea lucrărilor traseele cu făgaşe se vor nivela.  

Măsuri privind habitatele preferenţiale ale speciilor de interes

· amplasarea organizării de şantier pe teren fără vegetaţie forestieră, situat de preferinţă în teren cu categoria de folosinţă „arabil”, cu drum de acces existent.

· circulaţia utilajelor tehnologice să se facă pe cât posibil numai pe traseele aflate în zona care se defrişează, evitându-se deplasare în afara acesteia;

· în situaţia în care nu poate fi evitată trecerea prin arborete ce nu vor fi exploatate este indicată folosirea la adunatul lemnului a echipamentelor care reduc parcursul tractoarelor (cabluri acţionate de trolii);

· evitarea prejudicierii cioatelor în zona cu defrişări prin executatea tapei la doborârea arborilor;
· evitarea circulaţiei utilajelor tîn culoarul de lucru sau în culoarul de siguranţă pe timp umed;

· manevrarea corectă a utilajelor pentru colectarea lemnului, ca să nu depăşească spaţiul de defrişat;

· limitarea prezenţei umane în amplasamentul PP prin organizarea activităţii pe mai multe puncte de lucru, în care să aibă acces numai personalul autorizat pentru execuţia lucrărilor şi dotarea cu utilaje performante;

· se va acorda o atenţie deosebită depozitării şi manipulării carburanţilor şi lubrifianţilor, pentru a preveni poluarea accidentală a solului şi apei cu hidrocarburi;

· managementul deşeurilor, atât în perioada de construcţie, cât şi în perioada de operare va avea în vedere gestionarea şi eliminarea fiecărui tip de deşeu;

· reducerea poluanţilor generaţi în activitatea de construcţii (emisii de praf, noxe chimice, emisii acustice) prin metode specifice;

·  alegerea amplasamentelor organizarii de santier, depozitelor de terasamente neutilizate la umpluturi si a traseelor drumurilor de acces în afara de locurile de cuibarit, reproducere si potecile de adapat;

· traficul de santier si functionarea utilajelor se va limita la traseele si programul de lucru specificate în proiectul de organizare a şantierului, întocmit în faza de proiectare „proiect tehnic”.

· utilajele vor fi dotate obligatoriu cu amortizoare de zgomot si vor actiona pe traseele si in timpul programului de lucru stabilite prin proiect;

· executare lucrărilor de refacere a mediului după finalizarea construcţiilor;

· prevenirea şi stingerea incendiilor.

 Măsuri speciale privind protecţia speciilor de păsări din amplasamentul PP


România este semnatara mai multor convenţii internaţionale din domeniul conservării mediului înconjurator, ceea ce obligă agenţii economici care pot aduce prejudicii mediului înconjurator să ia măsuri in vederea diminuării pe cât posibil a impacturilor negative ale activitaţilor lor asupra mediului, florei si faunei:

· Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa (Convenţia de la  Berna), intrată în vigoare în 1979, ratificată de România în 1993.

· Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale salbatice (Convenţia de la Bonn) ratificată de Romania in 1998.


Prin aceste conventii sunt protejate nu doar pasarile ci si cuiburile lor.


Din analiza soluţiilor tehnice aplicate pe plan internaţional rezultă că acestea vizează devierea zborului păsărilor care ar putea să se ciocnească de instalaţiile LEA şi îndepărtarea de aceste instalaţii a păsărilor care işi găsesc aici locul de cuibărit. Acest lucru se realizează, fie prin montarea pe instalaţiile LEA a unor dispozitive emiţătoare de sunete deranjante pentru păsări (dar în mod obligatoriu, imperceptibile pentru urechea umană), fie prin instalarea unor dispozitive care prin caracteristicile lor (culoare, design), fac liniile electrice vizibile din timp (ştiut fiind că unele păsări se ciocnesc de liniile electrice pentru că le văd prea tarziu). Se reuşeşte astfel evitarea utilizării unor produse chimice sau otravuri care pot avea efecte negative sau nefaste asupra păsărilor, şi în acelaşi timp se atinge scopul principal, acela de a proteja atât instalaţiile proprii, cât şi avifauna.


O primă categorie de dispozitive anti – pasăre sunt cele emiţătoare de ultrasunete, perceptibile de caăre păsări, dar imperceptibile pentru om, care deranjează şi dezorientează păsările, determinându-le să se indeparteze de zona in care se gasesc instalatii LEA. Acestea sunt formate din panou de comandă şi mai multe difuzoare telecomandate sau pot să fie monobloc. Caracteristica lor comună este posibiltatea de a modula frecvenţa sunetelor emise, de asemenea posibiltatea de a ajusta volumul, timpul între perioadele de emisie a ultrasunetelor, astfel încât păsările să nu se poată obişnui cu acestea. Tesiunea de alimentare este de 110 V, dar ele pot fi livrate cu un adaptor pentru 220 V, ceea ce le face potrivite pentru utilizarea în statiile electrice, acolo unde există posibiltatea de alimentare, dar şi posbilitatea de a le supraveghea. 


Pentru LEA solutia cea mai la îndemână constă în dispozitive montate pe conductorii electrică (pe conductorul de garda), care au caracteristici ce le fac vizibile pentru păsări. Unele dintre aceste dispozitive sunt atât viu colorate (rosu, alb, albastru, galben, etc), cât si fluorescente (pentru a fi vizibile pe timpul nopţii). Aceste dispozitive se pot monta pe linii cu ajutorul unor baghete telescopice. 

DESCRIEREA METODELOR DE REDUCERE A IMPACTULUI

În timpul funcţionării utilajelor şi mijloacelor de transport se pot lua măsuri de reducerea emisiilor de praf în atmosferă prin aplicarea următoarelor metode:

· determinarea vitezei optime de circulaţie a mijloacele de transport pentru a genera in atmosfera cantităţi cele mai reduse fine de praf;

· acoperirea incărcăturii în timpul transportului, sens în care autobasculantele vor fi dotate obigatoriu cu prelate.  

Metode de reducerea emisiilor de gaze de eşapament în atmosferă:
· menţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

· impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drumurile de acces; 
· controlul periodic al gazelor de esapament şi folosirea de utilaje cu motoare performante dotate cu sisteme Euro de retinere a poluantilor.

Metodei de reducerea emisiilor de zgomot:
· menţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

· impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drumul de acces; 
· controlul periodic al nivelului de zgomot şi folosirea de utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante dotate cu atenuatoare de zgomot si capotaje.

Metodei de reducerea impactului asupra habitatelor:
· instruirea personalului care va activa în punctul de lucru, privind măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor şi a celor privind conduita în cuprinsul ariei naturale protejate;

· intocmirea unui grafic de lucru pentru mijloacele de transport, cu precizarea rutei şi vitezei de circulaţie, modul de transport al încărcăturii
· transportul şi depozitarea carburanţilor necesari pentru utilajeje tehnologice în recipienţi corespunzători normelor de depozitare şi transport a produselor petroliere.
· alimentarea mijloacelor de transport de la staţii specializate în distribuţia produselor petroliere, depozitare şi transport a produselor petroliere.
Metode de reducerea impactului asupra speciilor protejate:
· supravegherea personalului care va activa în punctele de lucru, privind respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi a celor privind conduita în cuprinsul ariei naturale protejate;

· dotarea organizării de şantier şi a punctelor de lucru cu recipienti standard pentru colectare şi depozitarea deşeurilor menajere;
· dotarea organizării de şantier şi a punctelor de lucru cu materiale absorbante pentru prevenirea poluării accidentale cu produse petroliere;
· dotarea organizării de şantier şi a punctelor de lucru cu materiale pentru stingerea incendiilor.
· montarea la loc vizibil a pnourilor de avertizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor.
· amplasarea în zona limitrofă perimetrelor ce se defrişează de cuburi pentru păsările ce cuibăresc în arbori, în special în arbori bătrâni şi scorburoşi;
· proiectare şi montarea dispozitivelor antipasăre pe cablurile LEA în zonele în care culoarul traversează terenuri neîmpădurite sau s-a observat o mai mare afluenţă de păsări migratoare mari.

În scopul protejării speciilor de plante, animale şi păsări din zona amplasamentului PP sunt interzise:

· culegerea în scopul comercializării a exemplarelor din speciile de plante protejate;

· uciderea sau capturarea intenţionată a speciilor de faună, indiferent de metoda utilizată;

· deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

· culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

· perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creştere şi de migraţie;

· deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

· comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării a exemplarelor din specii protejate  de animale şi păsări, în stare vie ori moartă sau părţi /produse provenite de la acestea.

 MĂSURI CONCRETE DE RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ

Lucrări de refacere a mediului după finalizarea lucrărilor de construcţii

Lucrările de refacere a mediului se vor efectua pe terenurile ocupate temporar în perioada de construcţie a LEA, inclusiv organizarea de şantier. Suprafaţa terenurilor ocupate temporar în etapa de construcţie este de 0,2232 ha.

► Lucrări pregătitoare pe suprafeţele ocupate temporar în timpul construcţiei: 

· dezafectarea organizării de şantier, demolarea construcţiilor cu caracter provizoriu;

·  evacuarea resturilor de materiale de construcţii şi a deşeurilor de orice fel aflate pe amplasament, cu respectarea măsurilor de eliminare specifice fiecărui tip de deşeu;

► Lucrări de refacere a mediului pe suprafeţele ocupate temporar în timpul construcţiei:
· nivelarea terenului ocupat temporar la cota stabilită prin proiectul de amenajare;

·  împrăştierea pământului neutilizat la umpluturi pe terenul din jurul stâlpilor, în zona culoarului de lucru, în strat uniform de până la 10 cm grosime;

· pregătirea solului vegetal recuperat în faza de construcţie, transportul şi administrarea pe suprafaţa  amenajată din jurul stâlpilor reţelei, conform prevederilor proiectului tehnic de execuţie;

· nivelarea terenului din culoarul de lucru, denivelat ca urmare a deplasării utilajelor tehnologice, copertarea cu pămânr vegetal, unde este cazul;

► Costul lucrărilor de refacere a mediului după finalizarea fazei de construcţii

· suprafaţa pe care sunt necesare lucrări de refacere a mediului este de 0,2232 ha

· costul mediu pentru amenajări similare este de cca. 6200 € / ha;

· costul estimativ al lucrărilor de amenajare a terenului

0,2232 ha x 6200 €/ha = 1384 € x 4,5000 lei/€ = 6288 lei

Măsuri de reconstrucţie a biodiversităţii

▪  Reconstrucţia resurselor biologice


Reconstrucţia resurselor biologice (sol, vegetaţie, faună subterană, fauna terestră) se realizează în mod natural, după execuţia lucrărilor de refacere a mediului. Nu sunt necesare lucrări speciale de refacere resurselor biologice. 

▪  Reconstrucţia speciilor înscrise în listele roşii naţionale


Proiectul propus nu generează impact semnificativ asupra vreunei specii înscrise în listele roşii naţionale sau internaţionale. Nu sunt necesare lucrări de reconstrucţie a acestora.

▪  Reconstrucţia adăposturilor de animale sau a cuiburilor de păsări


Nu s-au identificat adăposturi de animale protejate de-a lungul traseului LEA, sens în care nu este necesară refacerea acestora după finalizarea lucrărilor de construcţii. 


În zona limitrofă perimetrelor în care se va defrişa vegetaţia forestieră se vor amplasa cuiburi artificiale pentru păsări care cuibăresc în arbori, în special pentru cele care au ca loc de cuibărire arborii bătrâni şi scorburoşi.

▪  Replantarea ierbii sau reîmpădurire


Nu este cazul, intalarea vegetaţiei din specii locale pe terenul folosit temporar se va face spontan, din seminte (arbori, arbuşti, subarbuşi, ierburi) sau pe cale vegetativă (arbori, dar mai ales arbuţti şi subarbuşti). Prin regenerarea naturală a vegetaţiei pe aceste terenuri există certitudinea că nu se va modifica compoziţia floristică a habitatelor şi se va evita introducerea în mod artificial a unor specii invazive.  

Rezervaţii din cadrul Parcului Naţional Semenic-Cheile Caraşului:
Rezervaţia peştera Buhui (PN-O 290),  (are peste 3.200 m lungime), pe versantul stâng al văii Buhui, în Munţii Aninei (la 600 m altitudine). Include unul dintre cele mai lungi cursuri subterane din România (2.100 m), pârâul Buhui care formează în interiorul peşterii mai multe lacuri şi cascade. Forme de coroziune :marmite de tavan, alveole, pereţi rugoşi, muchii tăioase, albii lărgite, hieroglife, septe de podea, săli de confluenţă, cupole de coroziune, pereţi valuriţi, caneluri, septe de tavan, lingurite. 
Fauna terestră - 42 specii aparţinând familiilor : Araneide, Opilionide, Tricophtere, Diptere, Gasteropode, Oligochete, Acarieni, Isopode, Diplopode, Colembole, 
Fauna acvatică - 8 specii aparţinând familiilor : Copepode Ostracode Amfipode.
· Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei (ROSCI0069, ROSPA0035)

Prin O.M. 1968/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în Romănia şi prin H.G. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România cele două parcuri au fost declarate atât SCI - cod ROSCI0069 (sit de importanţă comunitară), cât şi SPA – cod ROSPA0035 (sit de protecţie avifaunistică).


Parcul Naţional Domogled - Valea Cernei se află situat în latura de Sud - Vest a ţării şi anume în extremitatea Sud-Vestica a Carpaţilor Meridionali. Din punct de vedere geografic, Parcul Naţional se inscrie total în spaţiul montan şi inglobează un bazin hidrografic, învecinându-se astfel:

- în partea vestică cu masivul Godeanu şi Munţii Cernei,

- în partea estică cu Munţii Vilcanului şi Mehedinţi.


Suprafaţa parcului naţional este de 61.211 ha, din care 46.931 ha pădure, iar 19.170 ha zona de conservare specială.


Parcul Naţional Domogled –Valea Cernei este al doilea ca marime din ţară şi unicul care înglobează un intreg bazin hidrografic şi nu un singur masiv montan. El cuprinde un important fenomen geologic - falia Cernei - la care se asociază o originală conformaţie geografică.


Prezenţa masivă a calcarelor a favorizat constituirea unor ecosisteme cu caracter de unicat, care trebuie neaparat conservate şi protejate.


În Parcul Naţional Domogled - Valea Cernei se află miezul ariei de răspândire a Pinului Negru de Banat (Pinus nigra ssp. banatica), specie endemică, care este renumită pentru rezistenţa şi adaptarea sa în condiţii staţionale vitrege, ceea ce înseamnă că se dezvoltă pe stânci abrupte dezgolite (fără sol). Extinderea acestei specii este continuă şi pe mari suprafeţe, formând arborete de mare valoare peisagistică. Această specie se întâlneşte pe formaţiuni stâncoase abrupte.

[image: image22.png]A

&

Y
N




Figura nr.  22- Aria de protecţie specială avifaunistică Domogled-Valea Cernei

Cele mai importante rezervaţii naturale din cadrul Parcului Naţional Domogled - Valea Cernei sunt: Belareca, Iardaşita, Domogled, Coronini - Bedina, Pestera Barzoni, Iauna - Craiova, Cheile Corcoaiei, Ciucevele Cernei, Piatra Closanilor, Pestera Closani, Pestera Cioaca cu Brebenei, Pestera Mariel, Pestera Lazului. În cadrul acestor rezervaţii sunt ocrotite prin lege o serie de plante, animale şi păsări.

Pe tronsonul din zona Rezervaţiei naturale Iardaştiţa culoarul LEA, are lungimea de 10,0 km se desfăşoară pe limita vestică a ariei protejate, aceasta fiind limita aria specială de conservare Domogled – Valea Cernei (ROSCI0069). Culoarul LEA afectează terenuri forestiere din cuprinsul R.N. Iardaştiţa şi din afara acesteia, situate în fondul forestier de stat administrat de R.N.P. ROMSILVA, prin Direcţia Silvică Caraş Severin – Ocolul Silvic Băile Herculane.  

Terenurile pe care se desfăşoară culoarul liniei LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina în zona R.N. Iardaştiţa sunt prezentate în tab.nr.45.

Tabel nr. 45- Situaţia ocupărilor de terenuri în perioada contrucţiei LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina -  ÎN ZONA R.N. IARDAŞTIŢA
	Specificaţii
	UM
	 PN Domogled-Valea Cernei 

 ROSCI0069 Domogled- Valea Cernei –RN 2.292 Iardaşiţa

	
	
	Total
	Total
	D.C.

	
	
	
	Pădure
	Agricol
	În zona de protective integrală

	1. Caracteristicile culoarului LEA 400 kV conf. SF
	
	
	
	
	

	​- Lungime LEA conf. plan de situatie
	km
	0,428
	
	
	0,428

	​- Latime culoar conform NTE 003/04/00 
	m
	
	54
	75
	

	-  Suprafaţa totală culoar LEA  LEA 400 kV
	ha
	1,0790
	0,6760
	0,4030
	1,0790

	
	
	
	
	
	

	2. Suprafata terenurilor aferente PP (conf. studiu topo)
	ha
	1,1142
	0,6929
	0,4213
	1,1142

	​      din care: suprafata de defrişat  (conf. studiu topo)
	ha
	0,6929
	0,6929
	   -
	0,6929

	3. Suprafata terenurilor ce se vor ocupa definitiv
	ha
	0,0352
	0,0169
	0,0183
	0,0352

	​- Nr. stâlpi conform SF
	
	3
	
	
	3

	​- Suprafata fundaţii stâlpi (conf. studiu topo)
	ha
	0,0352
	 
	
	0,0305


Pe tronsonul LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina în zona R.N. Iardaştiţa sunt necesari 28 stâlpi tip RODELTA, din care 22 stâlpi de susţinere şi 6 stâlpi de intindere (colţ).

Ȋn incinta R.N. Iardaştiţa sunt amplasaţi 3 stâlpi şi este necesară defrisarea unei suprafeţe de cca 0,6929ha.

 În timpul execuţiei lucrărilor este necesară folosirea temporară a unor terenuri pentru montajul şi spaţiul de manevră al utilajelor tehnologice şi mijloacelor de transport. Acestea sunt: platformă pentru montarea stalpilor – 825 m²/stâlp de susţinere,  platformă pentru întinderea conductoarelor LEA – 1500 m²/stâlp de întidere şi  culoar de lucru de  3 m lătime, în lungul LEA.

În teren împădurit, culoarul liniei electrice se va defrişa, pentru a permite accesul utilajelor tehnologice pe linie şi pentru siguranţa în exploatare a LEA. În etapa pregătitoare se va defrişa un culoar de lucru cu lăţimea de 3 m, aşa cum se precizează în SF, urmând ca defrişările pentru restul culoarului LEA să se efectueze după montarea conductorilor şi numai acolo unde înălţimea arborilor la maturitate se apropie la mai puţin de 3 m de conductori..

Utilajele folosite pentru constructia LEA sunt urmatoarele: buldozer, excavator, tractor + remorca, automacara, instalaţii de întindere conductoare (frâna+trăgător), autocamion pentru transportul materialelor, autospeciale pentru transportul betonului, etc. Numarul lor depinde de tehnologia de montaj a constructorului, dar traseul LEA fiind dificil din punct de vedere al configuraţiei terenului, este posibil ca la montajul stâlpilor în zone fără acces să se folosească şi elicopterul.

Utilajele şi mijloacele de transport ce se vor utiliza în procesul tehnologic de execuţie a obiectivului de investiţii sunt echipate cu motoare Diessel, care vor fi prevăzute cu dispozitive pentru reducerea noxelor şi atenuarea zgomotului.  

Implementarea proiectului propus se va desfăşura pe o perioadă de 3 ani.

Procesul tehnologic de realizare a LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina este specific construcţiilor civile cu profil energetic şi se va derula în amplasamentul propus, cu parcurgerea următoarelor etape şi faze de lucrări:

a. 
Etapa pregătitoare (materializarea culoarului liniei electrice, defrişarea şi îndepărtarea vegetaţiei lemnoase existente pe culoar în zona împădurită, amenajarea drumurilor de acces);

b. 
Etapa construcţiei (trasarea în teren a liniei electrice, organizarea punctelor de lucru, execuţia lucrărilor de construcţii conform prevederilor documentaţiei tehnice de execuţie, probe tehnologice);

c. 
Etapa refacerii amplasamentului (dezafectarea organizării de şantier, aducerea la starea iniţială a terenurilor utilizate temporar conform prevederilor proiectului tehnic).

d. 
Etapa punerii în funcţiune (recepţie la terminarea lucrărilor şi punerea în funcţiune a obiectivului)

Execuţia lucrărilor de construcţii se va face conform documetaţiei tehnice de execuţie elaborată de proiectant specializat, verificată şi aprobată în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 
Măsuri de reducere a impactului asupra mediului în perioada de construcţie

►   Măsuri de eliminare/reducere a emisiilor de praf în incinta şantierul şi pe drumul de acces
· respectarea tehnologiilor de lucru specifice proiectul propus, pentru care se solicită acordul de mediu;
· îmbunătăţirea stării tehnice a drumului de acces;
· stropirea cu apă a surselor de praf şi a drumurilor de pământ, în perioadă de uscăciune;

· mijloacele de transport vor circula cu viteza redusa pentru a ridica in atmosfera cantităţi reduse de particule fine de praf;

· încărcătura vrac va fi acoperită în timpul transportului, sens în care autobasculantele vor fi dotate obigatoriu cu prelate.  
►  Măsuri de eliminare/reducere a emisiilor de noxe chimice generate prin arderea carburanţilor (motorina)
· menţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

· impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drumul de acces; 
· controlul periodic al gazelor de esapament şi folosirea de utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante dotate cu sisteme Euro de retinere a poluantilor.

►   Măsuri de eliminare/reducere a zgomotul  generat de motoarele utilajelor şi mijloacelor de transport.

· menţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

· impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drumul de acces; 
· controlul periodic al nivelului de zgomot şi folosirea de utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante dotate cu atenuatoare de zgomot.

►  Măsuri de eliminare/reducere a deşeuri menajere 

· se vor colecta şi înmagazina temporar în recipienţi specifici şi vor fi transportate la depozit ecologic printr-un operator autorizat, ori de câte ori este nevoie sau pot fi reciclate împreună cu terasamentele. 
▪  Măsuri de eliminare/reducere a deseurile tehnologice 

· terasamente neutilizate la umpluturi (pământ natural) se vor împrăştia în strat uniform cu grosimea de până la 10 cm, în afara zonei construite, urmând a se înierba îm mod. natural. 
· deşeuri metalice  se vor colecta şi se vor preda la unităţi specializate pentru reciclare.
· uleiuri uzate se colectează şi se depoziteaza în recipienţi metalici şi se valorifică la unităţi specializate.
· ambalaje şi resturi de materiale de construcţii nevalorificabile se vor depozita şi evacua împreună cu deşeurile menajere.
Tabel nr. 46- Plan de măsuri  pentru diminuarea impactului asupra mediului şi costurile aferente acestora

	Nr. crt
	Specificarea măsurii
	Cantitati
	Perioada de implementare
	Costuri

lei
	Responsabil

	1
	Lucrări de amenajare a drumurilor de acces în parteneriat cu deţinătorii actuali
	10,0 km
	Până la începerea activităţii în punctul de lucru
	5.000.000
	Beneficiar  

Administrator firma de constructii

	2
	Dotarea punctului de lucru cu utilaje cu motoare EURO IV de reţinere a noxelor şi atenuator de zgomot 
	1 
	Până la începerea activităţii în punctul de lucru
	Se vor afla 

în dotarea construc-torului
	

	3
	Dotarea punctului de lucru cu aubasculante cu motor EURO IV cu atenuator de zgomot  şi prelată
	2 
	Până la începerea activităţii în punctul de lucru
	
	

	4
	Dotarea punctului de lucru cu recipienti standard pentru colectare şi depozitarea deşeurilor menajere 
	1 
	Până la începerea activităţii în punctul de lucru
	
	

	6
	Instruirea personalului care va activa în punctul de lucru privind măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor şi a celor privind conduita în cuprinsul ariei naturale protejate. 
	
	La inceperea activităţii de către fiecare persoană participantă la procesul tehnologic
	20.000 
	

	7
	Montarea la locuri vizibile de panouri avertizoare cu specificarea măsurilor de prevenire evenimentelor periculoase în aria naturală protejată
	6
	Până la începerea activităţii în punctul de lucru
	10.000
	


▪  Alte măsuri pentru protecţia mediului 

· instruirea personalului care va activa în punctul de lucru, privind măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor şi a celor privind conduita în cuprinsul ariei naturale protejate
· intocmirea unui grafic de lucru pentru mijloacele de transport, cu precizarea rutei şi vitezei de circulaţie, modul de transport al încărcăturii
· transportul şi depozitarea carburanţilor necesari pentru utilajeje tehnologice în recipienţi corespunzători normelor de depozitare şi transport a produselor petroliere.
· alimentarea mijloacelor de transport de la staţii specializate în distribuţia produselor petroliere depozitare şi transport a produselor petroliere.

· lucrări de refacere a mediului pe terenurile ocupate temporar în perioada de construcţie.
LUCRARI DE REFACERE A MEDIULUI


În perioada de implementare a PP, teritoriul R.N. Iardaştiţa şi, implicit al sitului de importanţă comunitară ROSCI0069 Domogled – Valea Cernei nu este afectat de ocuparea unor terenuri cu construcţii (definitive sau temporare). Pe suprafaţa de 1,0790 ha ocupată de culoarul LEA se defrişează vegetaţia existentă conform prevederilor legislaţiei în vigoare pentru atfel de lucrări.


La finalizarea lucrărilor de construcţii nu sunt necesare lucrări de refacere a mediului. Pe culoarul LEA se reface în mod natural vegetaţia existentă, dar care în perioada de exploatare a obiectivului se va menţine la o înălţime de 2 - 4 m,  prin defrişări periodice.
PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI


Pe toată perioada de implementare a proiectului propus, toti factorii de mediu vor fi monitorizati periodic, atât în interiorul cât si în zona limitrofă amplasamentului. In acest sens, beneficiarul C.N. TRANSELECTRICA S.A. - SUCURSALA DE TRANSPORT TIMIŞOARA, va intocmi împreună cu  autoritatea APM Mehedinti un program comun de monitorizare si conformare pe timpul execuţiei lucrărilor. Dupa intocmirea proiectului tehnic si contractarea execuţiei lucrarilor, firma constructoare va numi un responsabil pentru protectia mediului, care va asigura îndeplinirea cerinţelor impuse prin program comun de monitorizare si conformare.
Evaluarea impactului LEA 400 kV Porţile de Fier - Anina asupra biodiversităţii este prezentat sintetic în tabelul de mai jos:

Tabel nr. 47 - Matrice de evaluare a impactului asupra biodiversităţii
	Nr. crt.
	Impact potenţial
	Categorie de impact
	Ponderea impacturilor cumulative

	ÎN ETAPA DE EXECUŢIE 
	NEGATIV

- efecte negative de scurtă durată sau reversibile asupra biodiversităţii

	1
	Afectarea biodiversităţii datorită realizării culoarului de siguranţă la traversarea zonelor împădurite ca urmare a  scoaterii din circuitul agricol şi forestie a unei suprafeţe totale de 183,48 ha, din care 2,29 ha definitiv (1,22 ha agricol şi 1,07 ha forestier) şi circa 181,19 ha temporar (31,57 ha agricol şi 149,62 ha forestier).

	NEGATIV
	

	2
	Afectarea habitatului animalelor datorită prezenţei utilajelor şi a oamenilor în perioada de realizare a lucrărilor de construcţii montaj (CM).
Se prognozează un impact direct, semnificativ cu intensitate redusă, pe termen scurt (pe perioada execuţiei lucrărilor), un grad de extindere zonal asupra faunei din amplasamentul PP şi din zona limitrofă
	NEGATIV
	

	3
	Afectarea vegetaţiei datorită activităţii de execuţie a LEA. Se prognozează un impact direct, semnificativ cu intensitate puternică, pe termen lung, rezidual şi un grad de extindere  zonal,  asupra vegetaţiei de pe culoarul LEA.
	NEGATIV SEMNIFICATIV
	

	ÎN ETAPA DE FUNCŢIONARE
	

	1
	Posibila afectare a migraţiei păsărilor datorită undelor electromagnetice ce pot provoca perturbarea simţului de orientare a păsărilor migratoare, dacă LEA se găseşte pe culoarul de zbor al acestora.
	NEGATIV NESEMNIFICATIV
	

	2
	Afectarea vegetaţiei datorită lucrărilor de mentenanţă (reparaţii, schimbări stâlpi, etc).
	NEGATIV
	


Având în vedere analiza matricială se consideră că impactul asupra biodiversităţii va fi negativ, cu efecte de scurtă durată sau reversibile asupra mediului, proiectul prevăzând acţiuni concrete de limitare a pericolelor la care sunt expuse păsările la contactul cu elementele LEA.
7.1.7. Impactul asupra peisajului 
Impactul asupra peisajului (tabelul 41) poate avea un efect permanent datorat caracterului LEA specific industrial extins pe o distanţă lungă (cca. 80 km).
Tabel nr. 48 - Matrice de evaluare a impactului asupra peisajului
	Nr. crt.
	Impact potenţial
	Categorie de impact
	Ponderea impacturilor cumulative

	ÎN ETAPA DE EXECUŢIE 
	NEGATIV SEMNIFICATIV

-  efecte negative de lungă durată 

	1
	Modificarea raportului dintre categoriile de folosinţă a terenului şi implicit a valorii estetice a peisajului (exemplu: defrişarea).
	NEGATIV SEMNIFICATIV
	

	ÎN ETAPA DE FUNCŢIONARE
	

	1
	Impact asupra peisajului  datorat caracterului LEA specific industrial extins pe zone destul de lungi.
	NEGATIV SEMNIFICATIV
	


Analizând matricea de evaluare a impactului asupra peisajului a implementării obiectivului analizat se consideră că impactul va fi unul negativ semnificativ cu efecte de lungă durată asupra valorii estetice a peisajului. 

7.1.8. Impactul asupra populaţiei (mediului social, economic şi sănătăţii)
Traseul LEA 400 kV Porţile de Fier-Anina  evită în general zonele de intravilan (locuinţe), rezultând că tipurile de poluare prezentate la capitolele anterioare afectează temporar şi pe durată foarte redusă populaţia din zonă, mai exact numai lucrătorii din domeniul agricol şi silvic în timpul desfăşurării activităţilor specifice.


Implementarea planului nu creează noi locuri de muncă pe durată nedeterminată şi numai pe perioda construcţiei. Culoarul LEA 400 kV proiectat nu afectează patrimoniul cultural. În cadrul acestuia nu sunt depăşite valorile limită de calitate a mediului, precizându-se că acestea se încadrează în limitele stabilite de legislaţia română şi europeană din domeniul protecţiei mediului.
Tabel nr. 49 - Matrice de evaluare a impactului asupra mediului social, economic şi sănătăţii
	Nr.

crt.
	Impact potenţial
	Categorie de impact
	Ponderea impacturilor cumulative

	1
	Creşterea posibilităţii de racordare la SEN a potenţialilor producători de energie „verde”(eoliană, biomasă, hidro) care contribuie la reducerea gazelor cu efect de seră .
	POZITIV

SEMNIFICATIV
	POZITIV

- efecte pozitive de lunga durata

	2
	Îmbunătăţirea siguranţei în funcţionare şi creşterea calităţii serviciului de transport al energiei electrice în SEN.
	POZITIV

SEMNIFICATIV
	

	3
	Forme potenţiale de afectare a calităţii solului prin deficienţe în gestionarea deşeurilor de construcţie (în faza de execuţie), a celor menajere.
	NEGATIV NESEMNIFICATIV
	

	4
	Scoaterea definitivă şi temporară din circuitul agricol şi din fondul forestier a suprafeţelor de teren necesare realizării LEA 400 kV prin exproprierea terenurilor  pentru cauză de utilitate publică.
	NEGATIV

SEMNIFICATIV
	

	5
	Poluarea cu câmpuri electromagnetice (efecte asupra sănătăţii umane).
	NEGATIV NESEMNIFICATIV
	

	6
	Posibilitatea apariţiei poluării psihice datorată riscurilor de accidente asupra factorului uman.
	NEGATIV NESEMNIFICATIV
	


Luând în calcul aspectele menţionate anterior în cadrul matricei de evaluare a impactului asupra mediului social şi economic şi cumulând categoriile de impact aferente fiecărui tip de activitate considerată ca având efecte, se consideră că impactul în cadrul planului analizat va fi unul POZITIV, cu efecte de lungă durată asupra mediului social şi economic.

7.1.9. Impactul datorat defrişărilor vegetale forestiere

Activităţile specifice desfăsurate în perioada de construcţie pe amplasamentul proiectului propus vor avea impact negativ asupra florei şi faunei în zonele de amplasare a stâlpilor LEA şi în vecinătatea acestora, prin înlăturarea componentelor biotice total sau parţial de pe amplasament, astfel:

- defrişarea vegetaţiei forestiere existente în zona impădurită, pe toată lăţimea culoarului LEA (54 m). Pe toată perioada de funcţionare a LEA, culoarul se va menţine defrişat, intervenindu-se periodic cu lucrări specifice astfel ca vegetaţia forestieră să nu depăsească înălţimea de 2 – 3 m, pentru a nu deranja conductorii electrici;

- îndepărtarea completă a componentei biotice (vegetaţiei + faună terestră şi subterană) prin excavaţii pentru fundaţiile stâlpilor LEA şi platformele de montaj ale acestora;

- pe perioada execuţiei lucrărilor fauna terestră va fi deranjată prin fragmentarea habitatelor, ca urmare a defrişării vegetaţiei forestiere, iar prezenţa umană va determina indepărtarea faunei terestre mobile spre zone mai îndepărtate cu aceeaşi nişă ecologică;

Vegetaţia ierbacee şi lemnoasă de pe amplasamentul proiectului propus va fi îndepărtată prin lucrările forestiere specifice (doborârea şi fasonarea arborilor). În zonele aceesibile ale culoarului LEA materialului lemos fasonat se va evacua în afara amplasamentului pentru valorificare, iar în zonele inaccesibile se va stivui în afara culoarului de lucru şi se va lăsa pe loc.

În timpul execuţiei lucrărilor de defrişare şi de construcţii, pe o bandă cu lăţimea 50 - 100 m, vegetaţia va fi afectată prin poluare cu praful generat de activitate de construcţii, care se depune pe iarbă şi frunze în cantitate descrescătoare de la interiorul spre exteriorul acesteia. Cantitatea de praf este redusă, emisiile înregistrându-se numai în perioadă fără precipitaţii, în timpul de funcţionare al utilajelor şi mijloacelor de transport şi este generată de un număr limitat de utilaje care funcţionează concomitent.

Activitatea umană în amplasamentul proiectului propus va avea ca efect imediat îndepărtarea indivizilor din speciile mobile din fauna terestră (mamifere, păsări, reptile, amfibieni, o parte din speciile de insecte etc.), în afara zonei afectată cu lucrări, mai puţin cei aflati în stadiul de ou, pui în cuib, larvă, pupă.

Fauna terestră va fi puţin afectată de poluanţii generaţi de activitate, mai puţin de praf şi emisiile de noxe chimice degajate prin arderea carburanţilor, dar mai mult de zgomotul generat de motoarele utilajelor şi mijloacelor de transport, impiedicarea accesului în unele zone etc. Concentraţiile potenţiale ale poluanţilor chimici din aer în perioada şantierului sunt inferioare CMA, nefiind periculoase pentru fauna zonei. Prezenţa acestor poluanţi va avea ca efect deplasarea indivizilor de animale şi păsări spre zone mai îndepărtate cu aceeaşi nisă ecologică, situaţie care se menţine pe termen lung, până după momentul definitivării lucrărilor.

Poluanţii generaţi de activităţile de construcţii-montaj nu duc la restrângerea arealului, diminuarea numerică/dispariţia unor specii din fauna locală care pot fi întânite în amplasamentul PP şi în zona limitrofă conform studiilor de evaluare adecvată.

În faza de construcţie, pe suprafeţe limitate reprezentând culoarul LEA şi ampriza drumului de

acces, proiectul propus considerăm a avea următoarele efecte asupra vegetaţiei şi faunei:

- un impact direct, semnificativ cu intensitate puternică, pe termen lung, rezidual şi un grad de extindere zonal, asupra vegetaţiei de pe culoarul LEA.

- un impact direct, semnificativ cu intensitate redusă, pe termen scurt (pe perioada execuţiei lucrărilor), un grad de extindere zonal asupra faunei din amplasamentul PP şi din zona limitrofă.

7.2. Evaluarea efectivelor potenţiale transfrontaliere
Având în vedere rezultatele evaluării de impact asupra factorilor de mediu, se poate observa că majoritatea efectelor se vor manifesta la scară locală, astfel încât nu se pot pune în discuţie efecte potenţiale transfrontiere, în ceea ce priveşte afectarea factorilor de mediu.

7.3. Măsuri de prevenire şi de reducerea efectelor negative asupra mediului                                                                                                       

7.3.1. Asupra apelor
Pentru  prevenirea efectelor negative asupra calităţii apelor subterane şi de suprafaţă se vor lua următoarele măsuri generale: 

· pentru toate cursurile importante de ape din zona traseului LEA, în zonele de apropiere sau de traversare a LEA 400 kV peste cursuri de ape vor fi prevăzute toate măsurile necesare respectării tuturor cerinţelor de siguranţă impuse de normativul NTE 003/04/00 pentru clasa de importanţă a acestora (gabarite pe veritcală faţă de luciul de apă pentru niveluri corespunzătoare debitelor cu asigurarea prevăzută de studiul de gospodărire a apelor);

· apele uzate menajere vor fi colectate în toalete ecologice mobile şi evacuate de către firme specializate şi autorizate în acest domeniu, pe bază de contract în reţelele de canalizare ale oraşelor cele mai apropiate de amplasamentul organizărilor de şantier, cu respectarea legislatiei în vigoare;

· adoptarea de soluţii constructive corespunzătoare fiecărei traversări în parte cu respectarea distanţei minime pentru construcţii faţă de albia minoră a cursului de apă prevăzută de Legea Apelor.
7.3.2. Asupra aerului
Pentru protecţia calităţii aerului se vor lua următoarele măsuri generale:

· impunerea unor limitări de viteză a vehiculelor de tonaj mare;

· utilizarea de vehicule şi utilaje performante, ale căror emisii se încadrează în normele admise;
· utilizarea unor carburanţi cu conţinut redus de sulf;

· proceduri de planificare pentru întreţinerea adecvată a vehiculelor şi utilajelor;

· stropirea cu apa a materialelor (pământ, agregate minerale), program de control al prafului în perioadele uscate pentru suprafeţele de teren neasfaltate;

· acţiuni de monitorizare şi corectare/prevenire în funcţie de necesităţi;
· limitarea în perioada de construcţie a operaţiilor generatoare de poluanţi atmosferici;
· utilizarea materialelor de calitate în construirea LEA şi întreţinerea corespunzătoare a acestora;
· aplicarea vopselelor pe elementele LEA acolo unde este strict necesar, utilizarea unor cantităţi minime de vopsea, grund şi diluanţi şi aplicarea cu dispozitive speciale care asigură evacuări minime de COV-uri în atmosferă. Menţionăm că sunt utilizate cantităţi mici de vopsea deoarece stâlpii vin protejaţi din fabrică prin zincare la cald, în teren fiind vopsiţi pentru balizaj de zi doar stâlpii de traversare peste ape mai lungi de 100 km, drumuri naţionale şi căi ferate;
· evitarea, prin măsuri tehnice şi organizatorice, a regimurilor de funcţionare nesimetric şi dezechilibrat;
· folosirea tehnicilor moderne de monitorizare şi analiză a  pierderilor produse de efectul corona;
· la proiectarea LEA se va avea în vedere reducerea pierderilor de energie prin efect corona stabilindu-se configuraţia optimă a fazei.
7.3.3. La zgomot şi vibraţii


Pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor se vor lua următoarele măsuri generale:

· amplasarea optimă a drumurilor de transport/acces;

· impunerea unor limitări de viteză a vehiculelor de tonaj mare;
· utilizarea de vehicule şi utilaje performante;
· echiparea vehiculelor şi utilajelor mobile cu scuturi izolatoare şi absorbante de zgomot;
· monitorizarea zgomotului şi iniţierea de acţiuni de corectare acolo unde este necesar;
· pentru încadrarea în limitele admisibile de zgomot se vor lua măsuri de reducere a poluării sonore în funcţie de zonele parcurse de LEA, cum ar fi program de lucru adecvat cu respectarea orelor de odihnă, utilizarea de maşini şi utilaje în parametrii optimi de funcţionare şi reglate corespunzător.
7.3.4. La radiaţii


Pentru diminuarea intensităţii câmpurilor electrice şi magnetice în zona de amplasare a LEA 400 kV Portile de Fier-Anina se vor avea în vedere următoarele aspecte:

· realizarea fazelor cu conductoare multifilare aşezate la distanţa de 40 cm unele de altele astfel încât raza echivalentă să fie mult mai mare, în vederea micşorării câmpului electromagnetic şi a perturbaţiilor generate de LEA;
· dispunerea conductoarelor fazelor şi a conductoarelor de protecţie astfel încât impactul (valoarea) câmpurilor electromagnetice produse de LEA să fie minime.

Măsurile prezentate mai sus vor asigura respectarea limitelor maxime admise atât pentru câmpul electric cât şi pentru câmpul magnetic.

7.3.5. Asupra solului şi subsolului – Gestionarea deşeurilor

Pentru protecţia calităţii solului şi subsolului se vor lua următoarele măsuri generale:

· reducerea la minimum a suprafeţelor destinate construcţiilor sau organizării de şantier;

· măsuri de protecţie a solului împotriva fenomenelor de eroziune sau alunecare de teren;

· din cantitatea de 56.400 m3 de material excavat, pentru realizarea fundaţiilor stâlpilor LEA Porţile de Fier – Anina, 42.300 m3 de pământ se vor repune în gropile fundaţiilor, restul de 14.100 m3 - echivalent circa 25.000 tone se vor transporta pentru a fi folosite pentru umpluturi terasamente drumuri de acces sau vor fi transportate în locuri special amenajate;

· evitarea utilizării de utilaje deteriorate cu consum nejustificat (mărit) de combustibil şi uleiuri care poate determina scurgeri accidentale;

· manipularea combustibililor în perioada de execuţie astfel încât să se evite scăpările accidentale directe pe sol sau în apă;

· în cazul apariţiei fenomenelor de poluare a solului prin scurgeri de carburanţi de la utilajele şi mijloacele auto, se vor lua măsuri de decopertare şi folosirea de absorbanţi pentru zonele contaminate şi se vor transporta în recipiente etanşe în afara zonelor unde s-a lucrat, iar problema eliminării lor este în sarcina contractorului;
· manipularea materialelor sau a altor substanţe toxice utilizate se va realiza astfel încât să se evite dizolvarea şi antrenarea lor de către apele de precipitaţii;

· pe perioada de execuţie nu se vor depozita nici un fel de deşeuri direct pe pământ, necontrolat;

· management adecvat al deşeurilor menajere pe amplasament, spaţii de depozitare temporară în conformitate cu reglementările în vigoare;

· deşeuri menajere provenite de la personalul de execuţie, care vor fi colectate în pubele şi evacuate periodic la rampele de depozitare a gunoiului conform contractelor ce se vor încheia cu firme specializate în transportul şi depozitarea deşeurilor;
· terenurile afectate temporar datorită accesului cu utilaje vor fi redate circuitului agricol în condiţii optime. Vor fi refăcute toate împrejmuirile (gardurile). 
7.3.6. Asupra biodiversităţii


La alegerea traseului s-a avut în vedere evitarea zonelor cu vii şi livezi intensive precum şi corpurile mari de pădure. Au fost afectate zone împădurite numai în cazuri speciale pentru a nu afecta zonele locuite. Prin evitarea zonelor impădurite la alegerea traseului LEA se respectă şi prevederile legale privind conservarea habitatelor naturale.

 Traseul LEA intersectează parţial drumul de migraţie al păsărilor II (panono - bulgara) ceea ce va impune ca la proiectarea LEA să se ia măsuri speciale, atât pentru protecţia păsărilor căt şi pentru protecţia liniei.
Pentru diminuarea impactului asupra biodiversităţii  se vor lua următoarele măsuri:

· gestionarea corespunzătoare, eficientă şi strict urmărită a managementului deşeurilor în cadrul organizărilor de şantier din zonele cuprinse în ariile protejate sau în vecinătatea acestora, pentru a împiedica accesul mamiferelor mari şi/sau a păsărilor din zonă;
· în momentul bornării amplasării exacte a fundaţiilor stâlpilor de înaltă tensiune, această etapă să se realizeze de faţă cu custozii ariilor protejate pentru verificare şi preîntâmpinare a unor probleme ce ar putea apărea pe parcursul construcţiei;
· pentru suprafeţele defrişate sunt necesare replantări în alte zone de comun acord cu Direcţiile Silvice şi Custozii din zonele afectate.
La proiectarea LEA în zona de traversare a drumului de migraţie al păsărilor se vor lua măsuri atât pentru protecţia elementelor LEA (poluarea izolaţiei) cât şi a păsărilor, şi anume:

· evitarea amplasării LEA pe coamele dealurilor perpendiculare pe ruta de migraţie  protejând păsările şi evitând poluarea vizuală („breaking the skyline”);

· utilizarea configuraţiei pe orizontală a conductoarelor;

· utilizarea unei înălţimi uniforme a stâlpilor evitându-se pe cât posibil diferenţele de nivel între aceştia;

· utilizarea în zonele înalte a unor stâlpi cu înălţimi cât mai reduse;

· utilizarea dispozitivelor de protecţie la capetele consolelor şi pe traversele stâlpilor deasupra lanţurilor de izolatoare de susţinere, în scopul evitării poluării acestora de către păsări;

· utilizarea unor structuri cât mai aerisite pentru stâlpii LEA pentru evitarea formării de cuiburi de către păsările mari.

Minimalizarea impactului se va realiza prin utilizarea tehnologiei de întindere a conductoarelor cu „fir pilot”, care nu necesită accesul utilajelor în zonă, precum şi prin supraînălţarea stâlpilor de traversare pentru a se evita defrişarea vegetaţiei din zona protejată;
Pentru a se reduce impactul asupra mediului datorită defrişării, această activitate se va desfăşura astfel:

- culoarele se vor defrişa doar atunci când contractorul va ajunge cu frontul de lucru în zona împădurită;

- activitatea de reîmpădurire – pentru care sunt prevăzute fonduri în devizul general al lucrării ar putea fi devansată prin înţelegeri încheiate între proprietarii zonelor împădurite şi beneficiarul investiţiei.

În vederea minimizării impactului asupra vegetaţiei produs în faza de execuţie şi în faza de exploatare a LEA, se vor lua o serie de măsuri specifice:

· îndepărtarea totală a vegetaţiei trebuie să fie evitată şi limitată la zona amplasamentelor stâlpilor. În deschiderile dintre stâlpi vegetaţia trebuie sa fie tăiată pentru respectarea gabaritelor electrice impuse.

· drumurile de acces noi trebuie să fie construite numai în cazul în care nu există nici un fel de drumuri în zonă, de interes public sau privat.

· lucrările de excavaţii şi turnarea betoanelor vor trebui să se efectueze pe baza unor tehnologii adecvate în vederea afectării unor suprafeţe minime de teren.

· lucrările de ridicare ale stâlpilor se vor efectua de asemenea pe baza unor tehnologii adecvate în vederea afectării unor suprafeţe minime. În cazul zonelor de munte trebuie aplicată tehnologia de ridicare „bară cu bară” în locul utilizării macaralelor care necesită drumuri de acces la borne amenajate precum şi nivelarea terenurilor pentru fixarea macaralelor.

· pentru lucrările de întindere la săgeată a conductoarelor se va elibera de vegetaţie un culoar foarte îngust pentru derularea firului pilot. În consecinţă este obligatorie utilizarea acestei tehnologii.


Lucrările de mentenanţă vor avea o amploare mult mai redusă faţă de alte LEA din următoarele motive:

· stâlpii sunt zincaţi dispărând necesitatea ciclurilor de vopsire şi de înlocuire a barelor corodate;

· izolaţia este de tip compozit care are un număr mult mai redus de armături deci scade probabilitatea de avarie pe lanţ;

· prizele de legare la pământ sunt realizate din platbanda zincată mai groasă (40 x 6 mm în loc de 40 x 4 mm nezincată). În cazul lucrărilor de mentenanţă major care pot implica şi stâlpii noi, se vor respecta măsurile de reducere a impactului prezentate pentru execuţia LEA.

7.3.7. Vizual

La proiectarea LEA se vor lua măsuri de reducere a impactului vizual ţinând seama de caracteristicile naturale ale zonei prin care trece traseul de LEA. Linia electrică aeriană traversează în principal două zone:

· zona de munte reprezentată de Munţii Mehedinţi, Almajului, Semenicului şi Aninei;

· zona depresionară reprezentată de Depresiunile Mehadia, Almajului şi Bozoviciului.

a) În zona de munte împădurită pentru reducerea impactului vizual şi implicit absorbţia LEA în cadrul natural s-au impus următoarele măsuri:

· la ieşirea din staţia Porţile de Fier, LEA 400 kV se va amplasa paralel cu LEA 220 kV Porţile de Fier – Reşiţa pentru reducerea lăţimii culoarului ce urmează a fi defrişat;

· evitarea amplasării traseului LEA pe crestele munţilor respectiv pe coamele dealurilor pentru a nu se profila stâlpii liniei pe orizont;

· amplasarea traseului în spatele pădurilor (privind dinspre reţelele de transport auto şi feroviar) pentru mascarea acesteia;

· utilizarea structurilor metalice tip „grinzi cu zăbrele” realizate din laminate subţiri („structuri aerisite”) care în conformitate cu analizele de impact vizual efectuate pe plan mondial au impactul vizual cel mai redus.

Prin utilizarea structurilor metalice tip „aerisit”, alegerea adecvată a culorii stâlpilor şi izolatoarelor, evitarea utilizării unor stâlpi foarte înalţi sau cu mari diferenţe de înălţime se va realiza o integrare armonioasă a LEA în cadrul natural existent („absorbţia” acesteia).

b. În zona depresionară cu traseu impus de corelarea cu Planurile de Urbanism General şi de evitarea terenurilor de înaltă productivitate agricolă reducerea impactului vizual se realizează prin alegerea adecvată a modelelor structurilor metalice, a culorii acestora, a conductoarelor şi izolaţiei precum şi a înălţimii şi tipului stâlpilor.

Se menţionează că pentru LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina se va utiliza gama de stâlpi „RODELTA”, gamă de stâlpi proiectată în conformitate cu prevederile ultimelor normative de proiectare PE 105/1990 din laminate subţiri (tip „aerisit”).

La proiectarea elementelor LEA pe această porţiune se vor adopta măsuri ca să se reducă impactul vizual şi anume:

· reducerea numărului de stâlpi prin mărirea deschiderilor;

· utilizarea la maximum posibil a stâlpilor de susţinere speciali în locul stâlpilor de întindere în colţ (stâlpii de susţinere speciali sunt structuri mai svelte decât stâlpii de colţ);

· alegerea culorii stâlpilor, conductoarelor şi izolatoarelor (un impact vizual major îl are strălucirea stâlpilor şi a conductoarelor datorită galvanizării precum şi culoarea „stridentă” a izolaţiei).

Reducerea impactului vizual şi implicit absorbţia LEA în cadrul natural impune următoarele măsuri cu caracter general valabil pentru întreg traseu al liniei:

· întocmirea încă de la începerea lucrărilor a unui plan cu toate activităţile necesare pentru protecţia mediului, a drumurilor de acces şi a zonelor din imediata apropiere a fundaţiilor;

· urmărirea fiecărei faze de execuţie pentru a garanta refacerea mediului la condiţiile iniţiale şi curăţarea tuturor resturilor rămase;

· utilizarea fundaţiilor forate pentru limitarea distrugerii mediului.

7.3.8. Asupra mediului social, economic şi sănătatea populaţiei

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public
În timpul execuţiei lucrărilor se vor folosi drumurile de acces existente şi numai în cazuri speciale trebuie amenajate drumuri noi respectându-se normele şi reglementările locale.

În faza de exploatare a LEA impactul vizual produs de aceasta se datorează caracterului lor specific industrial extins pe zone destul de lungi. LEA  alterează peisajul, îndeosebi în apropierea zonelor turistice, istorice şi a celor locuite.


Toate variantele evită în general zonele de intravilan ceea ce reduce considerabil impactul câmpului electromagnetic asupra populaţiei.


Poluarea psihică datorată riscurilor de accidente


Poluarea psihică rezidă în sentimentul de teamă pe care-l provoacă instalaţiile electrice asupra factorului uman.


Acest sentiment este valabil şi pentru personalul instruit care lucrează în staţiile de transformare, de conexiuni, care manifestă teamă cu caracter temporar (la declanşările intempestive ale întreruptoarelor aflate în imediata apropiere) sau cu caracter permanent (teamă pe care o inspiră efectele presupuse ale câmpului electric şi magnetic asupra stării de sănătate).


Influenţa câmpului electric produs de către instalaţiile electrice asupra organismelor vii, formează obiectul unor cercetări din ce în ce mai ample şi mai profunde, odată cu creşterea tensiunilor utilizate în reţelele electrice.


Valorile limită admise ale câmpului electric încă nu sunt complet definite; studiile efectuate au pus în evidenţă fenomene de: oboseală, scăderea atenţiei, slăbiciune în membrele superioare, senzaţii de ameţeală, schimbarea ritmului de somn cu insomnii, treziri frecvente, în cazul persoanelor care lucrează în zone cu câmpuri electrice intense. Standardul european adoptat în legislatia românească ca standard român SR EN 50499/2009 „Procedură pentru evaluarea expunerii lucrătorilor la câmpuri electromagnetice” stipulează aplicarea standardelor specifice locului de muncă, iar în situaţia în care standardul specific conţine limite de expunere diferite faţă de cele stipulate în Directiva 2004/40/EC, atunci se vor aplica limitele din Directivă (valoarea de declanşare a acţiunii 10kV/m, 500µT).


Problemele legate de efectele câmpurilor magnetice asupra organismelor vii sunt în studiu, nefiind definite complet limitele admise şi nici efectele concrete asupra factorului uman.


Electrocutările sunt provocate de trecerea unui curent electric prin corpul omului, fie ca urmare a atingerii directe cu partea metalică a unei instalaţii electrice aflate sub tensiune, fie indirect prin atingerea unor elemente metalice care au ajuns accidental sub tensiune (conturnări sau străpungeri ale elementelor electroizolante, inducţie).


În conformitate cu normativul NTE 003/04/00 „Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V”, proiectul prevede pentru protejarea instalaţiilor, construcţiilor etc, situate în vecinătatea liniei, precum şi a oamenilor şi animalelor care pot veni în contact cu părţile puse în mod accidental sub tensiune, în zone speciale de traseu:

· zone cu circulaţie frecventă;

· traversări peste drumuri, conducte, căi ferate, instalaţii de transport pe cablu, instalaţii de irigaţii etc;

· traversări peste linii de energie electrică sau de telecomunicaţii;

· traversări sau apropieri de clădiri;


Măsuri de siguranţă mărită la elementele liniei:

· stâlpii vor fi în construcţie întărită care să permită blocarea conductorului în clemă în situaţia ruperii acestuia într-o deschidere adiacentă;

· secţiunea minimă a conductoarelor trebuie să fie de 35 mm pentru conductoarele funie din AL-OL şi 50 mm2 pentru conductoarele funie din OL;

· se interzice înnădirea conductoarelor;

· lanţurile de izolatoare vor fi cu ramuri multiple;

· deschiderile reale intre stâlpi nu vor depăşi 90 % din deschiderile de dimensionare;

· stâlpii vor fi prevăzuţi cu prize de legare la pământ pentru circulaţie frecventă;

· pe toţi stâlpii se vor monta plăcuţe de avertizare pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare;

· gabaritele faţă de sol şi distanţele electrice până la obiectivele învecinate respectă distanţele minime impuse pentru prevenirea accidentelor.

Situri arheologice

Culoarul LEA 400 kV proiectat nu afectează patrimoniul cultural. În cadrul acestuia nu sunt depăşite valorile limită de calitate a mediului, precizându-se că acestea se încadrează în limitele stabilite de legislaţia română şi europeană din domeniul protecţiei mediului.
 8. ANALIZA ALTERNATIVELOR

8.1.  Alternativa “ZERO” şi impactul prognozat


Alternativa ZERO  a fost luată în considerare ca element de referinţă faţă de care se compară celelalte alternative pentru planul analizat.


Principalele forme de impact asociate adoptării alternativei ZERO sunt:

· pierderea unor oportunităţi de locuri de muncă pe perioada construcţiei LEA 400 kV;

· pierderea unor venituri suplimentare din taxe şi impozite;

· pierderea unor oportunităţi de dezvoltare economico-socială a zonelor;

· siguranţă scăzută în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor.

8.2. Alternative de traseu privind realizarea PATZ-IC LEA 400 kV Porţile de Fier-Anina

8.2.1 Variante de traseu considerate

Pentru stabilirea variantei optime de traseu s-au avut în vedere criteriul tehnico-economic, criteriul de mediu şi coexistenta cu obiectivele existente sau viitoare şi în special următoarele:

· utilizarea culoarului existent al LEA 220 kV Porţile de Fier-Reşiţa în porţiunea Porţile de Fier-Râul Cerna;

· evitarea zonelor protejate identificate de comun acord cu conducerile Agenţiilor pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin şi Mehedinţi, precum şi conducerilor Parcurilor Naţionale şi Naturale menţionate;

· adoptarea unor trasee care să conducă la defrişarea unor suprafeţe cât mai mici;

· asigurarea coexistenţei cu LEA 20-110 kV din zonă – pe baza datelor furnizate de ENEL Banat;

· amplasarea traseelor de linie în aşa fel încât să poată fi utilizată reţeaua de drumuri judeţene şi comunale aflată în zonă, atât pentru execuţia cât şi pentru mentenanţa liniei. 

Tinându-se cont de cele de mai sus s-au studiat pe teren trei variante de traseu şi anume:

Varianta 1
Varianta 1 este reprezentată cu roşu pe planurile de situaţie anexate.
În tronsonul Porţile de Fier – râul Cerna,  cele trei variante au un traseu comun şi sunt traversate zone din Parcul Natural Porţile de Fier, Geoparcul Platoul Mehedinţi. 

După traversarea râului Cerna, a DN 6 precum şi a CF electrificate Orşova-Caransebes, traseul LEA schimbă orientarea spre nord, traversează o zonă (unde există construcţii noi) precum şi o zonă limitată din Rezervaţia ”Iardasita”. După traversarea LEA 110 kV existentă Topleţ – Crusovăt, variantele 1 şi 2 au un traseu comun până la sud de localitatea Iablaniţa.


În zona comună celor 2 variante, traseul se situează pe culmile Fereganu şi Buca evitând Rezervaţia Naturală ”Râpa Neagră”.


Din zona sudică a localităţii Iablaniţa traseul schimbă orientarea spre nord-vest, evită Rezervaţia ”Ravena Crouri” iar după traversarea pârâului Calva ia orientarea vest. În continuare traseul se situează la sud de Lăpuşnicel şi la nord de Sumiţa, după care traversează drumul naţional DN 57B situându-se la nord de localitatea Borlovenii Vechi. Este traversat apoi râul Nera (într-o zonă cu vad îngust) după care traseul în varianta I, păstrând orientarea vest, se situează într-o zonă de dealuri cu altitudinea de 350-400 m. După traversarea văii Ciurezu, traseul schimbă orientarea spre nord-vest, situându-se până la dealul Craeste pe nişte culmi în zone împădurite parţial. De la dealul Craeste până la borna nr. 22 a LEA 400 kV existentă Anina-Reşiţa, variantele 1 şi 2 au un traseu comun. În această zonă traseul LEA evită Rezervaţia Bigăr situându-se în apropierea DN 57 B.


După traversarea pârâului Poneasca, traseul comun al variantelor 1 şi 2 traversează o zonă îngustă (ce aparţine primăriei Bozovici) din Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului, după care se situează într-o zonă masiv împădurită situat în Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa unde drumurile de acces la traseu sunt drumurile forestiere aflate într-o stare normală de exploatare.


Traseul variantelor 1 şi 2 se racordează la LEA 400 kV existentă Anina-Reşiţa (în zona bornei nr. 22) situată la est de localitatea Anina.

Analizând traseul în această variantă se constată următoarele:

· lungimea traseului este de 81 km;

· lungime traseu prin zona împădurită: 28,5 km;

· altitudinea maximă a traseului: 650 m;

· are un traseu accesibil situat în apropierea DN 57 B si a unui număr mare de drumuri comunale;

· procentaj de stâlpi speciali: 17,3 %.

Varianta 2

Varianta 2 este reprezentată cu verde pe planurile de situaţie anexate


Din zona sudică a localităţii Iablaniţa, varianta 2 are un traseu situat la altitudini apropiate de 900 m şi cu zone împădurite traversate mai mari decât în cazul variantei 1.

Traseul are orientarea generală spre vest iar în zona localităţii Putna sunt evitaţi versanţii cu alunecări active. În continuare traseul se situează la sud de localitatea Prigor, traversează DN 57 B. După traversarea râului Nera traseul trece pe la nord de Prilipet, situându-se până la punctul de întâlnire cu varianta 1 (dealul Craeste) într-o zonă deluroasă cu altitudini de până la 580 m şi în care este traversat pârâul Tăria.

Analizând traseul în varianta 2 se constată următoarele:

· lungimea acestei variante este de 82 km;

· lungime traseu prin zona împădurită: 32,5 km;

· altitudinea maximă a traseului: 900 m;

· are un traseu greu accesibil, fiind situat la o distantă de 4-6 km fată de DN 57 B;

· procentaj de stâlpi speciali: 17,1%.

Varianta 3 

Varianta 3 este reprezentată cu mov pe planurile de situaţie anexate


După traversarea LEA 110 kV existente Toplet – Crusovăt, s-a studiat o nouă variantă care străbate în cea mai mare parte zona împădurită dintre Mehadia şi Prigor la altitudini apropiate de 1000 m şi cu valori ale zonelor împădurite mai mari decât în cazul variantei 2.


Traseul în această variantă are orientarea generală spre vest, traversează pârâul Sfirdinul Mare, culmile Prislopului şi Ramniţului apoi pârâul Prigor situându-se la sud de localitatea Putna.


În continuare traseul LEA trece la sud de Prigor, traversează DN 57 B şi râul Nera şi după ce ocoleşte pe la nord localitatea Prilipeţ, se întâlneşte cu traseul variantei 2 în zona dealului Babinet.

Analizând varianta 3 se constată următoarele:

· lungimea acestei variante este de 79 km;

· lungime traseu prin zonă împădurită: 42 km;

· altitudinea maximă a traseului: 1000 m;

· are traseul cel mai greu accesibil, în special în portiunea Mehadia-Putna;

· procentaj de stâlpi specali: 20%.

      Subvariante de traseu faţă de varianta 1 (roşu) (variantele 1.1, 1.2, 1.3)

 În cadrul acestor subvariante s-au analizat 3 ipoteze (Anexa 2):

Subvarianta 1.1: (reprezentată pe hartă cu galben) este o variantă situată mai la Nord de traseul LEA şi trece printr-o zonă de construcţii noi care este situată în perimetrul locuibil al comunei Mehadia. 

Subvarianta 1.2: (reprezentată pe hartă cu roşu deschis) este situată puţin mai la Nord faţă de traseul iniţial.

Subvarianta 1.3: (reprezentată pe hartă cu  portocaliu-Anexa nr.7) este situată la Sud de traseul iniţial al LEA şi traverseazăpe o lungime de 0,428km Rezervaţia Naturală ”Iardaşiţa”. Traseul acestei subvariante porneşte din zona bornei nr. 73 a LEA Porţile de Fier-Reşiţa şi după ce traversează LEA 220 kV, ia orientarea vest, evită Rezervaţia ”Sfinxul Bănăţean” după care traversează râul Cerna, DN 6 şi calea ferată electrificată Orşova-Caransebeş.

După traversarea LEA 110 kV Topleţ - Crusovăt, traseul schimbă orientarea spre nord, şi se racordează la traseul celor trei variante în zona culmii Frasinu.

Lungimea acestei subvariante este de cca. 10 km.

Analizând această subvariantă în comparaţie cu traseul variantei 1 din zonă se constată următoarele:

· lungimea subvariantei analizate este mai mare cu cca. 2 km faţă de varianta roşie;

· lungimea traseului prin zona împădurită: 6,5 km faţă de 3,5 km în varianta roşie;

· altitudinea maximă a traseului: 750 m;

· are traseu greu accesibil în special pe porţiunea culmea Frasinu-traseul LEA 110 kV existente;

· procentaj de stâlpi speciali mai mare;

· evită trecerea prin zone cu potenţial peisagistic deosebit;

· evită trecerea prin zone în care s-au amplasat construcţii şi care pot reprezenta zone de extindere a intravilanului localităţilor Mehadia 

 S-a ales aceasta ultimă subvariantă (1.3), deoarece în urma consultării opiniilor locuitorilor din Mehadia s-a dorit evitarea zonelor locuibile şi de asemneea evitarea pe cât posibil a traversării LEA prin Rezervaţia Iardaşiţa.

8.2.2. Stabilirea traseului LEA 400 kV Porţile de Fier - Anina cu ajutorul analizei multicriteriale


Pentru stabilirea traseului optim al LEA 400 kV s.c. Porţile de Fier-Anina s-a utilizat analiza multicriterială care a luat în considerare atât indicatorii tehnico-economici cât şi indicatorii de mediu cu  ponderi egale (50%).


În cadrul celor 2 criterii tehnico-economic şi mediu, cei 6 indicatori definiţi sunt ponderaţi în funcţie de importanţa lor în luarea deciziei privind traseul LEA.



Pentru fiecare indicator se atribuie o notă după cum urmează: 3 – pentru cea mai bună soluţie, 2 – pentru soluţia medie, 1 – pentru soluţia cea mai nefavorabilă.


 Varianta optimă corespunde variantei cu punctajul cel mai apropiat de nota 3.



În tabelul 50 se prezintă evaluarea indicatorilor în variantele de traseu pentru LEA 400 kV  Porţie de Fier-Anina.

Tabel nr. 50 -  Analiza multicriterială a variantelor de traseu pentru LEA 400 kV Porţile de Fier - Anina

	Criteriul
	Indicatorii caracteristici criteriului
	Ponderea indicatorilor în cadrul criteriului,       în %
	Evaluarea indicatorilor în varianta

	
	
	
	1 - Roşu
	2 - Verde
	3 - Mov 

	
	
	
	Notă
	Notă ponderată
	Notă
	Notă ponderată
	Notă
	Notă ponderată

	Tehnico-economic
	lungimea liniei
	40%
	2
	0,8
	1
	0,4
	3
	1,2

	
	procentul de stâlpi speciali
	15%
	3
	0,45
	2
	0,3
	1
	0,15

	
	procentul de fundaţii speciale
	15%
	3
	0,45
	1
	0,15
	1
	0,15

	
	natura terenului de fundare (stabilitate geologică)
	10%
	3
	0,3
	2
	0,2
	2
	0,2

	
	accesibilitate traseu (grad de dificultate)
	10%
	3
	0,3
	2
	0,2
	1
	0,1

	
	coexistenţa cu alte obiective
	10%
	1
	0,1
	2
	0,2
	3
	0,3

	
	Total criteriu tehnico-economic
	100%
	15
	2,4
	10
	1,45
	11
	2,1

	Mediu
	ocuparea terenurilor înalt productive
	15%
	1
	0,15
	2
	0,3
	3
	0,45

	
	ocuparea zonelor împădurite
	40%
	3
	1,2
	2
	0,8
	1
	0,4

	
	impactul vizual
	15%
	1
	0,15
	2
	0,3
	3
	0,45

	
	afectarea habitatului animalelor şi păsărilor
	10%
	3
	0,3
	2
	0,2
	1
	0,1

	
	trecerea prin rezervaţii naturale
	10%
	2
	0,2
	2
	0,2
	2
	0,2

	
	trecerea prin intravilanul localităţilor
	10%
	2
	0,2
	2
	0,2
	2
	0,2

	
	Total criteriu de mediu
	100%
	12
	2,2
	12
	2
	12
	1,8



Ierarhizarea variantelor de traseu rezultă prin analiza multicriterială şi este prezentată în tabelul 44. Conform rezultatelor analizate pe toate tronsoanele varianta optimă de traseu este varianta reprezentată pe hărţi cu culoare roşie.

Tabel nr. 51 - Ierarhizarea variantelor de traseu pe tronsoane

	Varianta de traseu
	Nota ponderată
	Locul

	1 – Roşu
	2,3
	1

	2 - Verde
	1,72
	3

	3 - Mov
	1,95
	2



Pentru a demonstra că ierarhizarea este corectă s-a efectuat şi o analiză de sensibilitate la criteriile propuse considerându-se diferite ponderi pentru cele două criterii şi anume 40%-60%; 60%-40%.

Rezultatele analizei de sensibilitate sunt prezentate în tabelul 52.
Tabel nr. 52 -  Ierarhizarea variantelor de traseu

	Variante de traseu
	Ipoteze

	
	40% 60%
	50% 50%
	60% 40%

	
	Nota ponderată
	Locul
	Nota ponderată
	Locul
	Nota ponderată
	Locul

	1 – Roşu
	2,28
	1
	2,3
	1
	2,32
	1

	2 - Verde
	1,78
	3
	1,725
	3
	1,67
	3

	3 - Mov
	1,92
	2
	1,95
	2
	1,98
	2



Din analiza de sensibilitate rezultă că soluţia adoptată (varianta roşie) nu este afectată de ipotezele privind ponderile criteriilor şi ipotezele privind ponderile indicatorilor.

Avantajele variantei roşii comparativ cu celelalte variante sunt:


 - are accesul cel mai uşor la traseul LEA;


 -  are valorile de investiţie cele mai mici;

- impact vizual mai redus;

- se evită pe cât posibil zonele de interes turistic şi rezervaţiile naturale;

- necesită suprafeţe de defrişat mai mici;

- afectează mai puţin habitatele animalelor şi păsărilor.

8.2.3. Varianta aleasă

Expunerea motivelor care au condus la selectarea alternativelor alese 

„Efecte potenţiale semnificative asupra mediului”, impactul prognozat al planului se manifestă cu precădere asupra habitatelor din zonele protejate (situri NATURA 2000) şi a schimbării folosinţei terenului (defrişarea unei suprafeţe semnificative de pădure). În consecinţă au fost avute în vedere alternative de amplasare a LEA din punct de vedere tehnic posibil şi s-au făcut analize din care să rezulte varianta optimă din punct de vedere tehnico-economică şi a impactului pe care îl produce asupa mediului. 


Pe lângă alternativa „0” a nerealizării planului, s-au analizat trei alternative  care diferă prin locul de amplasare a liniei  LEA (tabelul 53):  


Tabel nr. 53 - Alternative
	Alternativa I
	Alternativa II
	Alternativa III

	Varianta rosie
	Varianta verde
	Varianta  mov


8.2.3.1.Descrierea modului în care s-a efectuat evaluarea 

Pentru compararea alternativelor au fost utilizate elementele PATZ-IC, responsabile pentru efecte asupa mediului. Elementele cheie ale PATZ-IC aferent amenajării LEA, în alternativele studiate au fost identificate şi prezentate în tabelul de mai jos.
Tabel nr. 54 - Efecte asupra mediului corelate cu elementele cheie ale PATZ-IC, relevante pentru compararea alternativelor

	Cod
	Element cheie PATZ-IC


	Efecte asupra mediului

	EK.1.
	Suprafeţe de teren ocupate definitiv
	Modificare biocenoze, dim. fond agricol (-)

	EK.2.
	Suprafeţe de teren ocupate definitiv din fond forestier
	Afectare habitate, modificare regim hidrologic (-)

	EK.3.
	Suprafeţe defrişate de pădure pentru crearea culoarului de lucru
	Modificare biocenoze, modificare regim hidrologic (-)

	EK.4.
	Lungime traseu LEA
	Impact vizual (-)

	EK.5.
	Teren de fundare stabil morfologic
	Reducerea riscului alunecări de teren (+)

	EK.6.
	Număr de stalpi speciali folosiţi minimizat
	Reducerea timpului de lucru, implicit a pulberilor şi zgomotului pe durata realizării lucrărilor (-)

	EK.7.
	Modificare habitate
	Afectare zone protejate, situri NATURA 2000 (-)

	EK.8.
	Creşterea siguranţei în alimentarea cu energie electrică a zonei de nord a României
	OM în sine; protecţia populaţiei (+)

	EK.9.
	Trecerea prin intravilanul localităţilor
	Poluare cu radiaţii ale câmpurilor electromagnetice (-)

	EK.10.
	Imbunătăţirea infrastructurii de transport a energiei electrice
	Obiectiv strategic pt transport energie electrică, efecte pozitive pentru protecţia atmosferei (+)


Punctajul/ scorul (S) atribuit pentru fiecare element cheie al planului în raport cu fiecare din efectele sale semnificative este de la 0 la 4,  în care 4 = maxim de beneficii/ situaţia cea mai favorabilă,  iar 1 fiind cea mai nefavorabilă situaţie.

Tabel nr. 55 -Compararea alternativelor

	Elemente cheie
	Alternativa “0”
	Alternativa “1”
	Alternativa “2”
	Alternativa “3”

	Suprafeţe de teren ocupate definitiv
	4
	1

2,29 ha
	2

1,76 ha
	2

1,76 ha

	Suprafeţe de teren ocupate definitiv din fond forestier
	4
	3

1,07 ha
	1

1,63 ha
	2

1,52 ha

	Suprafeţe defrişate de pădure pentru crearea culoarului de lucru
	4


	3

148,5 ha
	1

152 ha
	2

199 ha

	Lungime traseu LEA
	4
	2

81km
	1

82 km
	3

79km

	Teren de fundare stabil morfologic
	0
	4
	2
	2

	Număr de stalpi speciali folosiţi minimizat
	0
	4
	2
	2

	Modificare habitate
	4
	2
	3
	1

	Preluarea EE din surse regenerabile (câmpuri de turbine eoliene)
	0
	4
	4
	4

	Creşterea siguranţei în alimentarea cu energie electrică a zonei de nord a României
	0
	4
	4
	4

	Trecerea prin intravilanul localităţilor
	4
	3
	2
	2

	Imbunătăţirea infrastructurii de transport a energiei electrce
	0
	4
	4
	4

	TOTAL:
	24
	31
	26
	28


Compararea alternativelor prezentate în tabelul 55, relevă următoarele rezultate:

· Locul 
  I: alternativa I cu 31 puncte;

· Locul   II: alternativa III cu 28 puncte;

· Locul   III: alternativa II cu 26 puncte;

· Locul   IV: alternativa „0” cu 24 puncte.

Alternativa „0” a acumulat cel mai mic punctaj (24 puncte), fapt confirmat de majoritatea planurilor de dezvoltare energetică. Ca urmare a rezultatelor comparării efectelor elementelor planului în fiecare alternativă de realizare, situaţia cea mai favorabilă şi maximumul de beneficii din realizarea planului se obţin prin implementarea alternativei I.

Criteriile care au condus la alegerea traseului propus:
a. Criteriul tehnico-economic
Are cel mai redus procent de stâlpi speciali şi fundaţii speciale, are accesul cel mai uşor la traseul LEA;

Are valorile investiţiei cele mai reduse.
b. Criteriul de mediu


Traseul LEA în zona Rezervaţiei Naturale 597 Gura Văii – Vârciorova s-a încercat ca amplasarea liniei să afecteze cât mai puţin această rezervaţie.


  Afectează mai puţin habitatul animalelor şi păsărilor.


Ridică mai puţine probleme juridice pentru terenurile afectate definitiv sau temporar.
9. PROPUNERI PRIVIND MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII PATZ-IC

Monitorizarea are o importanţă deosebită, deoarece constituie mecanismul care permite verificarea eficienţei măsurilor adoptate pentru reducerea impactului infrastructurii asupra mediului.

O schemă de monitorizare bine stabilită va servi următoarelor scopuri:

· detectarea erorilor în construcţie, funcţionarea sau întreţinerea lucrărilor;

· evaluarea modului în care măsurile adoptate au ca efect reducerea sau eliminarea impactului negativ pe termen lung.

În cadrul procesului de monitorizare, este important să se facă distincţie între monitorizarea unei intervenţii sau acţiuni antropice şi monitorizarea sistemului de evaluare a impactului asupra mediului. Evaluarea impactului asupra mediului reprezintă o prognoză, la un moment dat, a impactului pe care o acţiune proiectată îl generează asupra mediului. 

Implementarea monitorizării implică, pe de o parte, verificarea modului în care s-a aplicat proiectul sau planul, conform specificaţiilor prevăzute şi aprobate în documentaţia care a stat la baza evaluării impactului şi, pe de alta parte, verificarea eficienţei măsurilor de minimizare în atingerea scopului urmărit. Astfel de verificări implică inspecţii fizice (amplasarea construcţiilor, materiale de construcţii, depozitarea deşeurilor) sau măsurători (asupra emisiilor), folosind aparatura specifică şi metode profesionale de prelucrare şi interpretare. 

Monitorizarea este implementată cu respectarea unui set de norme legislative: planificarea folosirii terenului, proceduri de control a poluării etc. Principalul rol al monitorizării constă în a evidenţia dacă funcţionarea unui obiectiv respectă condiţiile impuse la momentul aprobării sale.

Programul de monitorizare va trebui să fie coordonat cu măsurile de minimizare aplicate în timpul implementării proiectului şi anume:

· să furnizeze feedback pentru autorităţile de mediu şi pentru autorităţile de decizie despre eficienţa măsurilor impuse;

· să identifice necesitatea iniţierii şi aplicării unor acţiuni înainte să se producă daune de mediu ireversibile.

Având în vedere specificul planului propus şi impactul redus asupra factorilor de mediu, nu se impune monitorizarea prin prelevarea periodică de probe şi analizarea acestora. Daca prin actele de reglementare ulterioare (autorizaţii de mediu, autorizaţii de gospodărire a apelor) se va stabili necesitatea prelevării şi analizării de probe, acestea se vor respecta ca atare. Pe durata funcţionării, se vor respecta întocmai toate prevederile legislaţiei de mediu în vigoare.

9.1. Plan de monitorizare pentru faza de construcţie şi pentru faza de exploatare
Planurile de monitorizare a impactului asupra mediului pentru faza de construcţie şi faza de exploatare a LEA 400 kV Porţile de Fier-Anina.
Tabel nr. 56 -  Plan de monitorizare al LEA 400 kV pe faze (execuţie, exploatare)
	Parametrul monitorizat
	Scopul monitorizării
	Punctul în care se va face monitorizarea
	Modul în care se va face monitorizarea
	Frecvenţa măsurătorilor
	Responsabilitate
	Inregistrări

	
	
	
	
	
	Instalare
	Operare
	

	Faza de execuţie
	

	Încadrarea lucrărilor în zona culoarului de lucru
	Nedepăşirea suprafeţelor de teren atribuite lucrării
	Zona de lucru şi cea adiacentă
	Vizual
	Zilnic
	Beneficiar
	Beneficiar
	

	Zgomotul
	Nivel echivalent de zgomot la 5m de clădirile locuite sub valorile:

-50dB pe timp de zi;

-45dB pe timp de noapte (22PM-06AM)

Încadrarea în limitele impuse de STAS 6156/86.


	Pe traseul LEA Zona de lucru
	Sonometru
	Trimestrial şi în perioada  de execuţie in zonele  rezidenţiale apropiate de traseul LEA
	Beneficiar
	Beneficiar
	Buletine de analize

	Deşeuri (material din excavaţii)
	Pentru a evita descărcările în zone neautorizate

Volum de material excavat şi transportat (56400m3) ca material de umplutură în zone stabilite de comun acord cu autorităţile locale şi autorităţile de mediu din zonă
	Pe traseul LEA Zona de lucru
	Determinarea volumului de deşeuri  aflate în depozitele temporare şi a celor încărcate în autovehicule
	Monitorizarea fiecărui transport la plecare şi la destinaţie
	Constructor
	
	Anexa 1 HGR 856/2002 şi documente cf.HGR 1061/2008

	Vegetaţia
	Readucerea terenului scos temporar din circuitul agricol la starea iniţiala
	Zona de lucru şi cea adiacentă
	Prin fotografiere
	-La începutul lucrarilor

şi 

-  la sfârşitul lucrărilor
	Beneficiar
	Beneficiar
	

	Faza de exploatare
	

	Zgomot (datorat descărcării corona
	Impact sonor asupra lucrătorilor şi populaţiei/STAS 1009/1988
	Pe traseul LEA
	Sistem
 de măsurare     portabil
	La terminarea perioadei de garanţie înaintea recepţiei finale
	
	
	Buletine de analize

	Câmpuri electro-magnetice
	Impact asupra lucrătorilor şi populaţiei/Ordinele ministrului sănătăţii
nr. Ordin MSF 1193/2006 (5 kV/m şi 0.1 mT la limita staţiei)
Itensitatea câmpului electric:
E<5kV/m în zona localităţilor şi E<10kV/m în afara localităţilor;

Inducţia câmpului magnetic:

B<100μT în zona localităţilor şi H< 500μT în afara localităţilor;
	Pe traseul LEA
	Aparate pentru determinarea câmpurilor electrice şi magnetice


	La punerea în funcţiune a LEA şi apoi anual
	Constructorul - La PIF;                                     - la receptia finală;                    - după mentenanţă finala
	Beneficiar
	Buletine de analize

	Generare deşeuri urmare a functionarii necorespunzatoare
	Impact asupra  solului şi biodiversităţii
	Zona în care     s-au generat
	După caz/menţionarea cantităţilor
	La generare   
	Beneficiar
	
	Anexa 1 HGR 856/2002 şi documente cf.HGR 1061/2008

	Verificarea gabaritelor pe plan vertical şi orizontal între conductoarele LEA şi clădiri, căi rutiere şi feroviare, cursuri de apa.
	Prevenirea accidentelor
	Toată lungimea LEA
	Vizual şi cu dispozitive specifice
	La punerea în funcţiune şi apoi trimestrial
	-
	Beneficiar
	

	Dezafectare

	Poluarea solului şi subsolului
	Impact asupra aerului şi biodiversităţii/Respectarea reglementărilor şi regulamentelor în vigoare
	La locul stabilit pentru dezmembrare de către contractantul/executantul lucrării, cu condiţia respectării legislaţiei în vigoare
	Vizual, după caz cu precizarea cantităţilor
	Pe perioada dezafectării
	
	Executant
	După caz, cu prezentarea documentelor cf. Anexa 1 HGR 856/2002 şi documente cf.HGR 1061/2008

	Generare de deşeuri
	Impact asupra aerului, solului, apelor subterane şi biodiversităţii
	Traseu LEA
	După caz/menţionarea cantităţilor
	La generare/           predare
	
	Executant (pentru perioada de garanţie) Beneficiar prin mentenanţă
	 

	Reconstrucţie ecologică
	Impact asupra aerului, solului, apelor subterane şi biodiversităţii
	Traseu LEA
	După caz, cu menţionarea suprafeţelor
	Pe parcurs/la terminarea dezafectării
	
	Executant (pentru perioada de garanţie) 
	Procese verbale, după caz


9.2. Monitorizarea biodiversităţii
Pe toată perioada de implementare a proiectului propus, toti factorii de mediu vor fi monitorizati periodic, atât în interiorul cât si în zona limitrofă amplasamentului. In acest sens, beneficiarul C.N. TRANSELECTRICA S.A. - SUCURSALA DE TRANSPORT TIMIŞOARA, va intocmi împreună cu  autorităţile locale de potecţia mediului un program comun de monitorizare si conformare pe timpul execuţiei lucrărilor. Dupa intocmirea proiectului tehnic si contractarea execuţiei lucrarilor, firma constructoare va numi un responsabil pentru protectia mediului, care va asigura îndeplinirea cerinţelor impuse prin program comun de monitorizare si conformare.
10. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC

Lucrarea de faţă reprezintă Raportul de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunal  „LEA  400 kV  Porţile de Fier - Anina, şi este structurat în 10 capitole.

CAPITOLUL 1.  INTRODUCERE

Conţinutul Raportului de mediu pentru plan a fost stabilit în conformitate cu cerinţele Anexei nr. 2 la HG nr. 1076/2004, întregul proces de evaluare şi de elaborare a Raportului de mediu fiind efectuat în conformitate  cu cerinţele HG nr. 1076/2004 şi cu recomandările cuprinse în Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe elaborat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, împreună cu Agenţia Naţională de Protecţia Mediului
Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunal LEA  400 kV Porţile de Fier-Anina, este promovat de catre CNTEE TRANSELECTRICA SA – Sucursalele  de Transport  Timişoara. 

CAPITOLUL 2. CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL INTERCOMUNAL LEA 400 KV PORŢILE DE  FIER-ANINA.

Realizarea noii linii de 400 kV  generează o serie de avantaje  pentru funcţionarea reţelelor interne de transport ale SEN  astfel:
·  asigură alimentarea sigură a consumatorilor  cu energie electrică din zonele deficitare de energie electrica a SEN;

·  asigură reducerea pierderilor de energie electrică în reţelele de transport.

·  îmbunătăţeşte siguranţa în funcţionare şi creşte calitatea serviciului de transport al energiei electrice  în condiţiile racordării la reţea a centralelor electrice eoliene.
Relaţia cu alte documente strategice relevante

· Amplasarea în aceeaşi zonă geografică:  

·  Plan de amenajare a teritoriului la nivel naţional;
·  Planuri de amenajare a teritoriului la nivel judeţean;
·  Planuri urbanistice generale (PUG) ale localităţilor.
Pentru evaluarea de mediu privind planul de amenajare a teritoriului zonal intercomunal „LEA 400 kV Portile de Fier - Anina” au fost identificate documentele strategice relevante, prezentate în secţiunile următoare: 

· Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană;
· Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (PND);

· Strategia energetică a României (SER) pentru perioada 2007-2020;

· Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă (SNDD). Orizonturi 2013-2020-2030;
· Strategia naţională în domeniul eficienţei energetice (SNDDEE;)

· Planul de amenajare a teritoriului naţional (PATN);
· Convenţia cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (CCSC);
· Convenţia privind diversitatea biologică (CDB);
· Convenţia privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor (CC) şi protocolul la CC;
· Protocolul privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi a diversităţii peisajelor (PCC);
· Strategia Europeană pentru Dezvoltare Durabilă 2006 (SEDD);
· Directiva privind promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie (DRR.

CAPITOLUL 3. ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI

Zona studiată este situată în partea de sud – vest a României şi se înscrie pe teritoriul a 11 unităţi administrative teritoriale ce aparţin judeţelor Caraş – Severin şi Mehedinţi.

Unităţiile administrativ teritoriale cuprinse în zona studiată, sunt următoarele:

· municipiul Drobeta Turnu Severin;

· oraşul Anina;

· comunele Bozovici, Prigor, Lăpuşnicel, Iablaniţa, Mehadia, Topleţ, Iloviţa şi Brezniţa-Ocol.


             O atenţie deosebită a fost acordată siturilor NATURA 2000. În zona ocupată de PATZ-IC aferent LEA Porţile de Fier – Anina, au fost instituite mai multe arii naturale protejate, după cum urmează:
· Parcul Natural Porţile de Fier;

· Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei;

· Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului;

· Parcul Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa;

· Geoparcul Platoul Mehedinţi.

CAPITOLUL 4.  ASPECTE DE MEDIU RELEVANTE INDUSE DE PATZ-IC „LEA PORŢILE DE FIER - ANINA” 

Problemele de mediu relevante analizate în cadrul raportului de mediu sunt:

· Poluarea aerului în special pe perioada construcţiei LEA cu gaze de eşapament (CO, CO2, NOx, SOx) şi pulberi de la manipularea materialelor provenite de la excavarea materialelor pentru fundaţiile stâlpilor. Acest tip de poluare dispare după finalizarea lucrărilor de execuţie. Pe perioada exploatării există o poluare minoră cu ozon şi oxizi de azot, pe timp ploios, datorate descărcărilor corona.

· Poluare sonoră datorată funcţionării utilajelor şi mijloacelor de transport  folosite de constructor şi datorată efectului corona (îndeosebi pe timp ploios); Efectul este permanent cu deosebire pe timp ploios, fără consecinţe deosebite aupra mediului şi sănătăţii umane, nivelul poluării sonore este relativ redus.
· Scoaterea din circuitul agricol şi forestier a următoarelor suprafeţe:

-  definitiv: 1.22 ha teren agricol şi 1.07 ha pădure;

-  temporar: 31,57 ha teren agricol şi 149,62 ha pădure.

Suprafeţele de teren pe care se amplasează stâlpii LEA sunt scoase din circuitul agricol/silvic pe toată durata de existenţă a LEA, suprafeţele de teren folosite ca şi culoar de lucru pentru maşinile şi utilajele utilizate în timpul operaţiilor de execuţie sunt scoase temporar din circuitul agricol/silvic. Suprafeţele de pădure scoase definitiv din circuitul silvic sunt compensate prin operaţiuni de reîmpădurire în alte zone indicate de autorităţile silvice.

CAPITOLUL 5.  OBIECTIVE DE PROTECŢIA MEDIULUI

În acest capitol al raportului de mediu a fost testată compatibilitatea obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele de mediu relevante. În acest scop au fost parcurşi următorii paşi:

· Rezumarea obectivelor PATZ-IC ;

· Identificarea sectoarelor/ aspectelor de mediu relevante şi a tendinţelor de evoluţie pentru componentele de mediu potenţial influenţate având în vedere direcţiile de dezvoltare stabilite prin planul supus evaluării;

· Identificarea obiectivelor de mediu relevante, funcţie de direcţiile de dezvoltare stabilite prin planul supus evaluarii;

· Testarea compatibilităţii obiectivelor PATZ-IC cu obiectivele de mediu relevante identificate.

CAPITOLUL 6.  METODOLOGIA DE EVALUARE A EFECTELOR

În cazul Proiectului energetic ce face obiectul planului evaluat în prezentul raport există un număr de forme de impact (aspecte de mediu) asupra factorilor de mediu, cu diferite magnitudini, durate şi intensități. În vederea evaluării sintetice a impactului potențial asupra mediului, în termeni cât mai relevanți, au fost stabilite categorii de impact care să permită evidențierea efectelor potențial semnificative asupra mediului generate de implementarea planului.

CAPITOLUL 7. EVALUAREA EFECTELOR ASUPRA MEDIULUI ŞI PLANUL DE REDUCERE A EFECTELOR NEGATIVE
Funcţionarea LEA determină apariţia câmpului electromagnetic şi a fenomenului corona ce poate afecta sănătatea publică şi funcţionarea unor echipamente de comunicaţii dacă nu se respectă cerinţele directivei UE nr. 40/EC/29.04.2004 transpusă în legislaţia românească prin Ordinul nr. 1193/29.09.2009 emis de Ministerul Sănătăţii Publice, Hotărârea nr. 1136/30.10.2006 emisă de Guvernul României şi normativele de proiectare.

Pentru evitarea unor efecte nedorite la punerea în funcţiune a LEA se vor efectua măsurători ale câmpului electromagnetic pentru verificarea respectării cerinţelor documentelor menţionate mai sus. De asemenea aceste măsurători se vor repeta după efectuarea unor lucrări de mentenanţă.

Poluarea este permanentă dar fără riscuri în condiţiile în care se respectă prescripţiile de proiectare şi distanţele minime de amplasare a LEA faţă de zonele rezidenţiale


Impact vizual  datorat stâlpilor care fac notă discordantă cu peisajul zonei. Efectul  permanent este datorat instalării unor instalaţii industriale pe distanţe  lungi.


Efectele pe care realizarea LEA le au asupra mediului nu au un caracter ireversibil (mai puţin scoaterea din circuitul agricol şi silvic a unei suprafeţe de 2,29 ha din care 1,07 ha silvic). Prin măsurile care se vor lua atât în faza de execuţie cât şi în faza de exploatare se apreciază că vor fi respectate integral standardele sau valorile de calitate a mediului.
Recomandări:

− Se vor aplica toate măsurile de prevenire/reducere a impactului propuse în cadrul prezentului raport;

− Se va monitoriza evoluţia factorilor de mediu pe toată perioada implementării planului, cu modificări asupra acestuia dacă va fi cazul.
  CAPITOLUL 8.  ANALIZA ALTERNATIVELOR

Aşa cum reiese din concluziile capitolului 7 “ Efecte potenţiale semnificative asupra mediului”, impactul prognozat al planului se manifestă cu precădere asupra habitatelor din zonele protejate (situri NATURA 2000) şi a schimbării folosinţei terenului (defrişarea unei suprafeţe semnificativă de pădure). 
S-a ales varianta cu impactul cel mai redus dintre cele studiate având în vedere atât aspectele de mediu cât şi cele tehnico-economice.
CAPITOLUL 9. MONITORIZAREA EFECTELOR PLANULUI

În vederea evitării suprapunerilor, legislaţia SEA recomandă utilizarea datelor din monitorizarea efectuată de către autorităţi competente sau alţi factori interesaţi. În consecinţă, stabilirea cerinţelor de monitorizare a identificat elementele monitorizate de către custozii ariilor protejate, la care s-au adaugat elementele monitorizate de beneficiarul planului.
[image: image23.png]



Anexa 1 – Plan de încadrare în zona

[image: image24.png]



Anexa 2 – Plan de situatie
[image: image25.jpg]Anexa E
pag. 2/5

tatia 400/220/110 Resita
" 313 adurea Ezerisel
Q

MUNICIPIUL RESITA

291 Groposu PN-QY

282 Cheile Carasului PN-O

289 Pestera Popoyg
285 Cheile Garlistei PN-O

84 |zvoarele Nerei PN-O

290 Pestera Buhui PN-O

ORASUL

287 Buhui-Marghitas) PN-Q

83 lzvoarele
Carasujdi PN-O

79 lzvo

| Bigar PN- 5

93 Coronini-Bedina PN-B

603 Valea Tesna PN-B

‘ 92 Rezervatia Domogled PN-B

/ 96 lzvorul si stancariile de la Camana

LEGENDA
LEA 400 kV Portile de Fier - Resita, proiect Tronson LEA 400 kV Anina - Resita, existent
Varianta 1 Tronson LEA 400 kV Portile de Fier - Resita,
Varianta 2 oistenl _ _
. [ "I Unitati Administrativ Teritoriale
Varianta 3

ZONE PROTEJATE
I Rezervatii si monumente ale naturii

Subvarianta (variantele 1,2,3)




Anexa 3 – Plan de încadrare LEA: Rezervaţii şi monumente ale naturii

[image: image26.jpg]Statia 400/220/119

Resita

DROBETA-TURNU SEVERI

Y=g

LEGENDA
LEA 400 kV Portile de Fier - Resita, proiect
Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3

Subvarianta (variantele 1,2,3)

Tronson LEA 400 kV Anina - Resita, existent

Tronson LEA 400 kV Portile de Fier - Resita,
existent

[ Unitati Administrativ Teritoriale
ZONE PROTEJATE
[ Parcuri naturale/nationale





Anexa 4 – Plan de încadrare LEA: Parcuri naţionale / naturale

[image: image27.jpg]Anexa B
pag. 4/5

enic - Cheile Carasului

ROSPA0035 Pomogled - Valea Cemei

N ~
*\..

vQ

ROSPA0020 Cheile Nerei - Beusnita

ROSPA0080 Muntii Almajului - Locvei

Statia 0 kV Portile de Fie

MUNICIPIUL ]
DROBETA-TURNU SEVERI

ROSPA0026 Cursul Dunarii- Bazias - Portile de Fier

LEGENDA
EA 400 kV Portile de Fier - Resita, proiect Tronson LEA 400 kV Anina - Resita, existent
Varianta 1 Tronson LEA 400 kV Portile de Fier - Resita,
Varianta 2 existent
. """ Unitati Administrativ Teritoriale
Varianta 3
Subvarianta (variantele 1,2,3) ZONE PROTEJATE

[ Avrii de protectie speciala avifaunistica (SPA)




Anexa 5 – Plan de încadrare LEA: Arii de Protecţie specială  avifaunistică (SPA)

           [image: image28.jpg]Anexa B
pag. 3/5

LEGENDA
[EA 400 kV Portile de Fier - Resita, proiect Tronson LEA 400 kV Anina - Resita, existent
Varianta 1 Tronson LEA 400 kV Portile de Fier - Resita,
Varianta 2 exstent
Varianta 3 [ Unitati Administrativ Teritoriale
ZONE PROTEJATE

Subvarianta (variantele 1,2,3)

" Situri de importanta comunitara (SCI)





Anexa 6 – Plan de încadrare LEA: Situri de importanţă comunitară (SCI)
[image: image29.png]


[image: image30.png]





















�





Anexa 7– Plan de încadrare LEA: Parc Domogled – Valea Cernei,  R.N. Iardaşiţa








PAGE  
132

[image: image31.png]AULEA O0LY B P - A

e : N




_1396353602

